Ostrołęka, dnia 04 kwietnia 2022r.

WIM.7011.9.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł

Przed złożeniem oferty cenowej Oferent powinien zasięgnąć wszelkich niezbędnych informacji do prawidłowej wyceny. Wskazana jest wizja lokalna w terenie.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w formularzu ofertowym.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Komórka organizacyjna przeprowadzający postępowanie:

Wydział Inwestycji  Miejskich

- Przedmiot zamówienia: Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera”.

Kod CPV   74.23.20.00-4

1) Branża drogowa

Teren przewidziany pod planowaną drogę obejmuje działki o numerach: 50090, 52108, 50028/19, 50028/18, 50028/3, 50028/20, 50028/21, 50086, 50093/8,

Ulica Łąkowa jest drogą publiczną gminną klasy D o istniejącej nawierzchni żwirowej łączącą              ulicę 11 Listopada i ulicę Henryka  Dobrzańskiego. Analizując funkcję tej drogi w układzie komunikacyjnym miasta Ostrołęki i na osiedlu „Śródmieście”, Zamawiający proponuję:

branża drogowa

Ulica Łąkowa jest drogą publiczną gminną klasy D o istniejącej nawierzchni żwirowej.

Analizując funkcję tej drogi w układzie komunikacyjnym miasta Ostrołęki i na osiedlu               „Śródmieście” proponuję:

- ze względu na wąski pas drogowy należy zaprojektować ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym,

- przebieg i geometrię drogi zaprojektować zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj. bez połączenia z drogą powiatową - ulicą 11 Listopada, jako droga bez              przejazdu,

- istniejąca szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi od ok. 6,0m do ok. 15,0m,

- konstrukcję przyjąć w zależności od kategorii ruchu – kategorię ruchu należy ustalić na podstawie istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu pojazdów, jednakże zarządca drogi zakłada minimalną kategorię ruchu na poziomie KR2,

- obrzeża i krawężniki betonowe zastosować na ławie betonowej z oporem,

- zaprojektować odwodnienie nawierzchni drogowej,

- pod projektowaną nawierzchnią należy wbudować podbudowę z gruzobetonu o frakcji 0/63mm?,

- przy projektowaniu uwzględnić dojazdy do wszystkich posesji w tym m. in. do działek                     niezabudowanych,

branża inżynierii ruchu obejmuje:

1. zaprojektowanie oznakowania pionowego,

2. zaprojektowanie oznakowanie poziomego – farba cienkowarstwowa akrylowa (w przypadku                  konieczności zastosowania oznakowania poziomego),

branża inżynierii ruchu obejmuje:

- zaprojektowanie oznakowania pionowego,

- zaprojektowanie oznakowanie poziomego – farba cienkowarstwowa akrylowa (w przypadku konieczności zastosowania oznakowania poziomego);

- Branża sanitarna:

- Przedmiotowa droga gruntowa nie posiada uzbrojenia w sieć kanalizacji deszczowej.                        W ramach projektu należy włączyć się w istniejącą kanalizację w ulicy Henryka Dobrzańskiego.

- Ogólne wytyczne projektowe w zakresie Kanalizacji deszczowej:

- główny kanał deszczowy projektować poza pasem jezdni,

- na istniejących studniach betonowych (KS, itp.) podczas prac budowlanych należy                             w przypadku stwierdzenia, że zwieńczenie studni nie jest typu ciężkiego czyli brak jest pierścienia odciążającego z odpowiednią  płytą nastudzienną zwieńczenie należy przebudować montując pierścień odciążający, odpowiednią płytę oraz właz żeliwny o wadze minimum 100kg,

- w przypadku stwierdzenia uszkodzeń istniejącego uzbrojenia drogowo - sanitarnego                       tj. skrzynek żel. zasuw wod., kan., gaz, ciepłowniczych. Należy je wymienić na nowe,

- w przypadku stwierdzenia uszkodzeń istniejących włazów żel. lub stwierdzenia, że włazy są klasy niższej niż D400 należy je wymienić na włazy żel. o wadze min. 100kg kl. D400 (40T),

- Sieci  z rur PVC lite, klasy min. SN 10kN/m2, rura powinna posiadać nadruki wew. umożliwiające jej identyfikację podczas inspekcji TV;

- właz żeliwny  o wadze minimum 100kg ;

- każdą studnię kd wyposażyć dodatkowo w kosz na zanieczyszczenia,

- wodoszczelność elementów betonowych minimum W10,

- regulację włazów wykonywać bezwzględnie na pierścieniach regulacyjnych.

- Dodatkowo w branży sanitarnej uwzględnić

- Zaprojektować i wykonać przebudowę sieci wodociągowej z rur stalowych DN50 na rury PE DN110 z przyłączami do granicy posesji.

- Zaprojektować i wykonać przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych na rury PVC za pomocą krakingu (krótkie moduły). Remont studni kanalizacyjnych za pomocą zapraw mineralnych. Zaprojektowanie odcinka L=15mb sieci kanalizacji sanitarnej do wysokości budynku 2A.

- Doposażyć wszystkie studnie w pierścienie odciążające.

- Branża elektryczna

- Na obszarze objętym projektem należy zaprojektować instalację oświetleniową kablową niezależną od infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej oraz urządzeń stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A.

- Zasilanie projektowanej linii należy wyprowadzić z istniejącego punktu poboru energii zlokalizowanego w szafce oświetleniowej przy stacji transformatorowej 10-1752 W-6. Współrzędne geograficzne szafki: 53°4’53.11”N, 21°34’48.33”E).

- Aktualna moc umowna istniejącego przyłącza wynosi 4 kW. W przypadku konieczności zwiększenia mocy, należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do OSD.

- Na obszarze objętym projektem zastosować oprawy wykonane w technologii LED.

- Oprawy powinny być wyposażone w gniazdo ZHAGA oraz układ zasilający sterowany w standardzie DALI umożliwiający zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego. Temperatura barwowa użytych diod powinna być neutralna biała i mieścić się w zakresie 4000 – 4500 K.

- Zastosować oprawy o minimalnym stopniu szczelności dla komory optycznej i komory osprzętu – IP 66. Odporność na uderzenia nie mniejsza niż IK-8.

- Okres gwarancji dla opraw oświetleniowych – co najmniej 10 lat.

- Dla oświetlenia zapewnić parametry oświetleniowe zgodnie z Polską Normą: PKN CEN/TR 13201-1:2016, PN-EN 13201-2:2016, PN EN 13201 3:2016, PN EN 13201-4:2016.

- Przy przejściach poprzecznych pod jezdniami i zjazdami projektowane kable układać w rurach RHDPE 110, w miejscach kolizji z innymi sieciami kable zabezpieczyć rurą osłonową DVK 75, rury wyposażyć w dławice.

- Przedstawić obliczenia fotometryczne z prawidłowym przekrojem całego ciągu (wydruki + edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nośniku) wykonane w ogólnodostępnym programie obliczeniowym.

- Projekt powinien zawierać obliczenia potwierdzające przyjęcie optymalnych rozwiązań inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz spełniać wymogi Prawa Budowlanego w zakresie Projektu Wykonawczego.

- Stosować oprawy oświetleniowe i osprzęt o wysokich parametrach technicznych i eksploatacyjnych spełniających wymagania właściwych norm europejskich. Dla opraw oświetleniowych przedstawić certyfikaty na znak ENEC (lub równoważny).

- Stosować słupy aluminiowe anodowane proste o przekroju okrągłym z uwzględnieniem specjalnych powłok antyplakatowych oraz powłok z elastomeru poliuretanowego

- Słupy powinny posiadać polski certyfikat i świadectwo bezpieczeństwa oraz powinny zachowywać zgodność z normą PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporażeniowa).

- Stosować złącza kablowe typu IZK Sintur lub równoważne.

- Szerokość słupa u podstawy powinna być taka, aby była możliwość wprowadzenia minimum trzech kabli pięciożyłowych o przekroju do 35 mm2 – oraz możliwość zabudowy kompletu złączek.

- Słupy musza być przystosowane do zastosowania fundamentów prefabrykowanych.

- Na etapie projektowania należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.

- Projekt techniczny budowy oświetlenia przed przekazaniem do realizacji powinien uzyskać pozytywną opinię Wydziału Planowania i Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Ostrołęki.

- 4) Branża teletechniczna

Zaprojektować w pasie drogowym kanał technologiczny bądź przedstawić kompletny wniosek o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego w ulicy Łąkowej.

Dokumentacja projektowa obejmować będzie:

- Materiały projektowe do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych 	obowiązującymi przepisami, w tym ochrony środowiska i przyrody – 6 egz.

- Badania geologiczne gruntu – 4 egz.

- Pomiary natężenia ruchu – 2 egz.

- Projekt budowlany branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej (zawierający informację BiOZ) wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną i brakującymi przyłączami wod. - kan. – 6 egz.

- Projekty wykonawcze branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną i brakującymi przyłączami wod. - kan – 6 egz.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 2 egz.

- Przedmiary robót 2 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna (format .ath oraz PDF)

- Kosztorysy inwestorskie 2 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna (kosztorys z odniesieniami do Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (format .ath oraz PDF)

- Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji,

- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami 6 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. wersja elektroniczna (edytowalna oraz PDF)

- Mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 2 egz. w formie papierowej

- Materiały niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych – 6 egz.

- Inne niezbędne opracowania do uzyskania rezultatu umowy – 6 egz.

- Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Zamawiający wymaga aby dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD – część opisowa w formacie (.pdf), rysunki w formacie (.pdf) oraz (.dwg), natomiast kosztorysy i przedmiary w formacie (.pdf) oraz (.ath).

UWAGA! Przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia w zakresie geometrii, konstrukcji nawierzchni oraz zakresu przebudowy ewentualnych kolizji.

Dokumentację, należy opracować zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami w tym:

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.),

- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 ze zm.),

z uwzględnieniem aktualnych na dzień oddania opracowania wersji w/w ustaw i rozporządzeń.

Wykonawca, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt niezbędnych warunków technicznych, opinii, decyzji, uzgodnień i rozwiązań projektowych, wynikających  z przepisów.

Wykonawca, zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt materiały geodezyjne, niezbędne do realizacji zamówienia.

W ramach realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dokonać na żądanie Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty wykonania zamówienia o ile zajdzie taka potrzeba.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

  - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dokumentacje projektowe dotyczące projektu przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi (dróg) publicznych wraz z budową/przebudową odwodnienia oraz przebudową/budową oświetlenia.

  - Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi n/w uprawnienia projektowe:

  - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

  - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

  - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej.

- Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy prawo budowlane.)

- Oferta przeznaczona jest dla wykonawców, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

4. Kryteria oceny oferty:

cena: 100 %

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez  Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia

5. Termin realizacji zamówienia:

Termin opracowania dokumentacji – 4 miesiące od daty podpisania umowy

6. 		Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/ wraz z załącznikami

7. Termin składania ofert: do 22.04.2022 r.

8. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Istotne warunki umowy:

wzór umowy: wg załącznika nr 3 do zapytania

a) Okres gwarancji: Zamawiający, wymaga udzielenia co najmniej 24-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

b) Warunki płatności: przelew na konto w terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem zdawczo – odbiorczym.

10. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Informacje dodatkowe ……………………………………………………………………………

12. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

Pan Marek Romaszkiewicz – z-ca Dyrektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta Ostrołęki,

tel. 029/7654277

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą w Ostrołęce, Pl. gen. J. Bema 1.

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować  się z Inspektorem Ochrony Danych  Osobowych w Mieście Ostrołęka, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, email: iod@um.ostroleka.pl, tel. 29 765-43-58.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem na „Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 Nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1.Wykaz usług

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

3. Projekt umowy