ANALIZA I AKTUALIZACJA

SZACUNKOWEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW

OBIEKT: GRUNTY WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKA

GMINA: CYCÓW

POWIAT: ŁĘCZYŃSKI

Lokalizacja obiektu scaleniowego na tle powiatu łęczyńskiego.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_łęczyński#/media/Plik:Powiat_łęczyński_location_map.png

Lokalizacja obiektu scaleniowego na tle powiatu łęczyńskiego.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_łęczyński#/media/Plik:Powiat_łęczyński_location_map.png

WOJEWÓDZTWO: LUBELSKIE

LUBLIN, 2

Lublin, marzec 2024 r.

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STRONA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strona tytułowa | 1 |
| 2 | Spis treści | 2 |
| 3 | Przepisy prawne | 3 |
| 4 | Dane statystyczne obiektu | 4 |
| 5 | Mapa poglądowa | 5 |
| 6 | Planowane prace poscaleniowe | 6 |
| 7 | Wykaz dróg | 7-8 |
| 8 | Opis do kosztorysu | 9 |
| 9 | Przedmiar robót | 10-16 |
| 10 | Kosztorys budowlany | 17-24 |
| 11 | Tabela elementów scalonych | 25-26 |
| 12 | Podsumowanie tabeli elementów scalonych | 27 |
| 13 | Protokół z okazania uczestnikom scalenia propozycji zmian do projektu zagospodarowania poscaleniowego | 28-30 |
| 14 | Załącznik nr 1: Wniosek Rady Uczestników Scalenia | 31 |
| 15 | Karta końcowa | 32 |
| 16 | Załącznik nr 2: Mapa w skali 1:10000 Analiza i aktualizacja szacunkowego zestawienia kosztów | 33 |

Przepisy prawne

Przy wykonaniu robót objętych niniejszym opracowaniem należy przestrzegać przepisów ujętych w następujących aktach prawnych:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2020 poz. 898 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. 2023 
poz. 1197 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 
poz. 645 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2022 
poz. 2409 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2022 
poz. 2569 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022 
poz. 2556 z późn.zm.).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września  2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn.zm.).

- Należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w normach i przepisach o których mowa w warunkach technicznych.

- Przy pracy sprzętu w pobliżu linii energetycznych WN i NN oraz linii telekomunikacyjnych należy zachować szczególną ostrożność zgodnie z wymogami BHP do tego rodzaju prac oraz uzgodnienie z ZE i UT.

- Inwestor we własnym zakresie dokona niezbędnych uzgodnień.

DANE STATYSTYCZNE OBIEKTU

Projekt scalenia gruntów obejmuje obszar o łącznej powierzchni 1129,5413 ha, składający się z obrębów ewidencyjnych:

- Głębokie (pow. 464,2634 ha),

- Malinówka (pow. 665,2779 ha).

Powierzchnia gruntów ornych -  631,4668 ha.

Ogólna liczba działek ewidencyjnych przed scaleniem – 1091 szt.

Średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniu – 2,93 ha.

Powierzchnia dróg  na obiekcie scaleniowym – 22,7755 ha.

W ramach projektu scalania gruntów przeprowadzone zostaną prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, uwzględniając wymogi środowiska naturalnego. Prace te obejmują w szczególności poprawę nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz siedlisk.

Gmina Cyców położona jest w centralnej części województwa lubelskiego w powiecie łęczyńskim we wschodniej jego części w odległości ok. 50 km od Lublina, około 20 km od Łęcznej oraz 35 km od Chełma. Teren gminy Cyców sąsiaduje z gminami: Urszulin położonym w powiecie włodawskim, Puchaczów i Ludwin położnymi w powiecie łęczyńskim, Wierzbica i Siedliszcze położonymi w powiecie chełmskim. Cyców jest pierwszą pod względem wielkości gminą powiatu łęczyńskiego – powierzchnia gminy wynosi 14808 ha. 
W roku 2018 na terenie gminy zamieszkiwało 7935 osób – w tym we wsi Głębokie 490 osób a we wsi Malinówka 342 osoby. Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 52 osoby/km2.

Gmina Cyców ma typowo rolniczy charakter. W miejscowościach objętych procesem scalania – Głębokie i Malinówka w północnej i centralnej części występują gleby dobre 4 i 5 kompleksu przydatności rolniczej. W południowej części obszaru występują gleby słabsze 
5, 6 i 7 kompleksu przydatności rolniczej. Natomiast na użytkach zielonych jest przewaga gleb wytworzonych przeważnie z torfów i płytkiego murszu – są to gleby torfowe. murszowo-torfowe i murszowo-mineralne. Są one zaliczone do 2 i 3 (IV i V klasa) kompleksu przydatności rolniczej: użytki zielone średnie, oraz użytki zielone słabe. W większości są one słabo zagospodarowane szczególnie w południowej części obszaru; posiadają zwarte zadarnienie z przewagą traw średnio wartościowych - zakrzaczone przy rowach.

Dobrze zachowane i nie zdegradowane środowisko naturalne umożliwia prowadzenie rolnictwa ekologicznego oraz turystyki i agroturystyki. Scalany obszar o powierzchni 1129,5413 ha znajduje się w południowo-zachodniej części gminy Cyców, przecinają ją: droga krajowa nr 82 Lublin – Włodawa i droga wojewódzka nr 838 Głębokie - Fajsławice. Główne drogi gminne są częściowo utwardzone asfaltem lub tłuczniem. Pozostałe drogi gminne są to drogi gruntowe.

MAPA POGLĄDOWA

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cyców_(gmina)_location_map.png

- obiekt scaleniowy na tle gminy Cyców

PLANOWANE PRACE POSCALENIOWE

Drogi do budowy i przebudowy: 15,700 km

__________________________________________________________________________

Łączna długość dróg przewidzianych do budowy oraz przebudowy w ramach zagospodarowania poscaleniowego – 15,700 km;

Planowana powierzchnia do rekultywacji: brak

Budowa przepustów na drogach realizowanych w ramach zagospodarowania – 15 szt.

Inne prace:

- wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną na gruntach o umiarkowanej nośności układanej sposobem ręcznym – około 0,180 km;

- budowa zjazdów z drogi krajowej i wojewódzkiej o nawierzchni bitumicznej  (niezbędny projekt techniczny) - 3 szt.

WYKAZ DRÓG

| Nr drogi | Szerokość utwardzenia drogi (m) | Długość (m) | Powierzchnia (m2) | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4970 | 14910 | Przebudowa drogi (pełna podbudowa drogi o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej na szerokości 3 m), budowa kanału technologicznego 150 000,00 zł brutto/1 km (wymiana 2 przepustów). |  |
| 2 | 4,5 | 1750 | 7875 | Przebudowa istniejącej drogi (pełna podbudowa drogi o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej na szerokości 1,5 m – 2755 m2), ułożenie na istniejącej nawierzchni dwóch warstw kruszywa. |  |
| 3 | Wyłączona z zagospodarowania poscaleniowego |  |  |  |  |
| 3a | 4 | 760 | 3040 | Przebudowa drogi poprzez wyrównanie drogi równiarką (budowa 2 przepustów) |  |
| 3b | 4,5 | 590 | 2655 | Przebudowa drogi poprzez wyrównanie drogi równiarką |  |
| 3c | 4 | 320 | 1280 | Przebudowa drogi poprzez wyrównanie drogi równiarką (budowa przepustu) |  |
| 4 | 4,5 | 930 | 4185 | Przebudowa istniejącej drogi (pełna podbudowa drogi o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej na szerokości 1,5 m – 1395 m2); ułożenie na istniejącej nawierzchni dwóch warstw kruszywa (wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 82) |  |
| 5a | 1 | 750 | 750 | Przebudowa istniejącej drogi (pełna podbudowa drogi o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej na szerokości 1m). |  |
| 5b | 4,5 | 830 | 3735 | Budowa drogi o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej, (wymiana 1 przepustu). |  |
| 6a | 4,5 | 310 | 1395 | Przebudowa istniejącej drogi (pełna podbudowa drogi o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej na szerokości 1,5 m – 465 m2), ułożenie na istniejącej nawierzchni dwóch warstw kruszywa; wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 838. |  |
| 6b | 4,5 | 650 | 2925 | Budowa drogi o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej; (wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókniną na długości 180 m), wymiana 2 przepustów. |  |
| 7 | 4 | 340 | 1360 | Przebudowa drogi poprzez wyrównanie drogi równiarką |  |
| 8 | 4,5 | 540 | 2430 | Budowa drogi o nawierzchni żwirowej bez wzmocnienia geowłókniną (wymiana 1 przepustu) |  |
| 9 | 4,5 | 850 | 3825 | Budowa drogi o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej. |  |
| 10 | 4,5 | 260 | 1170 | Przebudowa drogi poprzez wyrównanie drogi równiarką. |  |
| 11a | 4,5 | 690 | 3105 | Przebudowa istniejącej drogi (pełna podbudowa drogi o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej na szerokości 1,5 m – 1035 m2); ułożenie na istniejącej nawierzchni dwóch warstw kruszywa oraz wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 82. |  |
| 11b | 4,5 | 230 | 1035 | Przebudowa drogi o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej (wymiana 1 przepustu). |  |
| 12a | 4,5 | 340 | 1530 | Przebudowa drogi o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej (pełna przebudowa drogi o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej na szerokości 1,5 m – 510 m2); ułożenie dwóch warstw kruszywa. |  |
| 12b | 4,5 | 170 | 765 | Budowa drogi o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej. |  |
| 13 | 4,5 | 420 | 1890 | Budowa drogi o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej (wymiana 1 przepustu). |  |
| Łącznie: |  | 15,700 km | 59860 |  |

- Wykonanie dróg o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej – łączna długość 12,890 km.

- Wykonanie drogi o nawierzchni żwirowej – łączna długość 0,540 km.

- Wyrównanie dróg równiarką oraz odpowiednie wyprofilowanie – łączna długość 2,270 km.

- Budowa zjazdów z drogi krajowej i wojewódzkiej o nawierzchni bitumicznej  - 3 sztuki.

- Budowa przepustów na drogach realizowanych w ramach zagospodarowania – 15 szt.

Przewiduje się sporządzenie projektu technicznego oraz kosztorysu inwestorskiego na wyżej wymienione drogi.

OPIS DO KOSZTORYSU

Analiza i aktualizacja szacunkowego zestawienie kosztów stanowi załącznik do projektu dokumentacji geodezyjno – scaleniowej dla obiektu Głebokie i Malinówka, gm. Cyców, pow. łęczyński. Analiza została wykonana na podstawie zawartego Porozumienia nr GN.031.2.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku, zgodnie z §2 ust. 3 (asortyment 5-1: Analiza  i aktualizacja szacunkowego zestawienia kosztów).

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie opracowało analizę i aktualizację szacunkowego zestawienia kosztów na podstawie szacunkowego zestawienia kosztów prac zagospodarowania poscaleniowego sporządzonego w 2021 roku.

W wyniku dokonanej analizy zakresu prac zagospodarowania oraz rozmów przeprowadzonych z Radą Uczestników Scalenia na spotkaniu w dniu 23.02.2024 r. uległ niewielkim zmianom zakres prac poscaleniowych. Zrezygnowano z wykonania drogi oznaczonej numerem 3 na załączniku graficznym. Środki finansowe wynikające z rezygnacji wykonania drogi numer 3 zostały przeniesione na wykonanie nowych odcinków dróg oznaczonych w załączniku graficznym numerami 3a, 3b oraz 3c. Dodatkowo zostały doprojektowane do wymiany 4 przepusty w obrębie Malinówka. Ujęcie w zakresie prac poscaleniowych wymiany powyższych przepustów wynika z pisma uczestników scalenia, które w dniu 27.02.2024 r. wypłynęło do WBGiUTR w Lublinie (załącznik nr 1). Koszty wykonania 4 dodatkowych przepustów dostały przesunięte z wartości inflacji.

W wyniku dokonanej analizy i aktualizacji zakresu prac zagospodarowania poscaleniowego uległa zmianie długość dróg planowanych do budowy oraz przebudowy z 14,79 km na 15,70 km. Zwiększenie długości dróg planowanych do wykonania nie spowodowało zmiejszenia środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Dodatkowo w wyniku sporządzenia analizy i aktualizacji szacunkowego zestawienia kosztów dokonano aktualizacji długości dróg ujętych w przedmiotowym opracowaniu oraz szerokości ich utwardzenia.

Uwagi w kosztorysie zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- sztuka – szt.

- metr kwadratowy – m2

- metr sześcienny – m3

- kilometr – km

- hektar – ha

PRZEDMIAR ROBÓT

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krotn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 1 DROGA NR 1 |  |  |  |
| 1.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej szerokości 3 m (poszerzenie 2 x 1,5 m oraz budowa kanału technologicznego) |  |  |  |
| 1.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 14910,00 |
| 1.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 3727,50 |
| 1.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 5964,00 |
| 1.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 9940,00 |
| 1.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 14910,00 |
| 1.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 894,60 |
| 1.1.7. Kalkulacja własna Budowa kanału technologicznego | km | 1 | 4,97 |
| 1.1.8. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 2 |
| Rozdział 2 DROGA NR 2 |  |  |  |
| 2.1.Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej szerokości 1,5 m oraz ułożenie warstw kruszywa na istniejącej nawierzchni (poszerzenie 2 x 0,75 m oraz korona drogi 3 m) |  |  |  |
| 2.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 2625 |
| 2.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 656,25 |
| 2.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 1050 |
| 2.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 2625 |
| 2.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 7875 |
| 2.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 472,5 |
| Rozdział 3 DROGA NR 3a |  |  |  |
| 3.1. Wyrównanie drogi o szerokości 4,5 m równiarką oraz odpowiednie wyprofilowanie |  |  |  |
| 3.1.1. KNKRB 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych profilowanie | m2 | 1 | 765,00 |
| 3.1.2. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 2 |
| Rozdział 4 DROGA NR 3b |  |  |  |
| 4.1. Wyrównanie drogi o szerokości 4,5 m równiarką oraz odpowiednie wyprofilowanie |  |  |  |
| 4.1.1. KNKRB 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych profilowanie | m2 | 1 | 765,00 |
| Rozdział 5 DROGA NR 3c |  |  |  |
| 5.1. Wyrównanie drogi o szerokości 4,5 m równiarką oraz odpowiednie wyprofilowanie |  |  |  |
| 5.1.1. KNKRB 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych profilowanie | m2 | 1 | 765,00 |
| 5.1.2. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 1 |
| Rozdział 6 DROGA NR 4 |  |  |  |
| 6.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej szerokości 1,5 m oraz ułożenie warstw kruszywa na istniejącej nawierzchni (poszerzenie 2 x 0,75 m oraz korona drogi 3 m) |  |  |  |
| 6.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 1395,00 |
| 6.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 348,75 |
| 6.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 558,00 |
| 6.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 1395,00 |
| 6.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 4185,00 |
| 6.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 251,10 |
| 6.1.7. Kalkulacja własna Zjazd z drogi krajowej | szt. | 1 | 1 |
| Rozdział 7 DROGA NR 5a |  |  |  |
| 7.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej szerokości 1,0 m (poszerzenie 2 x 0,5 m). |  |  |  |
| 7.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 750,00 |
| 7.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 187,50 |
| 7.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 300,00 |
| 7.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 500,25 |
| 7.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 750,00 |
| 7.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 45,00 |
| Rozdział 8 DROGA NR 5b |  |  |  |
| 8.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej o szerokości jezdni 4,5 m |  |  |  |
| 8.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 3735,00 |
| 8.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 933,75 |
| 8.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 1494,00 |
| 8.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 3735,00 |
| 8.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 3735,00 |
| 8.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 224,10 |
| 8.1.7. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 1 |
| Rozdział 9 DROGA NR 6a |  |  |  |
| 9.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej szerokości 1,5 m oraz ułożenie warstw kruszywa na istniejącej nawierzchni (poszerzenie 2 x 0,75 m oraz korona drogi 3 m). |  |  |  |
| 9.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 465,00 |
| 9.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 116,25 |
| 9.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 186,00 |
| 9.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 465,00 |
| 9.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 1395,00 |
| 9.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 83,70 |
| 9.1.7. Kalkulacja własna Zjazd z drogi wojewódzkiej | szt. | 1 | 1 |
| Rozdział 10 DROGA NR 6b |  |  |  |
| 10.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej o szerokości jezdni 4,5 m (wzmocnienie geowłókniną na długości 0,180 km) |  |  |  |
| 10.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 2925,00 |
| 10.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 731,25 |
| 10.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 1170,00 |
| 10.1.4. KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana sposobem ręcznym, zastosowanie na odcinku 180 metrów. | m2 | 1 | 1800,00 |
| 10.1.5. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 2925,00 |
| 10.1.6. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 2925,00 |
| 10.1.7. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 175,50 |
| 10.1.8. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 2 |
| Rozdział 11 DROGA NR 7 |  |  |  |
| 11.1. Wyrównanie drogi o szerokości 4 m równiarką oraz odpowiednie wyprofilowanie. |  |  |  |
| 11.1.1. KNKRB 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych profilowanie | m2 | 1 | 1360 |
| Rozdział 12 DROGA NR 8 |  |  |  |
| 12.1. Droga o nawierzchni żwirowej bez wzmocnienia geowłókniną o szerokości jezdni 4,5 m |  |  |  |
| 12.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 2430 |
| 12.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 364,5 |
| 12.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 729 |
| 12.1.4. KSNR 6/106/6 (2) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, żwir | m2 | 1 | 2430 |
| 12.1.5. KSNR 6/202/6 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 1 | 2430 |
| 12.1.6. KSNR 6/202/8 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 1 | 2430 |
| 12.1.7. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 1 |
| Rozdział 13 DROGA NR 9 |  |  |  |
| 13.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej o szerokości jezdni 4,5 m |  |  |  |
| 13.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 3825,00 |
| 13.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 956,25 |
| 13.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 1530,00 |
| 13.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 3825,00 |
| 13.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 3825,00 |
| 13.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 229,50 |
| Rozdział 14 DROGA NR 10 |  |  |  |
| 14.1. Wyrównanie drogi o szerokości 4,5 m równiarką oraz odpowiednie wyprofilowanie |  |  |  |
| 14.1.1. KNKRB 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych profilowanie | m2 | 1 | 1170 |
| Rozdział 15 DROGA NR 11a |  |  |  |
| 15.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej szerokości 1,5 m oraz ułożenie warstw kruszywa na istniejącej nawierzchni (poszerzenie 2 x 0,75 m oraz korona drogi 3 m) |  |  |  |
| 15.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 1035,00 |
| 15.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 258,75 |
| 15.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 414,00 |
| 15.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 1035,00 |
| 15.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 3105,00 |
| 15.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 186,30 |
| 15.1.7. Kalkulacja własna Zjazd z drogi krajowej | szt. | 1 | 1 |
| Rozdział 16 DROGA NR 11b |  |  |  |
| 16.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej o szerokości jezdni 4,5 m |  |  |  |
| 16.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 1035,00 |
| 16.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 258,75 |
| 16.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 414,00 |
| 16.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 1035,00 |
| 16.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 1035,00 |
| 16.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 62,10 |
| 16.1.7. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 1 |
| Rozdział 17 DROGA NR 12a |  |  |  |
| 17.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej szerokości 1,5 m oraz ułożenie warstw kruszywa na istniejącej nawierzchni (poszerzenie 2 x 0,75 m oraz korona drogi 3 m) |  |  |  |
| 17.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 510,00 |
| 17.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 127,50 |
| 17.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 204,00 |
| 17.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 510,00 |
| 17.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 1530,00 |
| 17.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 91,80 |
| Rozdział 18 DROGA NR 12b |  |  |  |
| 18.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej o szerokości jezdni 4,5 m |  |  |  |
| 18.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 765,00 |
| 18.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 191,25 |
| 18.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 306,00 |
| 18.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 765,00 |
| 18.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 765,00 |
| 18.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 45,90 |
| Rozdział 19 DROGA NR 13 |  |  |  |
| 19.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej o szerokości jezdni 4,5 m |  |  |  |
| 19.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 1890,00 |
| 19.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 472,50 |
| 19.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 756,00 |
| 19.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 1890,00 |
| 19.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 1890,00 |
| 19.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 113,40 |
| 19.1.7. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 1 |
| Rozdział 20 PRZEPUSTY DO PRZEBUDOWY/WYMIANY NA ROWACH |  |  |  |
| 20.1. Przepusty do budowy/przebudowy na rowach wkazanych w załączniku nr 2 |  |  |  |
| 20.1.1. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 4 |

KOSZTORYS BUDOWLANY

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krotn. | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 1 DROGA NR 1 |  |  |  |  |
| 1.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej szerokości 3 m (poszerzenie 2 x 1,5 m oraz budowa kanału technologicznego) |  |  |  |  |
| 1.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 14910,00 |  |
| 1.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 3727,50 |  |
| 1.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 5964,00 |  |
| 1.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 9940,00 |  |
| 1.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 14910,00 |  |
| 1.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 894,60 |  |
| 1.1.7. Kalkulacja własna Budowa kanału technologicznego | km | 1 | 4,97 |  |
| 1.1.8. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 2 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 2 184 120,13 zł |
| Rozdział 2 DROGA NR 2 |  |  |  |  |
| 2.1.Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej szerokości 1,5 m oraz ułożenie warstw kruszywa na istniejącej nawierzchni (poszerzenie 2 x 0,75 m oraz korona drogi 3 m) |  |  |  |  |
| 2.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 2625 |  |
| 2.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 656,25 |  |
| 2.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 1050 |  |
| 2.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 2625 |  |
| 2.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 7875 |  |
| 2.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 472,5 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 612 409,20 zł |
| Rozdział 3 DROGA NR 3a |  |  |  |  |
| 3.1. Wyrównanie drogi o szerokości 4,5 m równiarką oraz odpowiednie wyprofilowanie |  |  |  |  |
| 3.1.1. KNKRB 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych profilowanie | m2 | 1 | 765,00 |  |
| 3.1.2. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 2 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 17 045,90 zł |
| Rozdział 4 DROGA NR 3b |  |  |  |  |
| 4.1. Wyrównanie drogi o szerokości 4,5 m równiarką oraz odpowiednie wyprofilowanie |  |  |  |  |
| 4.1.1. KNKRB 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych profilowanie | m2 | 1 | 765,00 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 2 124,00 zł |
| Rozdział 5 DROGA NR 3c |  |  |  |  |
| 5.1. Wyrównanie drogi o szerokości 4,5 m równiarką oraz odpowiednie wyprofilowanie |  |  |  |  |
| 5.1.1. KNKRB 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych profilowanie | m2 | 1 | 765,00 |  |
| 5.1.2. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 1 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 8 306,95 zł |
| Rozdział 6 DROGA NR 4 |  |  |  |  |
| 6.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej szerokości 1,5 m oraz ułożenie warstw kruszywa na istniejącej nawierzchni (poszerzenie 2 x 0,75 m oraz korona drogi 3 m) |  |  |  |  |
| 6.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 1395,00 |  |
| 6.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 348,75 |  |
| 6.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 558,00 |  |
| 6.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 1395,00 |  |
| 6.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 4185,00 |  |
| 6.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 251,10 |  |
| 6.1.7. Kalkulacja własna Zjazd z drogi krajowej | szt. | 1 | 1 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 341 439,62 zł |
| Rozdział 7 DROGA NR 5a |  |  |  |  |
| 7.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej szerokości 1,0 m (poszerzenie 2 x 0,5 m). |  |  |  |  |
| 7.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 750,00 |  |
| 7.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 187,50 |  |
| 7.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 300,00 |  |
| 7.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 500,25 |  |
| 7.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 750,00 |  |
| 7.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 45,00 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 75 970,45 zł |
| Rozdział 8 DROGA NR 5b |  |  |  |  |
| 8.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej o szerokości jezdni 4,5 m |  |  |  |  |
| 8.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 3735,00 |  |
| 8.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 933,75 |  |
| 8.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 1494,00 |  |
| 8.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 3735,00 |  |
| 8.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 3735,00 |  |
| 8.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 224,10 |  |
| 8.1.7. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 1 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 420 051,73 zł |
| Rozdział 9 DROGA NR 6a |  |  |  |  |
| 9.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej szerokości 1,5 m oraz ułożenie warstw kruszywa na istniejącej nawierzchni (poszerzenie 2 x 0,75 m oraz korona drogi 3 m). |  |  |  |  |
| 9.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 465,00 |  |
| 9.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 116,25 |  |
| 9.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 186,00 |  |
| 9.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 465,00 |  |
| 9.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 1395,00 |  |
| 9.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 83,70 |  |
| 9.1.7. Kalkulacja własna Zjazd z drogi wojewódzkiej | szt. | 1 | 1 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 127 010,15 zł |
| Rozdział 10 DROGA NR 6b |  |  |  |  |
| 10.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej o szerokości jezdni 4,5 m (wzmocnienie geowłókniną na długości 0,180 km) |  |  |  |  |
| 10.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 2925,00 |  |
| 10.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 731,25 |  |
| 10.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 1170,00 |  |
| 10.1.4. KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana sposobem ręcznym, zastosowanie na odcinku 180 metrów. | m2 | 1 | 1800,00 |  |
| 10.1.5. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 2925,00 |  |
| 10.1.6. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 2925,00 |  |
| 10.1.7. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 175,50 |  |
| 10.1.8. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 2 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 361 098,80 zł |
| Rozdział 11 DROGA NR 7 |  |  |  |  |
| 11.1. Wyrównanie drogi o szerokości 4 m równiarką oraz odpowiednie wyprofilowanie. |  |  |  |  |
| 11.1.1. KNKRB 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych profilowanie | m2 | 1 | 1360 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 1 224,00 zł |
| Rozdział 12 DROGA NR 8 |  |  |  |  |
| 12.1. Droga o nawierzchni żwirowej bez wzmocnienia geowłókniną o szerokości jezdni 4,5 m |  |  |  |  |
| 12.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 2430 |  |
| 12.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 364,5 |  |
| 12.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 729 |  |
| 12.1.4. KSNR 6/106/6 (2) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, żwir | m2 | 1 | 2430 |  |
| 12.1.5. KSNR 6/202/6 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 1 | 2430 |  |
| 12.1.6. KSNR 6/202/8 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 1 | 2430 |  |
| 12.1.7. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 1 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 134 070,34 zł |
| Rozdział 13 DROGA NR 9 |  |  |  |  |
| 13.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej o szerokości jezdni 4,5 m |  |  |  |  |
| 13.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 3825,00 |  |
| 13.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 956,25 |  |
| 13.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 1530,00 |  |
| 13.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 3825,00 |  |
| 13.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 3825,00 |  |
| 13.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 229,50 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 422 846,10 zł |
| Rozdział 14 DROGA NR 10 |  |  |  |  |
| 14.1. Wyrównanie drogi o szerokości 4,5 m równiarką oraz odpowiednie wyprofilowanie |  |  |  |  |
| 14.1.1. KNKRB 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych profilowanie | m2 | 1 | 1170 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 612,00 zł |
| Rozdział 15 DROGA NR 11a |  |  |  |  |
| 15.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej szerokości 1,5 m oraz ułożenie warstw kruszywa na istniejącej nawierzchni (poszerzenie 2 x 0,75 m oraz korona drogi 3 m) |  |  |  |  |
| 15.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 1035,00 |  |
| 15.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 258,75 |  |
| 15.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 414,00 |  |
| 15.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 1035,00 |  |
| 15.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 3105,00 |  |
| 15.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 186,30 |  |
| 15.1.7. Kalkulacja własna Zjazd z drogi krajowej | szt. | 1 | 1 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 261 991,94 zł |
| Rozdział 16 DROGA NR 11b |  |  |  |  |
| 16.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej o szerokości jezdni 4,5 m |  |  |  |  |
| 16.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 1035,00 |  |
| 16.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 258,75 |  |
| 16.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 414,00 |  |
| 16.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 1035,00 |  |
| 16.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 1035,00 |  |
| 16.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 62,10 |  |
| 16.1.7. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 1 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 121 572,13 zł |
| Rozdział 17 DROGA NR 12a |  |  |  |  |
| 17.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej szerokości 1,5 m oraz ułożenie warstw kruszywa na istniejącej nawierzchni (poszerzenie 2 x 0,75 m oraz korona drogi 3 m) |  |  |  |  |
| 17.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 510,00 |  |
| 17.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 127,50 |  |
| 17.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 204,00 |  |
| 17.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 510,00 |  |
| 17.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 1530,00 |  |
| 17.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 91,80 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 112 550,88 zł |
| Rozdział 18 DROGA NR 12b |  |  |  |  |
| 18.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej o szerokości jezdni 4,5 m |  |  |  |  |
| 18.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 765,00 |  |
| 18.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 191,25 |  |
| 18.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 306,00 |  |
| 18.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 765,00 |  |
| 18.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 765,00 |  |
| 18.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 45,90 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 84 569,22 zł |
| Rozdział 19 DROGA NR 13 |  |  |  |  |
| 19.1. Droga o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej o szerokości jezdni 4,5 m |  |  |  |  |
| 19.1.1. KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 1 | 1890,00 |  |
| 19.1.2. KNKRB 6/101/1 (1) Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV | m3 | 1 | 472,50 |  |
| 19.1.3. TZKNBK 2/306/1 Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem samochodami na odległość do 1 km kategoria gruntu I-III (poz 190) | m3 | 1 | 756,00 |  |
| 19.1.4. KSNR 6/111/2 (2) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm, z gruntofrezarką | m2 | 1 | 1890,00 |  |
| 19.1.5. KSNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 | 1890,00 |  |
| 19.1.6. KNKRB 6/201/2 Jezdnie z kruszywa rozścielanego mechanicznie, warstwa górna 6 cm | m3 | 1 | 113,40 |  |
| 19.1.7. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 1 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 216 090,67 zł |
| Rozdział 20 PRZEPUSTY DO PRZEBUDOWY/WYMIANY NA ROWACH |  |  |  |  |
| 20.1. Przepusty do budowy/przebudowy na rowach wkazanych w załączniku nr 2 |  |  |  |  |
| 20.1.1. Przepust Fi·800·mm HDPE, dł. 8,0m z przyczółkami | szt. | 1 | 4 |  |
| PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | 28 619,80 zł |

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Długości dróg ujętych w przedmiotowej dokumentacji  analizy i aktualizacji szacunkowego zestawienia kosztów podane są już po wyznaczeniu dróg w terenie.

| 1. Projektowane drogi do budowy lub przebudowy o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer drogi | Długość szacunkowa (km) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| 1 | 4,970 | 2 184 120,13 zł | 2 686 467,75 zł |
| 2 | 1,750 | 612 409,20 zł | 753 263,32 zł |
| 4 | 0,930 (zjazd z drogi krajowej nr 82) | 341 439,62 zł | 419 970,73 zł |
| 5a | 0,750 | 75 970,45 zł | 93 443,65 zł |
| 5b | 0,830 | 420 051,73 zł | 516 663,63 zł |
| 6a | 0,310 (zjazd z drogi woj. nr 838) | 127 010,15 zł | 156 222,49 zł |
| 6b | 0,650 | 361 098,80 zł | 444 151,52 zł |
| 9 | 0,850 | 422 846,10 zł | 520 100,70 zł |
| 11a | 0,690 (zjazd z drogi krajowej nr 82) | 261 991,94 zł | 322 250,09 zł |
| 11b | 0,230 | 121 572,13 zł | 149 533,72 zł |
| 12a | 0,340 | 112 550,88 zł | 138 437,58 zł |
| 12b | 0,170 | 84 569,22 zł | 104 020,14 zł |
| 13 | 0,420 | 216 090,67 zł | 265 791,53 zł |
| Razem: | 12,890 | 5 341 721,02 zł | 6 570 316,85 zł |

| 2. Projektowane drogi do budowy o nawierzchni żwirowej: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer drogi | Długość szacunkowa (km) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| 8 | 0,540 | 134 070,34 zł | 164 906,52 zł |
| Razem: | 0,540 | 134 070,34 zł | 164 906,52 zł |

| 3. Projektowane drogi do przebudowy- mechaniczne wyrównanie równiarką: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer drogi | Długość szacunkowa (km) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| 3a | 0,760 | 17 045,90 zł | 20 966,46 zł |
| 3b | 0,590 | 2 124,00 zł | 2 612,52 zł |
| 3c | 0,320 | 8 306,95 zł | 10 217,55 zł |
| 7 | 0,340 | 1 224,00 zł | 1 505,52 zł |
| 10 | 0,260 | 612,00 zł | 752,76 zł |
| Razem: | 2,270 | 29 312,85 zł | 36 054,81 zł |

- Przepusty do budowy/przebudowy na rowach wkazanych w załączniku graficznym:

4 sztuki – 35 202,35 zł (brutto), 28 619,80 zł (netto)

Załącznik nr 2

Mapa w skali 1:10 000 – Analiza i aktualizacja szacunkowego zestawienia kosztów