OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch stacjonarnych monitorów promieniowania gamma – neutronowego na teren Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca zrealizuję dostawę wraz z montażem i uruchomieniem dwóch stacjonarnych monitorów promieniowania gamma – neutronowego na terenie terminala Cargo w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica.

Ponadto Wykonawca zaprojektuje i dostosuje infrastrukturę w postaci tras kablowych oraz podstaw fundamentowych (jeżeli takowe będą wymagane).

W skład każdego z dwóch stacjonarnych monitorów promieniowania gamma – neutronowego wchodzą :

- Bloki detekcji – z detektorami promieniowania gamma i neutronowego – 2 szt.

- Sygnalizator akustyczny – 1 szt.

- Sygnalizator wizualny – 1 szt.

- Detektory ruchu – 1 kpl.

- Panel operatorski z ekranem dotykowym, drukarką i gniazdem USB. – 1 szt. dla obu monitorów

- Urządzenia wchodzące w skład każdego z dwóch monitorów muszą spełniać co najmniej następujące wymagania i być wyposażone w co najmniej następujące parametry:

- Zestaw: w skład zestawu wchodzą dwie kolumny pomiarowe odpowiedzialne za detekcję i wstępną obróbkę sygnałów, panel kontrolny (operatorski) wraz z drukarką

- Wymagana strefa kontroli: do 6 m szer. x 2 m wys.

- Detektory gamma o łącznej objętości aktywnej - nie mniejsza niż 10 I.

- Detektor neutronowy: HE-3 lub inny zapewniający analogiczne wykrywanie o łącznej objętości aktywnej zestawu nie mniejszej niż 0,7l.

- Zasilanie: 230 V, 50 Hz

- Pobór mocy: nie większy niż 105 VA.

- Czas pracy ciągłej: 24 godziny na dobę.

- Czas pracy monitorów na zasilaniu awaryjnym: co najmniej 8 godzin.

- Temperatura pracy kolumn pomiarowych: od -30 stopni C do + 45 stopni C

- Stopień ochrony kolumn pomiarowych: co najmniej IP55.

- Sygnał alarmowy: co najmniej dźwiękowy i świetlny.

- Ilość fałszywych alarmów/ilość obiektów w strefie: max. 1/10000

- Panel kontrolny charakteryzujący się następującymi podstawowymi właściwościami:

- dwukierunkowa komunikacja z kolumnami pomiarowymi,

- zdalne kontrolowanie pracy kolumn pomiarowych,

- wizualizacja bieżącego stanu pracy urządzenia,

- graficzny sposób prezentowania zliczeń,

- sygnalizacja alarmów i awarii,

- możliwość generowania oraz wydruku raportów, w trybie automatycznym i na życzenie,

- gromadzenie historii zdarzeń w pamięci nieulotnej,

- wyposażony w interfejs 100Base-TX do połączenia z siecią lokalną LAN, lub WAN,

- wyposażony w port USB, pozwalający na lokalny odczyt dziennika historii zdarzeń,

- panel kontrolny wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 7” umożliwiający wizualizację pomiarów dokonanych przez monitory

- Każdy z zainstalowanych stacjonarnych monitorów promieniowania, ma możliwość rozbudowy lub włączenia do nadrzędnego zdalnego systemu nadzoru kontroli radiometrycznej.

- Urządzenia mają możliwość wideorejestracji zdarzeń alarmowych i podglądu on-line wyznaczonych stref kontroli.

- Wymagane potwierdzenia zgodności: deklaracja zgodności CE

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Wymagana pełna kompatybilność z istniejącą, funkcjonującą infrastrukturą

- Przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych/serwisowych w czasie objętym gwarancją

- Dodatkowe elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wraz z wymaganą specyfikacją:

- Co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia (licząc od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu)

- Wykonawca dostarczy i zamontuje konstrukcje zabezpieczające instalowane urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi w wyniku kolizji z wózkami widłowymi poruszającymi się w obrębie terminala Cargo.

- Książka/ karta gwarancyjna (zawierająca warunki gwarancji).

- Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej).

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy co najmniej 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

- Wykonawca po montażu urządzeń w trakcie dokonywania czynności odbiorowych dostarczy również:

- protokół odbioru,

- specyfikację przedmiotu zamówienia,

- karty gwarancyjne,

- Deklaracja zgodności

- Opis techniczny i instrukcja obsługi monitorów SMP oraz przekazanego oprogramowania

- Organizacja prac

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica w strefie zastrzeżonej (dostęp po kontroli dostępu oraz kontroli bezpieczeństwa).

Prace w strefie zastrzeżonej Portu mogą być prowadzone wyłącznie pod opieką osób posiadających czasowe identyfikatory Portu Lotniczego.

Wykonawca zobowiązany jest realizować prace zgodnie ze zaktualizowanym Planem Bezpieczeństwa Prac oraz Analizą Ryzyka. Wykonawca przed przystąpieniem do prac opracuje Plan Bezpieczeństwa Prac oraz Analizę Ryzyka w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz zainteresowanymi służbami.

Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem z Zamawiającym wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia wiążące się z koniecznością jakiegokolwiek ograniczenia dostępności operacyjnej lotniska (wyłączenie zasilania, zajęcie pola operacyjnego) oraz dostosuje organizację tych prac do wymagań Zamawiającego.