- Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu zaopatrzeniowego

z napędem 4x4  kategorii 2 (uterenowiony)

| lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie z kabiną: |  |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: |  |
|  | - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, |  |
|  | - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 Nr 143, poz. 1002 z późn. zm), |  |
|  | - podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy dostarczyć w dniu odbioru pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową; |  |
|  | - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), |  |
|  | - norm: PN-EN 1846-1“ „lub równoważnej” i PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”. |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmować ma całość wyposażenia pojazdu. Kompletne i ważne świadectwo/świadectwa dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. |  |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020r. poz. 3). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.4 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i zabudowy pożarniczej (nie później niż 2023) |  |
| 1.5 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, potwierdzające parametry podwozia i spełniać m.in. następujące warunki: - silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min 200 kW, - silnik spełniający aktualnie obowiązujące normy ochrony środowiska (czystość spalin), normę emisji spalin i zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) obowiązującą w dniu odbioru pojazdu, umożliwiającą rejestrację pojazdu. |  |
| 1.6 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1„lub równoważnej”). |  |
| 1.7 | Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1„lub równoważnej”). |  |
| 1.8 | Pojazd wyposażony w skrzynię biegów manualną/półautomatyczną/automatyczną, napęd 4x4 z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i osi tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego.. |  |
| 1.9 | Pojazd należy wyposażyć w przystawkę odbioru mocy do napędu żurawia hydraulicznego. |  |
| 1.10 | Zawieszenie osi przedniej i osi tylnej: - mechaniczne resory, dopuszcza się poduszki pneumatyczne, - amortyzatory teleskopowe, - stabilizatory przechyłów. |  |
| 1.11 | Koła osi tylnej typu bliźniak. Opony uniwersalne (wielosezonowe) z bieżnikiem szosowo – terenowym. |  |
| 1.12 | Zbiornik paliwa samochodu minimum 150 litrów. - ilość paliwa powinna zapewnić przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę na załączonej przystawce odbioru mocy. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue) nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika (ani redukcja mocy silnika) w przypadku braku tego środka. |  |
| 1.13 | Pojazd musi posiadać ładowność min. 6000 kg. |  |
| 1.14 | Pojazd musi być oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności: |  |
|  | - urządzenie dźwiękowe (minimum 3 modulowane tony), wyposażone w funkcję megafonu. Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku wg. krzywej korekcyjnej „A” w odległości 7 metrów przed pojazdem, na wysokości 1 metra od poziomu powierzchni na której stoi pojazd musi wynosić min. 100 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku. Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku wg. krzywej korekcyjnej „A” w kabinie pojazdu, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie może przekraczać 85 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku (dotyczy wszystkich rodzajów sygnałów z wyłączeniem „AIR-HORN”). |  |
|  | - belka sygnalizacyjna wykonana w technologii LED montowana na dachu kabiny. Długość belki nie mniejsza niż 1400mm. Belka wyposażona w minimum 2 niebieskie lampy LED. Belka zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Belka nie może wystawać poza szerokość dachu. |  |
|  | - minimum jedna lampa sygnalizacyjna niebieska kierunkowa w technologii LED wysyłająca sygnał błyskowy, zamontowana z tyłu pojazdu z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, |  |
|  | - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED zamontowane z przodu pojazdu (na masce kabiny). Lampy (każda) wyposażone w minimum 4 LED, |  |
| 2.0 | Instalacja elektryczna samochodu musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu wyłączający wszystkie urządzenia (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania), oznakowany i łatwo dostępny umieszczony w pobliżu siedzenia kierowcy. |  |
| 2.1 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o maksymalnej sile uciągu min 70 kN, długość robocza (wysuniętej) liny zakończonej kauszą min. 30 m . Wyciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sposób zamontowania wyciągarki nie może ograniczać możliwości holowania pojazdu na holu sztywnym. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego i bezprzewodowego. Długość przewodu sterownika wyciągarki min. 10 m. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wyciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny. Wyciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy samochodu (osłona lub pokrowiec). Osprzęt do wyciągarki (dostosowany do parametrów zastosowanej wciągarki, w tym maksymalnej siły uciągu): - lina stalowa zakończona kauszami o wytrzymałości min. 70 kN, o długości min. 8 m – 1szt., - szekla Ω typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 70 kN – 2 szt., - pęto stalowe o obwodzie zamkniętym o nośności min. 70 kN (przy kącie 0°), długości min. 5 m – 1 szt. Wyciągarka musi być zgodna z normą PN EN: 14492-1„lub równoważną”. |  |
| 2.2 | Pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy żurawia hydraulicznego w warunkach słabej widoczności. Natężenie oświetlenia min. 5 lx w całym zakresie pola pracy żurawia. |  |
| 2.3 | Pojazd wyposażony w pełne koło zapasowe. |  |
| 2.4 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy paszczowy typ 40 wg PN 92/S 48023 z tyłu pojazdu służący do holowania przyczep, ze złączami pneumatycznymi i elektrycznymi dostosowanymi do przyczep z ABS umożliwiający holowanie przyczepy (z lampą sygnalizacyjną) o masie całkowitej dopuszczalnej dla oferowanego pojazdu. |  |
| 2.5 | Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu oraz szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu. Pojazd wyposażony w hol sztywny zamocowany w pojeździe. |  |
| 2.6 | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem kolorowym o przekątnej min. 7 cali, zamontowany w polu widzenia kierowcy. Kamera wodoodporna umożliwiająca widoczność w nocy przy oświetleniu drogi cofania światłami lamp cofania. |  |
| 2.7 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub belkę ochronną zabezpieczającą przed wjechaniem pod samochód innego pojazdu. Zderzak ten powinien mieć ruchome mocowanie. |  |
| 2.8 | Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu i przystosowany do współpracy z odciągiem spalin. Nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| 2.9 | Kabina samochodu: - dwudrzwiowa, jednomodułowa, min. 2 osobowa z układem siedzeń usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Kabina samochodu wyposażona w: - fotele kierowcy i dowódcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo fotel kierowcy amortyzowany z regulacją wysokości, - - w kabinie zamontowane wszystkie niezbędne urządzenia do sterowania i kontroli pojazdu oraz kontroli stanu żurawia hydraulicznego w tym: załączenia przystawki odbioru mocy, ułożenia żurawia w pozycji transportowej. - - fotele kierowcy i pozostałe z regulacją odległości i pochylenia oparcia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Fotel kierowcy amortyzowany z regulacją wysokości. Fotele pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - - indywidualne oświetlenie nad fotelem dowódcy na wysięgniku giętkim, - - system ogrzewania i wentylacji niezależny od pracy silnika, - - światła przeciwmgielne z przodu pojazdu, - - światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka, - - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, - - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, - - centralny zamek, - - w kabinie naniesione oznaczenia odnośnie szerokości, wysokości, długości, masy maksymalnej nacisku na osie; - - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach kierowcy i pasażera, - - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków zainstalowany w kabinie o mocy min. 55 W, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, - - klimatyzacja, - - radio samochodowe fabryczne z instalacją antenową oraz głośnikową |  |
| 3.0 | W kabinie pojazdu na wyposażeniu 2 latarki akumulatorowe w wykonaniu udaroodpornym, przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem strefa I, min. IP 65, źródło światła LED o mocy min. 100 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. W kabinie zamocowane dwie ładowarki do wyżej wymienionych latarek, podłączone do instalacji elektrycznej samochodu. |  |
| 3.1 | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny z głośnikiem zewnętrznym posiadający wyświetlacz min. 14 znakowy, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z protokółem ETSI TS 102 3611,2,3) wbudowane moduły Select 5. Radiotelefon musi spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz. 17). Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 149 MHz wraz z anteną ćwierćfalową ze sprężyną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. |  |
| 3.2 | W kabinie pojazdu zamontowane powinny być dwa radiotelefony nasobne spełniające wymagania MSWiA oraz wymagania techniczno – funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 8 z 2019 r., poz. 7) dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 134-174 MHz o mocy 1-5 W. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowań przy zabezpieczeniu radiotelefonów przed przemieszczaniem. Miejsce montażu należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z obsadą kanałową dostarczoną na Wniosek Wykonawcy po podpisaniu umowy. |  |
| 3.3 | Samochód wyposażony w system automatycznego śledzenia pojazdów AVL. W szczególności w samochodzie powinny zostać zamontowane: - terminal mobilny ze stacją dokującą; - urządzenie GPS z przystawką CAN. System powinien spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Terminale Mobilne Rekomendacja” (wersja 2.2022.KG). zał. WT.2370.1.1.1.2022 |  |
| 3.4 | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~ 230V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, gniazdo przyłączeniowe umieszczone po lewej stronie. W kabinie pojazdu zamontowana sygnalizacja świetlna i dźwiękowa informująca kierowcę o podłączeniu do zewnętrznego źródła. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o dł. 5 m. |  |
| 3.5 | Pojazd wyposażony powinien być w instalację pneumatyczną zapewniającą możliwość wyjazdu pojazdu w ciągu 60 s. od chwili uruchomienia silnika samochodu, po 12 godzinnym postoju bez uzupełniania zbiorników powietrza jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |
| 3.6 | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy przez min. 4 godziny w normalnych warunkach pracy w czasie postoju, w czasie z załączoną przystawką odbioru mocy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, olejów, oleju napędowego. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura sinika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. |  |
| 3.7 | Pojazd wyposażony w co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o pojemności środka min. 2 kg. |  |
| 3.8 | Zamontowane w pojeździe układy i urządzenia muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od: - 25o do + 45o C |  |
| 3.9 | Kolor: - błotniki i zderzaki: białe RAL 9010, - kabina, zabudowa pożarnicza: czerwień sygnałowa RAL 3000; - podwozie czarne lub szare. |  |
| 4. | ### Zabudowa przestrzeni ładunkowej |  |
| 4.1 | Skrzynia ładunkowa o wymiarach: długość: minimum 4500 mm. szerokość: minimum 2400 mm, wysokość: minimum 1900 mm (mierzona od poziomu podłogi do wewnętrznej strony pałąków z opończą w najniższej części dachu). |  |
| 4.2 | Burty skrzyni ładunkowej wykonane z materiałów odpornych na korozję z możliwością otwierania burt bocznych i burty tylnej bez konieczności zdejmowania pałąków i opończy. Boki (plandeki) z możliwością podnoszenia lub przesuwania oraz dach (plandeki) z możliwością rozkładania/przesuwania. Należy zapewnić możliwość bezpiecznego wchodzenia i schodzenia osób na skrzynię ładunkową z tyłu pojazdu za pomocą drabinki (w trakcie realizacji do uzgodnienia z zamawiającym). |  |
| 4.3 | Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z elementów drewnianych lub kompozytowych, lub równoważnych. |  |
| 4.4 | Skrzynia ładunkowa zamontowana w pojeździe przystosowana do bezpiecznego transportu: zawiesi, pasów spinających ładunek na skrzyni załadunkowej pojazdu. |  |
| 4.5 | Przestrzeń ładunkowa zabezpieczona przed wpływem zjawisk atmosferycznych stelażem nośnym (pałąkami) i demontowaną (plandeką) w kolorze czerwonym z logo PSP i napisem „Państwowa Straż Pożarna” umieszczonym po obu stronach bocznych na całej długości. |  |
| 4.6 | Skrzynia ładunkowa przystosowana do mocowania palet za pomocą pasów spinających z wykorzystaniem uchwytów zamontowanych w pomoście skrzyni. Pasy spinające do zamocowania min. 10 szt. europalet |  |
| 4.7 | W przestrzeni ładunkowej zamontowane oświetlenie i urządzenie do sygnalizacji z kabiną z możliwością jego rozłączenia w przypadku demontażu stelaża i opończy. |  |
| 5. | Żuraw hydrauliczny |  |
| 5.1 | Żuraw hydrauliczny zamontowany za kabiną pojazdu. Napęd żurawia hydrauliczny. Podpory stabilizacyjne wysuwane hydraulicznie. Dodatkowy pilot do sterowania żurawiem. |  |
| 5.2 | Żuraw hydrauliczny wyposażony w elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem. |  |
| 5.3 | Kąt obrotu żurawia min. 360 stopni, z ogranicznikiem obrotu uniemożliwiającym unoszenie ładunku nad kabiną. |  |
| 5.4 | Nośność żurawia dla: - 2 m wysuwu żurawia - min. 5000 kg, - 6 m wysuwu żurawia - min.1000 kg. |  |
| 5.5 | Osprzęt do żurawia: - zawiesia linowe z kauszą podwójne z hakami o nośn. min. 3 t, dł. 2 m – 2 szt., - zawiesia linowe z kauszą podwójne z hakami o nośn. min. 6 t, dł. 2 m – 2 szt., - zawiesia tekstylne o nośności min. 4 t, długość min. 8 m – 2 szt., - zawiesia tekstylne o nośności min. 6 t, długość min. 8 m – 2 szt., - zawiesia pasowe o nośności min. 4 t, długość min. 8 m – 2 szt., -zawiesie (hak) do podnoszenia europalet o nośności min. 4 t - szt. 1, - podkłady pod podpory stabilizacyjne – 2 szt. |  |
| 6. | Pozostałe warunki Zamawiającego |  |
| 6.1 | Zamawiający wymaga, aby samochód oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia objęte były minimum 24 - miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów na podwozie samochodu zabudowę oraz zamontowany sprzęt. Bezpłatny dla Zamawiającego i Użytkownika okres gwarancji obejmuje przeglądy oraz naprawy serwisowe, części zamienne, robociznę oraz pozostałe materiały eksploatacyjne przez okres minimum 24 miesięcy od momentu odbioru pojazdu przez Zamawiającego.. |  |
| 6.2 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 6.3 | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 6.4 | Minimum jeden punkt serwisowy żurawia hydraulicznego (podać adres serwisu żurawia hydraulicznego, najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 6.5 | Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie samochodu do siedziby serwisu). |  |
| 6.6 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - pełny stan płynów eksploatacyjnych w samochodzie; - instrukcje obsługi w języku polskim do samochodu i zainstalowanych urządzeń, - dokumentację potwierdzającą homologację zwiesi, lin, szekli, - dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”(wyciąg ze świadectwa homologacji, badania techniczne), - dokumentację niezbędnej do rejestracji urządzenia (żuraw hydrauliczny) w UDT. |  |
| 6.7 | Na czas przeprowadzenia procedury rejestracji dopuszcza się pozostawienie samochodu w depozycie u producenta - zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z postojem. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF