Spis treści

Spis treści	2

1.	Opis techniczny – konstrukcja.	4

1.1.	Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego	4

1.2.	Schematy konstrukcyjne (statyczne)	4

1.3.	Założenia przyjęte do obliczeń	4

1.4.	Obciążenia	5

1.4.1.	Dach	5

1.5.	Podstawowe wyniki obliczeń	5

1.6.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu	6

2.	Warunki geotechniczne i sposób posadowienia obiektu budowlanego.	7

2.1.	Wstęp.	7

2.2.	Położenie geograficzne.	7

2.3.	Budowa geologiczna i warunki hydrologiczne.	7

2.4.	Warunki geotechniczne	7

2.5.	Wnioski i zalecenia	7

3.	Dokumentacja geologiczno-inżynierska – nie wymagana.	8

4.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych	8

5.	Wytyczne i wykonanie konstrukcji stalowej i posadzki betonowej	8

RYSUNKI:

PT-K-01 Rzut płyty fundamentowej						skala 1:100

PT-K-02 Rzut płyty fundamentowej – zbrojenie				skala 1:50

PT-K-03 Rzut konstrukcji parteru						skala 1:100

PT-K-03 Rzut konstrukcji dachu							skala 1:100

PT-K-05 Konstrukcja - Aksonometria						skala ----

# Opis techniczny – konstrukcja.

## Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projektuje się budowę budynku zaplecza sportowo-sanitarnego jako obiekt  wolnostojący. Budynek z dachem płaskim wielospadowym konstrukcji stalowej o nachyleniu połaci pod kątem 1° i 2°, niepodpiwniczona, jednokondygnacyjny w rzucie poziomym regularny zbudowany na planie prostokąta.

Budynek zaprojektowano jako szkieletową konstrukcję stalową, słupy stalowe w rozstawie osiowym ram 5,30/4,42/5,48/4,10 x 2,84/1,92/2,96m, konstrukcję dachu tworzą płatwie oparte na ryglach ram. Kryty płytą warstwową IPN o grubości 10cm.

Posadowienie obiektu bezpośrednie na płycie fundamentowej.

## Schematy konstrukcyjne (statyczne)

Główny układ konstrukcyjny budowy obiektu tworzą ramy stalowe na nich oparte płatwie stalowe. Konstrukcja oparta na płycie fundamentowej.

Słupy stalowe S1-S4 – obliczono w schemacie pręta przegubowo połączonego dołem oraz utwierdzonego górą, słupy skrajne jako schemat pręta przegubowo połączonego dołem i górą,

Rygle ram R1 – belka wolnopodparta wieloprzesłowa, połączenie sztywne na podparciu z krawędziowymi słupami

Rygle RD1-RD3, RG1-RG3 – obliczono w schemacie pręta połączonego dwustronnie przegubowo

Słupy SD1, SR1 – obliczono w schemacie pręta połączonego dwustronnie przegubowo

Nadproża stalowe NS1, NS2 – obliczono w schemacie pręta połączonego dwustronnie przegubowo

Stężenia ST – obliczono w schemacie pręta połączonego dwustronnie przegubowo

Fundamenty – obliczono jako płyta na podłożu sprężystym

Pokrycie dachu – obliczono w schemacie płyty wielokrotnie podpartej przegubowo

## Założenia przyjęte do obliczeń

Założenia materiałowe:

Beton konstrukcyjny C20/25 (B25), C20/25 W8 (fundamenty)

Stal zbrojeniowa AIIIN–RB500W, AII-RB400W, AI-St3SX, A0-St05

Stal profilowa S235

Założenia lokalizacyjne:

- strefa obciążenia wiatrem – 1

- strefa obciążenia śniegiem – 1

Obowiązujące normy i przepisy z zakresu budownictwa:

PN-EN 1990:2004. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

## Obciążenia

## Dach

Obciążenia stałe i zmienne

DACH DWUSPADOWY –1, 2°

| NAZWA |  | OBC. CHARAKTER. STAŁE | WSP. |  | OBC. OBLICZEN. Qobl (kN/m2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qch (kN/m2) |  |  |  |  |  |  |
| Blacha T45/0,06 |  | 0,15 kN/m2 | 1,35 |  | 0,20 kN/m2 |  |  |  |
| Suma |  | Qch = 0,15 kN/m2 |  |  | Qobl= 0,20 kN/m2 |  |  |  |
| NAZWA |  | OBC. CHARAKTER. ZMIENNE | WSP. |  | OBC. OBLICZEN. Qobl (kN/m2) |  |  |  |
|  |  | Qch (kN/m2) |  |  |  |  |  |  |
| Śnieg |  | 0,70kN/m2 x 1,23 = 0,86 kN/m2 | 1,5 |  | 1,290 kN/m2 |  |  |  |
| Wiatr |  | (-0,60)/ 0,15 kN/m2 | 1,5 |  | (-0,90)/0,226 kN/m2 |  |  |  |
| Suma | Qch = 2,865 kN/m2 |  |  |  |  | Qobl= 3,491 kN/m2 |  |  |

## Podstawowe wyniki obliczeń

KONSTRUKCJA STALOWA – STAL 235

| ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZYCJA | ELEMENT | PRZEKRÓJ | ILOŚĆ | STAL |
| S1 | SŁUP | QR 100x6 | 12 | S235 |
| S2 | SŁUP | QR 100x6 | 4 | S235 |
| S3 | SŁUP | QR 100x6 | 4 | S235 |
| S4 | SŁUP | QR 100x6 | 13 | S235 |
| SD1 | SŁUP DRZWI | QR 60x6 | 6 | S235 |
| SR1 | SŁUPKI RAMY | QR 60x6 | 16 | S235 |
| R1 | RYGLE GŁÓWNE | RHS 120x80x6 | 4 | S235 |
| RD1 | RYGLE POŚREDNIE | QR 60x6 | 1 | S235 |
| RD2 | RYGLE POŚREDNIE | QR 60x6 | 2 | S235 |
| RD3 | RYGLE POŚREDNIE | QR 60x6 | 1 | S235 |
| RD4 | RYGLE POŚREDNIE | QR 60x6 | 1 | S235 |
| RD5 | RYGLE POŚREDNIE | QR 50x4 | 3 | S235 |
| RD6 | RYGLE POŚREDNIE | QR 100x6 | 2 | S235 |
| RG1 | RYGLE DRZWIOWE | QR 60x6 | 1 | S235 |
| RG2 | RYGLE DRZWIOWE | QR 60x6 | 1 | S235 |
| RG3 | RYGLE DRZWIOWE | QR 60x6 | 1 | S235 |
| ST1 | STĘŻENIA PRĘTOWE | RD 16 | 8 | S235 |
| NS1 | NADPROŻE | QR 60x6 | 7 | S235 |
| NS2 | NADPROŻE | QR 60x6 | 1 | S235 |
| PŁ | PŁATWIE | QR 100x5 | 18 | S235 |
| Ł1 | KĄTOWNIK ZAMYKAJĄCY | L 100x50x5 | 1 | S235 |

Kotwienie słupów - kotwy chemiczne M12 kl. 5.6 o długości 16cm

FUNDAMENTY ŻELBETOWE – BETON C20/25 (W8)

PŁ1 - płyta betonowa zbrojona o grubości 25cm; zbrojenie główne prętami ∅10/10 co 10cm (górą i dołem) (AIIIN),

## Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu

Elementy stalowe – elementy prefabrykowane - Stal S235

# Warunki geotechniczne i sposób posadowienia obiektu budowlanego.

# Wstęp.

Określenie warunków gruntowych pod projektowaną budowę BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWO-SANITARNEGO.

Założono grunt na głębokości posadowienia – piasek średni o stopniu zagęszczenia ID=0,40.

Należy przed wykonywaniem robót fundamentowych wykonać badania gruntu w celu weryfikacji z założonymi parametrami gruntu.

Należy wykonać weryfikacje istniejących fundamentów pod względem jakościowym i wymiarowym z założonymi fundamentami w projekcie.

# Położenie geograficzne.

Omawiany obszar znajduje się na terenie województwa lubuskiego, w miejscowości śWIDNICA, w gminie Nowogród Bobrzański, na działce nr 10/6.

# Budowa geologiczna i warunki hydrologiczne.

Na podstawie wywiadu terenowego warunki gruntowe oceniono jako proste - niejednorodne warstwy gruntów pod względem litologicznym i genetycznym, bez gruntów słabonośnych, zwierciadło wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów.

Założono grunt na głębokości posadowienia – piasek średni o stopniu zagęszczenia ID=0,40.

Na podstawie posiadanych danych stwierdza się, iż projektowany obiekt nie znajduje się na terenie szkód górniczych, ani kopalnianych, brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

# Warunki geotechniczne

Założono grunt na głębokości posadowienia – piasek średni o stopniu zagęszczenia ID=0,40.

# Wnioski i zalecenia

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydują dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podłoża gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z typowym obiektem (1, kondygnacyjny obiekt budowlany niepodpiwniczony) oraz z prostymi warunkami gruntowymi, gdyż stwierdzono w poziomie posadowienia:

· występowanie w podłożu gruntów rodzimych jednorodnych genetycznie;

· występowanie w podłożu gruntów rodzimych jednorodnych litologicznie;

· horyzontalne uwarstwienie gruntów;

· brak występowania wody podziemnej w poziomie posadowienia;

· brak występowania gruntów słabonośnych;

· brak występowania niekorzystnych procesów geologicznych.

W związku z powyższym według Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje się zaliczyć opisywane obiekty do I kategorii geotechnicznej.

Posadowienie budynków:

WIATA WOLNOSTOJĄCA - na fundamentach bezpośrednich –stopy fundamentowe.

.

NALEŻY PRZED WYKONYWANIEM ROBÓT FUNDAMENTOWYCH WYKONAĆ BADANIA GRUNTU W CELU WERYFIKACJI Z ZAŁOŻONYMI PARAMETRAMI GRUNTU.

NALEŻY WYKONAĆ WERYFIKACJE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW POD WZGLĘDEM JAKOŚCIOWYM I WYMIAROWYM Z ZAŁOŻONYMI FUNDAMENTAMI W PROJEKCIE.

WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI KONSTRUKCJI.

# Dokumentacja geologiczno-inżynierska – nie wymagana.

# Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

Dach– na części – zgodnie z rysunkiem – stalowy, z dźwigarów trapezowych, stal klasy S235,

# Wytyczne i wykonanie konstrukcji stalowej i posadzki betonowej

- KONSTRUKCJA STALOWA

Wykonać połączenia (doczołowe, zakładkowe) – śruby klasy 8.8.

- M10 – M14 – otwór +1mm

- M16 – M24 - otwór +2mm

Zastosować nakrętki i podkładki zgodne z założoną klasą śrub.

Zastosować łączenie elementów na pełen przetop lub spoinami pachwinowymi na 0,7t grubości cieńszego elementu.

- KONSTRUKCJA STALOWA – ELEMENTY ŻELBETOWE

Wykonać połączenia konstrukcji stalowej z elementami żelbetowymi i ścianami – słupy, belki, posadzka – przy pomocy kotew chemicznych Hilti lub Fisher oraz kotew prętowych hakowych do fundamentów zgodnie jak poniżej.

S1, S2 - SŁUPY – QR120x6,3mm  STOPA FUNDAMENTOWA

KOTWA FAJKOWA – stal kl. 5.4 - L=750cm, 4xM20