Aktualizacja z dnia 18.10.2024 r.

Referat Gospodarczy i Gospodarki Komunalnej Urząd Gminy w Zagnańsku ul. Spacerowa 8, 26-065 Zagnańsk

Opis Przedmiotu Zamówienia

inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk”

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Ruinach Huty "Józef" w msc. Samsonów gm. Zagnańsk”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Samsonów gm. Zagnańsk na dz. nr ewid. 1427, obręb 0012 Samsonów, jednostka ewidencyjna Zagnańsk. Teren inwestycji położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zagospodarowanie polega na wybudowaniu alejek spacerowych o nawierzchni z płyt kamiennych w kolorze piaskowca tumlińskiego. Alejki o szerokości 3,0 m powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą przejazd pojazdów obsługi terenu. Alejki
o szerokości 2,0m i 1,5m przeznaczone będą do ruchu pieszego. Na teren huty prowadzić będzie istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej, odpowiednio oznakowany oraz zabezpieczony przed wjazdem pojazdów nieuprawnionych. Planowane zagospodarowanie przewiduje budowę sceny koncertowej w miejscu przewidzianej do rozbiórki altany parkowej. Wzdłuż wybudowanych alejek spacerowych, koncepcja zakłada umieszczenie tablic dydaktycznych opisujących historię huty i rozwój metalurgii na tych terenach oraz umieszczenie elementów małej architektury, tj. ławki parkowe i kosze na śmieci. Należy zaprojektować również oświetlenie alejek.

- Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodną z treścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego i przepisami prawa.

  - Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

  - Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca uzyska we własnym zakresie.
W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień.

  - Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

  - Wszelkie dane przyjęto orientacyjnie. Projektant jest zobowiązany do dokonania pełnej analizy terenu, otoczenia kompleksu i wymagań wynikających z Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Opracowany na tej podstawie projekt powinien być spójny pomiędzy poszczególnymi elementami.

  - W przypadku, gdy na etapie projektowania lub wykonawczym wystąpi konieczność rozszerzenia zakresu prac projektowych, Wykonawca wykona te prace w ramach zleconego zadania.

- Zamówienie polega na kompleksowej realizacji zadania, które obejmuje:

  - Przeniesienie kolumny z krzyżem w nowe miejsce. Renowacja krzyża
i postumentu wraz z odnowieniem napisów.

  - Zaprojektowanie i wykonanie alejek spacerowych i technicznych;

  - Zaprojektowanie i wykonanie sceny koncertowej;

  - Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych;

  - Zakup i montaż koszy na śmieci oraz ławek parkowych.

- Przedmiot zamówienia jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr rej. A.469/1-3 z dnia 08.02.2010 r – określony jako ruina trwała. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia:

4.1. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 t. j.).

4.2. Prace przy obiekcie zabytkowym należy prowadzić w zgodzie z ustawą
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 t. j.) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81 t. j.). Wszelkie działania zarówno projektowe jak i wykonawcze muszą być uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- Zakres zadania obejmuje:

5.1. Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie dokumentacji pomocniczej PFU wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i zaleceń konserwatorskich (w tym Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych uzgodnień i pozwoleń nie ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym, a powstałych na etapie projektowania.

5.2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie i w zakresie wynikającym
z opracowanej dokumentacji projektowej, w tym również sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji, udział w odbiorach częściowym i końcowym, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Roboty budowlane muszą być wykonane z uwzględnieniem wytycznych i zaleceń Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zakres prac budowlanych obejmuje w szczególności:

5.3.1. wykonanie alejek spacerowych – ok. 1 115,00 m2 (odcień i struktura piaskowca z którego będą wykonane alejki musi być zatwierdzony przez konserwatora zabytków)

5.3.2. budowa sceny koncertowej – 1 szt.

5.3.3. instalację elementów małej infrastruktury:
kosze na śmieci – 10 szt., ławki parkowe – 9 szt.

5.3.4. przeniesienie kolumny z krzyżem. Renowacja krzyża i postumentu wraz z odnowieniem napisów.

5.3.5. budowa ścieżki dydaktycznej:
instalacja tablic informacyjnych – 9 szt.

- Nazwy i kody robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV):

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39113600-3 Ławki

45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen.

- Zamawiający przewiduje dokonanie płatności dla Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia na podstawie 3 faktur z udokumentowanym zakresem przerobu oraz protokołem odbioru robót częściowych i protokołem odbioru końcowego. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu.

I Faktura częściowa (wkład własny) płatna w 2024 roku na kwotę 10 204,08 zł za wykonanie dokumentacji projektowej po jej akceptacji przez Zamawiającego. Faktura złożona nie później niż do 6 grudnia 2024 r.

II Faktura częściowa (wypłata promesa) płatna w 2025 roku po zakończeniu części prac oraz protokolarnym odbiorze częściowym przez Zamawiającego.

III Faktura - końcowa (wypłata promesa) płatna w 2026 roku w pozostałej kwocie, po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia i jego protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego – nie więcej niż 50 % całkowitej wartości zadania.

UWAGA. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie pn.: „Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

- Wymagane osoby do kierowania robotami budowlanymi:

8.1. Projektant posiadający uprawnienia w branży konstrukcyjno- budowlanej. Posiadający uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcji oraz architektury. Posiadający udokumentowane doświadczenie co najmniej 18 miesięcy pracy przy projektach dotyczących zabytków.

8.2. Kierownik budowy, tj. osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 720 ze zm.), w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, posiadającym aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, spełniającego wymagania o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 t. j.).

8.3. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektanta
i kierownika budowy.

8.4. Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Wszystkie dokumenty powinny być poświadczone „za zgodność
z oryginałem”. Kierownik budowy musi być w pełnej dyspozycyjności
w godzinach pracy Wykonawcy.

- Kryteria wyboru ofert:

  - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów:

Cena 60 punktów + Gwarancja 40 punktów (Min. 36 miesięcy – 0 punktów; Min. 42 miesiące – 10 punktów; Min. 48 miesięcy – 20 punktów; Min. 54 miesiące – 30 punktów; Min. 60 miesięcy – 40 punktów).

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 17 miesięcy.

Sporządziła: M. Brodawka