# SKF Polska S. A.					Poznań, 2024-01-26

ul. Nieszawska 15

61-022 Poznań

Wymagania techniczne

dla wykonania projektu termomodernizacji budynku B-49

- Cel zadania:

Celem zadania jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej budynku B-49

- Przedmiot zadania:

  - Wykonanie projektu termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku B-49 wraz z zamurowaniem części okien i wymianą pozostałych na energooszczędne. Docieplenie ścian polegać ma na dołożeniu warstwy wełny mineralnej o grubości 18 cm oraz wymianie stolarki okiennej w obszarach produkcyjnych na nową o współczynniku przenikania 0,9 W/(m2*K).

UWAGA: w związku z wymaganiami ubezpieczyciela Grupy SKF nie jest możliwe stosowanie styropianu jako izolacji termicznej ścian.

  - Okna w części magazynowej należy pozostawić wyłącznie w ilości wymaganej przepisami. Pozostałe należy zamurować.

  - Kolorystyka tynku: tynk biały z niebieskim cokołem, zgodnie z wykonaną elewacją sąsiednich budynków.

  - Projekt termomodernizacji musi przedstawiać również część wizualną obrazującą halę produkcyjną po wykonaniu zadania.

- Dane techniczne

  - Budynek  znajduje  się na terenie fabryki SKF Polska w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 15.

Budynek przewidziany do ocieplenia jest budynkiem w konstrukcji żelbetowej szkieletowej, prefabrykowanej, ze ścianami prefabrykowanymi i oknami w ramach stalowych z profili zimnogietych. Konstrukcja żelbetowa oparta na siatce słupów 6 x 12. Budynek składa się z dwóch części: niższej o wysokości 5m i wyższej 8m.  Dachy płaskie, o spadku około 10% .

  - Zestawienie powierzchni:

- Pow. zabudowy : 940,5 m2

- Pow. użytkowa : 943 m2

- Kubatura : 8048 m3

- Zapraszamy na wizję lokalną. Udostępnimy w miarę możliwości projekty architektoniczno-budowlane  znajdujące się w archiwum zakładowym. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

tel. 661 611 888

e-mail: pawel.bialy@kbpoznan.pl

- Terminy:

  - Wizja lokalna, zapoznanie się z istniejącą dokumentacją – 10.02.2024

  - Złożenie ofert – 26.02.2024

  - Wykonanie projektu – 31.03.2024

Paweł Biały