- SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU SPECJALNEGO 
W WERSJI „POMOC DROGOWA”

- WYMAGANIA OGÓLNE.

- I Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem opracowania są wymagania dla samochodu w wersji „POMOC DROGOWA”

- II. Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd  przeznaczony jest do transportu:

- samochodów nowych, samochodów które uległy awarii oraz pojazdów uszkodzonych 
    w kolizjach lub wypadkach drogowych,

- ciągnięcia za tym pojazdem przyczepy o DMC do 3,5 tony.

- III Warunki eksploatacji.

Pojazd   musi być przystosowany do:

1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych

w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

2. jazdy po drogach twardych i gruntowych,

3. przechowywania  na wolnym powietrzu,

- IV. Wymagania formalne.

- Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/683 z dnia 15 kwietnia 2020 r. 
w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów o oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, (Dz. U Dz. U UE.L.163/1).Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 305)

- Do  pojazdu wykonawca musi dołączyć dokument potwierdzający jednostkowe dopuszczenie kompletnego pojazdu wystawiony przez uprawnioną jednostkę do prowadzenia procedur dopuszczenia jednostkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu ( Dz.U. z 2013r. poz. 408 
z późń.zm.) lub świadectwo zgodności WE dla pojazdu skompletowanego.

- Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu.

- Pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:

a) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,

b) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

c) instalacji antenowych,

d) innego specjalistycznego sprzętu.

- Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych 
i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich.

- Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać dokumenty na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyposażenia.

- WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.

- V.	Wymagania dla pojazdu bazowego:

| Lp. | Charakterystyka | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rok produkcji | 2024 - fabrycznie nowy |
| 2 | Dopuszczalna Masa Całkowita | Min. 7 000 kg Max. 7 200 kg. |
| 3 | Pojazd przystosowany do przewozu minimum 3 osób (w tym kierowcy) | wymagane |
| 4 | Rozstaw osi | min. – 5 100 mm, |
| 5 | Zawieszenie tylne | zawieszenie pneumatyczne |
| 6 | Wspomaganie układu kierowniczego | wymagane |
|  | Układ napędowy |  |
| 7 | Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą | wymagane |
| 8 | Moc silnika | min – 129 kW, |
| 9 | Emisja spalin | EURO VI E |
| 10 | Skrzynia biegów | min. 6 biegów do przodu 1 bieg wsteczny manualna |
|  | Układ hamulcowy |  |
| 11 | Wszystkie hamulce tarczowe | wymagane |
| 12 | Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub równoważny | wymagane |
|  | Podwozie |  |
| 13 | Zbiornik paliwa | min 90 l |
| 14 | W chwili odbioru pojazdu ilość paliwa w zbiorniku musi być powyżej rezerwy | wymagane |
| 15 | Podgrzewany filtr paliwa | wymagane |
| 16 | Koła z ogumieniem (data produkcji opon nie więcej niż 78 tygodnie od daty dostawy pojazdu). zastosowane zespoły opona/koła muszą być zgodne z pkt. 35 świadectwa zgodności WE | Wymagane (zastosowane zespoły opony/koło na poszczególnych osiach pojazdu muszą być zgodne z pkt. 35 świadectwa zgodności WE) |
| 17 | Koło zapasowe pełnowymiarowe | wymagane |
|  | Kabina kierowcy |  |
| 18 | Szyby boczne | sterowane elektrycznie |
| 19 | Lusterko główne (prawe i lewe) | elektrycznie regulowane, elektrycznie podgrzewane |
| 20 | Światła przeciwmgielne przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi | Wymagane |
| 21 | Regulacja kolumny min. w jednej płaszczyźnie | Wymagana |
| 22 | Pasy bezpieczeństwa i zagłówki | Wymagane |
| 23 | Tempomat | Wymagany |
| 24 | Klimatyzacja (sterowana manualnie lub elektronicznie) | Wymagana |
| 25 | Regulacja fotela kierowcy w trzech płaszczyznach | Wymagane |
| 26 | Tapicerka fotela kierowcy i fotela zmiennika kolor ciemny | Wymagane |
| 27 | Radioodbiornik wyposażony w co najmniej 2 głośniki | wymagane |
| 28 | Akustyczny ostrzegawczy sygnał cofania | wymagane |
| 29 | Dywaniki gumowe (komplet) | wymagane |
| 30 | Centralny zamek sterowany pilotem | wymagany |
| 31 | Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu i 1 pilot do sterowania centralnym zamkiem | wymagane |

- VI Wyposażenie dodatkowe pojazdu:

- Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP - 2 szt.  Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie dostarczenia pojazdu.

- Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

    - rękawice lateksowe					- 3 pary,

    - nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka

    - opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm		            - 1 opakowanie (100 sztuk),

    - bandaże dziane 2 m x 10 cm				- 5 sztuk,

    - bandaże elastyczne 3 m x 15 cm			- 2 sztuki,

    - woda utleniona (100 ml)				- 1 flakon,

    - folia termoizolacyjna					- 1 sztuka,

    - opatrunki hydrożelowe				             - 3 sztuki,

    - rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)	- 1 sztuka,

    - preparat dezynfekcyjny				             - 1 sztuka.

- Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem  27 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę   
w fazie dostarczenia pojazdu

- Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty młotków muszą być zamontowane w sposób trwały.

- Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy,

- klucz do kół,

- wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe (np. gwiazdkowy i płaski),

- klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów,

- Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza szt.2 (zgodna z PN EN 471+A1:2010). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie dostarczenia pojazdu

- Na barierze ramy wychylnej (barierze platformy) należy zamontować symetrycznie 
i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu specjalną lampę ostrzegawczą, posiadającą homologację, spełniającą wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ oraz 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr. 32, poz. 262 z póź. zm.)

- Specjalna zespolona lampa ostrzegawcza z kloszami z poliwęglanu musi posiadać:

    - min. dwie lampy ostrzegawcze barwy żółtej typu LED, umieszczone w dwóch
skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,

    - umieszczony z jej przodu i tyłu podświetlony biały panel z napisem „POMOC
DROGOWA” wypełniający pole pomiędzy lampami ostrzegawczym

    - działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

    - włącznik oświetlenia ostrzegawczego musi być usytuowany w kabinie w zasięgu ręki kierowcy,

- W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy LED o barwie światła żółtej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd, z co najmniej 3 diodami LED o wysokiej światłości.

- Atestowane pasy transportowe o długości min 3 m, przystosowane do zabezpieczania pojazdów 
o masie wynikającej z ładowności pojazdu, wyposażone w pętle do felg aluminiowych -  6 sztuk.

- Dwie ramki pod tablicę  rejestracyjne  zamontowane na pojeździe.

- WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZABUDOWY POJAZDU

| lp | OPIS |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja | Stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie |
| 2 | Kolor zabudowy | Lakierowane elementy zabudowy będą posiadały kolor żółty RAL 1032 |
| 3 | Długość załadunkowa | min. 6,10 m |
| 4 | Szerokość załadunkowa | min. 2,20 m |
| 5 | Platforma hydrauliczna uchylana i zsuwaną tylną krawędzią do poziomu podłoża za pomocą siłowników hydraulicznych z aluminiowymi zabezpieczeniami krawędzi. Tylna część do wyprofilowana do załadunku niskich samochodów. Otwory od wewnątrz ścian bocznych do mocowania pasów. Ściany boczne wyposażone w nasuwane maskownice od góry pokryte ochronnym kątownikiem/ceownikiem aluminiowym. Rolki do kontaktu z podłożem montowane pod płytą platformy. Rama pośrednia z blokadami przypadkowego podniesienia platformy. Ślizgi teflonowe do prowadzenia platformy. Rama wychylna ze wspornikiem pod lampy zespolone. Rolki do kontaktu z podłożem zamontowane w belce tylnej zabudowy. | wymagane |
| 6 | Ładowność rzeczywista | min.1900 kg, |
| 7 | Otwór na rolkę kierunkową w ogonie platformy 3 szt. i jedna rolka zwrotna | Wymagane |
| 8 | Blokady przestawne kół pojazdu przewożonego z możliwością ich regulacji na platformie (oporowe) 2 sztuki – stalowe i ocynkowane | wymagane |
| 9 | Kulowy hak holowniczy do ciągnięcia przyczepy z gniazdem elektrycznym | 3500 kg wymagane |
| 10 | Hak kulowy na szynie wciągarki | wymagane |
| 11 | Uchwyt do przewozu motocykli – ruchomy montowany na przesuwie bocznym wyciągarki | wymagane |
| 11 | Pasy antypoślizgowe: 1 pas po środku + 2 pasy przy ścianach bocznych. | wymagane |
| 12 | Bariery antyrowerowe | wymagane |
| 13 | Błotniki z chlapaczami | wymagane |
| 14 | Bariera EURO - wysoka | wymagane |
| 15 | Wyciągarka hydrauliczna o uciągu max min 3 500 kg (z prowadnicą rolkową, liną o długości min 20 m z hakiem) zgodna z normą EN14492-1 | wymagane |
| 16 | Sprzęgło do swobodnego rozwijania liny pneumatyczne | wymagane |
| 17 | Hydrauliczna regulacja wciągarki na boki | wymagane |
| 18 | Zdalne sterowanie bezprzewodowe (8 kanałowy pilot) | wymagane |
| 19 | Wysięgnik holowniczy o udźwigu min 1 800 kg | wymagane |
| 20 | Lampa LED boczna oświetlająca platformę zainstalowana na barierze - 2 szt. oraz pod platformą 2szt. | wymagane |
| 21 | Złącze elektryczne przyczepy 12 V, 13 PIN | wymagane |
| 22 | Gniazdo rozruchowe 12 V z kompletem gniazd, wtyczek, kabli i zacisków z montażem | wymagane |
| 23 | Skrzynia sterownicza z tworzywa sztucznego, zamykana | wymagane |
| 24 | Skrzynia narzędziowa z tworzywa sztucznego, zamykana 800x400x500 - 2 sztuki | wymagana |
| 25 | Pakiet oświetleniowy zgodny z kodeksem ruchu drogowego (światła obrysowe boczne i tylne oraz światła tylne pojazdu | wymagane |

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU ELEMENTÓW SPECJALISTYCZNEJ ZABUDOWY

- Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w PN-74/E-90181 lub ISO 6722. Przewody muszą znajdować się w osłonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

- Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.

- W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.

- Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

- Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

- Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.

- Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

- Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:

a) symbol lub numer producenta,

b) numer kolejny wyrobu,

c) rok produkcji.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU

      - Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia.

  - Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego  w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej.

- Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

  - Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

    - Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania  
i obsługi pojazdu.

    - Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

    - Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały    
  w widocznych miejscach.

    - Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

    - Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.

    - Pojazd musi być wyposażony w gaśnice typu samochodowego opisane w pkt. VI ppkt. 1

    - Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w pkt VI ppkt.2

- GWARANCJA WYKONAWCY

      - Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo 
o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

- Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

- min. 24 miesięcy -	gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano zabudowę,

- min 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,

- min. 24 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,

- min. 24 miesięcy - gwarancja na całość zabudowy w tym na lampę zespoloną

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

  - Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych,  w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

  - Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

  - Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr …………………………

  - Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

  - Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających 
z fabrycznej gwarancji.

  - Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

  - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

1) instalacji antenowych i zasilania;

2) urządzeń łączności radiowej;

3) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

4) innego sprzętu służbowego.

  - Przeglądy okresowe w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1,2 i 3 realizowane będą 
w stacjach obsługi wskazanych przez Wykonawcę.

  - Przeglądy okresowe i naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 4 realizowane będą bezpłatnie w miejscu użytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku, gdy wykonanie przeglądu okresowego lub naprawy jest niemożliwe do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przeglądów lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania przeglądu lub naprawy oraz po wykonanym przeglądzie lub naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

- Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

      - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

      - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

      - Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć w języku polskim następujące dokumenty :

- książkę gwarancyjną,

- wykaz wyposażenia,

- instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

- konstrukcją, obsługa i serwisem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia,

-  bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu.

d) książkę przeglądów serwisowych, -

e) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się  w świadectwie zgodności, a niezbędne  do zarejestrowania pojazdu,

f) dokument potwierdzający jednostkowe dopuszczenie kompletnego pojazdu wystawiony przez uprawnioną jednostkę do prowadzenia procedur dopuszczenia jednostkowego zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz.U. z 2013r. poz. 408 z późń.zm.) lub świadectwo zgodności WE dla pojazdu skompletowanego,

g) dokumenty określone w specyfikacji technicznej