I	Podwozie:

- Administracyjna dopuszczalna masa całkowita 26 ton,

- Podwozie, trzyosiowe z napędem 6x2-4

- Rozstaw osi max. 3600 mm

- Silnik

- moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (układ wysokociśnieniowy, ssania i odzysku wody) min. 430 KM,

- silnik spełniający normy emisji spalin zgodną z obowiązującymi przepisami,

- wydech wyprowadzony do góry za kabiną,

- skrzynia biegów manualna 16-biegowa lub automatyczna,

- dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody,

- Oś przednia:

- stabilizator osi przedniej,

- przednie zawieszenie resory paraboliczne min. 8 ton,

- Osie tylne:

- druga oś napędowa, trzecia skrętna

- stabilizator osi tylnych,

- tylne zawieszenie pneumatyczne,

- oś druga 12t,

- oś trzecia 8t,

- blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej,

- Przystawki odbioru mocy spełniające warunki zabudowy

- Układ hamulcowy:

- hamulec osi przedniej i tylnych – tarczowe,

- układ hamulcowy z systemem ABS,

- hamulec silnikowy,

- osuszacz powietrza podgrzewany,

- Układ kierowniczy:

- ze wspomaganiem,

- koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem,

- immobilizer,

- Układ elektryczny:

- mechaniczny wyłącznik akumulatorów,

- ogranicznik prędkości do 90 km/h.,

- elektrycznie podnoszone szyby,

- elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka wsteczne,

- Zbiornik paliwa min. 360 litrów z zamykanym korkiem zamykanym na klucz,

- Koła 22,5 z oponami 315/80, tarcze kół 10 – otworowe,

- Kabina:

- kabina trzymiejscowa, kolor biały, RAL 9010

- komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,

- siedzenie pasażera z zawieszeniem pneumatycznym,

- lusterka wsteczne ogrzewane,

- klimatyzacja,

- oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,

- lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze żółtym na dachu kabiny,

- centralny zamek sterowany pilotem,

- dwa komplety kluczyków (2 kluczyki z pilotem + 1 kluczyk zwykły w komplecie),

- komputer pokładowy,

- tachograf cyfrowy,

- osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową,

- radio.

II	Zabudowa ciśnieniowo-ssąca z odzyskiem wody:

- Zbiorniki:

- Materiał zabudowy – stal nierdzewna V2A – 1.4301.

- Minimalna grubość ściany zbiornika – 5,0 mm

- Zbiornik umieszczony na ramie pośredniej o pojemności całkowitej min. 10 000 litrów podzielony na:

  - komorę nieczystości o pojemności min. 7 500 litrów i komorę czystej wody technicznej o pojemności min. 2 500 litrów (w przypadku zastosowania pierścieniowej pompy próżniowej chłodzonej wodą)

albo:

  - komorę nieczystości o pojemności min. 8 000 litrów, sedymentacyjne komory wody technologicznej o pojemności min. 6 000 litrów oraz komorę czystej wody technologicznej o pojemności min. 500 litrów.

- Pokrywa tylna zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej, zamykana hydraulicznie, dodatkowo ryglowana hydraulicznym pierścieniem zaciskającym z blokadą mechaniczną lub systemem 4 klinów hydraulicznych.

- Lampa ostrzegawcza z kloszem w kolorze żółtym umieszczona z tyłu zabudowy.

- Opróżnianie przez podniesienie całego zbiornika przez podniesienie z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym opadnięciem. Kąt podniesienia min. 400.

- Dysze płuczące wewnątrz zbiornika ułatwiające jego opróżnienie.

- Pneumatycznie składana i rozkładana belka zabezpieczająca pojazd przed najechaniem z tyłu posiadająca certyfikat CE.

- Pływakowy wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika nieczystości.

- Zawór do odwodnienia osadu.

- W tylnej pokrywie zbiornika zawór ssąco-tłoczny zamykany i otwierany pneumatycznie - DN 150 umieszczony w dolnej części dennicy.

- Wysokość samochodu po zabudowie max. 3,90 m.

- Długość pojazdu po zabudowie max. 9,20m

- Układ ssania:

- Pierścieniowa pompa próżniowa wykonana z aluminium, umieszczona w komorze wody czystej, chłodzona i wyciszona wodą, napędzana hydraulicznie, Lub:

Krzywkowa pompa próżniowa chłodzona powietrzem, napędzana mechanicznie.

- Zakres pracy pompy próżniowej: minimum od -0,085MPa do 0,049MPa.

- Wydajność pompy próżniowej nie mniejsza, niż 3100 m3/h.

- Obrotowy bęben umieszczony poziomo na zbiorniku do magazynowania węża ssącego. Na bębnie zmontowany wąż ssący o średnicy wewnętrznej DN 150mm i długości min. 16m. Napęd bębna hydrauliczny.

- Wąż ssący prowadzony na ramieniu obracanym o min. 180°, z wysuwem teleskopowym oraz podnoszeniem o min. 20°. Sterowanie wysuwem węża hydrauliczne. Wspólne prowadzenie węża ssącego oraz ciśnieniowego.

- Bezpośredni przełącznik ssanie – tłoczenie w każdym zakresie obrotów silnika samochodu podczas pracy pompy ssącej – sterowany pneumatycznie.

- Podwójne zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów.

- Układ wysokociśnieniowy:

- Pompa wysokociśnieniowa o napędzie hydraulicznym lub mechanicznym,  wydatek wody nie mniejszy niż 400 l/min przy maksymalnym ciśnieniu roboczym min. 200 Bar przystosowana do potrzeb pracy z użyciem systemu odzysku (recyklingu) wody.

- Bęben na wąż ciśnieniowy o pojemności 140m węża DN 32. Na bębnie nawinięty wąż ciśnieniowy DN 32 o długości min. 140m. Napęd hydrauliczny bębna z płynną regulacją prędkości pracy oraz systemem automatycznego układania węża na bębnie. Kąt obrotu ramienia min. 180º.

- Elektroniczny pomiar długości odwijanego węża ciśnieniowego z cyfrowym wyświetlaczem zamontowanym w miejscu umożliwiającym monitorowanie przez obsługę.

- Wspólne prowadzenie węża ssącego oraz ciśnieniowego.

- Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody.

- Bęben mały z wężem ciśnieniowym o średnicy ½” i długości min. 80m z napędem hydraulicznym oraz systemem automatycznego układania węża na bębnie.

- Zasilanie węża ciśnieniowego o średnicy ½” musi następować zarówno z użyciem czystej wody technologicznej jak i wody z recyklingu.

- Zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi dla odzysku wody:

  - głowica kanałowa 1¼”

  - głowica stożkowa 1¼”

  - głowica typu Granat 1¼”

  - głowica samopoziomująca do czyszczenia kanałów  DN 600 i większych 1¼”.

- Pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem ½”.

- Zestaw głowic czyszczących do węża ½”:

- głowica quatro

- głowica wypłukująca

- Rolka prowadząca wąż ciśnieniowy nastudzienna i osłona węża w kinecie.

- Odzysk wody:

- Jednokomorowy (jednostopniowy) system odzysku wody zapewniający ciągłą pracę urządzenia z obrotowym filtrem odzysku wody wykonanym ze stali nierdzewnej V2A – 1.4301, o wydajności systemu odzysku wody min 650 l/min. z dodatkowymi elementami płuczącymi filtr:

- wysokim ciśnieniem (min. 200 bar) podczas pracy urządzenia bez konieczności stosowania mechanicznego czyszczenia

- niskim ciśnieniem o dużej wydajności (min. 250 l/min) podczas pracy urządzenia.

Lub:

Wielokomorowy (wielostopniowy) system recyklingu wody zapewniający ciągłą pracę urządzenia przy maksymalnych parametrach pracy pompy ciśnieniowej składający się między innymi z:

- filtra wstępnego w postaci sita wykonanego ze stali nierdzewnej V2A – 1.4301

- filtra rotacyjnego szczelinowego wraz ze zgarniaczem, opłukiwanego baterią wewnętrznych dyszy wysokociśnieniowych wykonanego ze stali nierdzewnej V2A – 1.4301.

- Osadników (komór sedymentacyjnych) z systemem automatycznego płukania wnętrza zbiorników wysokim i niskim ciśnieniem.

- baterii cyklonów.

- Sterowanie:

- Sterowanie zabudową i podwoziem oraz komunikacja pomiędzy zabudową i podwoziem poprzez magistralę CAN.

- Zdalne sterowanie radiowe obsługujące co najmniej następujące funkcje:

- Wyłącznik bezpieczeństwa.

- Włączanie/wyłączanie zdalnego sterowania.

- Sterowanie wszystkimi funkcjami wieży ssącej i ramienia ssącego.

- Sterowanie bębnem ciśnieniowym z bezstopniową regulacją prędkości (wraz z funkcją pamięci).

- Włączanie/wyłączanie przemiennika ciśnienia lub pompy ciśnieniowej.

- Ustawianie ciśnienia pracy.

- Włączanie/wyłączanie pompy ssącej (próżniowej).

- Przełączanie pompy ssącej - ssanie/tłoczenie.

- Start – Stop silnika samochodu.

- Regulacja obrotów silnika + / - (wraz z funkcja pamięci).

- Otwieranie/Zamykanie zbiornika (wraz z otwieraniem/zamykaniem pierścienia zaciskowego lub klinów zabezpieczających).

- Podnoszenie/opuszczanie zbiornika.

- Składnie/rozkładanie tylnej belki przeciw wjazdowej.

- Włączanie/wyłączanie czyszczenia zbiornika, filtra odzysku wody lub systemu odzysku wody.

- Piloty sterowania zabudową pyło i wodoszczelne (IP 65).

- Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania powinny pojawiać się następujące informacje oraz ostrzeżenia:

- Parametry pracy pompy ciśnieniowej i pompy ssącej.

- Ciśnienie pracy: pompy ciśnieniowej i głowicy wysokociśnieniowej.

- Wydatku wody w danym momencie.

- Licznika metrów wprowadzenia węża ciśnieniowego.

- Stanu pracy głównych elementów zabudowy.

- Licznika pracy poszczególnych głównych elementów zabudowy(pompy ciśnieniowej, pompy ssącej, systemu recyklingu i całej zabudowy).

- Obrotomierza silnika pojazdu.

- Spalania paliwa oraz stanu paliwa w zbiorniku z ostrzeżeniem o rezerwie ilości paliwa.

- Temperatura oleju hydraulicznego i stanu oleju.

- Nawijania węża ciśnieniowego bez ciśnienia.

- Stan zanieczyszczenia filtra pompy ciśnieniowej.

- Potrzeba konserwacji pompy ciśnieniowej.

- Stan naładowania baterii zdalnego sterowania.

- Pulpit obsługowy umieszczony w skrzynce narzędziowej z tyłu po prawej stronie, wyposażony w oświetlenie oraz gniazdo prądowe dla przyłączania dodatkowej lampy oświetleniowej obsługujący następujące funkcje:

- System awaryjnego składnia lub rozkładania bębnów i wysięgników roboczych.

- Wyłącznik bezpieczeństwa.

- Przycisk napełniania pomp (odpowietrzenie układu ciśnieniowego / odwodnienie komory osadowej).

- Przycisk ochrony zimowej.

- Przycisk włączania oświetlenia.

- Przycisk aktywacji pulpitu.

- Dodatkowe zdalne sterowanie radiowe obsługujące wszystkie funkcje co główne zdalne sterowanie radiowe podłączone kablowo z możliwością odłączenia i sterowania pojazdem radiowo.

- Piloty zdalnego sterowania wyposażone w akumulatory wielokrotnego ładowania (po 2 szt. do każdego z pilotów), ładowarka akumulatorów zainstalowana w kabinie kierowcy.

- Układ ograniczający liczbę obrotów silnika samochodu do max. 1500 obr./min. przy pracy obu pomp na max. parametrach.

- Inne wymagania:

- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy.

- Możliwość wykorzystania pojazdu do przepompowywania ścieków lub dodatkowo zastosowanie pompy transferowej o wydajności nie mniejszej niż 700 m3/h.

- Kamera jazdy wstecznej zamontowana z tyłu pojazdu wraz z monitorem w kabinie kierowcy.

- Dodatkowy zamykany na klucz pojemnik na narzędzia wykonany ze stali nierdzewnej, montowany do ramy podwozia.

- Rynna spustowa, wykonana ze stali nierdzewnej.

- Dodatkowy pojemnik na odpady umieszczony tyłu zabudowy.

- Imadło, umieszczone z tyłu zabudowy.

- Uchwyt trzymający pachołki drogowe + 4 szt. pachołków drogowych.

- Zabudowa wyposażona w zamykane na klucz  pojemniki na osprzęt i węże ssące po prawej i lewej stronie pojazdu. Pojemniki wykonane ze stali nierdzewnej.

- Boczne osłony umieszczone po obu stronach pojazdu za kabiną, wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym lub ze stali nierdzewnej utrudniajcie niepowołany dostęp do ważnych elementów  zabudowy.

- Osłony boczne umieszczone wzdłuż pojazdu, po prawej i lewej stronie zbiornika wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym lub ze stali nierdzewnej

- W zabudowie, w dedykowanym miejscu zainstalowane mocowania do 3 sztuk węży ssących DN 125. Węże ssące DN 125 (3 szt.) dostosowane długością do możliwości ich przewozu wewnątrz zabudowy.

- Zabudowa wyposażona w system zapewniający pracę w zimie, przy temperaturze do – 15°C zawierający układ cyrkulacji wody obu węży ciśnieniowych

- Układ centralnego smarowania zabudowy

- Bęben ze ściąganą linką do utrzymania rolek prowadzących wąż ciśnieniowy.

- Potrójny uchwyt na narzędzia np. hak, młot itp.

- Pakiet oświetleniowy składający się z min. 5 lamp, oświetlających pojazd i miejsce pracy.

- Miejsce do mycia rąk.

- Opisy na panelu sterowania i całej zabudowie w języku polskim (dotyczące obsługi urządzenia).

- Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zawierające zdjęcie, opis i rysunek oraz  nazwę producenta, model pomp, potwierdzające że zastosowane elementy są zgodne ze specyfikacją

- Przy zapełnieniu w 80% komory nieczystości szlamem, nie może zostać przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu określona w polskich przepisach. Zamawiający sprawdzi ten wymóg podczas odbioru końcowego.

- Dla pojazdu w pełni wyposażonego, gotowego do pracy, wraz z obsługą a także przy zapełnieniu w 80% zbiorników (na wodę czystą oraz osad) naciski na poszczególne osie nie mogą przekraczać wartości określonych w polskich przepisach. Zamawiający sprawdzi ten wymóg podczas odbioru końcowego.

- Zamawiający wymaga, aby Dostawca wyraził pisemną zgodę na montaż urządzenia monitorującego i rejestrującego zużycie paliwa , czas pracy kierowcy oraz systemu lokalizacji GPS. Montaż urządzeń nie może mieć wpływu na okres gwarancji podwozia i zabudowy.

Przedmiotem dostawy jest również dostarczenie w dniu przekazania przedmiotu zamówienia dokumentów takich jak:

- Instrukcja obsługi kompletnego samochodu w języku polskim.

- Katalog części zamiennych wraz ze szczegółową dokumentacją techniczną i schematami instalacji zabudowy.

- Gwarancja na okres 24 miesięcy na kompletny pojazd liczona od daty dostawy pojazdu Zamawiającemu.

- Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny.

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, serwisu i bieżącej eksploatacji i napraw dostarczonego  pojazdu – min. 4 dni robocze.