- SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.  Dokumenty dołączone do projektu	3

1.1.	Oświadczenie projektantów	3

1.2.	Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych	4

1.3.	Kopie zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu	7

II.  Część opisowa	10

2.1.	Przedmiot zamierzenia budowlanego	10

2.2.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	10

2.3.	Projektowane zagospodarowanie terenu	10

2.4.	Inne informacje i dane (ust. 14 pkt. 5 rozporządzenia)	10

2.5.	Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru, stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	11

2.6.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	12

2.7.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	12

III.  Część rysunkowa	13

3.1.	PZT – Projekt zagospodarowania terenu	13

## I.  Dokumenty dołączone do projektu

### Oświadczenie projektantów

- OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami artykułu 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (DZ.U. z 2021r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu:

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania p.n.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czersk” na dz. nr. ew. 146 oraz części dz. nr ew. 146, 365/5, 367/4, 367/7, 367/11, obr. 0013 ŁĄG LIPKI, jedn. ew. 220204_5

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:	Sprawdzający:

mgr inż. Bartłomiej Stec	inż. Paweł Piwowar

nr upr. PDK/0037/PWOE/16	nr upr. E-117/02

### Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych

### Kopie zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu

## II.  Część opisowa

### Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kablowej sieci nN 0,4kV oświetlenia ulicznego 
w m. Złe Mięso na dz. nr ew. 146 oraz części dz. nr ew. 365/5, 367/4, 367/7, 367/11.

### Istniejący stan zagospodarowania terenu

Inwestycja obejmuje dz. o nr ew. 146 oraz część dz. o nr ew. 365/5, 367/4, 367/7, 367/11, obr. 0013 
w m. Łąg Lipki.

Na działce o nr ew. 146 znajduje się droga powiatowa o nawierzchni z masy bitumicznej. Przedmiotowy obszar od strony północnej oraz południowej sąsiaduje z budynkami jednorodzinnymi oraz terenami zielonymi.

Na terenie objętym opracowaniem brak jest jakichkolwiek obiektów kubaturowych. W sąsiedztwie, po stronie północnej oraz południowej znajdują się budynki mieszkalne, które nie kolidują z projektowaną inwestycją.

Na obszarze objętym inwestycją zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu zaopatrujące w podstawowe media znajdujące się w pobliżu budynki mieszkalne. Występuje sieć kablowa energetyczna nN, teletechniczna, wodna oraz kanalizacja. Ponadto w obrębie przedmiotowych działek przebiega napowietrzna sieć energetyczna nN.

### Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu realizacji założeń przedmiotowego opracowania w zakresie oświetlenia istniejącej drogi gminnej 
w m. Złe Mięso projektuje się budowę kablowej sieci nN 0,4kV o łącznej długości 798m/843m.

Jako źródło światła projektuje się oprawy oświetleniowe typu LED o mocy 35W i strumieniu 5200lm, montowane na słupach stalowych ocynkowanych wys. 9m z wysięgnikami 1,0m o kącie nachylenia 5st.

Rozmieszczenie słupów pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Sieć oświetlenia zasilona zostanie ze skrzynki SO usytuowanej w pobliżu złącza kablowo-pomiarowego 
nr 0010382 – warunki przyłączenia ENEA 75597/2021/OD1/ZR3.

### Inne informacje i dane (ust. 14 pkt. 5 rozporządzenia)

Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji lokalizacyjnej

Sieć prowadzona jest w sposób umożliwiający prawidłowe zagospodarowanie działek, na których jest usytuowana.

Przy realizacji inwestycji zachowano obowiązujące przepisy, w tym techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej, spełniono wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane i z przepisów odrębnych; Prawa wodnego, przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej, polskich norm oraz opinii organów uzgadniających, których inwestycja może dotyczyć.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać sieci elektryczne oraz przepisami odrębnymi.

Inwestycja zachowuje wymagane warunkami technicznymi odległości pomiędzy obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej w sposób zgodny z przepisami w tym zakresie.

Prace ziemne w miejscu zbliżenia lub skrzyżowania projektowanych kabli z istniejącymi kablami energetycznymi, wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika zakładu energetycznego – uzyskać protokół odbioru. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli do sieci wodociągowej zgłosić do odbioru – odbiór potwierdzić protokołem.

Dane z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Planowana inwestycja leży poza obszarami objętymi ochroną konserwatorską.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne wstrzymają wszelkie roboty 
i zabezpieczą znalezisko oraz niezwłocznie powiadomią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dane z zakresu ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu

Przedmiotowy obszar, na której projektuje się budowę sieci oświetleniowej znajduje się na obszarze Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB 220009.

Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych, nie wpłynie negatywnie na siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do inwestycji wyszczególnionych w rozporządzeniu MOŚZNiL mogących pogorszyć stan środowiska. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Zakres projektowanych prac nie zmienia warunków oddziaływania obecnego zagospodarowania terenu na środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Obiekt nie emituje hałasu, wibracji ani promieniowania oraz innych zakłóceń. Nie wpływa ujemnie na istniejące środowisko, powierzchnię ziemi, w tym glebę i wody powierzchniowe i podziemne. Projektowane zagospodarowanie nie zmienia obecnego ukształtowania terenu. Zagospodarowanie wód opadowych w ramach terenu inwestycji.

Na terenie działek objętych inwestycją występują grunty dr., RVI i Br-RVI. Projektowane prace nie spowodują nałożenia nowych ograniczeń na istniejące uprawy leśne oraz w trakcie prac budowlanych nie będzie prowadzona wycinka drzew. W związku z tym, zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) teren ten spełnia wymogi realizacji inwestycji.

Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Działka nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej, gdzie planowane są szkody górnicze.

### Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru, stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Przedmiotowa inwestycja nie narusza wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych, wymagań ochrony środowiska przyrodniczego, wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, a także walorów ekonomicznych przestrzeni oraz prawa własności. Inwestycja nie narusz wymogów przepisów odrębnych.

Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi. Na terenie inwestycji nie określono ponadlokalnych celów publicznych czy zadań rządowych o znaczeniu krajowym.

### Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Z uwagi na zastosowane materiały projektowana kablowa sieć oświetleniowa nie wymaga stosowania dodatkowych środków ochrony przeciwpożarowej.

### Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Ze względu na przewidzianą eksploatację projektowana inwestycja nie będzie wpływała negatywnie na działki sąsiednie, a strefa oddziaływania projektowanej inwestycji będzie ograniczona do działki, przez którą przebiegać będzie projektowana infrastruktura elektroenergetyczna.

## III.  Część rysunkowa

### PZT – Projekt zagospodarowania terenu