| 1. Koszykówka - boisko główne. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-25-90-3 | Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym, montowana na wysokości do 9 m i przy trzech punktach mocowania do dźwigarów | szt. | 2 |
| 1-41 | Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm | szt. | 2 |
| 1-45 | Moduł napędu elektrycznego regulacji wysokości tablicy, silnik 220V 200W, sterowanie bezprzewodowe (2 piloty w komplecie) | szt. | 2 |
| 1-12 | Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej | szt. | 2 |
| 1-31 | Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm | szt. | 2 |
| 1-02-1 | Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta. | szt. | 2 |
| 1-51 | Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm | szt. | 2 |
| R-12 | Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym + okablowanie | szt | 2 |
| 2. Koszykówka - 3 boiska treningowe. |  |  |  |
| 1-25-90-3 | Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym, montowana na wysokości do 9 m i przy trzech punktach mocowania do dźwigarów | szt. | 3 |
| 1-24-1 | Konstrukcja do koszykówki podnoszona pionowo z napędem elektrycznym, mocowana do ściany lub słupa, wysięg do 200 cm | szt. | 3 |
| 1-41 | Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm | szt. | 6 |
| 1-45 | Moduł napędu elektrycznego regulacji wysokości tablicy, silnik 220V 200W, sterowanie bezprzewodowe (2 piloty w komplecie) | szt. | 6 |
| 1-12 | Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej | szt. | 6 |
| 1-31 | Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm | szt. | 6 |
| 1-02-1 | Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta. | szt. | 6 |
| 1-51 | Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm | szt. | 6 |
| R-12 | Montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym+ okablowanie | szt | 3 |
| R-11 | Montaż konstrukcji uchylnej pionowo do koszykówki + okablowanie | szt | 3 |
| 3. Siatkówka - boisko główne. |  |  |  |
| 2-30 | Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka składana, chowana w słupku. | kpl. | 1 |
| 2-31 | Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 70 x 120 mm, z wewnętrznym naciągiem | szt. | 2 |
| 7-13 | Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. | szt | 2 |
| 2-35 | Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy | kpl | 1 |
| 2-07 | Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione | szt. | 1 |
| 2-06 | Wieszak na siatkę | szt. | 1 |
| 2-20-sk | Stanowisko sędziowskie do siatkówki składane z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania | szt. | 1 |
| R-01 | Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki | szt. | 2 |
| 4. Siatkówka - 3 boiska treningowe (poprzeczne). |  |  |  |
| 2-30 | Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x 120 mm, korbka składana, chowana w słupku. | kpl. | 2 |
| 2-31 | Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 70 x 120 mm, z wewnętrznym naciągiem | szt. | 6 |
| 7-13 | Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. | szt | 6 |
| 2-35 | Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy | kpl | 2 |
| 2-08 | Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą | szt. | 3 |
| 2-06 | Wieszak na siatkę | szt. | 3 |
| R-01 | Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki | szt. | 6 |
| 5. Tenis ziemny - boisko główne. |  |  |  |
| 4–01 | Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem siatki | para | 1 |
| 2-01-1 | Tuleja montażowa słupka aluminiowego 116 x 76 mm, cynkowana ogniowo (f133 mm), stalowa | szt. | 2 |
| 7-13 | Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. | szt | 2 |
| 4-07 | Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, gr. splotu 3 mm PE | szt. | 1 |
| 2-06 | Wieszak na siatkę | szt. | 1 |
| 4-20 | Podpórki do gry singlowej | para | 1 |
| 4-21 | Taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem lub zaczepem gruntowym | szt. | 1 |
| 4-04 | Stanowisko sędziowskie do tenisa | szt. | 1 |
| R-02 | Montaż tulei w podłożu boiska do tenisa | szt. | 2 |
| 6. Piłka ręczna - boisko główne. |  |  |  |
| 3-41 | Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane. | para | 1 |
| 3-23 | Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek | zestaw | 1 |
| 3-05 | Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE | para | 1 |
| R-05 | Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach | para | 1 |
| 7. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na długości 45 m. |  |  |  |
| 5-14 | Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna | szt | 25 |
| R-22 | Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi) | szt | 25 |
|  | Drabinki montować na dystansie w odległości 8 cm od grzejników |  |  |
| 8. Piłkochwyty na ściany szczytowe z napędem elektrycznym (podnoszone pionowo). |  |  |  |
| 6-13-5 | Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 7,5 x 28 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały | m2 | 420,00 |
| 6-03 | Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania siatek z napędem elektrycznym (wraz z okablowaniem), mocowana bezpośrednio do dźwigara lub ściany | kpl | 2 |
| R-17 | Montaż konstrukcji siatki podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym + okablowanie | szt | 2 |
|  | UWAGA! |  |  |
|  | W wymiarach uwzględniono marszczenie siatki ochronnej na szerokości. |  |  |
| 9. Siatki ochronne na okna. |  |  |  |
| 6-16-2 | Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 8 x 41 m - 1 komplet (siatki do skosów po obu stronach), oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, ciemno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały, czarny | m2 | 328,00 |
| R-18 | Montaż siatek osłonowych na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe) | m2 | 328,00 |
| 10. Drążek gimnastyczny wolnostojący - 1 komplet. |  |  |  |
| 5-01 | Drążek gimnastyczny uniwersalny wolnostojący 2 - polowy, z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm | kpl | 1 |
| 5-01-1 | Tuleja montażowa drążka gimnastycznego | szt | 3 |
| 7-13 | Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych. | szt | 3 |
| R-04 | Montaż tulei drążka gimnastycznego | szt. | 3 |
| 11. Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną - 1 komplet. |  |  |  |
| 5-02 | Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, drążków i kółek gimnastycznych, L= 6 m na max. 4 elementy | szt | 1 |
| R-19 | Montaż szyny jezdnej do lin, drabin, drążków i kółek gimnastycznych, L= 6 m | szt | 1 |
| 5-03-6 | Liny do wspinania L=9 m | szt | 3 |
| 5-04-6 | Drabinki sznurowe do wspinania L=9 m | szt | 1 |
| 12. Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 2 sztuki (podział na 3 sektory). |  |  |  |
| 6-12 | Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 9 x 28 m - 2 sztuki. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor do ustalenia z Inwestorem | m2 | 504,00 |
| 6-03 | Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym + okablowanie, mocowana bezpośrednio do dźwigara | kpl | 2 |
| R-17 | Montaż konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napędem elektrycznym + okablowanie | szt | 2 |
|  | UWAGA! |  |  |
|  | W wymiarach uwzględniono marszczenie kotary grodzącej na szerokości. |  |  |
| 13. Tablica wyników sportowych profesjonalna - ETW 340-205 PRO-L (z wbudowaną linią tekstową) |  |  |  |
| ETW 340-205 PRO-L | Tablica wyników sportowych, wymiary 340 x 205 cm, sterowanie przewodowe, tablica główna (zegar-czas z dokł. do 0,1 sek., wynik 0-199, set/połowa, stan setów/faul, przewinienia indywidualne zawodników z dwucyfrowymi wyświetlanymi numerami, wynik w rozgrywanych setach/czas kar zawodników z dwucyfrowymi wyświetlanymi numerami, wskaźniki - przerwy na żądanie, zatrzymania czasu i zagrywki, czas przerwy - time out, wbudowana linia tekstowa, syrena), 2 osobne zegary 24/14 sek. 85 x 65 cm z powielonym czasem gry, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokość cyfr 220, 125 i 80 mm - widoczność do 100 metrów. Ująć okablowanie | kpl | 1 |
| Retw7 | Montaż tablicy wyników + okablowanie | kpl | 1 |
| 14. Siedziska na trybunę. |  |  |  |
| S32s | Siedziska na trybuny z oparciem o podwójnej ściance o wysokości 32 cm, wykonanie trudno zapalne, montowane bezpośrednio do stopnia wraz z montażem | szt | 266 |

Podane ilości należy zweryfikować wraz z rzutami kondygnacji i kalkulacją własną.