
	
	Zmieniony Załącznik nr 1.1 do SWZ


PODSTAWOWE WYMAGANIA POJAZDU TYPU FURGON 
W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ   Z PRZEDZIAŁEM TOWAROWYM
Marka, model pojazdu …………………………………………………………………..
	Lp.
	Parametr :
	J.m.
	Parametr:

wymagany przez zamawiającego
	Parametr:      *oferowany przez wykonawcę

	1.
	Rodzaj nadwozia 

(pojazd o nadwoziu zamkniętym, konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu, o kategorii n1)
	-
	pojazd                 dla 2 MAX 3 osób   w tym kierowca) 
	TAK   /   NIE

	2.
	Fabrycznie nowy, rok produkcji
	-
	2025
	TAK   /   NIE

	3.
	Kolor nadwozia  
	-
	dostępne z oferty producenta
	TAK   /   NIE

	4.
	Silnik (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) lub  (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE)  spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE).


	-
	benzynowy –
4-suwowy lub wysokoprężny 
z turbodoładowaniem 4-suwowy spełniający, 
co najmniej 
normę emisji spalin
 EURO 6.
.   
	Proszę wpisać BENZYNOWY LUB WYSOKOPRĘŻNY

	5.
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu                                                   
	kg
	max 
do 3500
	Zgodnie z danymi ujawnionymi w pkt.16.1 świadectwa zgodności WE

	6.
	Szerokość pojazdu


	mm
	min. 1920
	Zgodnie z danymi ujawnionymi w pkt. 6 świadectwa zgodności WE

	7.
	Pojemność skokowa silnika                                                            
	cm3
	min. 1950
	Zgodnie z danymi ujawnionymi w pkt. 25 Świadectwa zgodności WE

	8.
	Długość całkowita pojazdu


	mm
	od 5200                        do max 5500
	Zgodnie z danymi ujawnionymi w pkt. 5 świadectwa zgodności WE

	9.
	Wysokość pojazdu nie większa niż


	mm
	maks. 2000
	Zgodnie z danymi ujawnionymi w pkt. 7 świadectwa zgodności WE

	10.
	Maksymalna moc netto silnika 


	kW
	min. 105
	Zgodnie z danymi ujawnionymi w pkt. 27 Świadectwa zgodności WE

	11.
	Prędkość maksymalna


	km/h
	min. 140
	Zgodnie z danymi ujawnionymi w pkt. 29 Świadectwa zgodności WE

	12.
	Aspekt środowiskowy-  emisja spalin  CO2 wyrażona jako wartość w cyklu mieszanym  (g/km) według WLTP emisji dwutlenku węgla 


	g/km
	wymagane

                      (emisja spalin CO2 -  w cyklu mieszanym )
	Zgodnie z danymi ujawnionymi w pkt. 49 Świadectwa zgodności WE 

	  15.
	Poduszki gazowe, co najmniej przednie dla kierowcy i pasażera
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	16.
	Wspomaganie układu kierowniczego 
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	17.
	Regulacja kolumny kierowniczejw dwóch płaszczyznach
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	18.
	Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	19.
	System stabilizacji toru jazdy
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	20.
	Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	21.
	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki dla wszystkich miejsc
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	22.
	Drzwi:  boczne skrzydłowe dla I rzędu siedzeń (przedział I) , przesuwne   drzwi prawe  dla (przedziału Towarowy)
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	24.
	Szyby w drzwiach przednich  podnoszone                       i opuszczane elektrycznie
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	25.
	Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie, podgrzewane
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	26.
	Fotel kierowcy(I przedział) min z płynną regulacją pochylenia oparcia siedzenia realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie, podłokietnik, oraz regulacja lędźwiowa dla kierowcy. 
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	27.
	Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	28.
	Komplet 4 kół z ogumieniem letnim na obręczach stalowych z kołpakami  z fabrycznej oferty producenta pojazdów.  W przypadku zaoferowania:

- pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy,
	szt.
	4
	TAK   /   NIE

	29.
	Komplet 4 opon śniegowych (zimowych) z oferty producenta/ importera/ dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych (wielosezonowych).  

Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2020/740 z dnia          25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów            (z późn. zm.) 

Ogumienie musi być możliwe do stosowania zamiennego z ogumieniem letnim
	szt.
	4
	TAK   /   NIE

	30.
	Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi            w pkt. 28
	szt.
	1
	TAK   /   NIE

	31.
	Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 28 oraz 29 muszą być zgodne 
z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	32.
	Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru pojazdu
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	33.
	Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie  dopuszcza opon bieżnikowanych
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	34.
	Wykonawca dostarczy pojazd na kołach 
z ogumieniem śniegowym ( zimowym)
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	35.
	Komplet opon nie będący na kołach musi być dostarczony 
w pokrowcach foliowych (każda opona osobno) uniemożliwiających zabrudzenie elementów wewnątrz pojazdu
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	36.
	Fabryczne oświetlenie przestrzeni Przedziału II 
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	37.
	Zderzaki oraz lusterka boczne zewnętrzne montowane fabrycznie w kolorze nadwozia  lub czarne
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	38.
	Fabryczny system wspomagania parkowania - czujniki akustyczne / tył 
Zamawiający dopuści pojazd z czujnikami parkowania doposażonymi przez ASO ( pod warunkiem, że pojazd posiada fabryczną kamerę cofania)
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	39.
	Klimatyzacja
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	40.
	Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony w zestaw głośnomówiący Bluetooth,  i co najmniej w 2 głośniki 
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	41.
	Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilajzer)
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	42.
	Centralny zamek sterowany pilotem umieszczony/zintegrowany w kluczyku pojazdu. Zamawiający wymaga minimum 2 komplety kluczyków. Jednocześnie kluczyk stacyjki musi otwierać minimum drzwi przednie lewe pojazdu
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE


WYMAGANE  WYPOSAŻENIE  DODATKOWE:
	Lp.
	Parametr :
	J.m.
	Parametr:

wymagany przez zamawiającego
	Parametr:      *oferowany przez wykonawcę

	1.
	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną                      z regulaminem 27 EKG ONZ 
	szt.
	1
	TAK   /   NIE

	2.
	Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,
b) klucz do kół,
c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych                w pojeździe,  

d) klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora
	kpl.
	1
	TAK   /   NIE

	3.
	Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego  1 kg., posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP. 
	szt.
	1
	TAK   /   NIE

	4.
	Apteczka samochodowa –saszetka z tkaniny wodoodpornej, posiadająca rzep mocujący do tapicerki z pełnym wyposażeniem wg wymagań UE, normy DIN13164 PLUS
	szt.
	1
	TAK   /   NIE

	
	rękawice winylowe
	 4 pary
	
	
	

	
	Opatrunek indywidualny G
	1 pary
	
	
	

	
	Opatrunek indywidualny M
	2 szt.
	
	
	

	
	Opatrunek indywidualny K
	1 szt.
	
	
	

	
	Zestaw plastrów
	1 kpl.(14 szt.)
	
	
	

	
	Przylepiec 5m x 2,5 cm
	1 szt.
	
	
	

	
	Opaska elastyczna 4m x 6 cm
	2 szt.
	
	
	

	
	Opaska elastyczna 4m x 8 cm
	3 szt.
	
	
	

	
	Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm
	1 szt.
	
	
	

	
	Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm
	1 szt.
	
	
	

	
	Kompres 10 x 10 cm (pakowane po 2 szt.)
	3 szt.
	
	
	

	
	Chusta trójkątna
	2 szt.
	
	
	

	
	Nożyczki 14,5 cm
	1 szt.
	
	
	

	
	Koc ratunkowy 160 x 210 cm
	1 szt.
	
	
	

	
	Chusteczka nasączona
	2 szt.
	
	
	

	
	Ustnik do RKO
	1 szt.
	
	
	

	
	Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych
	1 szt.
	
	
	

	5.
	Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	6.
	Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (spełniająca normę europejską EN 471)
	szt.
	2
	TAK   /   NIE

	7.
	Podłoga przedziału towarowego wykonana  ze sklejki antypoślizgowej z uchwytami do zabezpieczania przewożonego towaru 
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	8.
	Boczne ścianki przedziału towarowego  zabudowane w maksymalnie możliwy sposób (tzw. pełny jeśli to możliwe pod sam sufit)  z uchwytami do zabezpieczania przewożonego towaru.
	-
	wymagane
	TAK   /   NIE

	9.
	Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy
	-
	wymagane
	TAK  /  NIE

	10.
	Etui na dokumenty kierowcy formatu A5 ( skórzane lub emitujace skórę naturalną)
	szt.
	1
	TAK  /  NIE


* niepotrzebne skreślić
.......................................................................................................................................................

(kwalifikowany podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

Potwierdzenie zgodności/niezgodności parametrów oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z parametrami opisanymi przez Zamawiającego następuje poprzez:
- w wierszach nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – weryfikację z danymi umieszczonymi w świadectwie homologacji /świadectwie zgodności WE – WYKONAWCA W TYCH WIERSZACH NIE WYPEŁNIA KOLUMNY Parametr oferowany przez wykonawcę
- w pozostałych wierszach – oświadczenie Wykonawcy, polegające wg jego wyboru, na skreśleniu kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” sformułowania „tak” lub „nie” lub pozostawieniu sformułowania „tak” lub „nie” (odpowiednio do treści oświadczenia Wykonawcy), a w wierszu 4 wpisanie jednego z rodzajów- BENZYNOWY lub WYSOKOPRĘŻNY
Strona 4 z 4

