## Załącznik nr 1 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przebudowa segmentów F i G budynku głównego Szkoły Policji w Pile.

2. Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:

a) usunięcie elementów kolidujących,

b) wyniesienie wszystkich mebli z przebudowywanych segmentów i złożenie ich w miejscu wskazanym przez – teren miasta Piła,

b) przebudowa segmentów F i G w zakresie umożliwiającym użytkowanie tych segmentów na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 13.01.2017r. nr 3/Z/17 Wojewody Wielkopolskiego,

c) gruntowne posprzątanie pomieszczeń oraz umycie okien po wykonanym zadaniu inwestycyjnym,

d) opracowanie projektu wraz z pełnym wykonaniem instalacji elektrycznej dla przebudowywanych segmentów zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń oraz w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym. W przypadku gdy bieżąca instalacja będzie tego wymagała należy przebudować i dostosować istniejące rozdzielnie elektryczne, w przypadku konieczności wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej,

e) opracowanie projektu wraz z pełnym wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacja i funkcją schładzania dla przebudowywanych segmentów zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń oraz w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający wymaga zaktualizowania istniejącej dokumentacji projektowej i opracowania nowej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami,

f) opracowanie projektu wraz z pełnym wykonaniem instalacji wodno - kanalizacyjnej dla przebudowywanych segmentów zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń oraz w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym,

g) wykonanie instalacji ochrony przeciwpożarowej ( czujek dymu, systemu oddymiania) i skonfigurowanie jej z nową centralą pożarową ( montowaną przez Wykonawcę zadania), zaktualizowanie dokumentacji projektowej ( w przypadku zaistnienia konieczności),

h) opracowanie dokumentacji na dostosowanie istniejącego w przyziemiu budynku pomieszczenia kotłowni ( znajduje się w nim kocioł konwekcyjny gazowy o mocy 240kW i uzyskanie uzgodnień z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowej i autorem projektu i innych oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych mających na celu dostosowanie tego pomieszczenia do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego,

i) Wykonawca zadania inwestycyjnego ma obowiązek uzyskania uzgodnień i zgód dotyczących wpięć w istniejące instalacje z bieżącym gwarantem sieci ( dotyczy instalacji elektrycznej, wentylacji, wodno – kanalizacyjnej, pożarowej),

j) wykonanie opisanej w Umowie dokumentacji ( dokumentacja odbiorowa, świadectwo charakterystyki energetycznej),

k) wykonanie opisanej w Umowie dokumentacji ( dokumentacja odbiorowa, świadectwo charakterystyki energetycznej),

l) wywóz i utylizacja odpadów w trakcie zadania inwestycyjnego jest po stronie Wykonawcy

m) dostarczenie niezbędnych i kompletnych dokumentów celem zawiadomienia Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu przez Zamawiającego

n) w latach 2015 – 2021 segmenty Szkoły Policji w Pile były przebudowywane a dokumentacja projektowa ( branż elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, pożarowa) była uaktualniania i dostosowywana do obowiązujących przepisów i warunków technicznych dlatego Zamawiający wymaga aby Wykonawca zadania na własny koszt wykonał kserokopię dokumentacji projektowej w tym dokumentacji powykonawczej z przebudów poprzednich segmentów. Cały komplet dokumentacji znajduje się u Zamawiającego.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

Prace należy wykonywać na podstawie dokumentacji budowlano – wykonawczej opracowanej przez biuro architektoniczne Łukasz Szleper Projekt, na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę zadania ( dotyczy branż elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, wentylacji, ochrony pożarowej) i na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz STWiOR :

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy

- specyfikacje techniczne wykonania robót

- przedmiar robót

- inne załączone dokumenty

- opisu przedmiotu zamówienia

- Zakres robót obejmuje segment F, G oraz w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu otrzymanie pozwolenia na użytkowanie.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę segmentu „F” „G” a w szczególności:

PIWNICA (PRZYZIEMIE): F i G

PARTER: F

I PIĘTRO: F

PODDASZE: F

DACH nad segmentem F i G

Szczegółowy zakres prowadzonych prac:

- Piwnica segment F oraz kotłownia:

- Piwnica segmentu „F”: - przeznaczenie piwnicy jak w chwili obecnej – pomieszczenia magazynowe, układ ścian działowych do uzgodnienia z Zamawiającym,

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej,

- skucie starych zawilgoconych tynków ze ścian wewnętrznych, rozbiórka istniejących podłóg, demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,

- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej ( na poziomie całego przyziemia remontowanych segmentów) wykonanie wyprowadzenia pod piony kanalizacji sanitarnej oraz podłączenia wszystkich istniejących czynnych pionów kanalizacyjnych – proszę również odtworzyć zniszczoną podczas wymiany kanalizacji posadzkę i położyć płytki gresowe. Kolorystyka oraz rodzaj płytek muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

- wykonanie nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej w oparciu o uaktualnioną i opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową,

- wykonanie iniekcji – zabezpieczenie ścian fundamentowych,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwpożarowej wraz z uaktualnieniem i opracowaniem dokumentacji projektowej i uzgodnieniem jej z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej i autorem projektu ( Łukasz Szleper), - Zamawiający wymaga aby pomieszczenia magazynowe znajdujące się w przyziemiu po ukończonej przebudowie również pełniły funkcję pomieszczeń magazynowych,

- wykonanie nowych posadzek zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,

- docieplenie ścian wewnętrznych od strony wewnętrznej płytami mineralnymi o grubości 12cm, ościeża okien płytami mineralnymi o grubości 5cm,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową,

- wykonanie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach wraz z malowaniem ścian,

- montaż nowej stolarki drzwiowej – stalowa techniczna malowana proszkowo,

- montaż nowych opraw oświetleniowych,

- montaż płytek gresowych podłogowych w pomieszczeniach magazynowych piwnicy,

- malowanie stolarki okiennej,

- Pomieszczenie kotłowni:

- opracowanie dokumentacji projektowej mającej na celu dostosowanie pomieszczenia kotłowni w którym znajdują się trzy kotły gazowe połączone ze sobą kaskadowo o łącznej mocy nie przekraczającej 240 kW wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowej oraz autora załączonej dokumentacji projektowej ( Łukasz Szleper), wykonanie wszelkich robót budowlano instalacyjnych na podstawie opracowanej, uzgodnionej i zaakceptowanej dokumentacji projektowej,

- Garaż

- demontaż istniejących posadzek,

- skucie zawilgoconych tynków, wykonanie nowych,

- przerobienie 2 bram wjazdowych do garażu ( konstrukcja ścian szczytowych) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej(uzyskanie niezbędnych pozwoleń), demontaż istniejących bram i montaż nowych o odpowiedniej wysokości zaakceptowanych przez Zamawiającego,

- montaż nowej instalacji elektrycznej,

- wykonanie instalacji przeciwpożarowej , podłączenie jej z  centralą pożarową,

- wymiana świetlika dachowego na świetliki o wymaganej klasie odporności ogniowej,

- wykonanie nowej posadzki betonowej pokrytej wierzchnia warstwą żywicy epoksydowej,

- w istniejącym garażu znajdują się dwa kanały samochodowe, jeden należy zaślepić a jeden pozostawić, zamontować nową pokrywę kanału samochodowego i nową drabinę,

- wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich,

- malowanie pomieszczenia garażu wraz z przedsionkami – farby do akceptacji Zamawiającego – dostosowanie do malowanie tego typu pomieszczeń,

- Parter – segment F ( korytarze, pomieszczenia biurowe, socjalne, łazienka, sala dydaktyczna)

- demontaż istniejących posadzek, stolarki drzwiowej, parapetów, istniejących instalacji ( elektryczna),grzejników i innych elementów towarzyszących,

- docieplenie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej płytami mineralnymi o grubości 12cm, naroży okiennych o grubości 5 cm,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaż nowych opraw oświetleniowych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej,- opracowana dokumentacja musi spełniać obecnie obowiązujące przepisy i normy.

- proszę uwzględnić w wycenie montaż następujących opraw oświetleniowych lub innych o parametrach nie gorszych niż:

- korytarze Philips Ledinare Panel RC065B

- pokoje i pom. gospodarcze Philips Ledinare Surface – mouned SM060C

- wykonanie instalacji ochrony przeciwpożarowej ( czujki ppoż, instalacja hydrantowa, nowe hydranty, montaż stolarki drzwiowej i okiennej o wymaganej klasie odporności ogniowej, wydzielenie stref, klapy napowietrzające, klapy oddymiające),

- Zamawiający wymaga aby ściany oddzielenia pożarowego pomiędzy parterem a 1 piętrem były ścianami aluminiowo - szklanymi i spełniały wymaganą dokumentacją projektową klasę REI,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją i funkcją schładzania. Wentylacja musi zostać wykonana na podstawie opracowanej i uaktualnionej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta musi zostać opracowana w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy i zaakceptowana przez Zamawiającego,

- wykonanie posadzek i nowej instalacji CO,

- wykonanie wylewek samopoziomujących,

- wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych wraz z malowaniem ścian,

- wyczyszczenie i odmalowanie okien,

- montaż sufitów podwieszanych typu OWA,

- montaż nowych grzejników,

- zastosowanie drzwi (pomieszczenia biurowe) o symbolu D1 ( drzwi akustyczne Rw>27 dB, klasa mechaniczna 3, przyległe, skrzydło pokryte okleiną np. CPL 0,7mm, wypełnienie skrzydła płyta wiórowa wzmocniona ramiakiem obłożona obustronnie płytą HDP, krawędzie skrzydła pokryte okleiną np. ABS stanowiące zabezpieczenie powierzchni. Kolor orzech – do akceptacji Zamawiającego, wszystkie wnęki drzwiowe muszą zostać obrobione płytami włóknowo – cementowymi,

- montaż drzwi sali dydaktycznej z kontrolą dostępu,

- wszystkie montowane drzwi do pomieszczeń biurowych, sali dydaktycznej z blachą system anty kopniak,

- montaż stolarki aluminiowej o odpowiedniej klasie odporności ogniowej,

- montaż odbojników drzwiowych,

- montaż parapetów granitowych,

- montaż płytek gresowych ( korytarze, pomieszczenia socjalne) , reszta wykładzina PVC lub dywanowa do akceptacji i decyzji Zamawiającego,

- malowanie pomieszczeń oraz wykonanie lamperii do wysokości 1,5m,

- wymiana balustrady schodowej na nową wykonaną ze stali nierdzewnej ( klatka schodowa),

- wzmocnienie istniejących stropów między piwnicą a parterem ( segment F),

- demontaż stalowych krat znajdujących się w dwóch pomieszczeniach biurowych na parterze segmentu F,

- montaż kraty stalowej okiennej ( na klucz)  okno o wymiarach (179x114 cm) w jednym z pomieszczeń segmentu F oraz montaż 1 szt. drzwi stalowych 90x200 z kontrolą dostępu  - dostosowanych do strefy ochronnej II – drzwi muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego,

- Zagospodarowanie wejścia do segmentu F:

- montaż nowych drzwi wejściowych ( poziom parteru segmentu F) z kontrolą dostępu, wymiana stopnic i podstopnic przedsionka ( wewnątrz) na nowe granitowe,

- stopnice i podstopnice schodowe ( na zewnątrz budynku) prowadzące do wejścia do segmentu F ( wykonane z trawertynu) należy oczyścić, uzupełnić ubytki oraz zaimpregnować,

- istniejącą kostkę prowadzącą do wejścia segmentu F należy zdemontować i zamontować nową ( kostka granitowa),

- teren przed budynkiem segmentu F na którym znajdują się cisy należy uprzątnąć, wykonać podsypkę żwirową, ułożyć (2x) agrowłókninę , ułożyć otoczaki dekoracyjne ( kolorystyka do akceptacji Zamawiającego),

- należy wykonać nasadzenia 7szt. różaneczników lub innych roślin zaakceptowanych przez Zamawiającego( dokładne miejsce wskaże Zamawiający),

- 1 piętro – segment F ( korytarze, sala konferencyjna, aula)

- demontaż istniejących posadzek, stolarki drzwiowej, parapetów, istniejących instalacji ( elektryczna),grzejników i innych elementów towarzyszących,

- demontaż istniejącej wentylacji,

- docieplenie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej płytami mineralnymi o grubości 12cm, naroży okiennych o grubości 5 cm,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i montaż nowych opraw oświetleniowych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej,- opracowana dokumentacja musi spełniać obecnie obowiązujące przepisy i normy.

- proszę uwzględnić w wycenie montaż następujących opraw oświetleniowych lub innych o parametrach nie gorszych niż:

- korytarze Philips Ledinare Panel RC065B

- reszta Philips Ledinare Surface – mouned SM060C

- wykonanie instalacji ochrony przeciwpożarowej ( czujki ppoż, instalacja hydrantowa, nowe hydranty, montaż stolarki drzwiowej i okiennej o wymaganej klasie odporności ogniowej, wydzielenie stref, klapy napowietrzające, klapy oddymiające),

- Zamawiający wymaga aby ściany oddzielenia pożarowego pomiędzy parterem a 1 piętrem były ścianami aluminiowo - szklanymi i spełniały wymaganą dokumentacją projektową klasę REI,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją i funkcją schładzania. Wentylacja musi zostać wykonana na podstawie opracowanej i uaktualnionej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta musi zostać opracowana w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy i zaakceptowana przez Zamawiającego,

- wykonanie nowych posadzek i nowej instalacji CO, ( uprzednio rozbiórka starej)

- wykonanie wylewek samopoziomujących,

- wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych wraz z malowaniem ścian – lamperia do 1,5m,

- wyczyszczenie i odmalowanie okien,

- montaż sufitów podwieszanych typu OWA,

- montaż nowych grzejników,

- zastosowanie drzwi (pomieszczenia biurowe) o symbolu D1 ( drzwi akustyczne Rw>27 dB, klasa mechaniczna 3, przyległe, skrzydło pokryte okleiną np. CPL 0,7mm, wypełnienie skrzydła płyta wiórowa wzmocniona ramiakiem obłożona obustronnie płytą HDP, krawędzie skrzydła pokryte okleiną np. ABS stanowiące zabezpieczenie powierzchni. Kolor orzech – do akceptacji Zamawiającego, wszystkie wnęki drzwiowe muszą zostać obrobione płytami włóknowo – cementowymi,

- montaż drzwi sali dydaktycznej z kontrolą dostępu,

- wszystkie montowane drzwi do pomieszczeń biurowych, sali dydaktycznej z blachą system anty kopniak,

- montaż odbojników drzwiowych,

- montaż parapetów granitowych,

- montaż płytek gresowych o wysokiej klasie ścieralności do akceptacji Zamawiającego,

- Poddasze nad segmentem F

-demontaż starej wełny i wymiana wełny na nową ( całe poddasze nieużytkowe),

- inne roboty ogólnobudowlane wymienione w załączonej dokumentacji projektowej,

- wykonanie zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu do stopnia NRO przy użyciu środków ognioochronnych w część poddasza nieużytkowego

- sprawdzenie przejść między strefami pożarowymi na poddaszu nieużytkowym i w przypadku konieczności wykonanie wydzieleń przeciwpożarowych murowanych i montaż stolarki o odpowiedniej klasie odporności ogniowej,

- montaż podestów technicznych na poddaszu wykonanych z 2x płyta OSB gr. 22mm o szerokości 65 cm  - sposób montażu do istniejących belek zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym,

- Dach – segment F i G

- dach nad budynkiem garażowym G – wymiana pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,

- dach na segmentem F – rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego, wymiana deskowania dachu na nowe, montaż papy o wymagane klasie NRO, montaż blachodachówki, instalacji odgromowej oraz:

-rozbiórka istniejących kominów oraz wyłazów dachowych zgodnie z załączona dokumentacją

- przemurowanie kominów znajdujących się w złym stanie technicznym

- montaż okien wyłazowych na dach – zgodnie z załączoną dokumentacją

- Zamawiający informuje iż:

- całość prac prowadzona będzie podczas ciągłego funkcjonowania obiektu, wobec tego w celu zapewnienia ciągłości procesu dydaktycznego – oddanie na cele przebudowy poszczególnych segmentów odbędzie się zgodnie z załączoną propozycją harmonogramu – harmonogram szczegółowy zostanie uzgodniony z Wykonawcą po podpisaniu umowy.

- przed przystąpieniem do złożenia oferty obowiązkowo należy dokonać wizji budynku

- W trakcie realizacji zadania Wykonawca dokona uzgodnień dotyczących wpięć w istniejącą ( roździelnię elektryczną, centrale przeciwpożarową oraz wentylacyjną i inne) z obecnym Gwarantem sieci

- obiekt jest objęty wpisany go gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków

- załączona  inwentaryzacja obiektu dotyczy stanu na rok 2013 a więc niektóre z elementów  mogą być już nieaktualne.

- nie wyraża zgodny na korzystanie z windy

- wjazd na teren budowy zostanie ustalony na wizji

- na teren budowy składa się, podlegająca przekazaniu wyznaczona część działki nr 700 w obrębie geodezyjnym nr 0018 położona w Pile przy Placu Staszica, która zostanie przekazana Wykonawcy z przeznaczeniem na realizację budowy

- działka o numerze 700 jest terenem zamkniętym w myśl Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)

- w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych przez Zamawiającego, Zamawiający może przystąpić w kolejnych latach do dalszych etapów realizacji inwestycji

W związku z tym obowiązkiem Wykonawcy jest:

- wyrażenie zgody na ewentualne kolejne etapy Inwestycji bez prawa utraty gwarancji jakości i rękojmi za wady;

- zakończenie wszelkich prac w sposób umożliwiający ewentualną, późniejszą rozbudowę instalacji i systemów, bez ponoszenia nieuzasadnionych kosztów.

- Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

- uwzględnienie w organizacji placu budowy i prowadzeniu robót normalnego funkcjonowania istniejącego obiektu Szkoły Policji w Pile, zapewniając ciągłość funkcjonowania oraz drogi komunikacyjne dla pracowników szkoły oraz słuchaczom

- Wykonawca obowiązkowo dokona wizji budynku przeznaczonego pod przebudowę i na własną odpowiedzialność: kosztów, ryzyka oraz innych czynników koniecznych do przygotowania oferty, podpisania umowy  oraz wykonania w wymaganym terminie planowanych robót

- Wykonawca wykona na własny koszt kserokopię dokumentacji projektowej i powykonawczej dla własnych potrzeb

- wykonanie na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbędnych na czas prowadzenia budowy robót przygotowawczych i zabezpieczeniowych, oraz wszelkich robót rozbiórkowych i przygotowawczych

- uzyskanie we własnym zakresie sprawy formalno- prawnych związanych z zajęciem pasa drogowego oraz przedłoży kopie przedmiotowego uzgodnienia Zamawiającemu

- prowadzenie prac na terenie budowy w godzinach 6:00 – 22:00

W pozostałych godzinach prace mogą być wykonywane jedynie za zgodę Zamawiającego

W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 – 6.00, przy czym Wykonawca przed podjęciem tych czynności podejmie niezbędne kroki w celu zawiadomienia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego

- zaopatrzenie obiektu (miejsce prowadzenia prac) w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarne, bhp)

- umożliwienie wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego na podstawie wydanych przepustek;

Obowiązkiem Wykonawcy jest przed przystąpieniem do wykonywania prac, złożenie wniosku o wydanie przepustek dla pracowników wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kontroli dostępu niezbędnej przy realizacji inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)

Obowiązkiem pracowników Wykonawcy / Podwykonawcy będzie  stosowanie się do zasad użytkowania systemu kontroli dostępu Zamawiającego

- zapewnienie, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały

- zapewnienie wykonania trwałego, pełnego i bezpiecznego ogrodzenia/zabezpieczenia terenu budowy. Formę ogrodzenia/zabezpieczenia Wykonawca uzgodni z użytkownikiem obiektu

- wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, w tym dotyczących zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie wykonywania robót jak i przerw

- utrzymanie w czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót a po zakończeniu prac usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania (należy  przez to rozumieć miedzy innymi: umycie okien, podłogi, lamperii, barierek, stolarki drzwiowej). Całość tych prac zostanie odebrana przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego

- zapewnienie na własny koszt zaplecza budowy dla siebie

- organizacja cotygodniowych rad budowy z udziałem przedstawicieli wykonawcy 
i zamawiającego, w tym inżyniera nadzoru

- porządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(w uzgodnieniu ze służbami BHP Zamawiającego) oraz wypełnienie na własny koszt warunków tam określonych, związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia (na podstawie wstępnego projektu organizacji placu budowy) wraz z niezbędną modyfikacją w okresie trwania budowy

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy orz ustaleń narad koordynacyjnych

- zapewnienie montażu materiałów, maszyn, urządzeń, systemów przez specjalistyczne 
i uprawnione przez producenta  firmy (jeśli wymóg taki stawiany jest przez producenta w celu zachowania gwarancji)

- montaż materiałów i urządzenia z zastrzeżeniem, iż będą one fabrycznie nowe (nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, nieuszkodzone)

- prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska 
i poniesienia kosztów z tym związanych. Wszystkie odpady (nie wymienione powyżej) należy przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na transport i zbieranie odpadów wraz z opłatami za ich utylizację. Zamawiający będzie żądać stosownych pokwitowań

- uzgodnienie, w przypadku ingerencji (wpięcia) w istniejące systemy (np. SSP lub KD), szczegółów  wykonania prac z gwarantem istniejących systemów oraz uzyskanie jego akceptacji przy współudziale Zamawiającego wraz z wykonaniem wszelkich prac prowadzących do poprawnego działania całego systemu (projektowanego i istniejącego) takich jak np. przeprogramowanie, ponowne oznaczenie, nadanie uprawnień, dokumentacja powykonawcza systemu

- stosowanie się do warunków ochrony p.poż. Budynku głównego;

- wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, rozruchów zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami oraz wymogami opisanymi w STWiORB

- wykonanie i dostarczenie przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, dokumentacji odbiorowej w formie operatu kolaudacyjnego. Dokumentacja winna być podzielona branżowo i wykonana czytelnie, starannie wraz ze spisem treści umożliwiającym identyfikację dokumentów

- dostarczenie Zamawiającemu pełnej inwentaryzacji środków trwałych, w porozumieniu z przedstawicielami Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi

- opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

- dokonanie rozruchu technologicznego i testów funkcjonalnych obiektu (m. in. test pożarowy, testy poszczególnych systemów) wraz z urządzeniami towarzyszącymi

- wykonanie niezbędnych badań i prób między innymi: instalacji elektrycznej, natężenia oświetlenia, oddymiającej, instalacji sanitarnych, skuteczności wentylacji i pomiaru hałasu, wody itp. w obecności Zamawiającego

- kompleksowe przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji obiektu, systemów, instalacji, urządzeń, wyposażenia oraz z przygotowanie miedzy innymi indywidualnej instrukcji obsługi wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego użytkowania

- wykonanie niezbędnych robót związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego zniszczonych w czasie prowadzenia robót terenów zielonych i utwardzonych

- przygotowanie kompletu dokumentacji powykonawczej

- wykonywanie i poniesienie kosztów obowiązkowych przeglądów serwisowych instalacji/ urządzeń/systemów, w okresie gwarancji zgodnie z potrzebą oraz wymogami producenta (instalacji SAP)

- uczestnictwo w corocznych przeglądach gwarancyjnych obiektu

GŁÓWNY SPECJALISTA

WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU

SZKOŁY POLICJI W PILE

/podpis na oryginale/

mgr inż. Patrycja Sieg