ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Opis techniczny

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 i 1:250	- rys. 1.1-1.2

- Przekrój normalny w skali 1:100					- rys. 2

- Szczegóły konstrukcyjne 1:20					- rys.3

OPIS TECHNICZNY

Spis treści

1.	TEMAT.	4

2.	INWESTOR.	4

3.	ZAKRES OPRACOWANIA.	4

4.	PODSTAWA OPRACOWANIA.	4

5.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO :	4

6.	DANE TECHNICZNE.	5

7.	DANE KONSTRUKCYJNE	6

8.	ODWODNIENIE.	7

9.	ROBOTY ZIEMNE.	7

10.	ZIELEŃ.	8

# TEMAT.

PROJEKT BUDOWLANY DRÓG.

PROJEKT BUDOWLANY KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA PRZY UL. GNIEWOWSKIEJ W REDZIE

# INWESTOR.

Gmina Miasto Reda

ul. Gdańska 33

84-240 Reda

# ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowaniem objęto projekt budowy placu utwardzonego przed kolumbarium. Powierzchnia placu 317,80 m2. Część placu wzmocniona - przeznaczona do poruszania się pojazdów.

# PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora;

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- Obowiązujące normy i przepisy projektowe;

- Geotechniczne warunki posadowienia – Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM.

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO :

W stanie istniejącym do przedmiotowego terenu prowadzi zjazd z kostki betonowej. Obszar w całości jest niezagospodarowany. Ukształtowanie terenu – zróżnicowane. Rzędna minimalna 50.07m, maksymalna 52.70m. Część terenu zajmuje skarpa o nachyleniu nieprzekraczającym 1:1,5.

# DANE TECHNICZNE.

Projekt budowy placu dowiązano wysokościowo do istniejących rzędnych  i pochylenia poprzecznego zjazdu.

Pochylenia placu mieszczą się w granicach 0,7%-5,9%.

Nawierzchnię projektowanego zjazdu należy wykonać z kostki betonowej. Dostosować układ do istniejącej kolorystyki i rodzaju kostki.

Należy wykonać regulacje wysokościową i umocnienie skarp. Nachylenie skarp w granicach 1:1,5 - 1:1. Skarpy wykonać jako wzmocnione geokratą HDPE o wysokości co najmniej 10cm. Materiał zasypowy - humus. Przed rozłożeniem geokraty należy wyrównać i w stopniu możliwym zagęścić powierzchnie skarpy. Na tak przygotowanym podłożu ułożyć geowłókninę i przymocować za pomocą szpil kotwiących. Następnie rozłożyć geokratę i odpowiednio zakotwić. Do wykonania umocnień z geokraty zastosować sprzęt i materiały zalecane przez producenta. Kotwienie geokraty zgodnie z zaleceniami producenta. Uwagi: W razie braku możliwości wykonania skarpy wzmocnionej 1:1 od strony południowo-wschodniej dopuszcza się możliwość rozwiązań zamiennych jak np. palisady betonowej.

Krawężniki betonowe ustawić zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym (szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rysunku 3).

# DANE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie a także 
w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych oraz Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 30 i 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia  16.06.2014r.

Grunt podłoża musi być zagęszczony do wskaźnika = 1,0.

Grubości poszczególnych warstw podano po zagęszczeniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM nr 463 z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przyjęto dla omawianego terenu – I kategorię geotechniczną (proste warunki gruntowo-wodne)

Należy usunąć wierzchnią warstwę nasypów niekontrolowanych oraz gleby
i wypełnić ubytki gruntem niewysadzinowym.

6.1. Nawierzchnia placu – ruch pieszy:

- 8 kostka betonowa

- 5cm podsypka cementowo – piaskowa

- 15 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30; 0/31,5

- 15cm mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

- podłoże rodzime

6.2. Nawierzchnia placu wzmocnionego:

- 8 kostka betonowa

- 5cm podsypka cementowo – piaskowa

- 22 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30; 0/31,5

- 25cm mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

- podłoże rodzime

6.3. Krawężniki

- krawężnik betonowy 15x30x100 cm ułożony na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15;

- krawężnik betonowy opornik 12x25x100 cm ułożony na ławie betonowej bez oporu, wykonanej z betonu C12/15;

Krawężniki i ławy należy wykonać zgodnie z wymaganiami:

- PN-75 /B-06250 – beton zwykły

- PN-B-11113 – kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, piasek

- BN-80/6775-03.03 – Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

- BN-64/8845-02 – Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru BN-64/9321-01–Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

# ODWODNIENIE.

Wody opadowe z układu wewnętrznego odprowadzane powierzchniowo do projektowanej wg odrębnego opracowania kanalizacji deszczowej.

# ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wyprzedzająco należy zdjąć wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej i wywieźć na miejsce składowania wskazane przez Inwestora. Miąższość warstwy gleby-0,4m.

Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu należy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi 
i zapewnić prawidłowe odwodnienie w ciągu całego okresu trwania robót.

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne”. Wymagania i badania zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie skarp przed obsunięciem oraz warstwowe zagęszczenie nasypów.

Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. Warstwy gruntu należy zagęszczać pasami od krawędzi ku osi nasypu. Kolejne warstwy gruntu można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy.

# ZIELEŃ.

Istniejąca zieleń nie koliduje z projektowanym układem.

- INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA.

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

z późniejszymi zmianami oświadczam, że:

Obszar oddziaływania nie wykracza poza działki na których zostały zaprojektowane obiekty objęte niniejszym opracowaniem.

# CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA

DECYZJE I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Gdańsk, 29.11.2019 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oświadczamy, że niniejszy:

PROJEKT BUDOWLANY DRÓG.

PROJEKT BUDOWLANY KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA PRZY UL. GNIEWOWSKIEJ W REDZIE

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

BRANŻA DROGOWA:

Projektant:

mgr inż. Krzysztof Linke

nr upr. POM/0278/POOD/14

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności inżynieryjnej drogowej

......................................................

(podpis)

Sprawdzający:

mgr inż. Wojciech Słembarski 
nr upr. POM/0275/POOD/14

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności inżynieryjnej drogowej

......................................................

(podpis)

| RODZAJ OPRACOWANIA | INFORMACJA BIOZ |
| --- | --- |
| TEMAT OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA PRZY UL. GNIEWOWSKIEJ W REDZIE. BRANŻA DROGOWA |
| DZIAŁKI INWEST. | Działka nr: 1183 OBRĘB - 1 |
| INWESTOR | Gmina Miasto Reda ul. Gdańska 33 84-240 Reda |
| BRANŻA | DROGOWA |
| PROJEKTANT | mgr inż. Krzysztof Linke POM/0278/POOD/14 (uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej) |
| DATA | LISTOPAD 2019 |

# INFORMACJA BIOZ

- WSTĘP.

  - PODSTAWY OPRACOWANIA.

    - PODSTAWY FORMALNE:

– Art.20.1. pkt 1b) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 
[z późniejszymi zmianami].

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    - PODSTAWY RZECZOWE:

PROJEKT BUDOWLANY DRÓG.

PROJEKT BUDOWLANY KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA PRZY UL. GNIEWOWSKIEJ W REDZIE

  - ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje:

- Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji;

- Określenie rodzajów i skali zagrożeń;

- Ustalenia regulujące poprawne prowadzenie budowy;

- Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

- INFORMACJE PODSTAWOWE.

Zakres prac polega na wykonaniu poszerzenia drogi wojewódzkiej nr 502 w rejonie skrzyżowania z drogą KDD w miejscowości Stegna. Poszerzenie jezdni do wewnątrz pozwoli na wydzielenie dodatkowego pasa do skrętu w lewo w drogę KDD. W ramach budowy wlotu drogi KDD, istniejący chodnik zostanie przebudowany.

- OPIS TECHNICZNY.

- ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

- Prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze obejmować będą:

- Zebranie ziemi urodzajnej

- Prace zasadnicze.

Prace związane z realizacją obiektów objętych projektem:

- Wykonanie korytowania,

- Ustawienie krawężników, obrzeży;

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

- Istniejący zjazd

- Istniejące ogrodzenie.

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Budowa prowadzona będzie w terenie zabudowanym. Projektowany układ posiadać będzie elementy uzbrojenia podziemnego związanego z istniejącą zabudową, jak również z projektowanym układem. Wykonawca powinien mieć pełne rozeznanie 
w istniejącej infrastrukturze podziemnej przed przystąpieniem do robót. 
W razie konieczności powinien dokonać przekopów próbnych w celu zlokalizowania 
instalacji podziemnych.

- PRZEWIDYWANE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT ZAGROŻENIA, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA.

Prace stwarzające zagrożenia i wymagające zwiększenia stopnia ostrożności ich wykonywania to:

- Prace związane z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu;

- Prace związane z przemieszczaniem gruntu w trakcie realizacji budowy układu drogowego;

- Prace związane z rozładunkiem materiałów budowlanych, do których niezbędna jest praca dźwigu – szczególną uwagę należy zwrócić na energetyczne linie napowietrzne.

- Prace związane z przemieszczaniem materiałów budowlanych [transport, składowanie]. Konieczne wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiałów i ich oznakowanie;

- Prace prowadzone w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej: wodociągu, kabli energetycznych, kabli telekomunikacyjnych

- OKREŚLENIE RODZAJU I ZAKRESU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem obejmuje:

- Przygotowanie załogi przez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia ……………….

- Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, 
a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

- Zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu dźwigowego.

- Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ.

- WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA.

Prace związane z realizacją układu drogowego oraz przemieszczaniem elementów poszczególnych instalacji [transport, składowanie].

Plan BIOZ powinien zawierać:

- Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane ścisłe określenie miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdów niezwiązanych bezpośrednio z budową,

- Zasady składowania i przemieszczania materiałów budowlanych. Jednym 
z podstawowych elementów prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania oraz komunikacji pomiędzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

- Wykaz sprzętu transportowego jego niezbędne parametry oraz lokalizację.

- Na terenie budowy należy przewidzieć i zlokalizować wymaganą, adekwatną do przewidywanej intensywności prowadzonych prac, ilość barierek i znaków informacyjnych „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY’.

- CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE.

Dokumentacja:

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkolenie:

- Przygotowania załogi przez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego.

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie pracowników z jej wynikami.

- Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ.

- Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych.

- USTALENIA KOŃCOWE.

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego [wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami,
a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

PROJEKTANT

mgr inż. Krzysztof Linke
upr. POM/0278/POOD/14