Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2020/2021 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.*

Część nr 1 – Asortyment laboratoryjny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wialki przezroczyste 8ml; 17x60mm |  | 4000 |  |  |
| 2. | Nakrętki pełne 15-425 PTFE/PE |  | 300 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………… Model ( Nr katalogowy): ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2 – Wytrząsarka orbitalna do mikropłytek

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytrząsarka orbitalna, orbita 15mm Dopuszczalne obciążenie do min. 3,6kg. Zakres prędkości 40-300 obr./min Rozmiar dołączonej platformy/maty antypoślizgowej 29cm x 23cm +/-5% Kontroler cyfrowy Czytelne i niezależne wyświetlacze LED prędkości/czasu Możliwość jednoczesnego podglądu wszystkich ustawień. Układ napędowy: bezszczotkowy silnik DG/ potrójny mimośród. Wymiary: 11,15 x 40,50 x 26,80cm. +/-5% Masa netto max. 10,9kg. Zasilanie 230V, 5A, 50/60Hz Zużycie mocy 25W Dokładność prędkości +/2 2 obr./min przy ponad 100obr./min ; +// 2% ustawionej objętości. Wbudowany zegar od 1 sekundy do 160 godzin Konstrukcja tacy aluminiowa, konstrukcja wytrząsarki odlew aluminiowy. Możliwość pracy w temperaturach otoczenia -10°C do +60°C, bez kondensacji. W zestawie odłączany kabel zasilający. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 3 – Stołowa membranowa pompa próżniowa wraz z chłodniczką zabezpieczającą przed oparami

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ : Pompa membranowa, 4-cylindrowa Zakres: 1030 – 1 mbar Dokładność pom. Ciśnienia: 1 mbar Ciśnienie min: 2 mbar, Jednostki: mbar, hPa, mmHg, Torr Max przepływ : 1,32 m3 / h 22 l / min ± 5% RPM silnika: 285 – 1200 rpm ± 5% Sensor: Ceramiczny Al2O3 Konstrukcja: Kompaktowa, z wygodnym górnym uchwytem Głośność: max.54 dB(A) Sterowanie: Pokrętło Możliwość szczegółowej kontroli za pomocą zewnętrznego kontrolera próżni VC 10 Guzik bezpieczeństwa „STOP” Wyświetlane dane: Obroty pompy Możliwości aplikacyjne: Tryb manualny Tryb automatyczny Tryb odparowania % mieszaniny Program Wykrywanie nieszczelności układu i timer przy wykorzystaniu zewnętrznego kontrolera próżni VC 10 Bezpieczeństwo: Możliwość ustawienia sposobu działania po zaniku zasilania Zawór wentylacyjny Pułapka par Pułapka kondensatu (z podłączeniem do chillera) Blokada ustawień Oprogramowanie - opcjonalne Współpraca z oprogramowaniem obsługującym również pehametry, wagi, mieszadła, wirówki, reaktory, także różnych producentów Złącza: microUSB, mini DIN, RS232 Wymiary: 150 x 375 x 370 mm Masa: 11,5 kg ± 5% Dozwolone warunki pracy: Temp otoczenia – 5 - 40ºC ± 5% Wilgotność względna – max 80% ± 5% Włącznik: Na froncie urządzenia Zasilanie: 230V / 50Hz Max pobór mocy: 130W |  | 1 |  |  |
| 2 | Chłodniczka zabezpieczająca przed oparami chłodniczka wyłapującą opary, które wydostają się z pompy podczas tworzenia podciśnienia, kompatybilna z pompą, zabezpiecza użytkownika przed przeróżnymi oparami destylatu |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………… Model : ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 4 – Cyfrowy miernik

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inteligentny wielopomiarowy cyfrowy miernik przepływu gazu, do pomiaru niskich wartości przepływu tlenu Obudowa SS Wyświetlacz: OLED, z klawiszami dostępowymi do zmiany parametrów urządzenia, funkcja sumowania przepływu Przyłącza: na wąż sztywny o średnicy zewnętrznej 1/8" OD (wykonanie SS) zaciskowe Zasilanie:12 Vdc - dedykowany zasilacz w zestawie Sygnał: analogowy na wyjściu: 4-20 mA. Kabel komunikacyjny do wyprowadzenia sygnału analogowego w zestawie Interfejs:cyfrowy (do zmiany ustawień urządzenia: RS485 - kabel komunikacji cyfrowej oraz adapter do portu USB w zestawie Kalibracja: na powietrze- zakres przepływu do 2 ml/min. Dokładność: +/- (0,5% odczytu + 0,2% pełnego zakresu) Obniżona wartość spadku ciśnienia na mierniku: - 0.06 psid (4,13 mbar) Zakres pomiarowy: z deklarowaną dokładnością "turn down ratio" 200:1 Maksymalny zakres pomiaru przepływu: do 133 % pełnego zakresu. Miernik wieloparametrowy: możliwość jednoczesnego pomiaru: przepływu, ciśnienia oraz temperatury mierzonego gazu. Możliwość zmiany jednostki przepływu: masowe, objętościowe, dodatkowe odniesienie do warunków normalnych i standardowych. Możliwość zmiany rodzaju gazu mierzonego- zmiana tabeli gazowej nie wpływa na zakres pomiarowy urządzenia Maksymalne ciśnienie statyczne: 50 psig (3,44bar) Dopuszczalna chwilowa różnica ciśnień pomiędzy wlotem i wylotem z miernika: 9,75 psid (672,00 mbar) |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 5 – Mini wytrząsarka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mini wytrząsarka typu Vortex Sterowanie analogowe/pokrętło prędkości: zmienna regulacja w skali: od 1 do 10 Zakres prędkości: 300-2500 obr./min Orbita: 4,9 mm Tryb on/touch Wymiary (WxDxS): 16,5cmx21cmx12,3cm (± 1cm) Masa netto: 4,4kg (+/- 0,4 kg) Środowisko pracy: 4℃ - 40℃; Zasilanie: 230V; 0,6A; 50-60Hz W komplecie nakładka do mieszania probówki typu eppendorf |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………… Model :………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 6 – Spektrofotometr

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr do pomiaru barwy ciał stałych i płynów - Pomiar w odbiciu i transmisji. - Pomiar światła odbitego: d:8° (oświetlenie rozproszone/kąt obserwacji 8°); - Transmitancja: d:0° (oświetlenie rozproszone / kąt obserwacji 0°) - Jednoczesny pomiar w trybach SCI/SCE, zgodność z normami: ISO7724/,DIN5033 Teil7, JIS Z8722 condition C,CIE No.15, ASTM E1164. - Zakres spektralny 360-780nm, - Rozdzielczość widmowa nie większa niż 10nm, - Zakres reflektanci: 0-200%; 0.01%, - Źródło światła: Ksenonowa lampa błyskowa, - Pomiar UV: Zawarte UV, filtry odcinające: 400nm, 420nm, 460nm - Przesłony pomiarowe, Odbicie: XLAV Φ25.4mm/Φ30mm, LAV Φ15mm/18mm, MAV Φ8mm/Φ11mm, SAV Φ3mm/Φ6mm (Automatyczne rozpoznawanie przesłony pomiarowej) Transmisja: Φ17mm/Φ25mm - Powtarzalność: XLAV Reflaktancja spektralna/Transmitancja: odchylenie standardowe 0.1%; XLAV wartość kolorymetryczna: odchylenie standardowe ΔE*ab 0.015 *; Biała płytka kalibracyjna zmierzona 30 razy w odstępach 5 s. po kalibracji. - Zgodność między-instrumentalna; XLAV ΔE*ab 0.15 (BCRA Seria II, pomiar średni 12 płytek, temperatura 23°C) - Illuminanty:A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8, F9, F10, F11,F12, CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 - Obserwator standardowy 2° i 10° - Przestrzeń kolorymetryczna: L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ - Zakres temperatury pracy: 5°C do 40°C, wilgotność względna 80% lub mniej przy 35°C, bez skraplania - akcesoria: oprogramowanie, sterowniki, kabel USB, płytka - kalibracji bieli i czerni, komplet przesłon pomiarowych, uchwyt do transmisji, - Interfejs: USB lub RS-232 |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………… Model :………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 7 – Mikroskopy

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Statyw. - Konstrukcja ażurowa umożliwiająca prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji z pozycji „vis a vis”. - Mechanizm ogniskujący ze współosiowymi, podwójnymi, pełnowymiarowymi z obu stron statywu, śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną, - Dokładność ogniskowania 2,5um, - Zakres przesuwu 15mm, - Wbudowany układ blokady wybranej wysokości stolika z możliwością łatwego powrotu do płaszczyzny ostrości; układ blokady zamontowany w górnej części statywu, a nie współosiowo z śrubami zgrubną i precyzyjną, - Ergonomiczne, oznaczone innym kolorem niż baza mikroskopu, dwa uchwyty do przenoszenia mikroskopu umieszczone na górze bazy mikroskopu, - Zamontowany z tyłu bazy schowek do umieszczenia przewodu sieciowego, - Wbudowany w bazę mikroskopu z tyłu schowek na zasilacz AC, - Wbudowane gniazdo, umożliwiające zamocowanie zabezpieczenia przed kradzieżą, - Stabilna baza wykonana z metalu o wadze nie więcej niż 6kg z możliwością łatwego i wygodnego przenoszenia. - Optyka. - Mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności, - Oznaczenia dotyczące rodzaju optyki muszą znajdować się w widocznym miejscu na obiektywie - długość optyczna obiektywów nie większa niż 45mm. - Oświetlenie. - wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz typu LED o żywotności min. 20 000h, - ekonomiczna dioda LED o poborze mocy 0,5W, - regulator natężenia światła wbudowany w bazę mikroskopu po prawej stronie. - Nasadka okularowa. - nasadka binokularowa o kącie nachylenia 30 stopni, obrotowa o 360 stopni, - regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 48-75mm, - regulowane położenie okularów od płaszczyzny podstawy w zakresie 370-432,9 mm, - fabrycznie zamontowana dodatkowa ochrona przed niepożądanym demontażem nasadki - Okulary. - Okulary o powiększeniu 10x i numerze pola co najmniej FN=20, - wyposażone w zwijane, wymienne osłonki gumowe, - zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami, - regulacja dioptryjna w zakresie co najmniej +5 do -5 dioptrii w dwóch okularach, - możliwość montażu wkładek mikrometrycznych, - możliwość zamontowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia co najmniej FN=12. - Uchwyt rewolwerowy. - Wbudowany w statyw uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla 4 obiektywów. - Stolik mechaniczny: - bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu stolika, - z pokrętłem po prawej stronie, - wymiary stolika 174mm x 89mm, - zakres przesuwu stolika 76mm x 30mm (dopasowany do standarowych szkiełek mikroskopowych) - uchwyt na preparat zabezpieczony przed niepożądanym demontażem. - Kondensor. - Kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości - Wbudowana, regulowana i wyskalowana przesłoną aperturowa, - fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów. - Obiektywy o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / aperturze numerycznej (NA)/ odległości roboczej (WD) nie gorszej niż: - planachromatyczny 4x/ NA=0,10 / WD=27,8 mm - planachromatyczny 10x/ NA=0,25 / WD=8 mm, - planachromatyczny 40x/ NA=0,65 / WD=0,6 mm, - planachromatyczny 100x/ NA=1,25/ WD=0,13 mm - Wyposażenie uzupełniające: - przewód sieciowy, - pokrowiec antystatyczny, - możliwość rozbudowy o metodę obserwacji w ciemnym polu |  | 3 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………… Model : ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ