Załącznik nr 8 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż elektronicznego systemu wydawania kluczy składającego się z 23 szt. fabrycznie nowych  depozytorów kluczy  wraz ze skrytkami depozytowymi oraz  osprzętem , dla obiektu: Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Wszystkie depozytory muszą być zintegrowane ze sobą , posiadać wspólną bazę danych oraz zarządzane poprzez interfejs WEB. W ramach przedmiotu zamówienia dodatkowo należy dostarczyć dodatkowe breloki na klucze, wraz z elementami zabezpieczającymi. Wykonawca przeprowadzi również szkolenie z obsługi systemu, a także będzie świadczył serwis gwarancyjny.

  - Miejsce realizacji zamówienia:

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 
Obiekty zlokalizowane w Bydgoszczy: 

al. prof. S. Kaliskiego 7,  85-796 Bydgoszcz
al. prof. S. Kaliskiego 12-14,  85-796 Bydgoszcz
ul. Fordońska 430,  85-790 Bydgoszcz
ul. Mazowiecka 28,  85-084 Bydgoszcz
ul. Bernardyńska 6,  85-029 Bydgoszcz
ul. Seminaryjna 3,  85-326 Bydgoszcz
ul. Sucha 7-9,  85-796 Bydgoszcz

Kody klasyfikacji wg CPV:

44421721-7 	- kasety depozytowe

44421722-4 	- obudowy bezpieczne

31700000-3 	- urządzenia elektryczne, elektromechaniczne, elektrotechniczne

51900000-1 	- usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

44421720-0       - skrytki

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy.

  - Zakres zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

2.2.1 W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zrealizuje następujące działania:

- Dostarczy i zamontuje  Depozytory kluczy  we wskazanych przez Zamawiającego miejscach,

- Skonfiguruje urządzenie oraz oprogramowanie, tworzące system zarządzania kluczami posiadające:

a) wbudowany komputer zapewniający funkcjonowanie depozytora, jako autonomicznego urządzenia lub elementu zintegrowanego systemu zarządzania kluczami. Komputer wewnętrzny depozytora (jednostka sterująca zainstalowana wewnątrz depozytora). Zintegrowanie z istniejącym systemem kontroli dostępu. Pamięć wewnętrzna wbudowanego komputera umożliwiająca przechowywanie zdarzeń (pobrań, zwrotów, alarmów itp.) przez okres minimum 12 miesięcy. Możliwość dwukierunkowego przesyłania baz danych.

      - wbudowany moduł zasilania awaryjnego, umożliwiający normalną pracę (tj. pobieranie  i zdawanie kluczy) urządzenia przez 24 godziny przy braku zasilania podstawowego. Samoczynne przełączanie na zasilanie awaryjne z jednoczesną informacją na ekranie panelu kontrolnego,

      - sygnalizację wykrytego uszkodzenia w czasie nie dłuższym niż 20 sekund,

      - możliwość dostępu do kluczy i skrytek w przypadku awarii depozytora lub całkowitym braku zasilania,

      - łatwy sposób wielokrotnego montażu i demontażu zawieszonych kluczy (bez opcji niszczenia głównego trzpienia deponowanego w depozytorze) w przypadku zniszczenia klucza lub wkładki drzwiowej,

      - możliwość rozbudowy poprzez dołączenie gabloty na klucze (lub skrytek depozytowych) w ramach jednej jednostki sterującej do ilości 520 kluczy

      - wykona na każdej gablocie na klucze/skrytki depozytowe wyposażonej w drzwi z szybą , podświetlaną diodami LED, grawer zgodnie z przekazaną grafiką przez Zamawiającego.

- przeprowadzi niezbędne pomiary i testy  zamontowanego systemu,

- dostarczy  100 szt. dodatkowych kompletów breloków , uchwytów/obręczy/linek, łączących klucz z brelokiem oraz – jeśli są niezbędne do połączenia i rozłączenia klucza z brelokiem – odpowiednie narzędzia (minimum jeden zestaw dla każdej lokalizacji),

- przeprowadzi  instruktaż  obsługi dla wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego (2-6 osób), w wymiarze czasu nie mniejszym niż 6 godzin.

    - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ramach zamówienia depozytory, oraz  wszystkie niezbędne przewody, złączki, konwertery, elementy montażowe, zasilacze, urządzenia do połączenia sieciowego  , itp., niezbędne do realizacji tego Zamówienia.

    - Zaoferowane rozwiązania muszą  spełniać przepisy Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity,  Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn zm.).

    - Zaproponowane rozwiązanie musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 poz. 1129 z późn. zm.).

    - Zaoferowanie rozwiązanie musi być zgodne z Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 2023, poz. 822).

    - Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (1 egzemplarz w formie papierowej oraz po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej  edytowalnej i nieedytowalnej (w plikach: PDF, doc.),  która powinna zawierać:

        - lokalizację depozytorów kluczy, wymiary, masę i sposób ich montażu,

        - określenie poboru mocy, parametrów zasilania elektrycznego,

        - określenie sposobu zasilania,

        - sposób 	podłączenia 	zasilania 	elektrycznego 	(tablica 	elektryczna, 	nr obwodu, zabezpieczenie nadprądowe i różnicowoprądowe),

2.2.7 	Do dokumentacji powykonawczej należy załączyć :

      - atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności i aprobaty techniczne producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity, Dz.U. z 2021 poz. 1213),

      - karty gwarancyjne;

      - protokoły pomiarów elektrycznych;

      - instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji w języku polskim.

2.3. Szczegółowe wymagania dot. depozytorów :

2.3.1. 	System zarządzania kluczami RFID zawiera:

1) 	 23 (dwadzieścia trzy) elektroniczne  depozytory na klucze oraz skrytki depozytowe ,  
	              wg. poniższego zestawienia:

| L.p. | Typ | Ilość szt. | Opis zawartości urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 7 | - jednostka centralna , zawierająca komputer sterujący , wyświetlacz LCD min. 10”, multi systemowy czytnik kart RFID, system zasilania awaryjnego. - szafa nr 1 zawierająca: 100 gniazd wyposażonych w breloki RFID - szafa nr 2 zawierająca: 4 skrytki depozytowe o wym. zewnętrznych min. , 100x470x127 (wys x szer x gł), 2 skrytki depozytowe o wym. zewnętrznych min. , 200x470x127 (wys x szer x gł) możliwość rozbudowy o dodatkowe 70 gniazd |
| 2 | B | 6 | - jednostka centralna , zawierająca komputer sterujący , wyświetlacz LCD min. 10”, multi systemowy czytnik kart RFID, system zasilania awaryjnego. - szafa nr 1 zawierająca: 100 gniazd wyposażonych w breloki RFID - szafa nr 2 zawierająca: 20 gniazd wyposażonych w breloki RFID 4 skrytki depozytowe o wym. zewnętrznych min. , 100x470x127 (wys x szer x gł), 2 skrytki depozytowe o wym. zewnętrznych min. , 200x470x127 (wys x szer x gł) możliwość rozbudowy o dodatkowe 50 gniazd |
| 3 | C | 1 | - jednostka centralna , zawierająca komputer sterujący , wyświetlacz LCD min. 10”, multi systemowy czytnik kart RFID, system zasilania awaryjnego. - szafa nr 1 zawierająca: 100 gniazd wyposażonych w breloki RFID - szafa nr 2 zawierająca: 40 gniazd wyposażonych w breloki RFID 6 skrytek depozytowych o wym. zewnętrznych min. , 100x470x127 (wys x szer x gł), 2 skrytki depozytowe o wym. zewnętrznych min. , 200x470x127 (wys x szer x gł) możliwość rozbudowy o dodatkowe 30 gniazd |
| 4 | D | 2 | - jednostka centralna , zawierająca komputer sterujący , wyświetlacz LCD min. 10”, multi systemowy czytnik kart RFID, system zasilania awaryjnego. - szafa nr 1 zawierająca: 100 gniazd wyposażonych w breloki RFID - szafa nr 2 zawierająca: 60 gniazd wyposażonych w breloki RFID 4 skrytki depozytowe o wym. zewnętrznych min. , 100x470x127 (wys x szer x gł), 2 skrytki depozytowe o wym. zewnętrznych min. , 200x470x127 (wys x szer x gł) możliwość rozbudowy o dodatkowe 10 gniazd |
| 5 | E | 2 | - jednostka centralna , zawierająca komputer sterujący , wyświetlacz LCD min. 10”, multi systemowy czytnik kart RFID, system zasilania awaryjnego. - szafa nr 1 zawierająca: 100 gniazd wyposażonych w breloki RFID - szafa nr 2 zawierająca: 100 gniazd wyposażonych w breloki RFID - szafa nr 3 zawierająca: 6 skrytek depozytowych o wym. zewnętrznych min. , 100x470x127 (wys x szer x gł), 2 skrytki depozytowe o wym. zewnętrznych min. , 200x470x127 (wys x szer x gł) możliwość rozbudowy o dodatkowe 20 gniazd |
| 6 | F | 2 | - jednostka centralna , zawierająca komputer sterujący , wyświetlacz LCD min. 10”, multi systemowy czytnik kart RFID, system zasilania awaryjnego. - szafa nr 1 zawierająca: 60 gniazd wyposażonych w breloki RFID 4 skrytki depozytowe o wym. zewnętrznych min. , 100x470x127 (wys x szer x gł), 2 skrytki depozytowe o wym. zewnętrznych min. , 200x470x127 (wys x szer x gł) możliwość rozbudowy o dodatkowe 10 gniazd |
| 7 | G | 1 | - jednostka centralna , zawierająca komputer sterujący , wyświetlacz LCD min. 10”, multi systemowy czytnik kart RFID, system zasilania awaryjnego. - szafa nr 1 zawierająca: 100 gniazd wyposażonych w breloki RFID - szafa nr 2 zawierająca: 50 gniazd wyposażonych w breloki RFID możliwość rozbudowy o dodatkowe 50 gniazd - szafa nr 3 zawierająca: 10 skrytek depozytowych o wym. zewnętrznych min. , 100x470x127 (wys x szer x gł), 4 skrytki depozytowe o wym. zewnętrznych min. , 200x470x127 (wys x szer x gł) |
| 8 | H | 1 | - jednostka centralna , zawierająca komputer sterujący , wyświetlacz LCD min. 10”, multi systemowy czytnik kart RFID, system zasilania awaryjnego. - szafa nr 1 zawierająca: 80 gniazd wyposażonych w breloki RFID 4 skrytki depozytowe o wym. zewnętrznych min. , 100x470x127 (wys x szer x gł), |
| 9 | I | 1 | - jednostka centralna , zawierająca komputer sterujący , wyświetlacz LCD min. 10”, multi systemowy czytnik kart RFID, system zasilania awaryjnego. - szafa nr 1 zawierająca: 100 gniazd wyposażonych w breloki RFID - szafa nr 2 zawierająca: 100 gniazd wyposażonych w breloki RFID - szafa nr 3 zawierająca: 60 gniazd wyposażonych w breloki RFID 4 skrytki depozytowe o wym. zewnętrznych min. , 100x470x127 (wys x szer x gł), 2 skrytki depozytowe o wym. zewnętrznych min. , 200x470x127 (wys x szer x gł) |

      - Zamontowany wielosystemowy czytnik kart zbliżeniowych obsługujący karty w systemach: 13,56 MHz  MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus , HID, Unique, Indala, Ultralight – zlicowany z obudową depozytora (nie wystaje poza obudowę.

      - Klucze deponowane w gniazdach urządzenia są zabezpieczone przed nieuprawnionym pobraniem z bezstykową kontrolą klucza wykorzystująca technologię RFID (ang. Radio Frequency Identification). Zwrot kluczy odbywa się przy użyciu Tagu RFID,

      - Dostęp do wybranych kluczy odbywa się w zależności od uprawnień,

      - Po uprzedniej autoryzacji przez użytkownika, terminal sterujący (dotykowy panel LCD) wyświetla tylko nazwy kluczy, do których dany użytkownik posiada dostęp,

      - System po zidentyfikowaniu tożsamości użytkownika i wybraniu klucza powinien wskazać jego pozycje w szafie za pomocą diody,

      - W sytuacji gdy użytkownik posiada dostęp tylko do jednego klucza, urządzenie automatycznie zwolni blokadę breloka i podświetli miejsce, w którym się znajduje, bez konieczności wyboru na ekranie depozytora,

      - System powinien zwolnić wyłącznie klucz dedykowany dla zidentyfikowanego użytkownika, pozostałe klucze powinny pozostać zabezpieczone przed pobraniem zgodnie z procedurą „No Business No Access”,

      - Numer ID użytkownika, data i godzina powiązane z wszystkimi pobraniami/zdaniami kluczy muszą być automatycznie zapisane i bezpiecznie przechowane w pamięci terminala,

      - Autoryzacja do systemu odbywa się przy pomocy: karta, PIN, Karta+PIN, oraz podwójnej autoryzacji: Karta+Pin i Karta+PIN,

      - Możliwość tworzenia różnych sposobów identyfikacji poprzez  różne kody pin i/lub karty z różnymi uprawnieni do kluczy i uprawnienia administracyjnymi dla jednego użytkownika bez konieczności tworzenia nowych, zdublowanych kont użytkownika,

      - System powinien posiadać funkcję zwrotu klucza do pierwszego wolnego gniazda lub do konkretnie wskazanego i podświetlonego gniazda,

      - Urządzenie ma możliwość pobrania minimum 10 kluczy podczas jednej autoryzacji

      - System powinien zapewniać ścieżkę audytu, zapewniając wszechstronne elektroniczne logi i funkcje raportowania, składającą się z:

          - który klucz,

          - które gniazdo,

          - w jakim czasie,

          - który użytkownik jest przypisany do klucza w danym czasie,

          - który klucz został pobrany, kiedy, przez kogo,

          - który klucz został zdany, kiedy, przez kogo

          - kto i jakie ma uprawnienia do kluczy

      - Część kluczowo-skrytkowa winna być zabezpieczona drzwiami z podświetlaną, diodami led, szybą umożliwiającą wykonanie graweru, otwieranymi zamkiem elektromechanicznym. Nie dopuszcza się szyby wykonanej z akrylu.

      - Urządzenie wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 9001 oraz ISO 14001

      - Urządzenie powinno umożliwiać dowolną modułową zamianę paneli kluczowych na skrytkowe i odwrotnie, zmiana kolejności modułów nie może wiązać się z wymianą obudowy.

      - Urządzenia po połączeniu siecią LAN będą jednym systemem zapewniając: ciągłą komunikację urządzeń w czasie rzeczywistym, zapewniającą możliwość sprawdzenia dostępności kluczy znajdujących się również w innym urządzeniu. System będzie rejestrował jeden raport zdarzeń, z możliwością kontroli za pośrednictwem któregokolwiek depozytora i będzie sprawdzał aktualny stanu kluczy, nadawał uprawnieninia, generował raporty z wszystkich urządzeń poprzez którykolwiek z terminali zarządzających w zainstalowanych urządzeniach.

2.3.2 Terminal kontrolny

System zarządzania kluczami (jednostka zarządzająca)  powinien spełniać minimalne wymagania:

      - Nazwa użytkownika powinna wyświetlić się na terminalu po jego weryfikacji,

      - Terminal powinien mieć wbudowany min. 10 calowy, kolorowy panel dotykowy - terminal przemysłowy, zlicowany z płytą wierzchnią (nie nawierzchniowy) zorientowany w pozycji poziomej. Nie ma możliwości zamiany panelu dotykowego na ekran typu „TABLET”.

      - Terminal powinien obsługiwać, co najmniej 2000 użytkowników, 520 kluczy oraz przechowywać co najmniej 100 000 zdarzeń,

      - Za pośrednictwem terminalu zarządzającego jak również aplikacji web do zdalnego zarządzania zapewnić funkcjonalność:

            - sporządzanie raportów umożliwiających sprawdzenie statusu: użytkowników oraz kluczy/skrytek,

            - rejestr zdarzeń – podgląd wszystkich zarejestrowanych zdarzeń w Depozytorze kluczy

            - tworzenie, edycja, usuwanie: uprawnień dla użytkowników, grup, kluczy, okien czasowych, rezerwacji kluczy

            - ustawianie depozytora, ustawienia sieci, tworzenie kopii zapasowej bazy danych, zmiana języka,

      - Posiadać funkcję filtrowania zgromadzonych w systemie informacji według: użytkownika, tagu, zdarzenia.

      - Posiadać  funkcję  losowego rozmieszczenia cyfr na ekranie urządzenia przy autoryzacji za pomocą kodu PIN

      - Dane historyczne w przypadku przekroczenia ich limitu powinny być nadpisywane. Kasowanie danych powinno być odnotowane, jako osobny log. Terminal może przesyłać nadmiarowe dane do podłączonego dostarczonego przez Wykonawcę PC .

      - Powinna  istnieć opcja manualnego nadpisania w razie nagłej potrzeby

10) Min. wymagania dot. jednostki sterującej:

- pamięć RAM co najmniej4 GB

- ethernet: co najmniej 2 kontrolery LAN PCIe
- pamięć masowa SSD co najmniej 64GB
- matryca TFT min. 10” IPS* pracująca w rozdzielczości co najmniej1280x800

- zainstalowany system operacyjny

2.3.3.  Szafka systemowa

Szafka systemowa musi spełniać minimalne wymagania:

      - System zarządzania kluczami powinien być instalowany w komplecie z metalową obudową malowaną proszkowo, terminalem z wyświetlaczem dotykowym LCD, bezstykowymi tagami

RFID,

      - Posiadać cyfrową transmisja danych w Standardzie CAN (Controller Area Network) między modułami a komputerem zarządzającym,

      - Żaden przycisk ani inny manualny manipulator nie jest wymagany do zwolnienia klucza,

      - Na gnieździe klucza powinna być lampka LED w celu ułatwienia lokalizacji kluczy w trakcie ich pobierania i zdawania,

      - Urządzenie powinno posiadać możliwość rozbudowy o kolejne panele kluczowe (do min. 520 gniazd), skrytki depozytowe, minboxy w ramach jednej jednostki sterującej – rozbudowa urządzenia.

2.3.4.  Gniazda RFID

Gniazda RFID muszą spełniać następujące wymagania:

      - Muszą być oparte o technologię RFID,

      - Muszą w sposób bezawaryjny blokować klucze z wykorzystaniem elektrozamków,

      - Lampa LED może być wykorzystana w celu podświetlenia gniada klucza, zwiększając widoczność podczas pobierania lub zdawania klucza,

      - Pobieranie i zdawanie kluczy musi być proste, bez konieczności użycia dodatkowych manualnych przycisków etc.

2.3.5. 	Tagi RFID

Tagi kluczy muszą spełniać następujące minimalne wymagania:

      - Być wykonane minimum w 80% z metalu w powłoce z chromu na wysoki połysk, nie większy niż: 5,5cm x 1,5cm x 1,5cm, nie posiadający ostrych krawędzi,

      - Musi być trwały i wytrzymały i nie może posiadać widocznego otworu po zaplombowaniu klucza.

      - Działać bezstykowo wykorzystując technologię RFID.

      - Każdy tag powinien posiadać opcję zaplombowania.

2.3.6. 	Oprogramowanie do zarządzania kluczami

Oprogramowanie do zarządzania kluczami powinno spełniać następujące minimalne wymagania:

      - Urządzenie rejestrujące jest w pełni autonomiczne. Posiada własną bazę danych, serwer www oraz inne niezbędne oprogramowanie, które zapewnia zachowanie pełnej funkcjonalności i poprawności pracy urządzenia,

      - Aplikacja ma być zainstalowana na dostarczonych urządzeniach wyposażonych w aktualne systemy operacyjne,

      - Oprogramowanie musi mieć możliwość zdefiniowania grup użytkowników oraz tagów dla łatwiejszego programowania i zarządzania,

      - Oprogramowanie ma mieć możliwość przydzielania uprawnień do tagów pozwalające, użytkownikowi/grupie na pobranie przypisanych tagów, w określonym czasie (zapewniając minimum 20 różnych okien czasowych),

      - Rezerwacja tagów kluczy: tagi kluczy mogą być rezerwowane na dany czas dla danego użytkownika,

      - Narzędzie alarmujące o stanie tagów, niezdanie klucza przez e-mail,

      - Dostęp do aplikacji powinien być zabezpieczony hasłem z poziomami dostępów podzielonymi na: administrator, sub-administratorzy, użytkownik,

      - Tworzy kopię bazy danych (częstotliwość ich wykonywania jest ustawiana przez administratora) poprzez zapisywanie na zewnętrznym pendrive USB,

      - Posiada możliwość importu i eksportu danych (Imię, Nazwisko, numer karty, inne) i zapisuje (archiwizuje) wszystkie zdarzenia związane  z działaniem urządzenia,

      - W razie konieczności można odczytać wszystkie logi od początku działania urządzenia z pliku kopii zapasowej,

      - Dożywotnia licencja na oprogramowanie do zarządzania urządzeniem,

12 ) Oprogramowanie powinno mieć możliwość integracji z innymi systemami i posiadać właściwy opis API,

      - Oferowany  system  musi  umożliwić synchronizację z obecnie posiadanymi  przez Zamawiającego depozytorami  kluczy i posiadać wspólną bazę danych

      - Oferowany system musi umożliwić synchronizację/integrację z obecnie posiadanym systemem kontroli dostępu.

2.3.7. 	Raporty

Raporty generowane przez oprogramowanie do zarządzania kluczami muszą spełniać minimalne  wymagania określone poniżej.

1) 	Możliwość generowania raportów takich parametrach jak:

          - klucze w szafce,

          - klucze poza szafką,

          - czas, kiedy klucz został pobrany, kto pobrał

          - czas, kiedy klucz został zdany, kto zdał

          - data, kiedy klucz został pobrany,

          - data, kiedy klucz został zdany.

      - Możliwość filtrowania danych z rejestru zdarzeń: po dacie, użytkowniku, gnieździe, tagu, zdarzeniu,

      - Możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego Excel,

      - Rejestr zmian dokonywanych przez administratora zapewnia możliwość weryfikacji jakie zmiany wprowadzili administratorzy i sub-administratorzy.

2.3.8 Wymaga dotyczące zasilania awaryjnego
         System zarządzania kluczami powinien być zasilany baterią podtrzymującą o czasie działania minimum 24 godziny po zaniku zasilania głównego.

2.3.9  Dodatkowe informacje

1)   Kolor obudowy depozytorów – czarny mat RAL9005

2)   Zamawiający doprowadzi instalację kablową zasilania 230V oraz teletechniczną do miejsca

instalacji każdego depozytora.

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

  - Prace muszą być prowadzone z uwzględnieniem czasu normalnej pracy i obsługi Politechniki Bydgoskiej .

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia terminowo i zgodnie z zasadami sztuki i techniki budowlanej, zasadami prowadzenia robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, przepisami BHP  i p.poż, przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego oraz zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji robót.

  - Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz.682 z późn zm. ) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Wszelkie prace powinny być wykonywane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo klientów i pracowników ZUS  oraz osób postronnych.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, dobrej, jakości, nowych oraz wolnych od wad, odpowiadając za ich ilość i jakość. Materiały i wyroby zastosowane przy wykonywaniu prac muszą posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek certyfikujących  lub być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.

  - Wykonawca będzie ponosić wszystkie koszty pozyskiwania i dostarczenia materiałów.

  - Każdorazowo po zakończeniu prac miejsca ogólnodostępne muszą być uprzątnięte z wszelkiego rodzaju pozostałości po wykonanych pracach (gruz, kurz, resztki materiałów itp.). Wykonawca jest zobowiązany posprzątać we własnym zakresie.

  - Wykonawca ma obowiązek utrzymania pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych w rejonie robót w stanie czystym i bezpiecznym. Prowadzone prace nie mogą spowodować wyłączenia budynku z normalnego użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przed przystąpieniem do prac zabezpieczyć mienie Zamawiającego, które mogłoby ulec zniszczeniu podczas wykonywania robót budowlanych

  - Wykonawca odpowiada za straty spowodowane przez niego w rzeczowych składnikach majątkowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający nie odpowiada za urządzenia i materiały pozostawione przez Wykonawcę na terenie wykonywania prac.

  - Zamawiający zapewni bezpłatne korzystanie z energii elektrycznej i wody.

  - Na czas prowadzenia robót Zamawiający określi miejsce, które Wykonawca może zająć na potrzeby zaplecza.

  - W przypadku gdy Wykonawca zleci wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, winien:

    - wskazać w formularzu ofertowym zakres robót, który zamierza zlecić do wykonania   innemu Wykonawcy;

    - przedłożyć Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, treść umów z podwykonawcami w celu uzyskania zgody na zawarcie tych umów. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń w treści ww. umów;

- Gwarancja i rękojmia

  - Wykonawca odpowiada za wady dostarczonego przedmiotu zamówienia z tytułu gwarancji lub rękojmi, według zasad wynikających z Kodeksu Cywilnego.

  - Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi, Wykonawca udzieli 24 m-cy gwarancji na dostarczone i zainstalowane depozytory, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

  - Wykonawca  zobowiązany jest w czasie trwania udzielonej gwarancji 
do przeprowadzenia w każdym roku udzielonej gwarancji jednego bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego każdego urządzenia, potwierdzonego stosownym protokołem.

  - W okresie gwarancji Wykonawca , po uzyskaniu  pisemnego zgłoszenia wad / usterek ,  
drogą mailową , na adres wskazany przez Wykonawcę , na własny koszt dokona naprawy usterki , w siedzibie Zamawiającego , niespowodowanej niewłaściwym użytkowaniem sprzętu  w terminach jak niżej: 
Czas reakcji : Awaria – 8h
                        Usterka – 24 h
Czas realizacji naprawy: Awaria – 48 h
                                           Usterka – 48 h

  - Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad lub usterek.