OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa projektu: Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo

Zadanie: Dostawa wyposażenia inkubatora przetwórstwa lokalnego w m. Łojewo, część IV - etykieciarka automatyczna do butelek

| L.p. | Opis przedmiotu wyposażenia | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | Podstawowe parametry techniczne elementu wyposażenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | etykieciarka półautomatyczna do butelek, słoików | 1 |  |  |  |  | półautomatyczna etykieciarka stołowa, przygotowana do naklejania przedniej i tylnej etykiety podczas jednego cyklu. Maszyna pozwala na etykietowanie okrągłych butelek szklanych, Wydajność: do 800 b / h. Regulowany nacisk na pojemnik podczas operacji etykietowania. Tolerancja błędu aplikacji etykiet: +/- 2 mm. Etykiety owijane do maksymalnej długości 280 mm. Średnica butelki od 45 mm do 120 mm (na zamówienie od 35 mm). Może być zainstalowana jednostka znakująca tuszem lub marker termotransferowy. Rolka etykiet o średnicy wewnętrznej 76 mm (na zamówienie 40 mm) i średnicy zewnętrznej 270 mm. Wysokość papieru: maks. 140 mm (na zamówienie do 190-250-300 mm). Zasilanie: jednofazowe 230 V - 50 Hz Pobór mocy: 0,20 kW. Etykieciarka posiada solidną konstrukcję wykonaną ze stali nierdzewnej. opcje dodatkowe odczytanie znaków referencyjnych na butelce, naklejanie etykiety na butelkę na której jest już naklejona etykieta, naklejanie przezroczystych etykiet, zainstalowanie zespołu stemplującego/datownika. Etykietowanie butelek kwadratowych |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |