Załącznik nr 11 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gościniec i Polichno" w ramach zadania budżetowego:,, Projekt tranzytu ścieków Gościniec – Polichno - Skiby i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości".

- Opis ogólny:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z odcinkami należącymi do sieci, dalej „ONS”). Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej planowane jest w rejonie działki nr ewid. 677/73 obr. Skiby.

- Informacja dotycząca planowania i zagospodarowania przestrzennego terenu:

- Część terenu objętego inwestycją posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chęciny (obręb Skiby). Na obszar poza planem zagospodarowania przestrzennego wymagane jest uzyskanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego.

- Zakres inwestycji obejmuje działki prywatnych właścicieli, Gminy Chęciny oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

- Zakres opracowania:

- Część I - Koncepcja techniczna wraz z uzasadnieniem słuszności przyjętego rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym oraz zbiorczym zestawieniem kosztów robót budowlanych

W koncepcji mają zawierać się m.in.:

- część opisowa, obejmująca porównanie m.in. 2 wariantów odprowadzania ścieków, obrazująca zakres i szacunkową wartość każdego wariantu wraz z uzasadnieniem słuszności przyjętego rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym;

- część rysunkowa, w tym m.in. rysunki sytuacyjne z naniesioną infrastrukturą techniczną (m.in.: oświetlenia drogi, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągu, gazociągu, sieci elektrycznej, teletechnicznej itp.);

- wersja elektroniczna ww. dokumentacji - 1 egz. (wersja .pdf, .doc, .ath)

- przy zatwierdzaniu koncepcji ustalony zostanie ostatecznie zakres opracowania dokumentacji projektowej w ramach obszaru objętego opracowaną koncepcją.

- Część II - zakres dokumentacji projektowo - kosztorysowej:

- mapa do celów projektowych - 1 egz.

- projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzgodnieniami - po 4 egz.

- uzyskanie wszystkich, niezbędnych wymaganych przepisami: map, decyzji administracyjnych (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), pozyskanie decyzji od zarządców dróg i innych podmiotów, uzgodnień z właścicielami sieci nad- i podziemnych, uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej, pozyskanie uzgodnień w formie pisemnej, opinii, badań i sprawdzeń dokumentacji projektowej, potrzebnych do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i do uzyskania pozwolenia na budowę - 1 egz. oryginałów

Strona 1 z 4

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- w przypadku trudności z uzyskaniem zgód od właścicieli działek prywatnych lub działek o nieuregulowanym stanie prawnym Wykonawca powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego a następnie przygotuje materiały dotyczące wydania decyzji administracyjnej w trybie art. 124 lub art. 124a na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 tj. z późn. zm.) oraz będzie zobowiązany do przeprowadzania rokowań i negocjacji, a także składania wyjaśnień i uzupełnień w trakcie procedury, czego skutkiem będzie otrzymanie ostatecznej decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości;

- inne opracowania niezbędne do wykonania przedmiotu umowy - 4 egz.

- projekt przyłączy tj. projekt przyłączy do istniejących budynków (proponowaną trasę należy uzgodnić z właścicielami działek w formie podpisanego stosownego oświadczenia, załącznik nr 12 i zał. graficznego z przebiegiem przyłącza, zawierający datę oraz czytelny podpis wszystkich właścicieli/współwłaścicieli działki);

- zgoda na wycinkę drzew lub krzewów, z określeniem przeznaczenia odzyskanego drewna wraz z załącznikami graficznymi, zawierającymi datę i podpisy wszystkich właścicieli działki;

- zgody wszystkich właścicieli/współwłaścicieli prywatnych działek, na których zostanie zlokalizowana sieć kanalizacyjna i ewentualnie obiekty należące do układu infrastruktury sieci kanalizacyjnej na dysponowanie ich nieruchomościami na cele budowlane w formie umowy wraz z załącznikiem graficznym, stanowiącej załącznik nr 8b. Czytelny podpis właściciela działki powinien widnieć w umowie oraz w załączniku graficznym;

- dla działek, dla których brak jest zgody właściciela na lokalizację sieci i/lub ONS- a Wykonawca sporządzi stosowne oświadczenie dokumentujące ten fakt i przekaże Zamawiającemu. W przypadku, gdy brak jest kontaktu z właścicielami, Wykonawca udokumentuje próbę kontaktu dwoma awizo i powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

- wersja elektroniczna ww. dokumentacji - 1 egz. (wersja .pdf, .doc, .ath)

Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej niezbędnej do zapewnienia prawidłowego odprowadzenia ścieków z przedmiotowego terenu, uzależnione jest od wyników przeprowadzonej na etapie koncepcji analizy zakresu prac oraz uzyskaniu zgód właścicieli działek, na których planowana jest ww. budowa.

Dokumentację na budowę sieci kanalizacji sanitarnej należy opracować w uzgodnieniu i w oparciu o pozyskane przez pracownię projektową: warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach, decyzje wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję na lokalizację inwestycji celu publicznego.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa objęta przedmiotem zamówienia musi umożliwiać uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę, przeprowadzenie postępowania przetargowego dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, sprawną i prawidłową realizację robót budowlanych oraz prawidłowe funkcjonowanie wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Uzyskanie pozwolenia na budowę po stronie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Strona 2 z 4

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Część III - zakres dokumentacji projektowo — kosztorysowej:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz.;

- przedmiary robót powinny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych - 2 egz.

- kosztorysy inwestorskie szczegółowe i zbiorcze zestawienie kosztów - 2 egz.

- wersja elektroniczna ww. dokumentacji - 1 egz. (wersja .pdf, .doc, .ath)

Część I prac tj. koncepcja sieciowa, jak również Część II, czyli dokumentacja projektowa winny być uzgodnione w formie pisemnej w szczególności z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chęcinach, Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach lub innymi instytucjami właściwymi ze względu na zakres opracowania.

- Szczegółowy opis dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa tj. projekty, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne muszą być ze sobą spójne oraz opracowane w taki sposób, aby spełniały wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentacja musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych map i wszystkich pozostałych materiałów, decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii, badań i sprawdzeń dokumentacji projektowej potrzebnych do jej opracowania.

- Badania gruntu:

a) pod potrzeby projektu: należy wykonać min. 1 otwór na 100 m sieci, celem właściwego przedstawienia profili podłużnych i poprzecznych (1 profil co 50 m sieci). Badania należy wykonać do głębokości dna wykopu pod projektowaną sieć kanalizacyjną wraz z określeniem sposobu odwodnienia wykopów, a tam, gdzie będzie to konieczne zastosować umocnienia ścian wykopu. Badania gruntu należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wizji w terenie w czasie opracowywania dokumentacji projektowej. Ilość pobytów projektanta (projektantów) musi zagwarantować prawidłową ocenę faktycznych warunków w terenie.

- Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem uzyskać informację na temat wykonanych, opracowywanych projektów drogowych.

- Głębokość posadowienia kanalizacji ze względu na późniejszą eksploatację należy przyjąć maksymalnie 4 m poniżej terenu.

- W projekcie kanalizacji należy uwzględnić możliwość podłączenia wszystkich działek na terenie objętym inwestycją. Działkom niezabudowanym położonym w obszarze inwestycji należy umożliwić podłączenie do kanalizacji w przyszłości, poprzez odpowiednie usytuowanie studzienki/trójnika na sieci kanalizacyjnej. Zamawiający sugeruje, aby była możliwość podłączenia 2 do 4 działek do jednej studni. Ilość studni

Strona 3 z 4

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

projektować z zachowaniem ich racjonalności i oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi Zamawiającego.

- Do wszystkich zabudowanych działek należy zaprojektować przyłącza.

- Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnej aktualizacji przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego w ustalonym terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wezwanie do aktualizacji może nastąpić w okresie 3 lat od dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa tj. projekty, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne muszą być ze sobą spójne oraz opracowane w taki sposób, aby spełniały wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 99, czyli dobrane materiały, technologie i urządzenia należy opisać przy pomocy charakterystycznych parametrów (bez nazw własnych) oraz muszą być dostępne u co najmniej 3 producentów. Dokumentacja musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Szczególne wymagania odnośnie rodzaju i jakości materiałów i elementów

budowlanych:

- materiały, elementy budowlane, urządzenia, wyposażenie muszą być dostępne u co najmniej 3 producentów na rynku budowlanym i należy opisać je podając ich istotne parametry;

- konkretne rozwiązania należy na bieżąco ustalać z Inwestorem, po przedstawieniu kilku wariantów rozwiązań wraz z kosztami ich zastosowania.

- Inwentaryzacja zieleni, powinna zawierać (w razie konieczności):

- Opis inwentaryzowanej zieleni z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i ilość drzew i krzewów z naniesieniem na mapę w skali 1:500,

- Wskazanie ilości i lokalizacji drzew oraz krzewów przeznaczonych do wycinki,

- W razie konieczności - wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów wraz z niezbędnymi załącznikami. Inwentaryzacja dendrologiczna stanowić będzie załącznik formalny do wniosku o wycinkę, zgodnie z zapisami Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz wymogami organu wydającego decyzję na wycinki drzew.

3a) Tabelaryczny wykaz gatunków drzew i krzewów (zawierający nazwę łacińską i

polską, średnicę korony, wysokość, obwód pnia na wysokości na wysokości 5 cm i 130

cm, powierzchnię krzewów, określenie stanu zachowania zieleni istniejącej).

Strona 4 z 4