Załącznik nr 2

Nadleśnictwo Parciaki                                                                 Budziska, dnia 29.09.2022r.

Budziska 1

06-323 Jednorożec

Znak spr.: SA.270.1.87.2022

Specyfikacja techniczna

zbiornika do celów ppoż. V=50 m3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zbiornika V=50 m3, przeznaczonego do celów ppoż. 
w leśnictwie Jastrząbka.

- Wymagane parametry zbiornika:

Zbiornik na wodę podziemny z PEHD o klasie sztywności min. SN4.

      - pojemność zbiornika 50 m3

      - średnica wewnętrzna: Ø 2400 mm - Ø 2500 mm

      - właz rewizyjny DN800 – 1 szt. skończony na gładko

      - króciec ssawny + szybkozłącze typu strażackiego DN 110 – 1 szt.

      - rura ssawna zakończona koszem ssawnym

- Posadowienie zbiornika na płycie żelbetowej przygotowanej przez inwestora.

- Dostawa zbiornika:

Zbiornik należy dostarczyć na koszt własny w miejsce montażu tj. dz. nr ew. 2185/254, obręb ewidencyjny Parciaki, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. Mazowieckie.

- Oferent wraz z ofertą przedłoży rysunek techniczny na oferowany zbiornik oraz specyfikacje techniczną

Sporządził:

Piotr Bączek