Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
z układem napędowym 4x4, dla Jednostki OSP w Łapszach Niżnych

| L.P | Wymagania minimalne Zamawiającego | Propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warunki ogólne |  |
|  | Rok produkcji min. 2023 |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 24 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2560) oraz innymi przepisami wykonawczymi. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U.z 2019r., poz. 594). |  |
|  | Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 lub równoważne.. |  |
|  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, wydane przez właściwego ministra lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami) w przypadku przekroczenia maksymalnej masy rzeczywistej (MMR) powyżej 3000 kg. |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy, nadwozie typu Pick-Up - wyprodukowany nie wcześniej niż 2023 roku. |  |
|  | Liczba miejsc do siedzenia – min. 5 szt. z kierowcą. Ilość drzwi - 4. (nie dopuszcza się zastosowania ławki, jako 2 rzędu siedzeń). Wszystkie miejsca (fotele) wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. |  |
| 2. | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym o minimalnej pojemności 1898 cm3 i minimalnej mocy 120 kW., spełniający aktualną normę emisji spalin min. EURO 6. |  |
|  | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: maksymalnie 9,5 1/100 km. |  |
|  | Silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. Maksymalny moment obrotowy min. 350 Nm |  |
|  | Napęd 4x4 z odłączanym napędem osi przedniej. |  |
|  | Silnik i skrzynia rozdzielcza wyposażona w osłonę. |  |
|  | Skrzynia biegów manualna. |  |
|  | Hamulce tarczowe lub tarczowe wentylowane, dopuszcza się bębny hamulcowe tylnej osi. |  |
|  | Zawieszenie: przód pojazdu - niezależne z wahaczami poprzecznymi, tył - resory piórowe. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 kg |  |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, dodatkowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa). |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l. |  |
|  | Felgi ze stopów lekkich, fabryczne z oponami wielosezonowymi typu AT, rozmiar min 18" |  |
|  | Prześwit min. 230 mm |  |
|  | Kąt natarcia min. 29° |  |
|  | Kąt zejścia (bez haka) min. 23° |  |
|  | Rodzaj paliwa - olej napędowy |  |
|  | Pojazd musi posiadać zbiornik na płyn wodnego roztworu mocznika służącego do redukcji i neutralizacji szkodliwych dla środowiska substancji wydalanych przez układ wydechowy - min. 14 litrów (dotyczy pojazdu na olej napędowy) |  |
| 3. | Podstawowe parametry napędu/pojazdu |  |
|  | Kolor nadwozia: czerwony RAL3000 |  |
|  | Zderzak przedni, tylni i nadkola lakierowane w kolorze nadwozia. |  |
|  | Wymiary pojazdu [mm]: • długość: min. 5250 mm, • wysokość całkowita bez obciążenia: min. 1790 mm, • maksymalna wysokość pojazdu nie większa niż 2200 mm • głębokość brodzenia pojazdu min. 800 mm, • rozstaw osi: min. 3100 mm, • szerokość min.1870 mm . • długość przestrzeni ładunkowej minimum 1400mm • szerokość przestrzeni ładunkowej minimum 1500mm |  |
|  | Konstrukcja pojazdu typu pick-up jedno lub dwubryłowa o nadwoziu samonośnym lub na ramie, czterodrzwiowa z platformą ładunkową. |  |
|  | Pojazd powinien posiadać zabudowaną skrzynię ładunkową np. typu Hardtop w kolorze nadwozia, wyposażoną w otwieraną do góry klapę tylną przeszkloną, ogrzewaną oraz klapy boczne uchylne zdalnie do góry. Zabudowa wykonana z materiałów kompozytowych, wyposażona w trzecie światło stop, centralny zamek i oświetlenie wewnętrzne w technologii LED – min. na każdej górej krawędzi zabudowy. Dolna część zabudowy (podłoga zabezpieczona powłoką natryskową typu Line-X lub równoważną. |  |
|  | Wysokość zabudowy do poziomu dachu pojazdu. |  |
|  | Wnętrze przestrzeni ładunkowej wyłożone natryskową powłoką ochronną typu polimocznik, lub równoważna. |  |
|  | Na zewnątrz zabudowy oświetlenie pola pracy po lewej stronie, prawej stronie oraz z tyłu zabudowy. Dodatkowo na zabudowie oświetlenie ostrzegawcze wykonane w technologii LED w kolorze niebieskim. |  |
| 4. | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie i tylne. |  |
|  | Światła do jazdy dziennej. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy. |  |
|  | System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania. |  |
|  | System wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach. |  |
|  | Szyby boczne w kabinie kierowcy i pasażerów sterowane elektrycznie. |  |
|  | Immobiliser. |  |
|  | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy, poduszka centralna. |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę m.in. radia. |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w 2 płaszczyznach. |  |
|  | Wspomaganie kierownicy. |  |
|  | Centralny zamek sterowany z pilota. |  |
|  | Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietnik z przodu. |  |
|  | Regulowany fotel kierowcy. |  |
|  | Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej utrzymany w ciemnej tonacji. |  |
|  | Pokrowce foteli o podwyższonej odporności na ścieranie, min. jeden komplet na wszystkie miejsca w pojeździe. |  |
|  | Klimatyzacja manualna. |  |
|  | Głośniki z rozprowadzona instalacją elektryczna rozmieszczone w pojeździe. |  |
|  | Radioodtwarzacz. |  |
|  | Instalacja radiowa wyposażona w antenę. |  |
|  | Deska rozdzielcza wyposażona w min. prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, komputer pokładowy itp. |  |
|  | Czujniki parkowania tylne. |  |
|  | Osłony podwozia stalowe. |  |
|  | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu. |  |
|  | Tempomat. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych dla każdego rzędu siedzeń. |  |
|  | Hak holowniczy fabryczny, homologowany, kulowy, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem 13-pinowym do podłączenia przyczepy. Dodatkowa przejściówka na 7 pin. |  |
|  | Maksymalna masa ciągniętej przyczepy bez hamulca 750 kg z hamulcem 3500 kg zgodnie ze świadectwem zawodności WE. |  |
|  | W przedziale kierowcy powinno znajdować się min. gniazdo 12 V i USB. |  |
|  | W kabinie kierowcy powinien zostać zainstalowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. -wymagana ilość min: 1 komplet. |  |
|  | Pojazd powinien być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne barwy niebieskiej i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego spełniające wzmagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ: a) na dachu kabiny belka sygnalizacyjna w technologii LED, min. 10 modułów LED po min. 6 LED każdy z przodu belki oraz min. 2 panele na każdym boku, belka nie może wystawać poza szerokość dachu, podświetlany napis STRAŻ, osłonięte kloszami z poliwęglanu utrudniające zahaczenie, uszkodzenie lub zerwanie punktów świetlnych; b) min. dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu w atrapie pokrywy silnika; c) urządzenie dźwiękowe min 2 szt. (min. 3 modulowane tony zmieniane po uruchomieniu klaksonu pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu z podłączeniem wyjścia radioodtwarzacza; wzmacniacz o mocy min. 100 W wraz z głośnikiem o mocy min 100 W - głośnik zamontowany za atrapą pokryw silnika, miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy; d) dopuszcza się wykonanie lamp sygnalizacyjno-ostrzegawczych wbudowanych w elementy zabudowy, przy czym lampy nie mogą wystawać poza obrys dachu pojazdu. |  |
|  | Pojazd powinien być wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym, zamontowaną z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu 5 ton wyciągarka wyposażona w linę syntetyczną o długości minimum 25 m zakończoną kauszą, rolkową lub ślizgową prowadnicę liny, min. zestaw szekli – 2 szt., taśm i zblocze, sterowana przewodowo i bezprzewodowo. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. |  |
|  | Na wyposażeniu min. zestaw narzędzi: (tj. podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa min. 1 kg. |  |
|  | W przestrzeni ładunkowej wykładzina wykonana z tworzywa o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne np. w formie powłoki natryskowej. |  |
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia. |  |
| 5. | Pozostałe warunki Zamawiającego |  |
|  | Pojazd powinien być oznaczony (m.in. w numery operacyjne) zgodnie z wymaganiami KG PSP oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |  |
|  | Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim dotyczące pojazdu i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd uprzywilejowany wynikającej z ustawy Prawo o ruchu drogowym, - prospekty, dane serwisowe, kartę gwarancyjną, książkę gwarancyjną itp., - 2 komplety kluczy, - kartę katalogową radiotelefon, - kartę katalogową zainstalowanej anteny. |  |
|  | Odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy. |  |
|  | Okres gwarancji: minimalnie 24 miesiące na podwozie i zabudowę. |  |

Uwaga:

- Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”.

- Wykonawca ma obowiązek wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania.

- Wypełnienie stanowi potwierdzenie zgodności oferowanego samochodu z wymaganiami Zamawiającego.

- Nie dopuszcza się wypełnienie prawej strony poprzez sam zapis „spełnia” lub „spełnia wymagania …”.- będzie to skutkowało odrzuceniem oferty.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów, zaoferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ lub poświadczy nieprawdę, oraz nie poda innych wymaganych danych  w niniejszym załączniku, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona, na podstawie art. 226.ust.1 pkt.5 ustawy Pzp,  jako że jej treść nie będzie odpowiadać treści SWZ.