Zamawiający:

GMINA TUCHÓW

ul. Rynek 1 33‐170 Tuchów

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla pojazdu w ramach zadania pn.

„Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach” - Zamówienie publiczne nr ZP-271- 4/2025

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „PROPOZYCJE WYKONAWCY”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”/”nie spełnia”.

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| 1 | średni samochód ratowniczo – gaśniczy |  |
| 2 | pojazd posiadający Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy |  |
| 3 | rok produkcji: nie starszy niż 2013 rok |  |
| 4 | DMC maksymalne: 16 000 kg |  |
| 5 | minimalna moc silnika: 220 kW |  |
| 6 | pojemność zbiornika na wodę: minimum 3 000 dm3 |  |
| 7 | pojemność zbiornika na środek pianotwórczy: 10% pojemności zbiornika na wodę |  |
| 8 | wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika wody i zbiornika pianotwórczego w kabinie kierowcy |  |
| 9 | przebieg pojazdu: maksymalnie 12 000 km |  |
| 10 | przebieg autopompy: maksymalnie 150 mth |  |
| 11 | autopompa: dwuzakresowa |  |
| 12 | wciągarka: zamontowana w przedniej części, możliwość obsługi pilotem |  |
| 13 | maszt oświetleniowy: z lampami led, oraz sygnalizacją (w kabinie) podniesionego masztu |  |
| 14 | oświetlenie pola pracy |  |
| 15 | sygnalizacja (w kabinie) otwarcia skrytek sprzętowych |  |
| 16 | uchwyty na aparaty OUO: 4 szt. w kabinie |  |
| 17 | dodatkowy sygnał dźwiękowy pneumatyczny, uruchamiany z kabiny |  |
| 18 | działko wodne: zamontowane na dachu pojazdu |  |
| 19 | linia szybkiego natarcia: długość minimum 60 m, ze zwijadłem elektrycznym |  |
| 20 | gniazdo podtrzymania napięcia: na zewnątrz pojazdu, z automatycznym wyrzutnikiem |  |
| 21 | gniazdo podtrzymania ciśnienia w układzie pneumatycznym: na zewnątrz pojazdu, z automatycznym wyrzutnikiem |  |
| 22 | ogrzewanie: niezależne w kabinie oraz przedziale autopompy |  |
| 23 | minimum 6 miesięcy gwarancji |  |