PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

CZĘŚĆ OPISOWA

Zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.462).

„REMONT ELEWACJI I DACHU WRAZ Z JEGO DOCIEPLENIEM, WYMIANĄ OKIEN POŁACIOWYCH I MONTAŻEM ŚNIEGOŁAPÓW W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RAMACH ZADANIA PN " I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI, UL. P. SKARGI 2 - MODERNIZACJA BUDYNKU"

KROSNO UL. PIOTRA SKARGI 2 - OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE

DZIAŁKI NR EWID. 2503

1) Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, 
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji;

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji i dachu wraz z jego dociepleniem, wymianą okien połaciowych i montażem śniegołapów w kompleksie budynków I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w ramach zadania pn „ I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi, ul. P. Sargi 2 - modernizacja budynku”.

2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem następujących zasad:

a) przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie 
lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie;

Nie dotyczy.

3)Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu 
i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Przewiduje się jedynie wymianę istniejącego pokrycia dachowego (dachówka zakładkowa) oraz wymianę okien połaciowych na nowe.

4) Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

Układ konstrukcyjny nie ulega zmianie.

1.Remont elewacji.

Projektuje się remont ceglanej elewacji z elementami kamieniarskimi polegający na odczyszczeniu powierzchni, naprawie ubytków, wymianę spoin oraz całościowym zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi przez hydrofobizację powierzchni. Miejsca spękań i odspojeń muru, attyk, ścian szczytowych i sterczyn przemurować z dodatkowym wzmocnieniem z prętów stalowych w spoinach. Wnęki po oknach poddasza wyrównać do lica ściany.

2.Uzupełnienie rynien i rur spustowych

Projektuje się uporządkowanie systemu odwodnienia dachu poprzez odcinkowy remont rur spustowych i rynien oraz wprowadzenie rur spustowych i rynien.

3.Remont pokrycia dachowego.

Istniejące pokrycie z dachówki zakładkowej uległo destrukcji i należy je wymienić na nowe. W partiach dachu krytych blachą nad sanitariatami projektuje się zagęszczenie krokwi oraz wymianę pokrycia na nowe. Zarówno na dachach krytych dachówką jak i blachą miedzianą montować śniegołapy zgodnie z częścią graficzną.

4.Okna połaciowe.

Projektuje się wymianę stolarki okiennej drewnianej połaciowej  z zachowaniem istniejącego koloru na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 [W/m2K] z zachowaniem kształtu i podziału okien. Okna przeznaczone do wietrzenia pomieszczeń należy wyposażyć w urządzenia pozwalające  na otwieranie ich w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi oraz ustawienie części otwieranej w pożądanym położeniu. Okna wyposażyć w nawietrzaki (nawiewniki). Rozwiązania szczegółowe ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

5. Docieplenie wełną mineralną

Na całości dachu budynku głównego szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących przewiduje się dodatkowe docieplenie z wełny mineralnej (⋏,042) do gr. 30 cm. Rozwiązanie to wymaga demontażu istniejących okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie nowego układu rusztu dla nowych okładzin z podwójnych płyt GK (pożarowych) o łącznej gr. 25 mm o odporności EI 60.

6.Remont kominów.

Na całości dachu budynku głównego szkoły oraz łącznika przewiduje się odczyszczenie kominów wentylacyjnych oraz remont byłego komina spalinowego na łączniku.

Przeprowadzone prace nie pogorszą stanu technicznego obiektu.

5) W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

Nie dotyczy.

6) W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi;

Nie dotyczy..

7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne 
ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych;

Nie dotyczy.

8) Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii,

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami;

8.1 Instalacja odgromowa

Istniejącą instalację odgromową zdemontować w całości.

Zwody poziome na dachu wykonać jako podwyższone na wspornikach mocowanych do powierzchni dachu i kalenicy drutem stalowym lub aluminiowym Ø8. Zwody odprowadzające wykonać drutem Ø8 jak wyżej natynkowo na wspornikach dystansowych. Zwody łączyć do uziomu poprzez zacisk kontrolny ZK. Zaciski kontrolne w obudowach do gruntu.  Połączenie ze zwodem dachowym poprzez zacisk.

Elementy zabudowy dachu chronić zwodami pionowymi w postaci iglic i masztów odgromowych, Wysokość iglic i masztów dobrać odpowiednio do obiektu chronionego.

Wykonać uziemienie prętowe pogrążane o wartości rezystancji mniejszej od 10  odrębne dla każdego odprowadzenia.

W trakcie realizacji robót instalacyjno-technologicznych, wszystkie prace  budowlane wykonać zgodnie z PN, PB, przepisami BPH i ochrony p.poż.

9)Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, 
w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

10) Charakterystyka energetyczna budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb:

-bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe  wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,

Szczegółowo wg Załącznika nr 1 Charakterystyka energetyczna budynku.

11) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a)zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,

b)emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

c)rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

d)właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

e)wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne - mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;

Remont elewacji i dachu wraz z jego dociepleniem, wymianą okien połaciowych i montażem śniegołapów zabytkowym budynku głównym, remont kominów dachu budynku łącznika w Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz 
z urządzeniami niezbędnymi dla jej funkcjonowania nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko. Projektowane elementy instalacyjne, technologiczne i wykończeniowe nie wpłyną niekorzystnie na warunki użytkowe, zdrowotne i środowisko.

12)W stosunku do budynku - analizę  możliwości racjonalnego  wykorzystania,  o  ile  są  dostępne  techniczne,  środowiskowe  i  ekonomiczne  możliwości, wysokoefektywnych systemów  alternatywnych  zaopatrzenia  w  energię  i  ciepło,  do których  zalicza  się  zdecentralizowane  systemy  dostawy  energii oparte  na  energii  ze  źródeł  odnawialnych,  kogenerację,  ogrzewanie  lub  chłodzenie  lokalne  lub  blokowe,  w  szczególności,  gdy  opiera  się  całkowicie  lub  częściowo na energii  ze źródeł  odnawialnych,  w  rozumieniu  przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą:

1.   a) roczne zapotrzebowanie  na  energię użytkową  do  ogrzewania,  wentylacji,  przygotowania  ciepłej  wody użytkowej  oraz  chłodzenia  obliczone  zgodnie  z przepisami  dotyczącymi  metodologii  obliczania  charakterystyki  energetycznej  budynków,

2.  b) dostępne nośniki energii,

3.  c) warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,

4.  d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako

połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

5. e)obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w  energię,

6. f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;

Szczegółowo wg Załącznika nr 2 Analiza ekonomiczna i ekologiczna.

13.Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach.

Nie dotyczy.

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

mgr inż. arch. Marek Laskoś

mgr inż. arch. Wacław Zima

mgr inż. Janusz Niezgoda

mgr inż. Jacek Łojek

mgr inż. Roman Zimka

mgr inż. Marcin Łojek

mgr inż. Krzysztof Nowak

mgr inż. Sebastian Penar