Opis przedmiotu zamówienia- Wysokowydajny serwer GPU, ilość – 1 sztuka

TYP/MODEL/PRODUCENT: ………………………………………………………………………

| Kategoria | Parametry minimalne | Parametry oferowane (marka + parametry techniczne) |
| --- | --- | --- |
| Nośniki danych | Dysk systemowy 4 TB M.2 NVME – 1 szt.: - pojemność (podana przez producenta) min. 4TB - Interfejs: M.2 PCIe NVMe 5.0 x4 - Prędkość odczytu sekwencyjnego: min. 13000 MB/s - Prędkość zapisu sekwencyjnego : min. 13000 MB/s Dysk U.2/U.3 – 4 szt. - pojemność (podana przez producenta) min. 7.68TB - Interfejs: M.2 PCIe NVMe 5.0 - Prędkość odczytu sekwencyjnego: min. 7000 MB/s - Prędkość zapisu sekwencyjnego : min. 7000 MB/s - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poprawne wdrożenie i funkcjonowanie dysków w serwerze, uwzględniając specyfikację płyty głównej, procesora oraz innych komponentów, w tym kompatybilność slotów U.2/U.3 i obsługę PCIe 5.0. | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA …………………………………………………………………… |
| Obudowa i chłodzenie serwera | - Obudowa typu rack o wysokości 4U, 5U lub 6U - Dopuszcza się dostawę dwóch obudów typu rack, pod warunkiem, że łącznie pomieszczą wszystkie komponenty zgodnie z pozostałą specyfikacją. Maksymalna wysokość zestawu 8U. - System chłodzenia wodnego dla procesora i wszystkich kart graficznych, dopasowany do obudowy rackowej - Minimum 2 x 360 mm radiatory montowane wewnątrz obudowy lub w jednostce zewnętrznej z podłączeniem rurowym - Wszystkie okablowanie i elementy chłodzenia muszą być ułożone w sposób umożliwiający demontaż i serwisowanie w konfiguracji rackowej - Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy wydajnościowe kompletnego systemu przez minimum 24 godziny ciągłej pracy. - Procedura testowa opracowana przez Wykonawcę musi obejmować obciążenie CPU, GPU, pamięci równocześnie oraz monitorowanie parametrów systemowych (temperatury, zużycie energii, przepustowość I/O). - Wyniki testów, raport z przebiegu pomiarów należy dostarczyć Zamawiającemu w formie elektronicznej wraz z dokumentacją konfiguracyjną środowiska testowego. - Testy muszą zakończyć się pozytywnym raportem bez przekroczenia dopuszczalnych limitów temperatury i stabilności pracy komponentów. - Koszt i czas przeprowadzenia testów są wliczone w cenę dostawy i wykonania serwera, raport z testów musi zostać przekazany przed odbiorem końcowym. - Wykonawca wykona montaż serwera w szafie rack wraz z instalacją szyn montażowych i okablowaniem. - Po montażu przeprowadzi pierwszy rozruch systemu, weryfikując poprawność uruchomienia wszystkich komponentów. | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU OBUDÓW PRZEZ OFERENTA …………………….…………………………………………. |
| Płyta główna – 1 szt. | - Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach/stacjach roboczych klasy workstation - Minimum 7 slotów PCIe 5.0 x16 - Obsługa pamięci DDR5 RDIMM ECC z minimum 8 kanałami - Maksymalna obsługiwana pojemność pamięci: minimum 2 TB - Minimum 2 porty 10 Gigabit Ethernet - Porty USB minimum 3.0, łącznie minimum 6 portów - Wbudowany BMC / IPMI | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA …………………………………………………………………… |
| Procesor – 1 szt. | - Minimum 32 rdzenie fizyczne, minimum 64 wątki - W zestawieniu na stronie: https://web.archive.org/web/20251010070331/https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ranking cpubenchmark.net na dzień 09.10.2025)procesor musi posiadać minimum 105 000 punktów w pozycji CPU Mark. Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie powyższego wymogu. | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA …………………………………………………………………… |
| Pamięć Operacyjna | - pojemność min. 512 GB: 8 x 64 GB (8 kanałowe) - taktowanie min. 6400 MHz DDR5 - Sprawdzenie integralności danych ECC - Wszystkie moduły pamięci od tego samego producenta | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA …………………………………………………………………… |
| Karta graficzna – 6 szt. | - szyna pamięci min. 512 bit - Pamięć – min. 32 GB - Rodzaj złącza - PCI Express 5.0 x16 - procesor graficzny pozwala na uzyskanie minimum 39000 punktów w teście PassMark - G3D Mark. Wynik zaproponowanej karty graficznej w odniesieniu do procesora graficznego musi znajdować się na stronie: https://web.archive.org/web/20251003160901/https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html (ranking videocardbenchmark.net na dzień 05.10.2025):. Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie powyższego wymogu. | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA …………………………………………………………………… |
| Karta sieciowa | - min. 2 porty SFP28 - prędkość transmisji: 25 Gb/s / 10 Gb/s - Interfejs PCIe: PCIe Gen4 - Obsługa SR-IOV - Obsługa RDMA Standardy IEEE: IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet 25/50 Ethernet Consortium 25G i 50G z obsługą wszystkich trybów FEC IEEE 802.3by 25G z obsługą wszystkich trybów FEC IEEE 802.3ad, 802.1AX, agregacja łączy IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (obsługuje tylko tryb „Fast-Wake”) IEEE 802.3ap automatyczna negocjacja i rozruch KR IEEE 802.1Q, 802.1P — znaczniki i priorytety VLAN IEEE 802.1Qaz (ETS) | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA ………………………………………………………………….. |
| Zasilacz - min. 2 szt. | - min. moc 2500W - standard ATX - certyfikat sprawności energetycznej 80 PLUS® Titanium - aktywne PFC (korekcja współczynnika mocy) - w pełni modularne okablowanie | WYMAGANE WSKAZANIE MODELU PRZEZ OFERENTA …………………………………………………………………… |
| System operacyjny | System operacyjny zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym zestawie komputerowym. System operacyjny 64 bitowy w języku polskim do użytku w firmie w wersji profesjonalnej dla stacji roboczych. System dostępny w najnowszej dostępnej wersji przez producenta. Oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Oferowany system operacyjny powinien być kompatybilnym i zgodnym środowiskiem systemowym umożliwiającym bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz środowisk programistycznych uruchamianie i użytkownie takiej aplikacji jak: MS Office 2019. Dodatkowe funkcje: SMB Direct - Zapewnia obsługę kart sieciowych z RDMA Wymagane jest dostarczenie nośnika producenta oraz certyfikatu autentyczności | należy podać producenta i nazwę/model oprogramowania: ……………………………………………………………… |
| Uwagi | Oprogramowanie systemowe, sterowniki do PC, będą dostarczone przez wykonawcę na osobnych nośnikach, Kabel zasilający do zasilacza oraz inny niezbędny do prawidłowej pracy PC asortyment, będzie dostarczony przez wykonawcę w komplecie z urządzeniami. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kart rozszerzających funkcjonalność komputera w zakresie: portów USB, RJ45 (LAN) 10 Gbps oraz łączności bezprzewodowej. | spełnia/nie spełnia* |
| Uwagi | Oprogramowanie systemowe, sterowniki do PC, będą dostarczone przez wykonawcę na osobnych nośnikach, Kabel zasilający do zasilacza oraz inny niezbędny do prawidłowej pracy PC asortyment, będzie dostarczony przez wykonawcę w komplecie z urządzeniami. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kart rozszerzających funkcjonalność komputera w zakresie: portów USB, RJ45 (LAN) 10 Gbps oraz łączności bezprzewodowej. | spełnia/nie spełnia* |
| Kable DAC – 2 szt. | Direct Attach Cable (kabel DAC) SFP28 25 Gb/s 3m | spełnia/nie spełnia* |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy | spełnia/nie spełnia* |

*UWAGA. Formularz należy wypełnić poprzez oznaczenie, czy oferowany sprzęt spełnia/nie spełnia wymagania Zamawiającego, tj. należy wykreślić niewłaściwe.

**UWAGA. Pozostałe rubryki należy wypełnić poprzez podanie konkretnego modelu/producenta/nazwy – tam, gdzie jest to wymagane.

…………………………………………………… (Wykonawca)