Załącznik Nr 1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MEBLI BIUROWYCH METALOWYCH .

TERMIN REALIZACJI ; 80 DNI OD PODPISANIA UMOWY.

1. Fotel biurowy obrotowy na metalowej podstawie WP1-5  								                                                                                                    216   szt.

Wymiary:

Wysokość całkowita: 1070-1160 mm           Szerokość siedziska: 505mm

Głębokość siedziska: 470-520 mm              Szerokość podstawy: ø 685

Stelaż fotela obrotowego wykonany z wielowarstwowej sklejki bukowej o gr.9 - 10 mm. Obustronnie  tapicerowany  tkaniną  tapicerską  typu  eco-skóra , kolor do uzgodnienia z zamawiającym .Mechanizm TILIT,  zapewniającym regulację oporu oparcia w zakresie odchylania się od 0° do +13°, blokadę   kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy, płynną regulację wysokości krzesła;

- szkielet   siedziska   i   oparcia   wykonany   z  wielowarstwowej  twardej sklejki  o gr. min. 4,5mm

- siedzisko i oparcie wyłożone pianką ciętą.

o gęst.40kg/m3  - gr.30 mm siedzisko,

o gęst.25kg/m 3 - gr.30 mm oparcie,

o gęst.25kg/m 3 - gr.  9 mm tylna część oparcia

- stalowa podstawa pięcioramienna  chromowana, samohamowne kółka ø 50 do powierzchni  miękkich. Pod spodem siedziska na środku znakować  numerem katalogowym WP1–5–21 oraz naklejką  z nazwą firmy i  kodem kreskowym wyrobu.

Wyrób częściowo zmontowany  pakować pojedynczo w kartony.

Wyrób winien posiadać:

- ważny certyfikat ISO 9001- dla producenta

- atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:1- wymiary

- atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:2- bezpieczeństwo

- atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:3- stabilność i wytrzymałość

- atest trudnopalności EN 1021:1 - papieros

- atest trudnopalności EN 1021:2 - zapałka

- atest ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli Martindale (dot. zastosowanej tkaniny tapicerskiej)

Przykładowy wzór fotela :

2. Krzesło obrotowe na metalowej podstawie wyściełane  WP1-16 	 725   szt.

-  podstawa krzesła pięcioramienna z tworzywa sztucznego czarna;

- samohamowne kółka ø 65 jezdne do powierzchni twardych.

- amortyzator gazowy z płynną regulacją wysokości siedziska;

- możliwość synchronicznego odchylania oparcia i siedziska z regulacją sprężystości

odchylania oraz blokady tego ruchu;

- system  zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy po zwolnieniu blokady;

- siedzisko  ze sklejki  liściastej wyłożone pianką wylewaną w formach o gęstości 80kg/m3, wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 50mm;

- tył oparcia krzesła wykonany z propylenu z włóknem szklanym, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, wyściełane  pianką wylewaną  w formach  o gęstości nie mniejszej niż 75 kg/m3,  wyprofilowane  do  naturalnego  kształtu kręgosłupa w części krzyżowo-lędźwiowej;

- podłokietniki czarne z regulowaną wysokością;

- tkanina tapicerska  z włókna poliester 100% o gramaturze min 360g/ m3 i odporności na ścieranie na poziomie min. 100 000 cykli  Martindale w kolorze grafitowym.  Regulacja wysuwu siedziska poprzez siedzisko ślizgowe za pomocą dźwigni w zakresie 50 mm.

Wymiary krzesła:

wysokość całkowita:  1000-1170 mm,

wysokość oparcia :     540-610 mm,

głębokość całkowita : 640 mm

szerokość podstawy:  ø 640-700mm( bez kółek)

Pod spodem siedziska na środku znakować nr katalogowym WP1-16-21 oraz naklejką z nazwą firmy dostawcy i kodem kreskowym wyrobu.

Wyrób częściowo zmontowany  pakować pojedynczo w karton.

Wyrób winien posiadać:

- ważny certyfikat ISO 9001- dla producenta

- atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:1- wymiary

- atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:2- bezpieczeństwo

- atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:3- stabilność i wytrzymałość

- Protokół oceny ergonomicznej dotyczący właściwości ergonomiczno- fizjologicznych

- atest trudnopalności EN 1021:1 - papieros

- atest trudnopalności EN 1021:2 - zapałka

- atest ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli Martindale (dot. zastosowanej tkaniny  tapicerskiej)

Przykładowy wzór krzesła :

3.  Krzesło obrotowe na metalowej podstawie  wyściełane ( siatkowe)    WP1-16

z zagłówkiem                                                                                                   200  szt.

Wymiary:

Wysokość całkowita: 1190-1270 mm

Całkowita szerokość  : 625 mm

Wysokość siedzenia: 425-525mm

Głębokość siedziska: 500mm

Szerokość podstawy krzyżaka 690mm.

Max. Obciążenie:150 kg.

Krzesło obrotowe wyposażone w :

Mechanizm ruchowy SYNCHRO - który umożliwia bujanie z możliwością blokady oparcia oraz  ANTI-SCHOCK chroniący przed uderzeniami oparcia.

Regulacja kąta wysokości oraz kąta nachylenia zagłówka.

Regulacja kąta nachylenia oparcia w pięciu  pozycjach. Regulacja wysokości siedziska                425-525mm.Regulacja wysokości podłokietników 190-260mm mierzona od siedziska.

Regulacja wysokości i kąta nachylenia zagłówka. Wysokość regulacji względem siedziska 795-845mm. Fotel posiada cztery regulacje kąta zagłówka. Regulacja położenia podpórki lędźwiowej . Regulacja  w pionie 50mm. Podstawa pięcioramienna ɸ 690mm.Kółka miękkie do powierzchni twardych.

Tkanina oparcia 100% POLIESTER (siatka czarna)

Siedzisko i zagłówek tapicerowany tapicerką poliester 100%, kolor i faktura do

uzgodnienia  z  zamawiającym.

Wyrób winien posiadać:

- ważny certyfikat ISO 9001- dla producenta

- atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:1- wymiary

- atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1335:2- bezpieczeństwo

- atest potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 1728    - wytrzymałość i trwałość

- atest trudnopalności EN 1021:1 - papieros

- atest trudnopalności EN 1021:2 - zapałka

- atest ścieralności na poziomie min. 150 000 cykli Martindale (dot. zastosowanej tkaniny tapicerskiej)

Pod spodem siedziska na środku znakować  numerem katalogowym WP1–16–21 oraz naklejką     z nazwą firmy i kodem kreskowym wyrobu.

Przykładowy wzór krzesła :

# Krzesło biurowe na metalowej podstawie  wyściełane ISO WP1-37            szt.  384

# Wymiary krzesła;

wysokość całkowita: 810-840 mm

głębokość całkowita: 425 mm

szerokość całkowita: 545-560 mm

Stelaż wykonany z profilu stalowego o przekroju owalnym (wymiary przekroju 30x15x1,3mm), nogi chromowane. Profil ma jednakowy kształt   i przekrój na całej swojej długości (brak przewężeń w miejscach gięcia). Poprzeczki ramy  z rury stalowej    ø 18x1.5mm.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego, pokrytego formatką gąbki o gęstości 21 kg/m³ (oparcie krzesła) oraz 25 kg/m³ (siedzisko krzesła) zapobiegającej odkształceniom i dającej długotrwały komfort siedzenia.

Siedzisko od spodu oraz tył oparcia zabezpieczone czarną plastikową maskownicą.

Nogi krzesła zakończone plastikowymi stopkami.

Krzesło tapicerowane tkaniną tapicerską – włókno poliester 100%, kolor i faktura do uzgodnienia  z  zamawiającym.

Pod spodem siedziska na środku znakować nr katalogowym WP1-37-21 oraz naklejką   z nazwą firmy dostawcy i kodem kreskowym wyrobu.

Wyrób zmontowany zabezpieczyć w czasie transportu opakowując  tekturą falistą lub folią.

Wyrób winien posiadać :

- ważny certyfikat ISO 9001- dla producenta

- atest trudnopalności EN 1021:1 - papieros

- atest trudnopalności EN 1021:2 – zapałka

- atest potwierdzający zgodność produktu z normą 13761

-atest ścieralności na poziomie min. 160 000 cykli Martindale (dot. zastosowanej tkaniny tapicerskiej)

Przykładowy wzór krzesła:

# 5. Krzesło biurowe na metalowej podstawie  wyściełane ISO WP1-37 z pulpitem   					                                 	90 szt.

# Wymiary krzesła;

wysokość całkowita: 810-840 mm

głębokość całkowita: 425 mm

szerokość całkowita: 545-560 mm

Stelaż wykonany z profilu stalowego o przekroju owalnym (wymiary przekroju 30x15x1,3mm), nogi chromowane. Profil ma jednakowy kształt   i przekrój na całej swojej długości (brak przewężeń w miejscach gięcia). Poprzeczki ramy  z rury stalowej   ø 18x1.5mm.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego, pokrytego formatką gąbki o gęstości 21 kg/m³ (oparcie krzesła) oraz 25 kg/m³ (siedzisko krzesła) zapobiegającej odkształceniom i dającej długotrwały komfort siedzenia.

Siedzisko od spodu oraz tył oparcia zabezpieczone czarną plastikową maskownicą.

Nogi krzesła zakończone plastikowymi stopkami.

Krzesło tapicerowane tkaniną tapicerską – włókno poliester 100%, kolor i faktura do uzgodnienia  z  zamawiającym

Pod spodem siedziska na środku znakować nr katalogowym WP1-37-21 oraz naklejką   z nazwą firmy dostawcy i kodem kreskowym wyrobu.

Wyrób zmontowany zabezpieczyć w czasie transportu opakowując  tekturą falistą lub folią.

Wyrób winien posiadać :

- ważny certyfikat ISO 9001- dla producenta

- atest trudnopalności EN 1021:1 - papieros

- atest trudnopalności EN 1021:2 – zapałka

- atest potwierdzający zgodność produktu z normą 13761

- atest ścieralności na poziomie min. 160 000 cykli Martindale (dot. zastosowanej tkaniny tapicerskiej)

Przykładowy wzór krzesła:

6. Kosz na śmieci metalowy  WP1-40                                                            30 szt.

- Kosz wykonany  z blachy stalowej czarnej o gr. min.2 mm.                                            - Kosz powinien posiadać nóżki        z blachy czarnej.

- W dolnej  części kosza mają być wywiercone otwory w dwóch rzędach.

- W  górnej części ma być zamontowany uchwyt jak na rysunku.

- Kosz należy  pomalować  farbą proszkową  w  kolorze  popielatym.

Pod spodem siedziska na środku znakować nr katalogowym WP1-40 -21 oraz naklejką z nazwą firmy dostawcy i kodem kreskowym wyrobu.

Przykładowy wzór kosza:

7. Wieszak do ubrań stojący – metalowy WP1-43

70 szt.

- Wieszak do ubrań stojący metalowy wykonany zgodnie z wzorem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.

- Wysokość całkowita wieszaka (1700-1900) mm.

- Stelaż wykonany w całości z rury stalowej o przekroju min  35x1,5mm (nie dopuszcza się wykonania stelaża z łączenia elementów rur) lakierowany proszkowo w kolorze jasno szarym RAL7035.

- Do stelaża mocowane pięć metalowych profilowanych uchwytów na odzież i czapkę o przekroju min  10 mm oraz uchwyt na parasole.

- Podstawa czteroramienna lub pięcioramienna wykonana z profilowanych ramion, 
z rur stalowych o przekroju min. Ø 20x2 mm. Ramiona o rozstawie min. 300 mm 
od osi wieszaka.

- Pakowany pojedynczo, owinięty trzykrotnie  folią stretch.

- Wieszak oznaczony kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego: WP1-43-21  na dole stelaża.

Przykładowy wzór wieszaka:

8. Biurko na metalowej podstawie WP1-18                                             – 30 szt.

Kolor płyty  DĄB JASNY

- Biurko o wymiarach: 760x1600x700 mm (wys. x szer. x gł.), wykonany według opisu i szkicu Zamawiającego.

- Stelaż biurka wyposażony w:

- dwie metalowe nogi profilowane w kształcie „T”,  od spodu ślizgacze meblowe. Wewnątrz nogi  kanał kablowy osłonięty osłoną. Nogi połączone blendą z płyty meblowej o wysokości 400 mm, mocowaną 4 wkrętami pod blatem.

- całość stelaża malowana w kolorze aluminium.

- od spodu stopki do poziomowania i regulacji wysokości.

- Blat biurka wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 25 mm łączony ze stelażem za pomocą 4 wkrętów M6, wkręcanych we wkrętkę (mufę) M6x17 mocowaną do blatu (po dwa na nogę stelaża).

- Pod blatem ruchoma półka pod klawiaturę z płyty o gr. 18 mm o szer. 800 mm, gł. 300 mm z poprzeczką z tyłu zapobiegającą wypadaniu klawiatury i myszki oraz z regulacją wysokości. Półka osadzona na prowadnicach teleskopowych łożyskowych (kulkowych) o wytrzymałości na obciążenie min. 30 kg. Prowadnice należy zabezpieczyć od przodu po obu stronach osłonami z tworzywa oraz stoperem zapobiegającym samoczynne wysuwanie

.

- Pod spodem blatu pośrodku przy blendzie mocowany uchwyt (drabinka) na przewody kablowe klawiatury i myszki o szerokości min. 600 m.

- W blacie wykonane 2 przelotki pod przewody do monitora po bokach przed blendą od strony użytkownika.

- Biurko wyposażone w:

- wózek pod stację PC metalowy w kolorze aluminium z profilowanej blachy metalowej z obrzeżem, o wym.: 100x210x480 mm (wys. x szer. x gł.) wyposażony w 4 kółka,

- kontener 3 - szufladowy o wym. 600x440x480 mm wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm, blat o gr. 25 mm.

- - głębokość szuflady ok. 400 mm,

- - fronty szuflad wyposażone w uchwyty meblowe wg wzoru Zamawiającego,

- - górna szuflada wyposażona w przybornik z przegrodami na artykuły biurowe o wymiarach min. 330 x 230 mm

- - szuflady osadzone na prowadnicach teleskopowych, łożyskowych (kulkowych) o długości 400 mm i pełnym wysuwie, zamykane centralnym zamkiem meblowym,

- - kontener od dołu osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych, z tworzywa w obudowie metalowej, mocowanych za pomocą 4 wkrętów. Kółka min. Ø 38-45 mm, szer. 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, dopuszczalne obciążenie min. 30 kg.

- Biurko znakowane pod blatem kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiającego WP1-18-21

Przykładowy wzór biurka

Przykładowy wzór  wózka pod PC:

Przykładowy wzór kontenerka

wzór kółka meblowego do kontenera

9.Szafa kartotekowa – metalowa WP1-50                            – 59 szt.

wymiary szafy: wysokość 1285mm ,

415 x 630 mm.( szer. x gł.)

Korpus szafy wykonany z blachy stalowej grubości 1,0mm, fronty szuflad z blachy              gr. 1,5mm, pozostałe części szuflad z blachy grubości 0,8mm. Zamawiający nie dopuszcza tolerancji grubości blach.

Szuflada na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Możliwość wysuwania tylko jednej szuflady co pozwala na zachowanie stabilności szafy.

Centralne ryglowanie szuflad. Szuflada przystosowana  do teczek formatu A-4.

Szafa malowana proszkowo w kolorze  jasny popiel.

Na boku z prawej strony od góry przy tylnej ściance znakować  numerem katalogowym WP1-50-21 oraz naklejką  z nazwą firmy dostawcy i kodem kreskowym wyrobu.

Wyrób pakować w tekturę falistą lub folię.

Przykładowy wzór szafy

- Fotel biurowy na mp. wyściełany   WP1-42              300   szt.

Wymiary fotela;

Wysokość  całkowita : 880mm

Szerokość siedziska : 460mm

Głębokość siedziska : 460mm

Szkielet siedziska i oparcia wykonany z 5 - warstwowej sklejki bukowej profilowanej o gr 7.5mm. Z przodu  zastosować formatkę gąbki o grubości 40mm. Natomiast z tyłu formatkę z gąbki o grubości 10mm.

Krzesło obustronnie tapicerowane tkaniną tapicerska w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym (siedzisko i oparcie). Zastosować stopki fotela do powierzchni twardych.

Nakładki podłokietnika drewniane w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym.

Wyrób winien posiadać :

- ważny certyfikat ISO 9001- dla producenta

- atest trudnopalności EN 1021:1 - papieros

- atest trudnopalności EN 1021:2 – zapałka

- atest potwierdzający zgodność produktu z normą 1728

- atest ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli Martindale (dot. zastosowanej tkaniny tapicerskiej) .

Przykładowy wzór krzesła:

Pod spodem siedziska na środku znakować nr katalogowym WP1-42-21 oraz naklejką   z nazwą firmy dostawcy i kodem kreskowym wyrobu.

Wyrób zmontowany zabezpieczyć w czasie transportu opakowując  tekturą falistą lub folią.

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA

WSZĘDZIE TAM, GDZIE ZAMAWIAJĄCY POSŁUGUJE SIĘ NAZWAMI NORM, SFORMUŁOWANIE TAKIE NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO WYMAGANIE PRZYWOŁANEJ NORMY LUB  NORMY RÓWNOWAŻNEJ.

- Meble należy wykonać zgodnie z przedstawionym opisem  przedmiotu zamówienia wzorując się na przedstawionych zdjęciach i  rysunkach poglądowych.

- Sprzęt     ma    być    oznakowany    wg    załącznika   –   w     przypadku

nieoznakowanego  sprzętu – dostawy nie będą przyjmowane.

-  Uchwyty, klucze oraz ruchome elementy winny być przymocowane do    każdej sztuki  sprzętu od wewnątrz i zabezpieczone w czasie transportu przed otwieraniem, wypadaniem, uszkodzeniem.

- Sprzedawca odpowiada za dostarczenie towaru wraz  rozładunkiem                        (tj. zdjęcie z samochodu i ustawienie w magazynie na  wskazanym miejscu) w dniach od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 800 do 1330.

- Na fakturach oprócz ilości i ceny dodatkowo  należy umieścić dokładne   wymiary sprzętu oraz nr katalogowy WP.

- O terminie dostawy należy powiadomić telefonicznie  z trzydniowym wyprzedzeniem  odbiorcę sprzętu i  RZI w Krakowie.

- Podpisanie umowy odbywa się w siedzibie zamawiającego  w terminie przez niego wyznaczonym.

Dół formularza

Wzór znakowania przedmiotu zamówienia

( skala 1:1)

# WP1-16-21

# WP1- 45-21

Sprzęt należy znakować poprzez umieszczenie na nim: numer katalogowy, rok produkcji  oraz naklejkę z nazwą firmy producenta i kod kreskowy wyrobu  wg Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie Wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej.