Przedmiotem zamówienia jest częściowy zakres  robót budowlanych w ramach zadania ,, Zmiana sposobu użytkowania poddasza Domu Kultury w msc. Rudki z przeznaczeniem na cele użytkowe ( magazyn rekwizytów i kostiumów ) wraz z przebudową, na działce oznaczonej nr ewid. 578/28 położonej w msc. Rudki gm. Nowa Słupia obejmujących  :

1.Remont piwnic gospodarczych we wschodniej części budynku .

Remont piwnic nie zmienia istniejących podziałów na poszczególne pomieszczenia, nie przewiduje tym samym wyburzeń ścian.

a) skucie tynków wewnętrznych cementowych oraz demontaż ościeżnic drzwiowych W pomieszczeniu –1,06 (oraz innych nie zdiagnozowanych na etapie inwentaryzacji) w miejscach wykwitów lepiku, należy ścianę bruzdować, oczyścić i wypełnić bruzdy zaprawa cementową. Pod tynk, na wymienionych ścianach należy zamocować siatkę podtynkową.

b) w pomieszczeniach –1.06 i –1.07 oczyszczenie i wyrównanie istniejącej wylewki cementowej, ułożenie izolacji przeciwwodnej z folii budowlanej wywiniętej na ławę fundamentową, ułożenie warstwy twardego styropianu XPS, grubość warstwy 3 cm, wylewka cementowa zbrojona siatką lub zbrojeniem rozproszonym, grubości 5 cm.

c) w pozostałych pomieszczeniach skucie istniejących wylewek cementowych (grubość ok. 10cm) oraz usunięcie ziemi do poziomu ok. 10 cm poniżej górnego poziomu ławy fundamentowej (grubość warstwy ziemi ok.20cm).

d) wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki z chudego betonu B10 grubości ok. 10cm, ułożenie izolacji przeciwwodnej z folii budowlanej połączonej z izolacja górnej powierzchni ławy, ułożenie warstwy twardego styropianu XPS, grubość warstwy 3 cm, wylewka cementowa zbrojona siatką lub zbrojeniem rozproszonym, grubości 5 cm.

e) ułożenie posadzki z płyt gresu technicznego.

f) osadzenie ościeżnic drzwiowych stalowych, i montaż drzwi, szerokości drzwi wg rysunku i zestawienia stolarki

g) wykonanie wentylacji – montaż wentylacji decentralnej w pomieszczeniach piwnicznych zgodnie z wytycznymi producenta, montaż wentylacji mechanicznej wraz z przekuciami przez ściany

h) malowanie ścian preparatami gruntującymi przeciwgrzybicznymi

i) tynkowanie ścian z zastosowaniem tynku cementowo-wapiennego

j) wykonanie zabudowy w lekkiej konstrukcji g-k rur i pionów instalacyjnych

k) malowanie ścian i sufitów pomieszczeń farbami zmywalnymi

l) w pomieszczeniu – 1.10 zachować istn. posadzkę i okładziny ścian, wykonać wymianę drzwi i wentylację wg projektu, uzupełnić okładziny ścienne płytkami dostosowanymi do istniejących.

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa.

Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w terenie.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu w tym wymiana nawierzchni  nie zmienia istniejącego układu dojść i dojazdów jak i położenia terenu zielonego - biologicznie czynnego. Inwestycja związana jest z przebudową nawierzchni istniejących ciągów pieszych i dojazdu tj. przełożeniem istniejącej kostki betonowej od frontu działki, na zaplecze budynku od strony północnej oraz projektem nowej nawierzchni przed budynkiem.

Projektowana przebudowa nawierzchni uwzględnia powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych umożliwiające odwodnienie budynku. Nawierzchnia z kostki betonowej zaprojektowana została z wymaganymi spadkami od budynku –od północy do korytka ze spadkiem na stronę zachodnią i wschodnią, od strony południowej na teren zielony. Dotychczasowe warunki lokalizacji i ilości miejsc postojowych, wzdłuż ulicy St. Staszica, znajdujących się w części na działce Inwestora oraz w części w pasie drogowym ulicy zostały zachowane jak dotychczas.

Zakres prac:

- roboty pomiarowe.

- rozebranie nawierzchni z kostki ,płytek betonowych.

- rozebranie podbudowy.

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża.

- podbudowa.

- ułożenie z kostki betonowej – materiał z odzysku.

- chodniki z płyt betonowych.

- ułożenie ścieków drogowych korytkowych.

- obrzeza betonowe.

- palisady betonowe- podjazd.

- balustrady schodowe z poręczami dla niepełnosprawnych  ze stali nierdzewnej  .

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa.

Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w terenie.