Zawartość opracowania:

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO	3

- PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA	3

- PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWE	3

- ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE	3

  - Skrzyżowania	3

  - Zjazdy drogowe	4

  - Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe	4

  - Zatoki autobusowe 	4

  - Pobocza	4

  - Oznakowanie poziome i pionowe	4

  - Wycinka drzew i zieleń drogowa	4

- PROJEKTOWANA NIWELETA	5

- ODWODNIENIE 	5

- ROBOTY ZIEMNE	6

- URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	7

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	7

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 4 Przekroje normalne – 1:50; 1:10	10

Rys. nr 5 Przekrój podłużny 1:100/1:1000	11

Rys. nr 6 Przekroje poprzeczne 1:100	17

Rys. nr 7 Przepusty 1:100	23

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

- PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji celu publicznego jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo - Lulin”.

Długość odcinka objętego opracowaniem w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2048P wynosi w przybliżeniu około 7,6 km.

Lokalizację analizowanego przedsięwzięcia zaznaczono na załączonym planie orientacyjnym (patrz zał. 1).

Inwestorem inwestycji jest Zarząd Powiatu Obornickiego, ul. 11 listopada 2a, 64 - 600 Oborniki.

Projektowana inwestycja ma na celu przede wszystkim rozbudowę jezdni trasy zasadniczej (poprzez jej wzmocnienie i poszerzenie), rozbiórkę istniejącej konstrukcji (pod poszerzenia) oraz rozbiórkę uszkodzonych krawędzi istniejącej trasy, a w ich miejsce wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni.

- PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWE

- kategoria drogi - powiatowa,

- klasa techniczna: - Z,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN/oś,

- kategoria ruchu - KR-3,

- prędkość projektowa - 40 km/h,

- szerokość jezdni – 6,00 m,

- obustronne utwardzone pobocze szerokości 1 m (destrukt),

- chodnik – 2,0m,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na łukach poziomych wg rys planu sytuacyjnego,

- spadek poprzeczny na rampie – zmienny,

- przyjęto kształtowanie rampy poprzez obrót jezdni wokół osi,

- Pozostałe parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych / Dz.U. 2022 poz. 1518/.

- ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

Trasa w planie przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi. Parametry łuków są zgodne z wymaganiami warunków tpd.

  - Skrzyżowania

W ramach niniejszego projektu przewidziano utrzymanie lokalizacji istniejących skrzyżowań.

W celu poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększenia przepustowości skrzyżowań przewidziano dostosowanie geometrii (promienie i szerokości) do obowiązujących przepisów.

Droga powiatowa 2048P krzyżuje się z następującymi drogami bocznymi:

- z drogą wewnętrzną w km 1+975 (str. L) – zjazd publiczny,

- z drogą wewnętrzną w km 1+985 (str. L) – zjazd publiczny,

- z drogą powiatową 2049P w km 4+901,44 (str. L),

- z drogą wewnętrzną w km 4+960,00 (str. P) – zjazd publiczny,

- z drogą powiatową 1857P w km 4+996,72 (str. P),

- z drogą wewnętrzną w km 6+640,00 (str. P) – zjazd publiczny,

- z drogą powiatową 2053P w km 6+775,00 (str. L).

  - Zjazdy drogowe

Wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi występują zjazdy publiczne i indywidualne. Przewidziano wykonanie zjazdów o parametrach minimalnych wg warunków tdp:

- zjazdów publicznych o szerokości 5,0 m oraz szerokości pobocza 0,75 m, wyokrąglonych łukiem o promieniu 6,5m, (całkowita szerokość zjazdu 5,0+2x0,75=6,5 m),

- zjazdów indywidualnych o nawierzchni asfaltowej/kruszywowej o szerokości 4,5 m, szerokość pobocza 0,75 m, wyokrąglonych łukiem o promieniu 3,0 m, (całkowita szerokość zjazdu 4,5+2x0,75=6,0 m),

- zjazdów indywidualnych w terenie zabudowanym o nawierzchni z kostki o szerokości 4,5 m,

- zjazdy istniejące (publiczne i indywidualne) o szerokości istniejącej lecz nie większej niż szerokość jezdni na drodze.

Na zjazdach niweleta została zaprojektowana w dowiązaniu do istniejącego terenu.

  - Chodniki

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych zaprojektowano budowę nowych chodników oraz przebudowę istniejących.

Spadek poprzeczny jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku projektowanego rowu drogowego. Szerokość chodników przy krawędzi jezdni wynosi 2,0m (z lokalnym zawężeniem wynikającym z warunków terenowych).

Pomiędzy krawędzią chodnika, a krawędzią przylegających skarp rowów i nasypów zastosowano opaskę gruntową szerokości 0,50 m.

W niektórych miejscach z uwagi na ograniczenia terenowe oraz skarpy o nachyleniu 1:1 zastosowano umocnienia skarp z płyt ażurowych.

W miejscach przejść dla pieszych nawierzchnię chodnika zaniżono do poziomu +2 cm mierząc od krawędzi jezdni. Poza przejściami, gdzie chodnik/ciąg pieszo-rowerowy przylega do jezdni przewidziano wyniesienie chodnika 12 cm powyżej krawędzi jezdni.

  - Zatoki autobusowe

Parametry geometryczne projektowanych zatok autobusowych:

- szerokość zatoki					3,00 m,

- szerokość peronu				2,00 m,

- długość krawędzi zatrzymania			20,00 m,

- skos wjazdowy					1:8,

- skos wyjazdowy					1:4,

- promień wyokrąglenia załamań			R=30,00 m,

- całkowita długość krawędzi zatoki przy jezdni	56 m.

W związku z przebudową istniejących zatok autobusowych konieczna jest rozbiórka istniejących wiat przystankowych. Na wszystkich projektowanych zatokach autobusowych przewidziano miejsce pod nowe wiaty przystankowe.

  - Pobocza

Projektuje się pobocza jako utwardzone o szerokości 1 m. Utwardzenie za pomocą destruktu.

  - Oznakowanie poziome i pionowe

Przewiduje się wykonanie na całym odcinku.

  - Wycinka drzew i zieleń drogowa

W chwili obecnej, w projektowanym pasie drogowym analizowanej inwestycji, występują powierzchnie drzewiaste i krzewiaste.

Do wycinki przeznaczono do wycinki te drzewa, które ewidentnie kolidują z projektowanymi rozwiązaniami technicznymi, a których to rozwiązań, z uwagi na wytyczne techniczne nie można zrealizować w sposób alternatywny.

Wszystkie drzewa przeznaczone do usunięcia posiadają zbliżone średnice pnia i wydają się być równolatkami.

Przewiduje się także lokalne (w zależności od potrzeb) usunięcie istniejącej roślinności trawiastej w granicach prowadzonych robót.

Ponadto przewiduje się humusowanie z obsianiem trawą pasów zieleni oraz skarp.

- PROJEKTOWANA NIWELETA

W ramach projektowanej przebudowy nie przewidziano znaczących korekt wysokościowych trasy. Projektowaną niweletę dostosowano do istniejących warunków.

Niweletę drogi tak skorygowano, aby uzyskać pochylenia podłużne jezdni o wartości min. 0,3 % (lokalnie w terenach zabudowanych oraz w terenie płaskim pochylenie podłużnie zmniejszono ze względu na konieczność dowiązania się do istniejącego terenu). Niweletę skorygowano również pod kątem płynności ruchu oraz ograniczonej widoczności poprzez eliminację lokalnych zaniżeń lub wzniesień.

Na zjazdach, wlotach podporządkowanych oraz na skrzyżowaniach niweleta została zaprojektowana w dowiązaniu do istniejącej nawierzchni.

- ODWODNIENIE

  - Roboty odwodnieniowe

W ramach poprawy systemu odwodnienia przewidziano roboty przy przepustach
pod koroną drogi i pod zjazdami, przebudowę istniejących rowów przydrożnych.

  - Rowy otwarte

Na odcinkach zamiejskich woda z powierzchni jezdni poprzez nadanie jej
i poboczom wymaganych spadków poprzecznych odprowadzana jest do rowów przydrożnych i dalej do gruntu oraz do istniejących cieków.

Na całej trasie zaprojektowano regulację przebiegu istniejących rowów drogowych. Wprowadzono korektę ich głębokości i pochyleń w celu poprawy spływu wody.

Przy wlotach i wylotach przepustów znajdujących się pod koroną drogi zaprojektowano umocnienie dna cieku narzutem kamiennym.

  - Przepusty pod koroną drogi

Ze względu na zły stan techniczny istniejących przepustów pod drogą powiatową należy je zlikwidować, a w ich miejsce zaprojektowano nowe przepusty ф 800 i ф 1000. Przepusty zaprojektowano z rur spiralnie karbowanych.

Posadowienie przepustów wykonać na  na fundamencie z gruntu niespoistego o uziarnieniu 0-20 mm, gr. 40cm, zagęszczonego do Is=0.98.

Zasypkę projektuje się wykonać z:

- warstwy kruszywa naturalnego 0/2 mm (w strefie bezpośrednio przy rurze - 0.1m) dopuszcza się wsk. zagęszczenia wg Proctora do Is = 0.98

- mieszanki kruszywa naturalnego o gran. 0÷22 mm wsk. zagęszczenia wg Proctora  od Is ≥ 0,98 do Is≥ 1,03.

Dno rowu w obrębie wlotów i wylotów należy umocnić narzutem kamiennym                            (o wymiarach brył 7,5 cm) gr. 30 cm.

W obrębie wlotu i wylotu przepustu skarpy należy umocnić kostką z betonu kamienną 8/11 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 10 cm.

Po obu stronach jezdni projektuje się bariery ochronne o poziomie powstrzymywania N2, poziomie szerokości pracującej klasy W3 i poziomie intensywności zderzenia A. Natomiast na długości projektowanych chodników przewidziano ustawienie balustrady segmentowych (h=110cm). Elementy stalowe barier i balustrad ochronnych zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe o grubości minimum 120 µm.

Projektuje się:

1) przebudowa istniejącego przepustu drogowego na rowie w km 0+805,00 do parametrów:

- długość 11,27m,

- średnica 800mm,

- rzędna dna wlotu 61,66 m n.p.m.,

- rzędna dna wylotu 61,61 m n.p.m.,

2) rozbiórka istniejącego przepustu drogowego na rowie w km 1+980,10 i budowa przepustu drogowego na rowie w km 2+000,00 o parametrach:

- długość 12,60m,

- średnica 800mm,

- rzędna dna wlotu 67,64 m n.p.m.,

- rzędna dna wylotu 67,58 m n.p.m.,

3) przebudowa istniejącego przepustu na cieku „Dopływ z Wychowańca” w km 2+673,90 do parametrów:

- długość 13,03m,

- średnica 1000mm,

- rzędna dna wlotu 69,72 m n.p.m.,

- rzędna dna wylotu 69,65 m n.p.m.,

4) przebudowa istniejącego przepustu drogowego na rowie w km 4+234,33 do parametrów:

- długość 11,54m,

- średnica 800mm,

- rzędna dna wlotu 80,67 m n.p.m.,

- rzędna dna wylotu 80,61 m n.p.m.,

5) przebudowa istniejącego przepustu drogowego na rowie w km 6+873,44 do parametrów:

- długość 13,12m,

- średnica 800mm,

- rzędna dna wlotu 79,50 m n.p.m.,

- rzędna dna wylotu 79,43 m n.p.m.,

6) przebudowa istniejącego przepustu drogowego na rowie w km 7+563,84 do parametrów:

- długość 23,28m,

- średnica 800mm,

- rzędna dna wlotu 79,48 m n.p.m.,

- rzędna dna wylotu 79,36 m n.p.m.

  - Przepusty pod zjazdami

Przewidziano rozbiórkę istniejących przepustów pod zjazdami publicznymi oraz indywidualnymi. Na długości przebudowywanej trasy w miejscach występowania rowów drogowych pod zajazdami zastosowano przepusty z rur PEHD o średnicy 40 cm.

  - Kanalizacja deszczowa.

W m. Chrustowo, na odcinku o przekroju ulicznym projektuje się kanalizację deszczową z odprowadzeniem do cieku – rz. Samica Kierska.

- ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- rozbiórce wszystkich istniejących przepustów pod zjazdami

- zdjęciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych poszerzeń jezdni oraz pod projektowanymi chodnikami

- wykonaniu zasadniczych robót ziemnych – wykopów i nasypów,

- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawą.

Roboty rozpocząć od zdjęcia humusu. Całość należy wywieść na składowisko wykonawcy. Nasypy (w miejscu istniejącego zasypywanego rowu) należy wykonywać metodą warstwową, równomiernie na całej szerokości. Stosowane grunty powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. Po wykonaniu wykopów i nasypów, przewidziano humusowanie z obsianiem trawą o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

- URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa ruchu w miejscach występowania przepustów pod koroną drogi zaprojektowano bariery sprężyste.

- TECHNOLOGIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

Na podstawie badań geotechnicznych i Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia Generalnego Dyrektora GDDKiA z dnia 16.06.2014r.) stwierdzono następujące warunki geologiczne:

- Warunki wodne

Wykonanymi  wierceniami  nie  osiągnięto  ciągłego  zwierciadła  wody  gruntowej.  Lokalne występowanie wody (sączenia) odnotowano otworach na głębokościach

1,7 - 2,5 m p.p.t.

- Warunki gruntowe

Budowa geologiczna została rozpoznana do głębokości 3,5m p.p.t. Bezpośrednio pod  warstwą  nasypów  przeważają  osady  morenowe  gliniaste  w  postaci warstw piasku  gliniastego,  gliny  piaszczystej  i  lokalnie  gliny  piaszczystej  zwięzłej.  Podrzędnie stwierdzono warstwy osadów serii wodnolodowcowej na którą składają się piaski pylaste, piaski drobne,  piaski  średnie  i  pospółki.  W  otworze  nr  6  udokumentowano  występowanie  warstwy gruntów organicznych w postaci namułów i namułów piaszczystych.

W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Dla kategorii ruchu KR3 oraz w/w warunków gruntowo-wodnych G4 przyjęto następującą konstrukcję:

- Wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni

- warstwa ścieralna – z betonu asfaltowego AC 11 S – grub. 4 cm,

- warstwa profilująco-wyrównawcza – z betonu asfaltowego AC 16 W – w ilości około 125 kg/m2 (o gr. od 3 do 9 cm, średnia grub. 5cm).

- Nowa konstrukcja nawierzchni w miejscu rozbiórek i na poszerzeniach oraz zjazdów publicznych

- warstwa ścieralna – z betonu asfaltowego AC 11 S – grub. 4 cm,

- warstwa wiążąca (profilująco-wyrównawcza) – z betonu asfaltowego AC 16 W o grub. 5cm,

- podbudowa zasadnicza – z betonu asfaltowego AC 16 P – grub. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza – z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/30 – grub. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza – z mieszanki związanej cementem C5/6 – grub. 15cm,

- warstwa mrozoochronna - z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 CBR > 35% - grub. 20 cm

- warstwa ulepszonego podłoża - z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 – grub. 25cm.

Połączenie nowo projektowanego poszerzenia z istniejącą konstrukcją należy zabezpieczyć dodatkowo poprzez ułożenie na połączeniu nowej i istniejącej konstrukcji siatki przeciwspękaniowej na szerokości 2,0m.

- Nowa konstrukcja zjazdów indywidualnych w terenie zabudowanym

- warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej – grub. 3cm,

- podbudowa zasadnicza – z chudego betonu – grub. 30 cm.

- Nowa konstrukcja zjazdów indywidualnych w terenie niezabudowanym

- warstwa ścieralna – z betonu asfaltowego AC 11 S – grub. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza – z betonu asfaltowego AC 16 P – grub. 4 cm,

- podbudowa pomocnicza – z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – grub. 20 cm,

- dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 – grub. 15cm.

- Nowa konstrukcja chodników

- warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej – grub. 5cm,

- dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 – grub. 15cm.

- Konstrukcja nawierzchni na zatokach autobusowych

- warstwa ścieralna – z kostki kamiennej obrabianej gr. 16 cm na podsypce kruszywowo-cementowej – gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin mieszanką kruszywa                    i żywicy epoksydowej,

- podbudowa zasadnicza – z mieszanki związanej cementem klasy C8/10 – gr. 20 cm, wg WT-5,

- podbudowa pomocnicza – z mieszanki związanej cementem klasy C5/6 o gr. 20 cm, wg WT-5,

- warstwa wzmacniająca podłoże – z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2,0 o gr. 22 cm, wg WT-5.

- Nowa konstrukcja wysp kanalizujących

- warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej – grub. 3cm,

- podbudowa zasadnicza – z chudego betonu – grub. 20 cm.

- Konstrukcja poboczy

- 1,0m  z destruktu bitumicznego z frezowania nawierzchni o gr. 16 cm.

UWAGA:

W/w konstrukcje nawierzchni należy układać na gruncie o:

- IS ≥ 1,03, E2 ≥ 100 MPa – jezdnia;

- IS ≥ 1,0, E2 ≥ 80 MPa – zjazdy,

- IS ≥ 0,97, E2 ≥ 60 MPa – chodniki.

Należy stosować kruszywo nienasiąkliwe - nie dopuszcza się kruszywa wapiennego.

W miejscach gdzie nie osiągnie się wymaganych parametrów należy przewidzieć dodatkowe wzmocnienie.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA