Załącznik nr 1.3 do SWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56/2021

Zadanie 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia:  Myjnia – dezynfektor  (Oddział AiIT) – 1 szt

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenia fabrycznie nowe, nie powystawowe, Klasa wyrobu I, rok produkcji 2021 |  |
| 2. | Model wolnostojący, prosty w obsłudze Wymiary szer. 450- 600mm ( maksymalny wymiar wnęki 660 mm) x głębok.460- 600 mm (maksymalnie) x wys. 1000-1800mm lub zbliżone |  |
| 3 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali kwasoodpornej |  |
| 4 | Komora wewnętrzna ze stali kwasoodpornej wykonana w postaci monolitu, bez połączeń. Dopuszcza się łączenie laserowe komory. |  |
| 5 | System myjący złożony musi być złożony co najmniej z pięciu dysz w tym minimum dwóch stałych i minimum trzech obrotowych. Urządzenie ma spełniać wymogi normy ISO 15883-1 oraz ISO 15883-3 i gwarantować doskonałe mycie naczyń, posiadać także badania potwierdzające skuteczność eliminacji clostridium difficile. |  |
| 6 | Sposób otwierania drzwi gwarantujący bezpieczeństwo obsługi. |  |
| 7 | Urządzenie z wyświetlaczem wskazującym proste komunikaty tekstowe lub kontrolki informujące o przebiegu procesu. |  |
| 8 | Urządzenia wyposażone w minimum jeden program, uniwersalny dla wszystkich rodzajów naczyń oraz mycia-dezynfekcji. |  |
| 9 | Wbudowana wytwornica pary |  |
| 10 | Para wodna dostarczana wszystkim dyszami wodnymi |  |
| 11 | Specjalne uszczelnienie zapobiegające emisji pary podczas pracy urządzenia |  |
| 12 | Wbudowany syfon kanalizacyjny |  |
| 13 | Dezynfekcja termiczna zgodna z normą PN-EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. |  |

| 14 | Minimalny, bezpieczny załadunek komory: 2 baseny sanitarne z przykrywką , typu pantofelek i 1-2 kaczki ( zgodnie z potrzebami oddziału) lub 2 – 3 miski o wymiarach: średnica min. 340 mm , wysokość min. 130 mm |  |
| --- | --- | --- |
| 15 | Urządzenie, w którym opróżnienie naczyń następuje poprzez ich załadunek do komory mycia, przed zamknięciem drzwi lub poprzez zamknięcie drzwi. |  |
| 16 | Dezynfekcja termiczna ( możliwość dezynfekcji termiczno-chemicznej). |  |
| 17 | Schładzanie naczyń po umyciu-gotowe do ponownego użycia. |  |
| 18 | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz. |  |
| 19 | Dodatkowo 2 opk (a 5 l) preparatu dedykowanego, myjąco -dezynfekującego – na 1 aparat |  |
| 20 | Przyłącze wody ciepłej i zimnej. |  |
| 21 | Poziom emitowanego hałasu nie większy niż 54dB. |  |
| 22 | Optyczne lub akustyczne informacje o usterkach. |  |
| 23 | Wszystkie dysze z e stali nierdzewnej, bez elementów plastikowych |  |
| 24 | Orurowanie wykonane z miedzi |  |
| 25 | Moc pompy wody max 490 W |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.