|  | ###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ###### I ODBIORU ROBÓT |
| --- | --- |
| Obiekt | Wojskowa Bocznica Kolejowa w Jawidzu |
| Adres obiektu budowlanego | ###### woj. lubelskie - m. Jawidz 3 RBlog 21 – 077 Spiczyn |
| Zamawiający | #### 32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 22 – 400 Zamość ul. Wojska Polskiego 2 f |
| Nazwa zamówienia | Konserwacja i kontrola okresowa (roczna) stanu sprawności technicznej wojskowych bocznic kolejowych w rejonie działania 32 WOG Zamość w miejscowości Jawidz. |
| Rodzaj robót | CPV – nr 50225000-8 – Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych |
| Autor opracowania | Zenon Koczkodaj |
| Data opracowania | październik 2024 rok |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## WSTEP

  - Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  Zamawiającego

Konserwacja i kontrola okresowa (roczna) stanu sprawności technicznej  wojskowych bocznic  kolejowych w rejonie działania 32 WOG Zamość w miejscowości Jawidz.

1.2. Ogólna charakterystyka wojskowych bocznic kolejowych.

Wojskowa bocznica kolejowa /wbk/ zlokalizowana na terenie zamkniętym będącym w trwałym  zarządzie MON i na gruntach użyczonych dla potrzeb MON, którym głównym użytkownikiem jest 3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie.

Tory na wojskowej bocznicy kolejowej, zakwalifikowane są do piątej klasy technicznej. Dopuszczalna prędkość jazdy pojazdów kolejowych, według postanowień obowiązujących „Regulamin pracy wojskowej bocznicy kolejowej”.

Typ nawierzchni toru: klasyczny, szyny typu: S42, S49, podkłady drewniane lub strunobetonowe,  przytwierdzenie szyn do podkładów pośrednie lub bezpośrednie, podsypka – tłuczeń, pospółka, żwir. Podrozjazdnice drewniane. Rozjazdy zwyczajne, nastawiane ręcznie.

Skrzyżowania w jednym poziomie torów kolejowych z drogami publicznymi  (przejazdy), asfaltowe, przejazdy zabudowane w torze  płytami wewnętrzne CBP typu  S49 i trylinką. Oznakowane znakami  W6b, G3, T10. Wymiary żłobków w pomoście przejazdu –  normatywne.

Punkty początkowe wbk graniczące z linią PKP:

- wbk odgałęzia się od linii kolejowej Łuków  - Lublin Płn. na stacji Bystrzyca w km 94.345  w torze nr 6 położonym na terenie kolejowym.

Charakterystyka w/w bocznicy przedstawia poniższe parametry techniczne:

Długość torów bocznicy położonych poza gruntem kolejowym wynosi : 6912,32 mb.

Elementy składowe bocznicy:

- Tory

- Tor Nr 101 – o długości 4,888 km z szyn typu S42 i S49 przytwierdzenie typu K, podkłady strunobetonowe i drewniane, klasyczny, podsypka – tłuczeń;

- Tor Nr 102 – o długości 0,311 km z szyn typu S49 przytwierdzenie typu K, podkłady strunobetonowe, klasyczny, podsypka – tłuczeń;

- Tor Nr 103 – o długości 0,785 km z szyn typu S42/S49 przytwierdzenie typu K, podkłady strunobetonowe i drewniane, klasyczny, podsypka – tłuczeń;

- Tor Nr 104 – o długości 0,847 km z szyn typu S42 i S49 przytwierdzenie typu K, podkłady strunobetonowe, klasyczny, podsypka – tłuczeń;

- Tor Nr 105 – o długości 0,81 km z szyn typu S49 przytwierdzenie typu K, podkłady drewniane, klasyczny, podsypka – tłuczeń;

- Rozjazdy

- Rz. Nr 200 – S42 – 1:9- R-205 lewy, podrozjazdnice drewniane, podsypka – tłuczeń;

- Rz. Nr 201 – S49 – 1:9- R-190 lewy, podrozjazdnice drewniane, podsypka – tłuczeń;

- Rz. Nr 202 – S49 – 1:9- R-190 prawy, podrozjazdnice drewniane, podsypka – tłuczeń;

- Rz. Nr 203 – S49 – 1:9- R-190 prawy, podrozjazdnice drewniane, podsypka – tłuczeń;

- Rz. Nr 204 – S42 – 1:9- R-205 prawy, podrozjazdnice drewniane, podsypka – tłuczeń;

- Rz. Nr 205 – S42 – 1:9- R-205 prawy, podrozjazdnice drewniane, podsypka – tłuczeń;

- Przejazdy kolejowe  - wg planu schematycznego:

- Tor Nr 101 - 0,020 km  kat. F

- Tor Nr 101 - 0,158 km  kat. F

- Tor Nr 101 - 0,217 km  kat. F

- Tor Nr 101 - 0,529 km  kat. F

- Tor Nr 101 - 0,999 km  kat. F

- Tor Nr 101 - 1,244 km  kat. F

- Tor Nr 101 - 2,321 km  kat. A

- Tor Nr 101 - 2,711 km  kat. F

- Tor Nr 101 - 4,520 km  kat. F

- Tor Nr 101 - 4,629 km  kat. D

- Tor Nr 103 - 0,626 km  kat. D

- Tor Nr 103 - 0,652 km  kat. D

- Kozły oporowe

- Tor Nr 101 – szyny typu S6;

- Tor Nr 103 – szyny typu S42;

- Tor Nr 104 – szyny typu S42;

- Obiekty inżynieryjne

- Przepust żelbetowy –  tor Nr 101 km. 0,011;

- Przepust żelbetowy –  tor Nr 101 km. 3,682;

- Przepust żelbetowy –  tor Nr 101 km. 3,842;

- Przepust żelbetowy –  tor Nr 101 i tor Nr 102 km. 3,942;

- Przepust żelbetowy –  tor Nr 101 i tor Nr 102 km. 4,006;

- Przepust żelbetowy –  tor Nr 101 km. 4,338;

- Rampa kolejowa – boczna przy torze nr 101- konstrukcja betonowa o dług. 115,0 m   i szerokości 8,00 m. nawierzchnia z trylinki.

2.  SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG KONSERWACYJNYCH:

Przedmiotem  zamówienia jest systematyczne  prowadzenie  usługi  w zakresie konserwacji oraz kontroli okresowej stanu sprawności technicznej wojskowej bocznicy kolejowej, od daty podpisania umowy przez okres trwania umowy. Prace należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy  Prawo  budowlane  z  dnia  7 lipca 1994 r.( Dz. U. z  2024 r. poz. 725 tekst jednolity),  zasadami określonymi w przepisach  wewnętrznych  dla  wojskowych  bocznic  kolejowych  wprowadzonymi  pismem  Dyrektora  Departamentu  Infrastruktury MON  Nr 1107/BIS z  dnia  22.03.2006r.- ,,Warunki techniczne utrzymania infrastruktury kolejowej wojskowych  bocznic  kolejowych cz.I”

Dla zapewnienia prawidłowego, bezpiecznego i zgodnej z obowiązującym prawem eksploatacji i utrzymania bocznicy kolejowej nr 215, Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych opracowało i wprowadziło do stosowania następujące przepisy wewnętrzne pt: ”INFORMATOR – Zasady utrzymania infrastruktury oraz taboru kolejowego na wojskowych bocznicach kolejowych, warunki bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego oraz podstawowe obowiązki osób funkcyjnych”.

Powyższe przepisy są stosowane zarówno na bocznicy kolejowej w Jawidz, jak również na pozostałych wojskowych bocznicach kolejowych, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Zakres robót został  sklasyfikowany  w  CPV nr 50225000-8 – Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych i polegać będzie  na:

- obchodzie (przeglądzie bieżącym) raz w miesiącu torów, rozjazdów i budowli – fakt dokonania obchodu wraz z ewentualnymi uwagami odnotowany będzie w ,,Książce kontroli robót wykonywanych na wojskowej bocznicy kolejowej” i w  „Książce obchodu torów i rozjazdów”

- oraz przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej stanu sprawności technicznej wbk.

Do 25 maja – opracować protokół z okresowej – rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów drogi kolejowej.

W ramach zakresu  robót konserwacyjnych należy wykonać:

- Raz w miesiącu obchody  torów, rozjazdów i budowli – fakt dokonania obchodu wraz z uwagami odnotować należy w ,,Książce kontroli robót wykonywanych na wojskowej bocznicy kolejowej” i w  „Książce obchodu torów i rozjazdów”

W czasie obchodów /przeglądów bieżących/ torów należy obserwować, czy:

- nie występują usterki lub odkształcenia grożące naruszeniem prawidłowego działania rozjazdów lub urządzeń nastawczych,

- nie ma pęknięć szyn i łubek,

- nie ma uszkodzeń podkładów nie gwarantujących właściwego podparcia szyn i szerokości toru,

- stan przytwierdzenia szyn do podkładów jest prawidłowy,

- w torze nie występują oznaki pełzania szyn lub całego toru,

- nie występują kradzieże w torach i rozjazdach.

W czasie oględzin rozjazdów /przeglądów bieżących/ należy obserwować, czy:

Oględziny rozjazdów:

- Oględziny przeprowadza się wzrokowo celem stwierdzenia, czy w rozjazdach nie występują:

- części pęknięte, wykruszone lub uszkodzone,

- inne usterki lub odkształcenia grożące naruszeniem prawidłowego działania rozjazdów 
lub urządzeń nastawczych.

Podczas oględzin należy sprawdzać:

- stan techniczny rozjazdu oraz stan utrzymania go w porządku i czystości, a zwłaszcza wolnej przestrzeni między iglicą i opornicą oraz w żłobkach krzyżownic i opornic,

- stan iglic i ich umocowanie w osadzie, opornic, krzyżownic ze szczególnym uwzględnieniem dziobów, szyn łączących,

- stan podrozjazdnic (czy nie występują złamania, pęknięcia lub inne uszkodzenia), 
stan właściwego podbicia i obsypania podsypką,

- stan ściągów iglicowych prętów nastawczych, opórek iglic, rozporek, sworzni, złączek, zawleczek, nitów, przytwierdzeń części rozjazdowych do podrozjazdnic, stan połączeń śrubowych oraz prawidłowe założenie pokryw na zamknięcia nastawcze,

- stan smarowania zwrotnic,

- przylegania iglic do opornic,

- dokładność przymocowania i działania zamknięć i urządzeń nastawczych,

- stan wskaźników zwrotnicowych i wykolejnicowych oraz właściwe ich ustawienie 
w stosunku do położenia zwrotnicy lub wykolejnicy.

W czasie trwania umowy należy wykonywać następujące prace:

- Przegląd bieżący torów, w czasie których należy wykonać następujące czynności:

- smarowanie śrub stopowych i łubkowych, dokręcanie luźnych śrub oraz wkrętów,

- utrzymywanie w należytym stanie (malowanie) płóz hamulcowych, kozłów oporowych,

- trójkątów widzialności – 12 przejazdów,

- podbijaniu pojedynczych podkładów drewnianych w torach szlakowych na podsypce z tłucznia,

- utrzymywanie w należytym stanie  żłobków  na przejazdach,

- usuwanie roślinności i zanieczyszczeń (mchy , porosty itp.) z podkładów drewnianych,

- utrzymywanie czystości i porządku na międzytorzach, przejazdach kolejowych, rowach.

- Przegląd bieżący rozjazdów, w czasie których należy wykonać następujące czynności:

- smarowanie śrub stopowych i łubkowych, dokręcanie luźnych śrub oraz wkrętów,

- czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic i zamknięć nastawczych. Smar „SW”,

- sprawdzeniu komór łubkowych / łubki 4 otworowe w rozjazdach,

- czyszczenie kanałów, urządzeń nastawczych żłobków  w krzyżownicach i kierownicach oraz przestrzeni pomiędzy iglicami i opornicami,

- regulacja zamknięć nastawczych.

- w miesiącach od maja do października

- malowaniu farbą olejną cyfr znaków drogowych kilometrowych i hektometrowych na przejazdach /krzyże św. Andrzeja/,

- malowaniu farbą olejną cyfr znaków drogowych kilometrowych i hektometrowych wskaźnjków,,W6a" /przed przejazdami i przejściami/,

W terminach przedstawionych poniżej należy wykonać prace polegające na:

- do 20 maja 2025r.

- do 20 sierpnia 2025 r.

- do 20 maja 2026r

- do 20 sierpnia 2026r

należy wykonać prace polegające na:

Wykonaniu chemicznego odchwaszczania torów na szerokości skrajni budowli oraz w trójkątach  widoczności - dwukrotnie w roku . Materiał do oprysku wykonawcy -

środek zwalczający wszelkie rodzaje chwastów występujące na bocznicach kolejowych, wnikający w system korzeniowy niszczonych chwastów (działający min. 3 miesiące).

Należy przyjąć dwukrotne odchwaszczanie. Materiały – Wykonawcy.

W miesiącach od kwietnia do końca września włącznie:

Przeglądy bieżące budowli związanych z torem  (przepusty, rampy), w czasie których należy wykonać czynności:

- utrzymanie w należytym stanie skarp (koszenie) i korpusów nasypów ( w otoczeniu wlotów i  wylotów  przepustów),

- usuwanie zanieczyszczeń z koryta i brzegów bocznych rowów zapewniających  swobodny przepływ wody, na odl. 5 m ( od wlotu i wylotu przepustu),

- wykoszenie trawy na skarpach i ławach w obrębie przepustu usuwanie roślinności i zanieczyszczeń (mchy , porosty itp.) z głowic przepustów i murów oporowych, ramp. Przepusty:  Ø 40 -  6 szt.

- wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów,

- przemieszczanie zanieczyszczeń (chwastów, samosiewów, gałązek itp.)  ciągnikiem z przyczepą,

- ręczne ścinanie krzaków i podszycia bez karczowania, odrąbanie gałęzi, ułożenie w stosy. krzaki i  podszycie średniej gęstości,

- przemieszczanie ściętych gałęzi, drobnych korzeni, wrzosu, ciągnikiem z  przyczepą,

W miesiącach od lipca do września (włącznie):

Przegląd bieżący rozjazdów, w czasie których należy wykonać następujące czynności:

- czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych w zwrotnicach oraz części trących zwrotnic i zamknięć nastawczych.  Smar „SW”,

- czyszczenie kanałów, urządzeń nastawczych żłobków w krzyżownicach i kierownicach  oraz przestrzeni pomiędzy iglicami  i opornicami,

- regulacja zamknięć nastawczych,

- utrzymywanie w należytym stanie żłobków na przejazdach.

W miesiącu od listopada do marca włącznie - każdego roku trwania umowy:

- oczyszczeniu toru z lodu i zmarzniętego śniegu w obrębie rozjazdów / każdorazowo   termin  będzie ustalany indywidualnie nie później jednak jak 24 godz. przed planowanym transportem/ - do kalkulacji należy przyjąć 6 rozjazdy,

- dodatek za odspojenie (kruszenie) w wykopie gruntów zmarzniętych kat. I w stanie    wilgotności  normalnej narzędziami ręcznymi (grubość warstwy zmarzniętej do 30  cm) /w obrębie rozjazdów/- do kalkulacji należy przyjąć 6 rozjazdy.

- ZAKRES OPRACOWANIA OCENY STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROG  KOLEJOWYCH (PRZEGLĄD ROCZNY) POWINIEN OBEJMOWAĆ:

- Pomiar toru:

- pomiar toromierzem, wartości szerokości i przechyłki tor

- wpis do książki kontroli stanu toru

- Pomiaru wartości strzałek w miejscach widocznych deformacji toru w łukach 
poziomych :

- pomiar wartości strzałek

- wpis do książki kontroli stanu toru

- Badania technicznego toru:

- ocena stanu technicznego zużycia poszczególnych elementów nawierzchni toru (podkładów, szyn, złączek)

- ocena stanu technicznego szyn i szerokości toru

- ocena stanu technicznego przytwierdzenia i wielkości luzów w stykach szynowych

- dokonanie wpisu w książce kontroli stanu toru

- Badania technicznego rozjazdu Rz (zwyczajnego) :

- ocena stanu technicznego podrozjazdnic

- ocena stanu technicznego nawierzchni stalowych, w tym: półzwrotnic, krzyżownic, kierownic

- ocena stanu faktycznego zamknięć suwakowych i hakowych

- ocena stanu technicznego podsypki

- Pomiaru rozjazdu Rz (zwyczajnego):

- pomiar wartości szerokości i przechyłki w punktach pomiarowych

- pomiar szerokości żłobków krzyżownic i kierownicy

- zapis w arkuszu pomiarowym

- Przeglądu okresowego podtorza:

- ocena stanu technicznego ław torowych

- ocena stanu technicznego rowów odwadniających

- Sprawdzenia stanu technicznego ramp, placów ładunkowych, dróg dojazdowych:

- sprawdzenie skrajni toru – od osi toru do budynków i budowli sąsiadujących z wbk – pomiary wpisać do protokołów dla poszczególnych bocznic

- sprawdzenie wysokości powierzchni rampy od główki szyny

- sprawdzenie stanu muru oporowego i nawierzchni ramp

- sprawdzenie stanu nawierzchni placów ładunkowych, spadków nawierzchni, krawędzi placów, ścianek oporowych

- sprawdzenie odstępu krawędzi jezdni drogi do osi toru

- Sprawdzenie stanu technicznego i warunków eksploatacyjnych skrzyżowań w jednym poziomie dróg kołowych z torami kolejowymi:

- pomiar szerokości żłobków w przejeździe

- ocena stanu technicznego dyliny przejazdowej (drewno, beton, asfalt, kostka brukowa)

- Sprawdzenie ogólnego stanu obiektów inżynieryjnych:

- ocena stanu technicznego konstrukcji przepustów, mostów

- Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego kozłów oporowych:

- sprawdzenie odbojnic

- sprawdzenie przytwierdzeń

- sprawdzenie zabezpieczeń budowli

- Sprawdzenie stanu wskaźników i sygnałów kolejowych:

- Sprawdzenie nawierzchni kolejowej w garażach pojazdów kolejowych

4.  PROTOKÓŁ Z OKRESOWEJ – ROCZNEJ KONTROLI STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DRÓG KOLEJOWYCH 
(ZAŁĄCZNIK NR. ……) POWINIEN ZAWIERAĆ:

podstawę prawną, datę przeprowadzenia kontroli, datę sporządzenia i numer protokołu, ogólną charakterystykę bocznicy, określać i opisywać ogólny stan poszczególnych elementów, obiektów infrastruktury kolejowej związanych z eksploatacją bocznicy.

- Nieprawidłowości nie usunięte z ostatnio dokonanej kontroli okresowej należy przepisać do aktualnie sporządzanego protokołu wraz z zaleceniami na lata przy poszczególnych elementach infrastruktury komunikacyjnej. W przypadku stwierdzenia nie nadającego się odcinka wojskowej bocznicy kolejowej do dalszej eksploatacji należy podać alternatywny sposób jej odtworzenia.

- Roboty planowane do realizacji przedstawić w części opisowej i na schemacie bocznicy.

- Wyniki dokonanych pomiarów należy wpisać do „Książki kontroli stanu toru”, a pomiary rozjazdów do „Arkusza badania technicznego rozjazdów”

- Do protokołów należy dołączyć:

- sporządzone obmiary i kosztorysy na roboty konserwacyjno-naprawcze konieczne  do wykonania przez Zamawiającego  (w celu utrzymania minimalnych parametrów technicznych i użytkowych bocznic, gwarantujących bezpieczną eksploatację), stwierdzone podczas wykonywania przeglądu i zapisane w protokołach, o których mowa w pkt powyżej,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót objętych oceną;

- przedmiar robót - poszczególne pozycje przedmiarowe muszą szczegółowo określać parametry materiałów przewidzianych do konserwacji (bez nazwy producentów) i zawierać wyliczenie ilości robót.

- Wyżej wymienione protokoły powinny być opracowane w formie opisowej, graficznej i elektronicznej /płyta CD-R/ z naniesionymi schematami bocznic  z zaznaczeniem  na nich robót planowanych do realizacji w roku następnym oraz nie zrealizowanych z ostatniego protokołu.

- protokoły należy sporządzić w trzech egzemplarzach, oprawionych w skoroszyty 
w twardej przezroczystej oprawie.

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOSCI  SPRZĘTU  ZALECANEGO  DO  WYKONANIA  ROBÓT

- Do wykonywania pomiarów bezpośrednich należy używać sprawdzonego sprzętu, posiadającego aktualną legalizację (toromierzy, toromierzy elektronicznych, elektronicznych profilomierzy do szyn, poziomnic, przenośnic, szablonów, itp.), zapewniającego dokładność pomiaru do 1 mm.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi aktualny certyfikat potwierdzający dopuszczenie sprzętu do powszechnego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Sprzęt niezbędny do wykonania usługi winien zabezpieczyć we własnym zakresie  Wykonawca.

- Odbiór usługi będzie wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w przedmiotowej specyfikacji.

- Wykonawca dostarczy do Zamawiającego protokoły z okresowej rocznej kontroli stanu sprawności technicznej poszczególnych elementów dróg kolejowych wg wzoru – wojskowych  bocznic kolejowych najpóźniej do :  25. 05.2025 r., do 25. 05.2026 r.

- Zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołów dokona odbioru wykonanej usługi, albo przekaże Wykonawcy pisemna decyzję ustalającą, jakie warunki muszą być spełnione aby dokonać odbioru.

6.  WYKONAWCA  WYKONUJĄCY ROBOTY  NA WYMIENIONEJ WOJSKOWEJ
 BOCZNICY KOLEJOWEJ  MUSI  POSIADAĆ:

- Dysponować pracownikami posiadającymi kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( przynajmniej jedna osoba)  -  w specjalności kolejowej – linie  ,węzły i stacje kolejowe – art. 14 Prawo  budowlane z  dn. 7 lipca 1994r. (Dz. U. z  2024 r. poz. 725 tekst jednolity) oraz jest czynnym członkiem właściwej terytorialnej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca powinien znajdować się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.  WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH

- Prace towarzyszące :      Nie występują

- Roboty tymczasowe

W razie stwierdzenia wad podtorza, nawierzchni normalnotorowej zagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu prowadzenia ruchu — prowadzący obchód musi podjąć odpowiednie działania zabezpieczające (osłonięcie przeszkody, wprowadzenie ograniczenia prędkości  jazdy  pojazdów  kolejowych,  zamknięcie  toru). O powyższym fakcie natychmiast powiadomi kierownika SOI, przedstawiciela 32 WOG Zamość i RZI w Lublinie – zarządcę nieruchomości oraz głównego użytkownika wbk  (D-cę JW)

- NIEZBĘDNE  INFORMACJE  O  TERENIE  NA KTÓRYM BĘDĄ WYKONYWANE ROBOTY  KONSERWACYJNE:

Roboty będą realizowane na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie MON oraz  zarządzie  Lasów  Państwowych.

Wejście na teren JW będzie wymagało posiadania przepustek. Roboty na  terenach technicznych  i     administracyjnych  JW  powinny  być  wykonywane w  godzinach  7.00 – 15.30 (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7.00 – 13.00 (w piątek).; a poza ich   terenami  w czasie  umożliwiającym  ich realizację w uzgodnieniu z poszczególnymi Użytkownikami.

- Pracownicy ochrony – dyżurny biura przepustek, mają prawo kontrolowania dokumentów uprawniających osoby do wstępu, wjazdu i przebywania na terenie obiektu oraz wynoszenia i wywożenia przedmiotów przez te osoby, zgodnie z zasadami określonymi przez Dowódcę na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 816 t.j.), ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany ustawy o ochronie osób i mienia (D.U. z 2021 r. poz. 469), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1266 t.j.) oraz Regulaminu ogólnego żołnierza Wojska Polskiego.

- Zamawiający na podstawie: Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia - DU-3.14.3(A), sygn. Szt. Gen. 1705/2023 wprowadzonej Decyzją Nr Z-4/Szkol./SG Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia do użytku dokumentu uzupełniającego ”Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia – DU-3.14.3(A)”, Decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. MON z 2021 r. poz.177), Rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr  Z-115 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

- Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. MON z 2021 r. poz. 177).

- W stosunku do obywateli RP, dostawcy ubiegający się o zgodę na wejście/wjazd na teren chronionych obiektów wojskowych, zobowiązani są posiadać:

- aktualny dokument tożsamości z podaniem organu wydającego,

- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

- Wykonawca usługi jest zobowiązany  stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki, parkowania pojazdów, poruszania się po terenie chronionym, jak również uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywana jest dostawa, na:

- wnoszenie sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku,

- użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami wynikającymi z:

- ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z  2024r. poz. 752 tekst jednolity),

- Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 17 maja1989 r.( Dz.U. z 2000r Nr 100, poz.1086 z  późn. zm.)

- zasad określonych w przepisach  wewnętrznych  dla  wojskowych  bocznic kolejowych    wprowadzonymi pismem Dyrektora  Departamentu  Infrastruktury MON  Nr 1107/BIS    z  dnia  22.03.2006r. - ,,Warunki techniczne utrzymania infrastruktury kolejowej wojskowych    bocznic  kolejowych cz.I”

- Instrukcji Id -1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych wprowadzonej Zarządzeniem nr 14 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18.05.2005 roku,

- Instrukcji Id -4 (D-6) o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów     wprowadzonej Zarządzeniem nr 15 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18.05.2005 roku,

6)   Przepisami BHP, ppoż, obowiązującymi na terenie JW. i w budownictwie.

- PROWADZENIE ROBÓT.

Wszelkie prace w pobliżu torów kolejowych, dróg kołowych, oraz urządzeń pod napięciem, muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosownie do wymagań przepisów BHP. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących w czasie wykonywania robót, przepisów obciążają Wykonawcę

- Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewnić bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie budowy.

- Teren wykonywanych robót (a zwłaszcza wykopy) powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

- Koszty związane z organizacją terenu wykonywanych robót, ponosi Wykonawca.

- Materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów w tym  Prawa Budowlanego i Polskich Norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac.

- Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  wyroby  budowlane,  które  zostały     wprowadzone do   obrotu zgodnie  z  przepisami  art.10  ustawy  Prawo  budowlane z   7.07.1994 roku ( Dz. U. z  2024 r. poz. 725 tekst jednolity), oraz  przedłożyć komisji  przy  odbiorze  robót  dokumenty   świadczące  o  zastosowaniu  materiałów  zgodnych  z  wyżej  wymienionym  artykułem.

- Koszty transportu wszystkich materiałów w tym i transportu technologicznego ponosi  Wykonawca.

- Wykonawca będzie korzystał ze sprzętu i elektronarzędzi z własnym źródłem zasilania oraz zapewni wodę dla celów technologicznych przy wykonywanych pracach.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt będzie własnością Wykonawcy, utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zarządzeń, uregulowań, poleceń   dotyczących  utrzymania porządku i dyscypliny obowiązujących na terenie JW.

- Zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualne szkody dla środowiska naturalnego, wynikające z niewłaściwego sortowania, transportu lub okresowego składowania i magazynowania powstałych w wyniku realizacji odpadów.

- Przemieszczenie ściętych gałęzi, drobnych korzeni, chwastów samo siewów, gałązek itp. Wykonawca  własnym  transportem przewiezie na ogólne składowisko lub wysypisko do tego celu przeznaczonego lub w miejsce wskazane przez Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury.

- Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania  przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587).
Materiały pochodzące z rozbiórki, stanowią odpady w rozumieniu ustawy z dnia14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w przypadku, gdy materiały z rozbiórki nie nadają się do ponownego użycia Wykonawca przekaże je do utylizacji (unieszkodliwienia) na własny koszt z wyłączeniem złomu metalowego, który po przeklasyfikowaniu zostanie protokolarnie przekazany do magazynu Sekcji Obsługi Infrastruktury.

- Kolejność wykonywania  robót wynikająca z opisu przedmiotu zamówienia będzie uzgadniana raz w miesiącu  ze Zleceniodawcą /przedstawicielem SOI / co do ich realizacji na poszczególnych wbk.

11.  ZASADY I SPOSÓB WYKONYWANIA OBCHODU TORÓW

- Podstawowym celem dokonywania obchodu torów jest regularne przeglądanie stanu sprawności technicznej nawierzchni kolejowej. Należy również zwracać uwagę na stan techniczny innych budowli i urządzeń zainstalowanych w torze lub obok toru, dbać o bezpieczeństwo jazd manewrowych, ujawniać i natychmiast usuwać powstałe uszkodzenia w nawierzchni oraz zapobiegać ich tworzeniu się.

- Jeżeli usunięcie usterki jest niemożliwe, to do czasu naprawy miejsce niebezpieczne należy osłaniać zgodnie z przepisami sygnalizacji kolejowej obowiązującej na bocznicy wojskowej.

- Czynności należy wypełniać w sposób zapewniający bezpieczeństwo jazd  manewrowych oraz własne bezpieczeństwo pracy. Zapewnienie bezpieczeństwa jazd manewrowych powinno mieć pierwszeństwo przed wykonywaniem wszystkich innych przydzielonych czynności.

- Należy zwracać uwagę na stopień zużycia lub uszkodzeń nawierzchni oraz odkształceń toru. Tory powinny być obserwowane pod względem ich zachowania i stabilizacji szczególnie w łukach o promieniach mniejszych niż 800 m, czy nie ma deformacji toru lub odkrycia czół podkładów, świadczących o naruszeniu stabilności toru.

W czasie dokonywanych obchodów torów obserwować należy, czy:

- nie ma pękniętych szyn lub łubek,

- spoiny, zgrzewy nie posiadają widocznych uszkodzeń (rysy, pęknięcia)

- nie ma uszkodzeń podkładów (mostownic), nie gwarantujących właściwego podparcia szyn i szerokości toru,

- stan przytwierdzenia szyn do podkładów jest prawidłowy,

- w torze nie występują oznaki pełzania szyn lub całego toru.

- Obchód torów dokonuje pracownik posiadający uprawnienia budowlane do  sprawowania  samodzielnych  funkcji  technicznych w budownictwie w specjalności kolejowej – linie kolejowe, węzły i stacje  wymienione w art.14 ust.1,  ustawy  Prawo  budowlane z  dn. 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z  2024r. poz. 725 tekst jednolity), lub uprawnienia toromistrza potwierdzone ukończonym kursem w tym zakresie.

- Obchód torów powinien być wykonywany w godzinach normalnej pracy. Obchody torów powinny  być wykonywane przy dobrej widoczności.

- Pracownik dokonujący obchodu powinien być zaopatrzony w przybory sygnałowe 
i niezbędne narzędzia. W czasie obchodzenia torów musi być ubrany w kamizelkę ostrzegawczą koloru pomarańczowego.

- Pracownik wykonujący obchód powinien zarejestrować fakt dokonania obchodu   
w „Książce kontroli  obchodu ”

- Dopuszczalne jest łączenie obchodów torów z oględzinami i utrzymaniem  rozjazdów.

12. ZASADY I SPOSÓB WYKONYWANIA OGLĘDZINY ROZJAZDÓW  I SKRZYŻOWAŃ TORÓW

- Oględziny przeprowadza się wzrokowo celem stwierdzenia czy w rozjazdach nie występują:

- Części pęknięte, wykruszone lub uszkodzone.

- Inne usterki lub odkształcenia grożące naruszeniem prawidłowego działania rozjazdów lub urządzeń nastawczych.

- Podczas oględzin należy sprawdzać:

- Ogólny stan rozjazdu pod względem utrzymania go w porządku i czystości, 
a szczególnie żłobków w krzyżownicy i kierownicach oraz wolnych przestrzeni między iglicami a opornicami.

- Stan iglic - ze szczególnym uwzględnieniem czy nie mają pęknięć i wyszczerbień zagrażających bezpieczeństwu ruchu.

- Stan przylegania iglic do opornic.

- Stan i właściwe działania zamknięć nastawczych.

- Stan zamocowania prętów nastawczych ściągów iglicowych, sworzni, nitów i zawleczek.

- Stan dokręcenia śrub i wkrętów.

- Stan nasmarowania zwrotnic.

- Stan oraz właściwe działanie wskaźników zwrotnicowych i wykolejnicowych.

- Stan urządzeń srk bezpośrednio współpracujących z rozjazdem (czy nie są uszkodzone  i czy są na właściwym miejscu).

- Pracownik wykonujący oględziny powinien zarejestrować ten fakt w „Książce obchodu torów i rozjazdów”

13.  WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA PRACY:

Roboty związane z utrzymaniem nawierzchni kolejowej, ze względu na specyficzny charakter (praca na wolnej przestrzeni przy utrzymaniu ruchu pojazdów kolejowych, częste zmiany  miejsca wykonywania i w różnych warunkach terenowych), wymagają zachowania szczególnych środków ostrożności i bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

14.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WŁAŚCIWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  LUB ZALECANYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami art.10 ustawy Prawo budowlane z 7.07.1994 roku  (Dz. U. z  2024r. poz. 725 tekst jednolity), jak również do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu  na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Wymagania dotyczące właściwych wyrobów budowlanych:

Materiały staroużyteczne mogą być wbudowane po pisemnym oświadczeniu toromistrza lub pracownika posiadającego uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności kolejowej – linie kolejowe, węzły i stacje, wymienione w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, który stwierdzi dalszą ich przydatność do wbudowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, informując każdorazowo przed ich użyciem Zamawiającego..

Materiały nowe muszą posiadać:

atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji i odpowiadać:

- PN-73/D-95006 - Materiały drewniane nawierzchni kolejowej normalnotorowej.

- PN-D-95014 -  Sosnowe, dębowe i bukowe materiały drewniane nawierzchni kolejowej  nasycone olejem impregnacyjnym.

- BN-65/9313-03 -  Nawierzchnia kolei normalno i wąskotorowej. Przekładki drewniane.

- PN-88/H-93427.52 Stal. Kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla

- nawierzchni kolejowej.

- PN.-84/K-80001 Nawierzchnia kolejowa. Śruba stopowa.

- PN-73/D-95006,  PN-D-95014 podrozjazdnice drewniane, sosnowe typ IIB nasycone;

- PN-80/H-93443.00 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji łapek oraz  łapki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowej.

- PN-88/K-80017 Nawierzchnia kolejowa. Pierścienie sprężyste.

-     PN-86/K-80015 - Nawierzchnia kolejowa. Nakrętki sześciokątne kołnierzowe ;

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Zleceniodawcy kopie dokumentów potwierdzających   dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzęt  zabezpiecza  Wykonawca  we  własnym  zakresie.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT - Nie dotyczy.

16. MATERIAŁY ROZBIÓRKOWE I Z DEMONTAŻU

Wykonawca zdemontowane materiały własnym transportem dostarczy i przekaże do magazynu SOI  lub w miejsca wskazane przez Kierownika SOI za pokwitowaniem , a w przypadku gdy materiały drewniane z demontażu nie nadają się do ponownego użycia przekaże do utylizacji na koszt własny.

17.   OPIS  SPOSOBU  ODBIORU

Wykonane prace Wykonawca odnotowuje w książce kontroli robót wykonanych na wbk. raz na kwartał na podstawie wpisów do książki kontroli robót wykonanych na wbk oraz sprawdzenia ich w terenie przez komisję w składzie: główny użytkownik wbk, przedstawiciel SOI, wykonawca robót, w/w komisja sporządza protokół odbioru robót częściowych, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez wykonawcę. Wyżej wymieniony protokół winien zawierać min:

- Nr i nazwę zadania

- Zamawiającego

- Wykonawcę

- Roboty realizowane na podstawie umowy

- Zakres robót podlegający odbiorowi (ilość wymienionych materiałów)

- Uwagi komisji i podpisy

Wykonanie obchodu torów pracownik go wykonujący powinien zarejestrować ten fakt  w „Książce kontroli robót wykonywanych na WBK”, a oględziny rozjazdów i skrzyżowań torów w „Książce obchodu torów i rozjazdów”

Zamawiający  może  odmówić odbioru robót, jeżeli stwierdzi, że przedstawione dokumenty  są   niekompletne, lub nie  spełniają  wymagań  określonych  w  specyfikacji lub zostały nie właściwie  wykonane.

18.   ROZLICZENIA  ROBÓT

Rozliczenie robót - ryczałt płatny w ośmiu częściach (3 miesięczny okres rozliczeniowy) po wystawieniu faktury przez Wykonawcę i dostarczeniu do Zamawiającego nie później niż do 5-go dnia miesiąca rozpoczynający nowy okres rozliczeniowy, po potwierdzeniu wykonanych robót wyszczególnionych w specyfikacji wraz z dokumentami opisanymi w pkt.17.

OPRACOWANIE:

Kierownik

Sekcji Obsługi Infrastruktury

UZGODNIONO:

Kierownik Składu Jawidz