Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów wejściowych w budynku Urzędu Skarbowego w Żaganiu przy ul. Skarbowej 26.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- pomiar schodów,

- roboty rozbiórkowe – demontaż starych płytek,

- obniżenie płyty podestu przy drzwiach, aby uzyskać próg 1,5-2cm,

- przygotowanie podłoża,

- hydroizolacja podłoża,

- wykonanie, wyprofilowanie z odpowiednim spadkiem płyt podestu oraz stopni schodowych z gotowej mieszanki betonowej,

- wykonanie podestu, stopni oraz podstopnic z płyt granitu płomieniowanego grubości 2 cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,

- obróbka połączeń na styku z istniejącymi elementami,

- przygotowanie balustrad stalowych do malowania,

- malowanie balustrad farbą olejną,

- wywóz odpadów i utylizacja,

- sprzątanie po robotach.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Budynek biurowy, obiekt trzykondygnacyjny, w całości podpiwniczony, w zabudowie

wolnostojącej. Schody jednobiegowe ze spocznikiem z balustradą.

Parametry powierzchniowe przedmiotu zamówienia:

- Podest wejściowy o szerokości 122 cm (do ściany), szerokość podestu do drzwi  - 159 cm, szerokość drzwi - 190 cm, głębokość podestu od ściany do drzwi - 37 cm, skosy do drzwi -po 49,0 cm, długość podestu - 364 cm.

- Stopnie - 6 szt. o wymiarach dł. – 364 cm, szer. - 32cm, wys. - 17 cm.

- Dodatkowe wymagania zamawiającego:

- Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującym Prawem budowlanym.

- Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/ świadectwa jakościowe potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania.

- Prace montażowe będą prowadzone na obiekcie czynnym. Roboty muszą być prowadzone w godzinach pracy Urzędu, po godzinach pracy należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Dowóz, transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku i ich składowanie, jak również wejście i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być uzgodnione z Zamawiającym.

- W celu dokładnego skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania istotnych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie. Zamawiający wymaga telefonicznego ustalenia terminu dokonania przez wykonawcę wizji lokalnej w budynku.

- Wymiary schodów należy wziąć ”z natury” przed przystąpieniem do wykonania zamówienia.

- Z uwagi na znajdowanie się budynku w strefie konserwatorskiej Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych zobowiązany jest do przedstawienia wizualizacji, która musi zostać przedstawiona konserwatorowi zabytków.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać remont schodów 7 w terminie tygodni od daty zawarcia umowy.

- Gwarancja – 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od mailowego lub pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót.

- Warunkiem odbioru robót, jest podpis przedstawiciela Zamawiającego na protokole końcowym odbioru robót sporządzonym przez Wykonawcę.

- Zamawiający wymaga, aby został wyznaczony z ramienia Wykonawcy koordynator sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

- Osoba kontaktowa przy realizacji zamówienia:

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Wydział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami, Kancelaryjny oraz Archiwum

Wanio Zuzanna tel. 660 557 200, zuzanna.wanio@mf.gov.pl

MATERIAŁ ZDJĘCIOWY: