Załącznik nr 7

Województwo: Małopolskie
Powiat: 1208 Miechowski 
jedn. ewid.: 120805_5 Miechów - obszar wiejski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT 
dla jednostki ewidencyjnej –Gmina Miechów – obszar wiejski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Miechów, 15.01.2020 r.

Spis treści

Stosowane akronimy:	2

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

II.	OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY	3

III.	WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

1. Informacje podstawowe 	4

2. Cel zamówienia	6

3. Charakterystyka obiektu	7

4. Zakres prac 	10

5. Opracowanie bazy BDOT500 oraz GESUT 	14

6. Harmonizacja bazy BDOT500 z bazami danych GESUT oraz EGiB 	16

IV.	TRYB I ZASADY ODBIORU	17

- Stosowane akronimy:

EGiB	ewidencja gruntów i budynków

BDOT500	baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000

GESUT	geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

GML	język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do zapisu danych w celu ich wymiany między systemami informatycznymi lub teleinformatycznymi

PODGiK		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miechowie

PZGiK		Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

Rozporządzenie BDOT500		rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028)

Rozporządzenie GESUT rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938)

Rozporządzenie EGiB rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U z 2019r. poz. 393 ze zm.)

Wykonawca	wykonawca prac geodezyjnych, dotyczących niniejszego zamówienia

OPZ		opis przedmiotu niniejszego zamówienia

IN		Inspektor Nadzoru

Produkt	wynik prac Wykonawcy, dotyczących niniejszego zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### Przedmiotem zamówienia jest budowa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Gmina Miechów – obszar wiejski, zapewniających tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000

#### Przedmiot zamówienia został podzielony na II etapy:

#### Etap I – utworzenie bazy BDOT500, inicjalnej bazy GESUT, oraz zasilenie systemu EwMapa u Zamawiającego – termin realizacji do 31 lipca 2021 r.

#### Etap II – utworzenie powiatowej bazy danych GESUT oraz zasilenie systemu EwMapa u Zamawiającego – termin realizacji do 30 listopada 2021 r.

#### Odbiór prac będzie poprzedzony czynnościami kontrolnymi wykonanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy do kontroli, przed upływem terminu wykonania prac danego Etapu, mając na względzie ewentualną maksymalną liczbę iteracji kontrolnych przewidzianych w OPZ.

#### Czynności kontrolne zostaną przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru w terminie do 10 dni roboczych od przekazania dokumentacji przez Wykonawcę. Wykonawca będzie miał do 5 dni roboczych na poprawę produktu i dostarczenie poprawionej dokumentacji do Zamawiającego.

#### Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia będą wydane po podpisaniu umowy i złożeniu zgłoszenia pracy geodezyjnej w tutejszym organie. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego odbioru materiałów w wersji analogowej, natomiast w przypadku danych cyfrowych możliwe będzie ich udostępnienie oraz późniejsza wymiana z wykorzystaniem protokołu transferu plików – serwer FTP Wykonawcy. Ponadto odbiór przekazywanych materiałów będzie każdorazowo odnotowany przez Wykonawcę w Dzienniku Robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania materiałów przekazanych przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w § 7 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1429).

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

#### Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności, w:

#### ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2052 z późn. zm.);

#### ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.);

#### Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 177 ze zm.);

#### rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z późn. zm.);

#### rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352);

#### rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183);

#### Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429);

#### Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 393, z późn.zm.);

#### rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125);

#### rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247);

#### rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028);

#### rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938);

#### Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcę obowiązywać będą przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż 30 dni przed zakończeniem realizacji zadań objętych tym zamówieniem.

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Informacje podstawowe

#### Numeryczne dane graficzne prowadzone są w państwowym systemie odniesień przestrzennych płaskich PL 2000 strefa 7 (21o), w geodezyjnym układzie wysokościowym PL-KRON86-NH w bazach danych opensource SQL Firebird 2.58.

#### Zamawiający prowadzi powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy użyciu następującego oprogramowania dziedzinowego:

- EWMAPA FB v.13.10 firmy GEOBID – program służący do zakładania, prowadzenia i edycji geometrycznej części baz danych;

- EWOPIS v.8.04 firmy GEOBID – program do obsługi części opisowej EGiB;

- BANK OSNÓW v.3.06 firmy GEOBID – program do prowadzenia rejestru osnów geodezyjnych;

- OŚRODEK v. 9.07 firmy GEOBID – program do prowadzenia PZGiK (obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępnień materiałów i zbiorów danych stanowiących powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

#### Wykonawca może zapoznać się ze szczegółami technicznymi funkcjonującego oprogramowania, jego modułach i funkcjonalności w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej firmy GEOBID - www.geobid.pl

#### Dla obszaru opracowania prowadzona jest obecnie mapa zasadnicza w postaci hybrydowej (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) w systemie warstwowym programu EwMapa (zapisana w pliku FDB) wg zasad określonych przez uprzednio obowiązujące standardy techniczne.

#### Ponadto aktualnie na obszarze jednostki ewidencyjnej Miechów obszar wiejski jest przeprowadzana modernizacja ewidencji gruntów i budynków, której termin zakończenia jest przewidywany na listopad 2021r.. W związku z ww. modernizacją wykonawca będzie zobowiązany do koordynowania prac w zakresie przyłączy do budynków z firmą wykonującą modernizację ewidencji gruntów i budynków w celu zapewnienia spójności wejść tych przyłączy do budynków z konturami budynków. .

#### W PZGiK znajduje się ortofotomapa z 2016 r. o wielkości piksela 0,25 cm, którą Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać w niniejszym opracowaniu. Jeżeli materiały PZGiK nie będą wystarczające do wyjaśnienia ewentualnych braków atrybutów, rozbieżności i kolizji obiektów, należy przeprowadzić wywiad terenowego w niezbędnym zakresie. Ponadto w celu weryfikacji interpretacji treści mapy zasadniczej i właściwego zaliczenia szczegółów terenowych do danego rodzaju obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 bądź EGiB, należy wykorzystać ww. ortofotomapę oraz ogólnodostępne serwisy mapowe np. Street View.

#### Dostęp do usługi przeglądania o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej zapewnia geoportal powiatu miechowskiego, dostępny pod adresem http://miechow.geoportal2.pl. W powyższym geoportalu publikowane są m.in. warstwy: działki, budynki, uzbrojenie, sytuacja, rzeźba, uzgodnienia ZUDP oraz ortofotomapa.

#### Serwis WMS dostępny jest pod adresem: http://miechow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

#### Cel zamówienia

#### Realizacja przedmiotu zamówienia polega na utworzeniu w systemie teleinformatycznym baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz harmonizowaniu tych baz, w zakresie:

#### geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

#### bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 12 ww. ustawy,

#### harmonizacji i redakcji baz danych BDOT500, GESUT i EGiB.

#### 1.	Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-ETRF2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH, o których mowa w § 6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

#### Do zadań Wykonawcy będzie należało dokonanie analizy operatów technicznych w zakresie pozyskania obligatoryjnych atrybutów oraz atrybutów fakultatywnych, jeżeli występują w dokumentacji, dla obiektów baz danych GESUT, BDOT500, a także w zakresie wyjaśnienia ewentualnych kolizji czy rozbieżności w danych wektorowych. Treść i formę analizy materiałów źródłowych należy uzgodnić w Dzienniku Robót.

#### Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 1965 lub układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia, po uprzednim wykonaniu matematycznej transformacji współrzędnych punktów sytuacyjnych.

#### Wykonawca wykorzysta także udostępnione przez zamawiającego protokoły z narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz związanych z tymi protokołami dokumentów przedstawiających usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, oraz przetworzy dane i informacje zawarte w tych materiałach do właściwej postaci i struktury, w zakresie niezbędnym do utworzenia BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT;

#### W celu pozyskania oraz weryfikacji atrybutów dla obiektów baz danych GESUT, BDOT500 należy wykorzystać ogólnodostępne serwisy mapowe bądź przeprowadzić wywiad terenowy.

#### Do zadań Wykonawcy będzie należało pozyskanie z udostępnionych rastrów map zasadniczych, treści brakujących w obecnej wektorowej mapie zasadniczej, w tym rzędnych dna studzienek kanalizacyjnych oraz ich weryfikacja w oparciu o operaty źródłowe.

#### Przy tworzeniu zbiorów danych BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT, Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania następującej hierarchii źródeł danych:

#### Operaty techniczne, włączone do PZGiK, zawierające rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych;

#### Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku braku dokumentacji, o której mowa w ppkt a.

#### Wykonawca nie będzie wykorzystywał przy tworzeniu BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT zgromadzonych w PZGiK cyfrowych zbiorów danych określających położenie i geometrię szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, jeżeli zostały one utworzone w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej, a jednocześnie w PZGiK znajduje się dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów tych szczegółów sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze obliczeń z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej dokumentacji.

#### Do 5 dnia danego miesiąca Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru raport z postępu prac, którego treść zostanie uzgodniona w Dzienniku Robót. Do raportu z postępu prac należy załączyć dane obrazujące postęp prac opisany w poszczególnych raportach.

#### UWAGA: Do wykonania prac może być wykorzystany dowolny system informatyczny lub oprogramowanie, na które Wykonawca posiada licencję lub które sam wytworzył. Wykonawca zobowiązany jest do bezstratnej implementacji do programu EWMAPA obiektów z baz danych, będących przedmiotem zamówienia.

#### Charakterystyka obiektu

#### Dane dotyczące mapy ewidencyjnej – stan na styczeń 2021 r.

#### Obszar opracowania obejmuje powierzchnię około 13290 ha, z czego: około 936 ha stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane oraz grunty rolne zabudowane. Podstawowe dane statystyczne zawiera tabela nr 1.

| Jednostka ewidencyjna | Teryt | Powierzchnia ewidencyjna | Ilość działek | Szacunkowa Ilość budynków | Ilość punktów adresowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miechów – obszar wiejski | 120805_5 | 13288 | 16992 | 7800 | 2710 |

Tab.1 – Charakterystyka bazy danych EGiB.

#### Poglądowa mapa ewidencyjna w zakresie działek i budynków dla jednostki ewidencyjnej 120805_5 Miechów - obszar wiejski została przedstawiona na rysunku nr 1.

#### Poglądowa mapa zasadnicza (bez działek i klasoużytków) dla miasta Miechów została przedstawiona na rysunku nr 2.

Rys.1 Poglądowa mapa ewidencyjna w zakresie działek i budynków (tylko dane wektorowe) dla gminy Miechów – obszar wiejski.

Rys.2 Poglądowa mapa zasadnicza (tylko dane wektorowe, bez działek i klasoużytków) dla gminy Miechów – obszar wiejski

#### Dane dotyczące długości sieci uzbrojenia terenu

Aktualne dane dotyczące sieci uzbrojenia terenu można przeglądać na geoportalu http://miechow.geoportal2.pl

#### Dane dotyczące projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

#### Dane dotyczące projektowanych sieci uzbrojenia terenu znajdują się na warstwach programu EwMapa. Do zadań Wykonawcy będzie należało przetworzenie powyższych danych do bazy GESUT oraz analiza czy dany obiekt został już objęty pomiarem inwentaryzacyjnym i uwidoczniony w treści mapy zasadniczej.

#### Dane dotyczące ilości operatów technicznych

| Asortyment | MDCP, Syt-wys | Inwentaryzacje powykonawcze ob. budowlanych | Operaty do celów prawnych (podziały nieruchomości, wznowienia/wskazania granic, rozgraniczenia nieruchomości) | Pozostałe (założenie/modernizacja/ aktualizacja EGiB, Klasyfikacja gruntów, tyczenia, opinie, inne cele) | Razem kol 2-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Liczba operatów technicznych | 2261 | 1121 | 1821 | 1036 | 6239 |

Tab. 2 Dane dotyczące ilości operatów technicznych.

#### Zakres prac:

#### Etap I:

#### Wykonawca wystąpi z wnioskiem o przekazanie danych, w którym zaproponuje sposób przekazywania danych w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.

#### utworzenie bazy BDOT500.

#### Do zadań Wykonawcy będzie należało przetworzenie istniejących danych wektorowych oraz analogowych stanowiących treść bazy BDOT500 do modelu pojęciowego powyższej bazy, a także pozyskanie obligatoryjnych oraz fakultatywnych atrybutów, jeżeli występują w dokumentacji. W przypadku braku możliwości pozyskania niezbędnych danych, Wykonawca w bazie danych BDOT500 przyjmie dla odpowiednich atrybutów wartość atrybutu specjalnego <<unknown>> i jednocześnie opisze w sprawozdaniu brak możliwości pozyskania tych danych;

#### utworzenie inicjalnej bazy GESUT

#### Do zadań Wykonawcy będzie należało przetworzenie istniejących danych wektorowych oraz analogowych stanowiących treść bazy GESUT do modelu pojęciowego powyższej bazy, a także pozyskanie obligatoryjnych oraz fakultatywnych atrybutów, jeżeli występują w dokumentacji. Dane należy utworzyć w zakresie dotyczącym projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz uzupełnienie wymaganych atrybutów obiektów bazy GESUT oraz pozyskanie od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu źródłowych danych branżowych, w szczególności:

#### danych dotyczących określenia podmiotu władającego dla wszystkich przewodów i urządzeń ujawnionych w bazie GESUT, w przypadku braku powyższych dokumentów lub informacji, Wykonawca w bazie danych GESUT przyjmie dla atrybutu „władający siecią uzbrojenia terenu” wartość atrybutu specjalnego <<template>>;

#### danych dotyczących identyfikatorów branżowych oraz parametrów technicznych sieci uzbrojenia terenu, w zakresie niezbędnym do utworzenia bazy danych GESUT (np. funkcja przewodu, średnica, itd.);

#### danych pozwalających na zweryfikowanie informacji zawartych w materiałach PZGiK, jako „nieczynne”. Tylko sieci potwierdzone przez gestorów jako nieczynne można tak wykazać w bazie GESUT. W powyższym zakresie należy dokonać szczegółowych ustaleń z gestorem. Powyższą analizą należy objąć także przyłącza;

#### pozyskanie w oparciu o dane branżowe elementów sieci uzbrojenia terenu niewykazanych w wektorowej mapie zasadniczej;

#### pozyskanie informacji o istnieniu przyłączy (szczególnie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych) do budynków mieszkalnych oraz pozostałych budynków, których sposób użytkowania wskazuje na istnienie przyłącza. Przyłącza istniejące w terenie, a nie wykazane w materiałach PZGiK, należy pozyskać z dokumentów branżowych;

#### w przypadku braku możliwości pozyskania niezbędnych danych, Wykonawca w inicjalnej bazie danych GESUT przyjmie dla odpowiednich atrybutów wartość atrybutu specjalnego <<unknown>> i jednocześnie opisze w sprawozdaniu brak możliwości pozyskania tych danych;

#### lista gestorów poszczególnych sieci uzbrojenia terenu na terenie jednostki ewidencyjnej 120805_4 Gmina Miechów – obszar wiejski:

| lp | GESTOR | ADRES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie | ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów |
| 2 | PGE Dystrybucja S. A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejon Energetyczny Busko-Zdrój | al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 Skarżysko-Kamienna 26-110 |
| 3 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie | ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków |
| 4 | Orange Polska S. A. Domena Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie | ul. Dauna 66, 30-629 Kraków |
| 5 | Net-Bis S. C. W. Gąsior, J. Gądek | ul. Racławicka 3, 32-200 Miechów |
| 6 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. | ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów |
| 7 | Urząd Gminy i Miasta w Miechowie | ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów |
| 8 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie | ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków Nadzór Wodny w Proszowicach ul. Brodzińskiego 28 32-100 Proszowice Nadzór Wodny w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka |
| 9 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach | Jakubowice 75, 32-100 Proszowice |
| 10 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Odział w Krakowie | ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków |
| 11 | EXATEL S. A. | ul. Perkuna 47 04-164 Warszawa |
| 12 | MSS TELEKOM SP. z o. o. z siedzibą w Krakowie | ul. Westerplatte 18 31-033 Kraków adres do korespondencji: ul. Łukasiewicza 8, 38-300 Gorlice |
| 13 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Dział Sieci i Stacji Gazowych | ul. Bagrowa 3, 30733 Kraków |
| 14 | Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A | Podgórska Wola 450, 33-152 Podgórska Wola |
| 15 | PKP S. A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie | Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków |
| 16 | TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Krakowie | ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków |

Tab.3 – lista gestorów sieci uzbrojenia terenu na terenie gminy Miechów – obszar wiejski.

#### Korespondencja w zakresie poinformowania gestorów o przystąpieniu do tworzenia bazy GESUT a także dotycząca udostępnienia danych branżowych, a następnie uzgodnienia bazy inicjalnej GESUT, będzie prowadzona przez Zamawiającego w oparciu o pisma i dokumentację przygotowaną przez Wykonawcę.

#### wprowadzenie w bazie BDOT500 i inicjalnej bazie GESUT zmian wynikających z operatów technicznych, które wpłyną do Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później niż 10 dni roboczych przed terminem przekazania wolnych od wad wyników prac;

#### W ramach prac należy doprowadzić obiekty baz BDOT500 i GESUT do poprawności topologicznej oraz ich harmonizacji z innymi obiektami baz BDOT500 i GESUT, EGiB a także z obiektami bazy EGiB (w koordynacji z wykonawcą modernizacji ewidencji gruntów i budynków). W przypadku, gdy obecne dane wektorowe będą zawierały błędy, Wykonawca będzie zobowiązany do analizy źródłowych operatów technicznych w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości.

#### doprowadzenie do wzajemnej spójności zbiorów inicjalnej bazy GESUT i BDOT500 i EGiB, w celu uzyskania możliwości odpowiedniego generowania na ich podstawie standardowych opracowań kartograficznych wraz z redakcją mapy w skali 1:500.

#### kontrola jakościowa w tym walidacja opracowanej bazy danych BDOT500, inicjalnej bazy GESUT i eliminacja przez Wykonawcę występujących błędów i braków.

#### Do zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie kontroli jakościowej w tym walidacji opracowanej bazy danych BDOT500, inicjalnej bazy GESUT. Wyniki powyższych kontroli należy załączyć do operatu technicznego.

#### Pozytywne wyniki poszczególnych kontroli wraz z akceptację Inspektora Nadzoru będą stanowiły podstawę do zasilenie systemu EwMapa u Zamawiającego.

#### złożenie operatu technicznego;

#### zasilenie systemu EwMapa u Zamawiającego.

#### Do zadań Wykonawcy będzie należało zasilenie powyżej opisanymi utworzonymi bazami BDOT500, oraz inicjalną bazą GESUT systemu teleinformatycznego funkcjonującego u Zamawiającego

#### Etap II:

#### utworzenie powiatowej bazy danych GESUT oraz zasilenie systemu EwMapa,

#### Do zadań Wykonawcy będzie należało przekazanie treści inicjalnej bazy danych GESUT do weryfikacji i wydania opinii podmiotom władającym sieciami (min. 90 dni przed terminem zakończenia umowy);

#### Warunkiem przekazania do uzgodnienia podmiotom władającym sieciami inicjalnej bazy danych GESUT jest dokonanie odbioru Etapu I.

#### rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej inicjalnej bazy danych oraz przygotowanie powiadomień o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag i dokonanych modyfikacjach inicjalnej bazy danych GESUT;

#### wprowadzenie w roboczej bazie GESUT zmian wynikających z operatów technicznych, które wpłyną do Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później niż 10 dni roboczych przed terminem przekazania wolnych od wad wyników prac;

#### kontrola jakościowa w tym walidacja opracowanej bazy danych bazy GESUT;

#### Do zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie kontroli jakościowej w tym walidacji bazy GESUT. Wyniki powyższych kontroli należy załączyć do operatu technicznego.

#### Pozytywne wyniki poszczególnych kontroli wraz z akceptację Inspektora Nadzoru będą stanowiły podstawę do zasilenie systemu EwMapa u Zamawiającego.

#### złożenie operatu technicznego;

#### zasilenie systemu EwMapa u Zamawiającego.

#### Opracowanie bazy BDOT500 oraz GESUT

#### Utworzenie baz danych z zachowaniem następujących zasad:

#### atrybuty obiektów baz GESUT i BDOT500 należy wprowadzić do ww. baz danych na podstawie operatów technicznych, danych branżowych, danych dotyczących sieci projektowanych oraz uzupełnić w oparciu o informacje zawarte w danych wektorowych. Pozyskanie atrybutów należy również wykonać dla atrybutów fakultatywnych, jeżeli występują we wskazanych powyżej materiałach.

#### ewentualne kolizje bądź rozbieżności w treści baz danych BDOT500 oraz GESUT oraz relacji z budynkami (i elementami towarzyszącymi budynkom) powinny być wyjaśniane w oparciu o operaty techniczne, ortofotomapę, dostępne serwisy mapowe, bądź w ramach wywiadu terenowego oraz w oparciu o dane branżowe;

#### dla wszystkich obiektów przestrzennych pozyskanych z materiałów branżowych w innym, niż docelowy systemie odniesień przestrzennych należy dokonać transformacji współrzędnych do obowiązującego układu;

#### uporządkowane dane numeryczne projektowanych i istniejących sieci uzbrojenia terenu wydane z PZGiK należy poddać analizie, kontroli poprawności merytorycznej i topologicznej, oraz dostosować do standardów określonych w obowiązujących rozporządzeniach;

#### z powyższych czynności należy sporządzić raport zawierający wyniki analizy istniejącej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pod kątem przydatności i możliwości wykorzystania materiałów w przedmiotowej pracy. Raport w formie tabelarycznej (arkusz kalkulacyjny) ma zawierać zapisy o zakresie wykorzystania operatu, wraz z podaniem przyczyny jego ewentualnego niewykorzystania.

#### Utworzenie obiektów baz danych o następujących cechach:

#### każdy obiekt musi posiadać informację o dokumencie powstania zgodnie z następującymi kryteriami:

- w przypadku danych numerycznych przekazanych przez Zamawiającego – identyfikator ewidencyjny materiału zasobu (P. 1208…..);

- w przypadku pozyskania drogą digitalizacji – ID ZGŁOSZENIA niniejszego opracowania;

#### każdy obiekt musi charakteryzować się poprawnymi cechami topologicznymi (jeżeli dane źródłowe na to pozwalają), w tym:

- obiekty powierzchniowe wykluczające się wzajemnie nie mogą się przecinać lub pokrywać;

- obiekty liniowe należy prowadzić zgodnie z ich istnieniem w terenie, a współliniowe istnienie krawędzi jezdni i chodnika wymusza prowadzenie dwóch różnych obiektów w tym samym położeniu;

- etykiety obiektów mają być wstawiane z uwzględnieniem czytelności oraz zasad redakcji mapy i muszą wskazywać jednoznacznie na obiekt;

#### dla każdego obiektu bazy GESUT oraz BDOT500 należy określić oprócz danych geometrycznych, wszystkie możliwe do pozyskania atrybuty, m.in. źródło, eksploatacja, numer uzgodnienia, informacje dodatkowe, identyfikator branżowy, itd.;

#### w celu prawidłowego zaliczenia szczegółów terenowych do danej grupy obiektów baz danych oraz przypisania właściwych atrybutów w przypadku braku możliwości jednoznacznej interpretacji treści mapy zasadniczej Wykonawca może wykorzystać udostępnioną przez Zamawiającego ortofotomapę oraz dostępne serwisy mapowe;

#### pozyskując do bazy danych obiekty przecinające się wzajemnie, należy pamiętać o konieczności przyporządkowania im prawidłowego poziomu;

#### obiekty baz BDOT500 i GESUT muszą spełniać wymogi poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji i powiązań. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe:

- rozdzielenie sieci na poszczególne rodzaje, funkcje, typ itp.;

- powiązanie obiektów uzbrojenia: nadziemnych, naziemnych i podziemnych z obsługiwaną siecią;

- umiejscowienie urządzeń sieci uzbrojenia terenu (włazy, szafy sterownicze, urządzenia naziemne) w stosunku do przebiegu obsługiwanych przewodów. Wykonawca powinien starannie przeanalizować relacje rodzajów przewodów podziemnych z armaturą naziemną;

- powiązanie poszczególnych segmentów i klas przewodów z zastosowaniem zasady nadrzędności i ciągłości obiektów;

- relacje topologiczne przyłączy sieci uzbrojenia terenu powiązanych z budynkami (i elementami towarzyszącymi budynkom), a także innych elementów baz danych GESUT oraz BDOT500 powiązanych z elementami bazy danych EGiB;

#### do budowy geometrii obiektów powierzchniowych, które zgodnie z instrukcją K1 miały charakter punktowy lub liniowy, a które obecnie ze standardem BDOT500 przedstawiane są jako obiekty powierzchniowe np. cmentarz komunalny, chodnik, należy w pierwszej kolejności wykorzystać istniejące elementy mapy zasadniczej, a następnie informacje pozyskane z ortofotomapy;

#### podstawą utworzenia obiektu powierzchniowego mogą być same etykiety istniejące na mapie zasadniczej np. ch., bet., jeżeli obiekty sąsiednie pozwalają na jednoznaczne utworzenie;

#### obiekty „projektowane” w bazie GESUT należy utworzyć w oparciu o dane wektorowe projektów ZUD/narad koordynacyjnych przekazane przez Zamawiającego. Zamawiający prowadzi numeryczne warstwy przebiegów projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz warstwy projektowanej armatury związanej z tymi sieciami;

#### wektorowe elementy mapy zasadniczej, które nie mają swoich odpowiedników w obecnych bazach danych (np. żywopłoty), należy wprowadzić do odpowiedniej bazy danych dokonując uzgodnienia z Zamawiającym;

#### obiektom pozyskanym do bazy danych GESUT i BDOT500 w wyniku pomiaru kartometrycznego, należy przypisać atrybut ŹRÓDŁO „digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy – D”;

#### obiekty bazy danych GESUT i BDOT500 należy segmentować zgodnie z zapisami Rozporządzenia GESUT i odpowiednio rozporządzenia BDOT500.

#### Harmonizacja bazy BDOT500 z bazami danych GESUT oraz EGiB

#### Przedmiotowe zbiory danych (BDOT500, GESUT) należy opracować w taki sposób, aby doprowadzić do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz spójności z bazą EGiB, oraz umożliwić generowanie na ich podstawie standardowych opracowań kartograficznych.

#### Rozbieżności dotyczące przebiegu elementów bazy danych BDOT500 i GESUT lub ich kolizji z innymi elementami bazy EGiB, należy przedstawić Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru w formie raportu i uzgodnić sposób ich usunięcia. Rozbieżności winny być wyjaśniane także w ramach wywiadu terenowego oraz w oparciu o dane branżowe. Raporty z załącznikami (mapy i szkice stanowiące podstawę usunięcia rozbieżności i kolizji) należy przedkładać cyklicznie do 5 dnia danego miesiąca, od momentu rozpoczęcia prac.

#### Zgodnie z §15 ust. 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT i K-GESUT, obiekty klas, o których mowa w § 10, stanowiące przyłącze do obiektu budynek, są topologicznie połączone z budynkiem na zasadach, o których mowa w § 6 ust. 1. 
W związku z aktualnie przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów wykonawca będzie zobowiązany do koordynowania prac w zakresie przyłączy do budynków z wykonawcą modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

#### W ramach wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej dla skali 1:500.

TRYB I ZASADY ODBIORU

#### Do odbioru poszczególnych etapów pracy Wykonawca winien dołączyć operat techniczny wraz z protokołem kontroli wewnętrznej (etap I i II).

#### Wewnętrzną kontrolę opracowanych roboczych baz danych należy przeprowadzić w zakresie ich poprawności, a także wzajemnej harmonizacji. Kontrola obejmuje m.in. następujące czynności:

#### zgodność i kompletność merytoryczną opracowanych danych z treścią materiałów źródłowych;

#### poprawność topologiczną obiektów, opracowanych danych oraz poprawność i kompletność wymaganych relacji;

#### poprawność i kompletność wprowadzonych działań harmonizujących z pozostałymi rejestrami i ewidencjami w celu uzyskania interoperacyjności wszystkich zbiorów;

#### poprawność utworzonej redakcji kartograficznej;

#### kompletność i poprawność sporządzonej dokumentacji, stanowiącej podstawę aktualizacji baz.

#### Operat techniczny powinien zawierać m.in.:

#### spis dokumentów (etap I i II);

#### sprawozdanie techniczne (etap I i II);

#### dziennik robót z chronologicznymi wpisami dotyczącymi pobrań danych z PZGiK oraz uzgodnień z Inspektorem Nadzorem i Zamawiającym, dokonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (etap I i II);

#### raport z analizy materiałów zasobu (AMZ – arkusz kalkulacyjny – etap I);

#### raporty rozbieżności z przeprowadzonej analizy materiałów (etap I i II);

#### mapa wywiadu oraz dane powstałe w ramach ewentualnego wywiadu terenowego (etap I i II);

#### korespondencja z gestorami sieci uzbrojenia terenu (etap I i II);

#### dokumenty branżowe pozyskane od gestorów poszczególnych sieci (etap I i II);

#### wykaz branż, które przedłożyły opinię z uzgodnienia inicjalnej bazy GESUT (etap II);

#### raporty wynikające z procesu technologicznego w tym pozytywne raporty z walidacji plików gml dla baz BDOT500 (etap I) i GESUT (zarówno inicjalnej jak i powiatowej - etap I i II);

#### zestawienie ilościowe elementów wchodzących w skład utworzonych baz danych (etap I i II);

#### inne dokumenty o charakterze pomocniczym (etap I i II);

#### nośnik pamięci zewnętrznej/DVD zawierający operat techniczny oraz bazy w formie plików GML i jeżeli opracowanie będzie realizowane w programie EwMapa pliki w formacie natywnym (etap I i II);

#### W przypadku opracowania dokumentów w postaci elektronicznej, należy je opatrzeć podpisem elektronicznym kwalifikowanym, wówczas nie należy drukować dokumentów.

#### W przypadku opracowania dokumentów w postaci papierowej, należy przekazać również wersję zeskanowaną, opatrzoną podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

#### Przygotowane przez Wykonawcę bazy danych zostaną poddane kontroli w zakresie zgodności danych z właściwym modelem pojęciowym i schematem aplikacyjnym oraz kontroli merytorycznej połączonych i zharmonizowanych baz danych. Inspektor Nadzoru sporządzi raport, który zostanie przekazany Wykonawcy. Inspektor Nadzoru nie ma obowiązku wskazywania wszystkich wykrytych błędów, a jedynie błędy krytyczne i błędy przykładowe.

#### Obowiązkiem Wykonawcy jest poprawa wszystkich błędów, a nie tylko tych przykładowych wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

#### Zamawiający dopuszcza dwie iteracje kontroli poszczególnych etapów, które mogą zakończyć się niepowodzeniem, czyli wykryciem błędów w dostarczonych bazach danych lub dokumentacji.

#### Pozostawienie błędnych danych w przekazanych bazach lub dokumentacji w kolejnych iteracjach skutkować będzie sporządzeniem negatywnego raportu kontroli.

#### Pozytywny raport kontroli danego etapu będzie podstawą do implementacji ostatecznie zredagowanych baz danych do oprogramowania Zamawiającego (wersja oprogramowania aktualna na 20 dni przed zakończeniem prac).

#### Wykonawca dokona przy udziale Zamawiającego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie bezstratnej implementacji baz do systemu PZGiK.

#### W ramach prac dotyczących powiatowej bazy GESUT realizowanych w ramach Etapu II, Wykonawca będzie zobowiązany do pobrania inicjalnej bazy danych zasilonej w ramach etapu I i do wprowadzenia zmian wynikających z uzgodnień z gestorami poszczególnych sieci.

#### Wykonawca sporządzi raporty kontrolne potwierdzające poprawność zasilenia systemu PZGiK.

#### Miejscem odbioru pracy określonej w warunkach technicznych będzie siedziba Zamawiającego.

#### Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz Wykonawcę protokół odbioru częściowego (etap I) i protokół odbioru końcowego (etap II).