| PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO |  |  |  |
| Adres: - Wrocław, ul. G. Zapolskiej – parking wewnętrzny Urzędu Miejskiego |  |  |  |
| Wykonawca: |  | ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl |  |
| Projektant |  |  |  |

# SPIS ZAWARTOŚCI

SPIS ZAWARTOŚCI	2

1.	Przedmiot inwestycji	3

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA	3

2.	Układ konstrukcyjny	3

3.	Wypełnienie ścian i zadaszenie	4

4.	Zabezpieczenia elementów konstrukcji	4

5.	Uwagi końcowe	4

RYSUNKI	5

# Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa 1 parkingu rowerowego we Wrocławiu zlokalizowanego przy ul. G. Zapolskiej.

Wiatę parkingu rowerowego stanowią 2 moduły na 10 stanowisk każdy (5 stojaków). Moduły należy połączyć ze sobą bez wykonania ściany bocznej pomiędzy nimi. W skład zamówienia wchodzi także montaż 10 stojaków rowerowych typu odwrócona litera „U” w rozstawie co 1m o średnicy 5 cm.

# CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

# Układ konstrukcyjny

Konstrukcję nośną stanowi stalowy ustrój szkieletowo-ramowy w układzie poprzecznym z profili zamkniętych, kwadratowych, zimnogiętych.

Założenia projektowe

- do zestawienia obciążeń przyjęto:

- charakterystyczne obciążenie wiatrem p=900 Pa i współczynnik obciążenia 1,3

- charakterystyczne obciążenie śniegiem q=700Pa i współczynnik obciążenia 1,4

- rozstaw słupów 2200 mm;

- wysokość wiaty 2500 mm;

- rozstaw ram 5600 mm.

- stal gat. St3S

Konstrukcja wiaty

Zaprojektowane ramy poprzeczne składają się z dwóch słupów z rury kwadratowej 60×60×3 w rozstawie osiowym 2200 mm, dwóch rygli z rury kwadratowej 60×60×3 i słupka pośredniego z profila 60×40×2. Wszystkie połączenia wykonane są jako pachwinowe lub czołowe 1/2V grubości 3 mm.

Projektowane słupy wyposażono w stalowe blachy podstawy o grubości 10 mm umożliwiające mocowane za pomocą połączenia śrubowego.

Rama podłużna wykonana jako dwa rygle z rury kwadratowej 60×60×3 i trzech słupków pośrednich z rury prostokątnej 60×40×2. Na końcach rygli zastosowano blachy czołowe w celu umożliwienia połączenia śrubowego ze słupkami ram poprzecznych. Połączenie wykonywać w trakcie scalania na miejscu wbudowania śrubami zwykłymi ocynkowanymi M12.

Konstrukcja dachu zaprojektowana jako układ dwóch dźwigarów łukowych z rury kwadratowej 60×60x4 w rozstawie osiowym 2200 mm. Do wewnętrznych ścianek profili dźwigarów przyspawane 5 płatwi dachowych z rur prostokątnych 60×40×3 w rozstawie w rzucie 1296 mm i 1290 mm. Połączenie spawane wykonać jako spoiny pachwinowa, obwodowe ciągłe w miejscach styku.

Wszystkie końce rur należy zaślepić przez wspawanie zaślepek lub użycie zaślepek z tworzywa sztucznego.

Połączenie konstrukcji dachu z ramami poprzecznymi poprzez blachy węzłowe spawane do słuków ram poprzecznych i dźwigarów dachowych śrubami zwykłymi M16.

# Wypełnienie ścian i zadaszenie

Jako wypełnienie ścian zewnętrznych projekt przewiduje wykonanie elementów osłonowych z poziomych listew drewnianych (świerk naturalny) zabezpieczonych przez olejowanie.

Listwy mocowane do konstrukcji stalowej poprzez łaty 30×40 przykręcone blachowkrętami samowiercącymi do słupów ram poprzecznych.

Zadaszenie z poliwęglanu komorowego gr. 10,0 mm mocowanego wkrętami samowiercącymi do płatwi dachowych co 100 mm.

# Zabezpieczenia elementów konstrukcji

Element stalowe konstrukcji (słupy, rygle i elementy mocujące) zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Grubość warstwy cynku powinna wynieść min. 100 μm dla elementów konstrukcyjnych oraz 70 μm dla elementów gwintowanych i podkładek. Elementy konstrukcyjne malowane proszkowo na kolor jasnoszary RAL9006.

Wszystkie elementy mocujące – śruby, kotwy, nakrętki, podkładki – powinny być ocynkowane fabrycznie.

# Uwagi końcowe

W projekcie planowanego przedsięwzięcia zastosowano konkretne nazwy materiałów i ich producentów. Dopuszcza się zastosowanie produktów innych producentów posiadających stosowne dopuszczenie do stosowania w budownictwie i wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz charakteryzujących się parametrami technicznymi nie gorszymi od tych, które zostały podane w projekcie. Każda zmiana rozwiązań oraz wybór ostatecznego rozwiązania materiałowego wymaga zatwierdzenia przez projektanta.

# RYSUNKI

Spis rysunków

| Numer rysunku | Treść rysunku |
| --- | --- |
| PKI081115.00 | Konstrukcja wiaty – Rysunek ogólny |
| PKI081115.01 | Konstrukcja wiaty – Rysunek zestawczo-montażowy |