# WT-08.03.03 Elementy kamienne liniowe

# 1. WSTĘP

## Przedmiotem niniejszego WT są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót wymienionych w pkt 1.3.

## 1.2. Zakres stosowania WT

## Zakres stosowania opracowania określa WT 00.00.00.

## 1.3. Zakres robót objętych WT

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- ustawieniem krawężnika (opornika) kamiennego na ławie betonowej,

- ustawieniem obrzeża kamiennego na ławie betonowej,

- ustawieniem krawężnika peronowego kamiennego na ławie betonowej,

- wykonaniem innych elementów np. murków oporowych z kamienia murowego.

Rodzaj kamienia: granit

Wymiary wszystkich elementów kamiennych oraz klasę betonu ław należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. oraz z WT  08.01.01.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WT- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 .

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2  Krawężnik, oporniki lub obrzeże  kamienne

Elementy kamienne  granitowe powinny spełniać wymagania PN-EN 1343. Tolerancje wymiarów powinny być zgodne z powyższą normą dla elementów o powierzchni czołowej obrabianej :

| Cecha | Krawężnik lub opornik | Obrzeże |
| --- | --- | --- |
| Odchyłka od wymiarów szerokości i wysokości | Klasa 2 | Klasa 2 |
| Powierzchnia skośna | Klasa 2 | Klasa 2 |

[Projektant ustala klasę jeżeli elementy liniowe mają mieć powierzchnię ciosaną (łupaną).

Pozostałe  tolerancje wg ww. normy.

Kształt i wymiary zgodnie z dokumentacją projektową.

- odporność na zamrażanie i odmrażanie  - F1/ klasa 1  (odporne <=20% zmiany wytrzymałości na zginanie w stosunku do próbek niezamrażanych)-liczba cykli co najmniej 48.  ( w przypadku 56 cykli <=15%)

- wytrzymałość na zginanie– deklarowana przez producenta, nie niższa niż 10 MPa, (siła niszcząca  powinna wynosić  co najmniej 25kN (klasa 6))

- wymagania dodatkowe: odporność  na ścieranie  (metoda B wg PN-EN 14157)– nie większa niż 2mm.

# Powierzchnia krawężników peronowych od góry, musi być obrobiona i uszorstniona.  Kształt i wymiary powinny  być zgodne z dokumentacją projektową. Krawężniki peronowe powinny tworzyć system tj. elementy wystające na projektowane światło oraz elementy przejściowe do dowiązania z krawężnikiem betonowym.

# Powierzchnia krawężników/oporników od góry, musi być obrobiona i uszorstniona.  Krawędzie powinny być wyoblone lub fazowane- dotyczy to elementów wystających i obniżonych. Elementy wtopione mogą być prostokątne .

# 2.3  Podsypka

Jak  WT  08.01.01.

# 2.4 Zaprawy

# Jak w WT-08.01.01.

# 2.5 Beton

Jak w WT-08.01.01.  Klasa betonu wg dokumentacji projektowej.

2.6 Woda

# Jak w WT-08.01.01.

2.7 Zbrojenie

# Nie przewiduje się zbrojenia ławy.

2.8 Inne elementy kamienne

2.8 .1 Kamień murowy

Kamień murowy granitowy  surowo- cięty (  boki cięte, lico nieregularne) szary o wymiarach 20x40x20 wg PN-EN 771-6.  Klasa D2. Pozostałe cechy jak w przypadku kostki kamiennej granitowej wg WT 05.03.01.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WT-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3  i WT 08.01.01.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 i WT 08.01.01.

.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

###### 5.2  Wykonanie koryta pod ławy i poszczególnych warstw

# Jak w WT-08.01.01.

5.3 Wykonanie ław

# Jak w WT-08.01.01.

5.4 Ustawienie krawężników /oporników kamiennych

# Jak w WT-08.01.01.

5.5 Ustawienie  obrzeży kamiennych

# Jak w WT-08.01.01.

5.6. Ustawienie innych elementów kamiennych

5.6.1 Murek z kamienia murowego

[przykładowy opis]

Kamienie murowe należy  układać ze spoiną nie większą niż 2 cm.  Kamienie murować na niepełne spoiny, kończąc je 1-1,5 cm od jego lica. Po ułożeniu dwóch-trzech warstw kamieni, przestrzenie pomiędzy nimi wypełnia się betonem  o odpowiedniej konsystencji lub zaprawą do fugowania o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż  30MPa..  Kamienie oczyścić z resztek zaprawy. Dla lepszego związania z gruntem co 2- 3 m odwrócić kamień  o 90 stopni. Fundamenty wykonać z betonu C16/20.  Przestrzeń za murkiem uzupełnić gruntem niewysadzinowym.[...]

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WT-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

## 6.2. Sprawdzenie ułożenia  krawężnika

Jak w WT-08.01.01. Dodatkowo nadzy sprawdzić czy krawężnik peronowy jest uszorstniony.

## 6.3. Sprawdzenie ławy betonowej i zbrojenia

Jak w WT-08.01.01.

# 6.4 . Badania betonu

Jak w WT-08.01.01.

6.5. Sprawdzenie wykonania murków z kamienia

Przy wykonywaniu murków należy przeprowadzić badania w zakresie i z tolerancją podaną poniżej:

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w murze - przez oględziny,

- sprawdzenie grubości muru - dopuszczalna odchyłka w grubości + 20 mm; -2mm

- sprawdzenie grubości spoin – nie powinny przekraczać 2 cm ( min. grubości 1cm)

d)   sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi muru:

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie więcej niż 10 mm/m,

- odchylenie krawędzi od linii prostej: nie więcej niż 5 mm/m,

- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:  nie więcej niż 5 mm/m i 10 mm na całej wysokości,

- odchylenie górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli mur ma podział na warstwy): nie więcej niż 3 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości.

Wysokość muru +/-5cm.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

## Ogólne zasady obmiaru robót podano w WT -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

W przypadku wykonania obmiaru przyjmuje się:

- 1metr  krawężnika, opornika, obrzeża lub innego elementu liniowego.

- 1m2 lub 1m muru, palisady

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8  oraz WT -08.01.01.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i rozliczenia robót

## Ogólne zasady płatności za roboty podano w WT D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem czynności i robót ujętych w niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej, uzgodnieniach oraz określonych wymogach formalnoprawnych.

Ułożenie 1m krawężnika, opornika, obrzeża  kamiennego obejmuje:

  - prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

  - zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, przygotowanie krawężnika staroużytecznego

do wbudowania (oczyszczenie, uszorstnienie, segregacja, cięcie).

  - wykonanie ew. koryta pod ławę wraz z zagęszczeniem,

  - wykonanie szalunku,

  - wykonanie ławy z betonu i dylatacji, pielęgnacja ław, ułożenie ewentualnej podsypki

  - zagęszczenie poszczególnych warstw,

  - ustawienie elementu kamiennego,

  - wypełnienie spoin zaprawą jeśli to konieczne, wyczyszczenie elementów po wypełnieniu spoin,

  - wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą ST.

  - uporządkowanie terenu wykonywania robót.

Wykonanie 1m2 lub 1 mb muru kamiennego  obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- ułożenie podsypki lub/ i betonu

- wykonanie murka, wypełnienie spoin

- zabezpieczenie murka przed upadkiem na czas robót,

- oczyszczenie z zaprawy kamieni murowych

- cięcie i dopasowanie materiału kamiennego

- przeprowadzenie pomiarów i badań,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

| PN-EN 1343 | Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań |
| --- | --- |
| PN-EN 771-6 | Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6 Elementy murowe z kamienia naturalnego. |

10.2 Opracowania inne

- WT 02.00.00; WT 08.01.01, WT-05.03.01

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 03.03.2025 | Utworzenie dokumentu |

Opracowanie : Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o