WT-01.02.04  Rozbiórka elementów dróg

# 1. Wstęp

## 1.1 Przedmiot WT.

Przedmiotem niniejszego WT są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót wymienionych w pkt 1.3.

1.2  Zakres stosowania WT.

Zakres stosowania opracowania określa WT 00.00.00.

## Zakres robót objętych WT.

Ustalenia zawarte w niniejszejym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z rozbiórką elementów dróg w  tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania  oraz wykonaniem  robót tymczasowych, towarzyszących robotom rozbiórkowym, które  mogą stanowić podstawę do odrębnej wyceny

- kompleksowa rozbiórka konstrukcji drogi i jej  elementów

- demontaże oznakowania i urzadzeń BRD: bariery balustrady, oznakowanie,słupki itp.

- robiórka elementów nie będących częścią drogi ale znajdującej się w jej obecnym lub przyszłym pasie.

- inne wynikające z przemiaru robót lub dokumnetacji projektowej.

Wytyczne nie dotyczą frezowania nawierzchni oraz rozbiórki obiektów kubaturowych.

W  przypadku braku informacji o sposobie postępowania z materiałem porozbiórkowych należy stosować się do niniejszego opracowania lub/i WT 00.00.00.

## Określenia podstawowe.

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w WT 00.00.00 pkt 1.4.

Za elementy dróg uważa się: chodniki, ścieżki, wyposażenie dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym oznakowanie, elementy malej architektury, ogrodzenia, obiekty  oraz inne urządzenia  i elementy które znajdują się w istniejącym pasie drogowym oraz pasie przejmowanym pod budowę, rozbudowę przebudowę dróg a które wymagają rozbiórki.

## Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WT 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5..

# Materiały.

Do  zasypania  ewentualnych  rowów i dołów po rozbiórkach w miejscu nowej nawierzchni należy wypełnić materiałem nośnym, przepuszczalnym , o odpowiednim uziarnieniu umożliwiającym zagęszczenie.

Warunki wykorzystania  gruntów rodzimych z  wykopu każdorazowo określają wytyczne dotyczące prowadzenia robót ziemnych.

W przypadkach wątpliwych należy posiłkować się  normą PN-S-02205 z uwzględnieniem aktualnych wytycznych dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowe-warunki-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych-wwiorb2.

Materiał do zasypki w zależności od rodzaju winien spełniać wymagania PN-EN 13242, PN-S-02205 lub innych wynikających z tych norm.

# 3.Sprzęt.

## 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WT 00.00.00 pkt 3.

## Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj zastosowanego sprzętu uzależniony jest od rodzaju robót, powierzchni i dostępności do terenu budowy.

- spycharki, zgarniarki,

- ładowarki, koparki z właściwym osprzętem,

- wózki widłowe do przewożenia materiału

- samochody ciężarowe i dostawcze;

- młoty pneumatyczne i sprężarki;

- frezarki, zrywarki,

- dźwigi, wyciągi,

- piły mechaniczne,

- płyty, „stopy”  do zagęszczenia,

- walce,

- narzędzia: typu łopaty , taczki, grabie, szpadle;

- zawiesia, widły do przewożenia palet, łomy;

- Inny jeśli wykonawca uzna, że jest niezbędny do wykonania.

# 4.Transport.

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WT 00.00.00 pkt 4.

## 4.2   Transport materiałów i gruzu z rozbiórki

- Materiał i gruz z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiału sypkiego) oraz odpowiednio zabezpieczyć i  oznakować elementy ponadgabarytowe lub wystające poza burtę samochodu.

- W zależności od technologii prowadzonych robót i organizacji pracy na budowie oraz rodzaju materiałów, materiały rozbiórkowe mogą być najpierw składowane na odkładzie na terenie budowy w celu segregacji  a potem wywożone na:

- składowiska, magazyny wskazane przez Inżyniera lub gestora demontowanej sieci,

- składowiska  odpadów wskazanych przez Wykonawcę robót.

- Miejsce  tymczasowego odkładu na terenie budowy wskazuje Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem.

- W przypadku konieczności oszacowania ilości materiału rozbiórkowego (np. zdawanego Zamawiającemu) lub znacznych ilości materiału, Wykonawca wskaże miejsce odkładu na budowie  w porozumieniu z Inżynierem Budowy.

Materiał przeznaczony do ponownego wbudowania należy zabezpieczyć i  przewieźć na zaplecze budowy lub ułożyć w obrębie  rozbiórki w miejscu nie kolidującym z prowadzonymi robotami i niezagrażającym osobom trzecim.

- Za odzysk materiału uważa się wykorzystanie materiału na miejscu bądź przy innych inwestycjach Zamawiającego lub Zarządcy drogi realizowanych równolegle z przedmiotowym zadaniem lub też materiał, który nadaje się do ponownego wykorzystania ale będzie wykorzystany przy innych inwestycjach Zamawiającego lyb Zarządcy drogi za jakiś czas.

Materiały przeznaczone do odzysku (np. elementy oznakowania, materiał kamienny) winny być  odwiezione na teren magazynu ZDIUM Wrocław po uprzednim oczyszczeniu. Sposób postępowania z materiałami i wyposażeniem opisano szczegółowo w WT 00.00.00.

Stopień zużycia materiału porozbiórkowego zdawanego do Zarządcy drogi lub gestora/ właściciela Wykonawca należy ocenić w obecności Zamawiającego lub jego nadzoru i na tej podstawie przyjąć ilość materiału przewiezionego do magazynu Zamawiającego bądź na składowisko w celu utylizacji.

Zaleca się przed rozpoczęciem robót lub w trakcie ich prowadzenia sporządzenie dokumentacji bądź protokołu obejmującego między innymi  przewidziany odzysk materiału (patrz również pkt 5.2).

- Koszty utylizacji lub składowania odpadów ponosi Wykonawca.

- W przypadku gdy Inżynier Budowy stwierdzi, że niektóre materiały (po przesortowaniu: kostka betonowa, płytki, itp) mogą zostać ponownie użyte np. przy innych inwestycjach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przewieść je na miejsce wskazane przez  Inżyniera lecz nie dalej niż na odległość w, której znajduje się składowisko odpadów wskazane przez Wykonawcę.

- Na czas trwania budowy  należy zdemontować  skrzynki  zaworów sieci, przewieźć je na teren zaplecza budowy oraz odpowiednio zabezpieczyć zawory przed uszkodzeniem podczas wykonywania robót. Wszelkie otwory  należy zabezpieczyć i oznakować.

- W trakcie robót może się okazać konieczny demontaż lub przesunięcie elementów które utrudniają bądź uniemożliwiają bezpośrednie wykonanie robót (np. przesuniecie/demontaż reklam, donic, innych elementów). Roboty te stanowią prace towarzyszące i tymczasowe i nie podlegają odrębnej wycenie, chyba że zostały wyspecyfikowane w przedmiarze robót.

- Na czas robót należy zdjąć lub zasłonić  tarcze oznakowania pionowego, mogące wprowadzać w dezorientację wśród uczestników ruchu.

## Wykonanie robót rozbiórkowych – wymagania ogólne

Roboty rozbiórkowe elementów dróg  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów które utrudniają  lub uniemożliwiają wykonanie robót.

W przypadku prowadzenia robót budowlanych  bezpośrednio na terenach posesji prywatnych, bądź ingerujących w posesję prywatną wymagane jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania oraz określenie zakresu wymaganych rozbiórek i demontaży (wskazane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej).

Przed wejściem  na teren działki, a w szczególności na teren posesji prywatnych, Wykonawca winien uzyskać zgodę właściciela  na wejście na teren, jeśli działka nie podlega wywłaszczeniu na podstawie obowiązujących aktów prawnych bądź uprawomocnionych decyzji.

Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecność Inżyniera Budowy  oraz właściciela /użytkownika posesji jeśli rozbiórka jego dotyczy.

Uzgodniony zakres rozbiórek /demontaży należy spisać  protokolarnie.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie zależnie od zasięgu i wielkości robót oraz wskazań Inżyniera Budowy, przy czym należy zachować zawsze przepisy BHP

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i obiektów  znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. W razie potrzeby należy wodę odpompowywać ew. założyć tymczasowe odwodnienie uzgodnione z Inżynierem Budowy.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w WT dotyczącej wykonania robót ziemnych i profilowania koryta.

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy:

  - realizować roboty zgodnie z planem BiOZ, decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych jeżeli została wydana oraz innych dokumentów będących częścią opracowań projektowych.

  - przestrzegać przepisów BHP, przeszkolić brygadę na każdym stanowisku pracy,

  - nie rzucać z góry żadnych materiałów czy elementów (zarówno na zewnątrz obiektu jak i na posadzkę

wewnątrz).

  - przed rozpoczęciem rozbiórki nawierzchni bitumicznej należy wytyczyć  miejsce cięcia warstw bitumicznych. Cięcia wykonać na pełną grubość lub stopniowo kolejne warstwy. Odspojenie warstw  wykonać za pomocą młotów pneumatycznych lub przez podważenie łomem lub wyważakiem. Nie należy wyrywać nawierzchni, zwłaszcza w miejscu planowanych poszerzeń.  Pozostałosci  po nawierzchni załadować i wywieźć na skladowisko odpadów, przy czym rozmiar płyt powinen bitumicznch nalezy dostosować do gabarytow transportu oraz wymogów firm przyjmujacych odpady drogowe.

  - teren po rozbiórce uporządkować.

  - Odszkodowanie za zniszczenia powstałe w trakcie robót budowlanych

Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstałe podczas prowadzenia rozbiórek i jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw i doprowadzenia zniszczonego elementu / obiektu do stanu nie gorszego niż przed  zniszczeniem. W przypadku zerwania drenażu Wykonawca jest zobowiązany do jego odbudowy do parametrów zapewniających właściwe funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.

W szczególnych przypadkach Wykonawca może pokryć koszty budowy bądź naprawy ale po uzyskaniu akceptacji stron zainteresowanych.

5.3 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki.

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony.

Wymaga to zastosowania na ten czas (po przerwaniu robót) ustawienia przestawnego ogrodzenia stalowego o wysokości zgodnej z przepisami BHP i zabezpieczającego teren bezpośredniego prowadzenia prac oraz miejsc postoju ciężkiego sprzętu budowlanego przed wchodzeniem osób postronnych.

W trakcie dnia, gdy prowadzone będą prace rozbiórkowe, wystarczające będzie wygrodzenie terenu rozbiórki wraz ze strefami niebezpiecznymi, placami załadunkowymi i manewrowego oraz tymczasowymi drogami dojazdowymi, za pomocą oznakowania  i barier przestawnych oraz taśmy ostrzegawczej (z zastrzeżeniem pkt-u 5.1) w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach, na wysokości ok. 1,00m. Inne formy zabezpieczenia mogą być wprowadzone na żądanie Inżyniera Budowy.

W strefie ochrony drzew  należy stosować tymczasowe drogi technologiczne, chroniące  glebę przed zagęszczeniem i zanieczyszczeniem podłoża ( patrz karta informacyjna Zarządu Zieleni Miejskiej nr 4)

Podczas prowadzenia robót Wykonawca musi zapewnić bezpieczne dojścia i  dojazdy do posesji prywatnych.

Przy robotach sieciowych należy zapewnić ogrodzenia i kładki przestawne o nośnosci  dostosowanej do możliwego obciążenia. Oznakowanie za pomocą taśmy i szpilek (lub palików) powinno być stosowane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach jako tymczasowe, głównie w miejscach oświetlonych, gdzie ruch pieszy jest sporadyczny lub nie występuje w ogóle.

5.5 Przełożenie nawierzchni /elementów pasa drogowego

Jeżeli przeprowadzenie robót sieciowych lub remontu w zakresie dróg wymagało rozbiórki drogi lub elementu drogi lub konieczne jest wykonanie przebruków, Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego.

Do odbudowy należy zastosować materiał nowy ,w przypadku uzupełnień lub  gdy porozbiórkowy nie nadaje się do ponownego wbudowania. Odbudowę należy wykonać jak budowę nowych elementów dróg lub dróg w oparciu o pozostałe  warunki techniczne lub specyfikacje techniczne sporządzane w opraciu o te warunki.

Odbiór robót odtworzeniowych podlega takim samym kryteriom jak  odbiór nowobudowanych elementów dróg lub ich warstw.

5.6  Postępowanie z elementami stalowymi demontowanymi na czas budowy.

Elementy stalowe  które będą ponownie wykorzystane (np oznakowanie) nalezy oczyścić z brudu oraz:

- słupki z fundamentu betonowego (gruz wywieźć na składowisko lub przygotować np do klinowania słupków przestawianych lub nowych)

- tarcze z ewentualnych oznak korozji i zabezpieczyć farbą z cynkiem lub innym materiałem.

W przypadku braku tabliczki znamionowej zarządy drogi - w porozumieniu z Inwestorem przykleić taką tabliczkę.

Elementy przechowywać na zapleczu budowy zabezpieczone przed zniszczeniem  a w przypadku braku zaplecza- zgodnie z ustaleniami z Inżynierem.

Elementy stalowe zdemontowane na stałe należy zdać do obwodu wskazanego przez inwestora, również oczyszczone.

# 6. Kontrola jakości robót.

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WT 00.00.00 pkt 6.

## Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, zasypania rowu powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w warunkach technicznych  dotyczących wykonania koryta i robót ziemnych.

W przypadku odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych (wod -kan, elektrcznych, teletechnicznych itp) należy sprawdzić stan zagęszczenia zasypki  lub/i podbudowy z kruszywa.

Odbudowę należy ocenić wizualnie tj. ocena powiązania nawierzchni (czy nie ma garbów, zapadnięć, nierówności, czy np. właściwie odtworzono wzór lub zachowano ułożenie kostki w równych liniach). Przełożenie nawierzchni podlega kontroli analogicznej jak dla warstw nowych.

Na każdym etapie robót  rozbiórkowych należy sprawdzić czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczono obiektów lub elementów należących do osób trzecich.

Ewentualne elementy przeniesione – należy sprawdzić ich lokalizację, poprawność wbudowania, trwałość posadowienia.  Montaż przestawianego oznakowania nalezy ocenić  analogicznie jak oznakowanie nowe.

# Obmiar robót

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WT 00.00.00 pkt 7.

## Jednostka obmiarowa

W przypadku prowadzenia obmiaru jednostką obmiarową jest:

| m2 | - rozbiórki nawierzchni i podbudów |
| --- | --- |
| m | - rozbiórki krawężników, obrzeży , oporników, ścieków, ogrodzeń, schodów, przepustów i innych elementów liniowych - rozbiórka rurociągów |
| m3 | - wywóz gruzu /materiału z rozbiórki na składowisko tylko jeżeli stanowi odrębną pozycję kosztorysową lub/i przedmiarową - rozbiórki murów |
| sztuka / komplet | - demontaż lub przeniesienie elementów, konstrukcji,elementów oznakowania itp. - cięcie szyn - demontaż zasuwy, słupa, masztu |
| Kmtp (kilometr toru pojedynczego) | - rozbiórka torów na podkładach |

## W specyfikacji technicznej ująć tylko te jednostki i prace, które faktycznie występują.

- W przypadku robót dodatkowych polegających na rozbiórce nawierzchni lub podbudowy o grubości większej niż określono w przedmiarze, sposób rozliczenia robót zostanie ustalony między Zamawiajacym a Wykonawcą:

- Np.

- ustalenie  ceny jednostkowej na zasadzie interpolacji pozycji przedmiarowych np  1cm grubosci  rozbieranego elementu

- okreslenia średniej ceny rozbiórki  1m3  nawierzchni podobnej  lub tożsamej nawierzchni określonej w przedmiarze, z zastrzeżeniem że nie może ona przekraczać maksymalnej ceny jedostkowej określonej przez oferenta w kosztorysie ofertowym.

- wg kryteriów ustalownych przez Zamawiającego.

# Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w WT 00.00.00 pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, WT i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. Podstawa płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące punktu

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w WT 00.00.00 pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem czynności i robót ujętych w niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej, uzgodnieniach oraz określonych wymogach formalnoprawnych.

Roboty rozbiórkowe  w jednostce określonej w pkt 7.2 obejmują odpowiednio:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

- rozbiórka  konstrukcji nawierzchni lub elementu drogi/pasa drogowego

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki zgodnie z założeniami pkt 4.2 po uprzednim przesortowaniu i oczyszczeniu,

- wyrównanie podłoża, zagęszczenie i uporządkowanie terenu rozbiórki;

- oznakowanie i zabezpieczenie robót

- roboty towarzyszące lub tymczasowe o których mowa poniżej*

- badania i kontrola wynikające z WT

- uporządkowanie terenu robót

Koszt wywozu, składowania lub/i utylizacji może stanowić odrębną cenę rozliczeniową w zależności od agregacji przyjętej w przedmiarze robót. Jeżeli pozycja ta nie występuje samodzielnie wówczas oznacza to,  że  należy ją ująć w cenie jednostkowej danej rozbiórki.

*Do robót towarzyszących i tymczasowych w zakresie robót rozbiórkowych niepodlegających odrębnemu rozliczeniu  należą: zabezpieczenie ścian i odwodnienie wykopów,  podwieszenie kabli i rurociągów, ew. założenie osłon na kable w miejscach kolizji tylko  jeżeli nie stanowią oddzielnej pozycji w przedmiarze, zabezpieczenie zaworów sieci, dodatkowe pomiary geodezyjno – inwentaryzacyjne, przesunięcia elementów i demontaże tymczasowe,   regulacja włazów i skrzynek  (pod warunkiem jeśli nie stanowią odrębnej pozycji przedmiarowej), przekopy kontrolne jeżeli rozbierany element jest  w sąsiedztwie sieci.

Przeniesienie oznakowania obejmuje:

- wyznaczenie oznakowania i zabezpieczenie robót  na czas demontażu

- odkopanie i demontaż oznakowania z ewentualnym zdjęciem tarczy oznakowania

- oczyszczenie oznakowania i zabezpieczenie przed zniszczeniem na czas robót

- załadunek i wywiezienie gruzu / gruntu z utylizacją

- wyrównanie podłoża z wykonaniem zasypki, zagęszczenie i uporządkowanie terenu rozbiórki lub odtworzenie nawierzchni ,

- wykonanie  nowego otworu  i  posadowienie w fundamencie na zasadach opisanych w WT dotyczącej oznakowania  poziomego

- kontrola wynikające z WT dot. oznakowania poziomego,

- uporządkowanie terenu robót

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30),

- Ustawa o odpadach- stan aktualny

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 03.03.2025 | Utworzenie dokumentu |

Opracowanie : Wrocławskie Inwestycje sp.z o.o