Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 124/2021/TP/DZP

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac objęty zamówieniem, zgodnie z decyzją UDT,  obejmuje wymianę układu sterującego wraz z demontażem i ponownym montażem  urządzenia dźwigowego w budynku ADMR przy ul. Żołnierskiej 14c. Wykonanie zamówienia musi być potwierdzone, dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji przez UDT w Olsztynie.

Zamówienie obejmuje następujące urządzenie:

1. Dźwig osobowy - nr fabryczny A-20574, nr inwentarzowy UDT 3115000719, rok produkcji    1992,  producent ZDU Warszawa 16.01.15.

Należy przygotować wszystkie niezbędne opracowania i dokumenty pozwalające Zamawiającemu, uzyskać uzgodnienie zakresu prac z Terenowym Oddziałem UDT, przed przystąpieniem do eksploatacji.

Zestaw sterowania dla dźwigu ODA 500 kg., 11 przystanków o istniejącej prędkości.

Opis kompletu sterowania: z dostawą oraz montażem aparatury sterowej falownikowej wraz z instalacją w szybie maszynowni (w tym oświetlenie LED szybu i lampy do maszynowni) - 11 przystanków.

Zestaw sterowania dźwigu 11kW, wg PN-EN 81-20, składający się z:

- Szafy sterowej, sterownie zbiorcze w dół, dla napędu o mocy do 11 kW, szafa tego typu musi posiadać już aparaty elektryczne do wykorzystania przy późniejszych etapach modernizacji (np. wymiana kabiny, drzwi szybowe automatycznie otwierane), zmieniając w prosty sposób konfigurację.

- Tablicy wstępnej zasilania

- Kasety dyspozycji produkcji(wykonanie standardowe, stal nierdzewna „satyna”) wyposażonej w elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy, podświetlane przyciski „dyspozycji” , przycisk STOP (przystosowany do zastąpienia przez „otwieranie drzwi”), „ALARM”, „ślepy” przycisk „zał. Wentylatora” (do wykorzystania w ewentualnym późniejszej modernizacji), w wykonaniu „antywandalowym”, ze stali nierdzewnej, (potwierdzające zapaleniem się przyjęcia dyspozycji)

- Świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciążenia kabiny

- Kaset wezwań(11 szt.) na płycie ze stali nierdzewnej, dla dźwigu pojedynczego, wyposażone w podświetlane na czerwono przyciski (potwierdzające zapaleniem się przyjęcia dyspozycji) i sygnalizację kierunku dalszej jazdy (wykonanie standardowe)

- Piętrowskazywacza na przystanku podstawowym dźwigu , diodowy z podświetleniem czerwonym, produkcji (wykonanie standardowe)

- Kompletu odwzorowania magnetycznego

- Kasety jazd rewizyjnych

- Instalacji transmisji, łącząca moduły elektroniki w kasetach i piętrowskazywaczy

- Kabli zwisowych

- Instalacji sterowej

- Oświetlenia szybu – LED

- Oświetlenia maszynowni

- Łączność GSM

- Kółko plasikowe