PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla zadania pn. "Strefa Edukacyjno-Wypoczynkowa na Ósemkowym Wzgórzu"

Nazwa zamówienia:

"Strefa Edukacyjno -Wypoczynkowa na Ósemkowym Wzgórzu"

Adresy obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy:

38-400 Krosno, ul. Prochownia 7 działka nr ewid.: 652/2 (186101_1.0006.652/2) Obręb ewidencyjny: Krościenko Niżne, Gmina Krosno, Powiat Miasto Krosno

Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71000000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233222-1 Prace dotyczące nawierzchni chodnikowych

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla

Dzieci

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

37530000-2 Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO	3

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu	3

1.2.	Zakres prac projektowych i robót budowlanych	4

1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	8

1.3.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	8

1.4.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych	8

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	9

2.	Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej	9

2.1.	Obowiązki Zamawiającego	9

2.2.	Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej	9

2.2.1.	Materiały wyjściowe	10

2.2.2.	Projekt budowlany	10

2.2.3.	Projekty wykonawcze	10

2.2.4.	Wymagana forma i zawartość dokumentacji projektowej	11

2.3.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	11

2.3.1.	Przygotowanie terenu budowy	11

2.3.2.	Architektura	12

2.3.3.	Konstrukcja	12

2.3.4.	Instalacje budowlane	12

2.3.5.	Wykończenie	12

2.3.6.	Zagospodarowanie terenu	12

2.3.7.	Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i dostaw mediów	12

CZĘŚĆ INFROMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO	12

3.	Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego	12

3.1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	12

3.2.	Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	13

3.3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	13

3.4.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	15

Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy oraz nazwa i adres podmiotu opracowującego program funkcjonalno-użytkowy:

Marian Jerzyk – Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

# CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy budowy altany edukacyjnej oraz obiektów małej architektury na części działki o nr ewid. 652/2 położonej w Krośnie przy ul. Prochownia, obręb Krościenko Niżne, w ramach zadania " Strefa Edukacyjno -Wypoczynkowa na Ósemkowym Wzgórzu " przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Krośnie przy ulicy Prochownia 7, jako kontynuacja istniejącego zagospodarowania.  Zamówienie obejmuje budowę strefy edukacyjno-wypoczynkowej wyposażonej w urządzenia służącego do zabawy, nauki i odpoczynku.

Działka przeznaczona do wykonania zamówienia położona jest w: 38-400 Krosno, ul. Prochownia 7, działka posiada nr ewid.: 652/2 (186101_1.0006.652/2) Obręb ewidencyjny: Krościenko Niżne, Gmina Krosno, Powiat Miasto Krosno.

Dla zaprojektowania i realizacji ww. inwestycji wydana została przez Prezydenta Miasta Krosna Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2025 z dnia 21 lutego 2025 r., znak: PB.6733.1.2025 E, która jest załącznikiem do PFU.

Zamówienie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy odbyć wizję terenu oraz jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlanomontażowych, jak również przygotowania projektu.

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

W ramach zamówienia należy opracować dokumentację projektową, uzyskać stosowne uzgodnienia, zezwolenia oraz pozwolenie na budowę na realizację prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonać roboty budowlane przy utworzeniu strefy edukacyjno-wypoczynkowej wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych oraz małej architektury:

| Lp. | Nazwa elementu | Ilość elementów/pow. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Betonowy plenerowy stół do gry w tenis stołowy | 1 |
| 2. | Betonowy stół do gier (szachy,chińczyk) z ławeczkami-wykończenie ławki drewno | 2 |
| 3. | Betonowy stół do gry w piłkarzyki | 1 |
| 4. | Leżak betonowy wyłożenie części użytkowej z listew drewnianych | 2 |
| 5. | Wykonanie, dostawa i zabudowanie altany na fundamencie betonowym, o konstrukcji drewnianej, dach z blachodachówki wraz z wyposażeniem w stoły i ławki szczególy w załączniku) | 1 |
| 6. | Przebudowa istniejącego ogrodzenia - montaż furtki wejściowej | 1 |
| 7. | Zagospodarowanie skarp ziemnych poprzez wyłożenie włókniną ekologiczną oraz wykonaniem nasadzeń roślinnych bezpiecznych dla dzieci (nie trujących) | 76,5 |
| 8. | Wykonanie lini kablowej ziemnej do zasilania lamp oświetlenia terenu strefy eduk.-wyp. z istniejącej instalacji SP Nr 8 | 150 |
| 9. | Wykonania lini kablowej ziemnej do monitoringu wizyjnego od rejestratora w budynku SP nr 8 do strefy eduk-wyp. | 150 |
| 10. | Montaż dwóch słupów dla oświetlenia i monitoringu strefy eduk.-wyp. | 2 |
| 11. | Dostawa i montaż na słupach jw. 2szt lamp oświetlenia - naświetlacz LED 100W | 2 |
| 12. | Dostawa i montaż na słupach jw. 2szt cyfrowych kamer monitoringu wizyjnego: Kamera IP 5MP, IR 30m, szczelność IP 67 | 2 |
| 13. | Wykonanie ogrodzenia strefy eduk.-wyp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami | 40 |
| 14. | Dostawa i montaż tbalicy informacyjnej i regulaminu strefy eduk.wyp. | 1 |
| 15. | Chodnik - dojście do strefy - betonowa kostka brukowa br. 6cm na podbudowie z kruszywa, w obrzeżu betonowym | 160 |
| 16. | Nawierzchnia placu Strefy - betonowa kostka brukowa gr. 6cm na podbudowie z kruszywa, w obrzeżu betonowym | 140 |
| 17. | Roboty przygotowawcze oraz ziemne | 160 |
| 18. | Opracowanie dokumentacji projektowej | 1 |
| 19. | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej |  |

Uwaga: Poglądowy widok urządzeń został przedstawiony w załączonych oznakowanych plikach odpowiadających nr urządzenia podanym wyżej. Widok określa jedynie charakter urządzenia do zastosowania przy realizacji zadania. Ostateczna forma danego wyposażenia, urządzenia zostanie przyjęta i zatwierdzona przez Zamawiającego na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę koncepcji strefy edukacyjno-wypoczynkowej wraz z wizualizacją.

Uwaga: Wszystkie zastosowane urządzenia musza posiadać deklarację zgodności oraz certyfikat zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176:1-2009, 1176-3:2017-12, 1176-5:2020-03, PN-EN 1176-1 oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

## Zakres prac projektowych i robót budowlanych

W ramach zamówienia należy opracować dokumentację projektową, uzyskać stosowne zezwolenia na realizację prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami oraz wykonać roboty budowlane przy utworzeniu strefy edukacyjno-wypoczynkowej wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych oraz małej architektury:

    - Roboty przygotowawcze oraz ziemne ok. 160m2: należy usunąć istniejące zagospodarowanie oraz zieleń kolidujące z projektowanymi elementami; wykonać niwelację terenu i roboty ziemne pod projektowane zagospodarowanie, czyli chodniki, urządzenia i wyposażenie; gruz, elementy z rozbiórki usuniętą zieleń, nadmiar ziemi usnąć i wywieźć z terenu budowy wraz z dokonaniem jego utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    - Chodnik – dojście do strefy - z betonowej kostki brukowej ok. 160m2: wykonanie niezbędnego korytowania wraz z wywozem nadmiaru ziemi, ułożenie warstwy separującej z geowłókniny, ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm na ławie betonowej, wykonanie podbudowy gr. 20cm z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z bez fazowej betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej.

    - Nawierzchnia placu strefy – z betonowej kostki brukowej ok. 140m2: wykonanie niezbędnego korytowania wraz z wywozem nadmiaru ziemi, ułożenie warstwy separującej z geowłókniny, ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm na ławie betonowej, wykonanie podbudowy gr. 20cm z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z bez fazowej betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej

    - Urządzenie nr 1 – Betonowy plenerowy stół do gry w tenis stołowy 1szt, dostawa i montaż:

Betonowy stół do ping-ponga, betonowy stół przeznaczony jest do umieszczania na zewnątrz.

– całość z wibrowanego betonu zbrojonego,

– blat do ping-ponga szlifowany oraz kryty lakierem ochronnym,

– brzegi blatu zaokrąglone profilem aluminiowym,

– siatka mocowana do blatu i wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,

– stół o dużej odporności na działania pogodowe i uszkodzenia mechaniczne,

– wolnostojący, mocowany na przygotowanym podłożu w gruncie,

Długość: 274 cm,

Szerokość: 152 cm,

Wysokość: 78 cm,

Waga: 800 kg,

Tolerancja dla ww. wymiarów +/- 10%;

Wykonanie wykopów z usunięciem nadmiaru ziemi; montaż w fundamentach betonowych.

    - Urządzenie nr 2 – betonowy stół do gier (szachy, chińczyk) z ławeczkami 2szt dostawa i montaż:

Betonowy stół do gier, w zestawie 2  ławeczki. Stół w wersjach do gry w chińczyka, szachy lub do gier karcianych. – zestaw zrobiony z betonu płukanego zbrojonego,

– blat stołu szlifowany oraz malowany lakierem ochronnym,

– plansze na stole z mrozoodpornych płytek gresowych,

– obrzeża stołu dla bezpieczeństwa użytkowników zabezpieczone profilami aluminiowymi,

– siedziska wykonane z drewna zabezpieczonego przed wpływami atmosferycznymi i malowane,

–montaż poprzez przykręcenie do podłoża,

Długość: 200 cm,

Szerokość: 200 cm,

Wysokość: 80 cm,

Waga: 550 kg,

Tolerancja dla ww. wymiarów +/- 10%;

Wykonanie wykopów z usunięciem nadmiaru ziemi, montaż w fundamentach betonowych.

    - Urządzenie nr 3 – leżak betonowy 2szt dostawa i montaż

Leżak betonowy wykonany w technologii odkrytych kruszyw. Drewno iglaste dwukrotnie malowane lakierobejcą oraz pokryte dwoma warstwami lakieru.
Wymiary:

Długość: 161 cm,

Szerokość: 70 cm,

Wysokość: 83 cm,

Waga: ok. 480 kg,

Tolerancja dla ww. wymiarów +/- 10%

Wykonanie wykopów z usunięciem nadmiaru ziemi; montaż w fundamentach betonowych.

    - Urządzenie nr 4 – Betonowy stół do gry w piłkarzyki 1szt dostawa i montaż:

Betonowy stół do gry w piłkarzyki, stół przystosowany do stania zewnątrz i odporny na zjawiska atmosferyczne.

– stół wykonany  z betonu płukanego B30 zbrojonego,

– boisko na stole gładzone i pokryte farbą odporną na uderzenia i zjawisk atmosferycznych,

– drążki piłkarzyków wykonane ze stali nierdzewnej,

– figurki piłkarzy z tworzywa sztucznego i z gumy,

– stół do umieszczenia na twardym  podłożu,

Długość: 140 cm,

Szerokość: 80 cm,

Wysokość: 87 cm,

Tolerancja dla ww. wymiarów +/- 10%

Wykonanie wykopów z usunięciem nadmiaru ziemi; montaż w fundamentach betonowych.

    - Altana edukacyjna 1szt dostawa i montaż:

Zakup i montaż altany drewnianej o wymiarach 9m x 5m, słupy konstrukcyjne min wymiar 12 cm x 12 cm, dach dwuspadowy/wielospadowy pokryty blachodachówką koloru zielonego, orynnowanie – rynny dachowe i rury spustowe -  systemowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego, zabudowa drewniana na 3 ścianach do wysokości około 120 cm, 1 ściana z wejściem na środku wykonana po bokach z deseczek drewnianych od wysokości dachu do podłoża. Drewno zaimpregnowane koloru „pinia”.

Wyposażenie altany:

- stoły o konstrukcji drewnianej, kolor teak, mahoń lub wiśnia, o wymiarach: dł/szer. 2,30m/0,80m – 3szt lub 1,80m/0,80m – 4szt;

- ławki drewniane z oparciem, kolor jw. zbieżny z kolorem stołu, o wymiarach dł: 2,30m – 6szt lub 1,80m - 8szt.

- kosz na śmieci segregacji odpadów 1szt, czteroelementowy -papier, plastik metale, szkło, zmieszane.

Tolerancja dla ww. wymiarów – 5%

Wykonanie prac ziemnych i wykopów z usunięciem nadmiaru ziemi; wykonanie fundamentów; montaż na fundamentach całości altany wraz z wyposażeniem.

    - Montaż furtki w istniejącym ogrodzeniu 1szt, dostawa i montaż:

Furtka  wykonana ze stali. Furtka szerokości 120 cm i wysokość 153 cm. Wyposażenie w zawiasy, zamek, okucia oraz wkładka z 3 kluczami. Całość zabezpieczona poprzez ocynkowanie oraz malowanie. Farba proszkowa o matowym stopniu połysku,.

Wysokość w najwyższym punkcie (w cm) ·153, szerokość  w świetle przejścia(w cm) ·120, Szerokość prętów / podłużnic (w mm) ·6, Grubość (w cm) ·5, Przekrój słupów (w mm) ·80 x 80 x 2mm.  Akcesoria w komplecie:	Zawiasy, zamek, okucia, wkładka z 3 kluczami, słupki

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia w miejscu montażu furtki, wykonanie wykopów z usunięciem nadmiaru ziemi; montaż furtki w fundamentach betonowych, uzupełnienie cokołu istniejącego ogrodzenia oraz wypełnienia ogrodzenia pomiędzy furtką, a istniejącym ogrodzeniem.

    - Zagospodarowanie skarp ziemnych poprzez nasadzenie roślin bezpiecznych dla dzieci (nie trujących) ok.76,5m2. Skarpy należy oczyścić, wyłożyć włókniną ekologiczną oraz dokonać nasadzenia roślin płożących, wiążących grunt, nie trujących, bezpiecznych dla dzieci. Ilość roślin/sadzonek ok.6szt/m2.

    - Wykonanie linii kablowej ziemnej zasilającej do oświetlenia terenu ok. 150mb –wykonanie wykopów z usunięciem nadmiaru ziemi; wykonanie podsypek piaskowych, ułożenie kabla o odpowiednich parametrach w celu zasilenia lamp, ułożenie bednarki stalowej ocynkowanej, ułożenie taśmy oznaczeniowej, zasypanie wykopów, podłączenie zasilania w budynku szkoły, wykonanie pomiarów.

    - Wykonanie linii kablowej ziemnej do monitoringu wizyjnego ok. 150mb – wykonanie wykopów z usunięciem nadmiaru ziemi; wykonanie podsypek piaskowych, ułożenie kabla o odpowiednich parametrach, podłączenie do rejestratora w szkole, wciągnięcie kabla do słupa, ułożenie taśmy oznaczeniowej, zasypanie wykopów.

    - Montaż dwóch słupów dla oświetlenia terenu i montażu kamer monitoringu 2szt – wykonanie wykopów z usunięciem nadmiaru ziemi, montaż słupa stalowego ocynkowanego typu parkowego wraz z fundamentem betonowym, wciągnięcie kabla zasilającego lapę oraz kabla do kamery monitoringu, zasypanie wykopów.

    - Dostawa i montaż 2szt lamp oświetlenia na slupach jw. – naświetlacz LED 100W  – dostawa i montaż naświetlacza na słupie, podłączenie do zasilania.

    - Dostawa i montaż 2szt cyfrowych kamer monitoringu wizyjnego na słupach jw.– dostawa i montaż cyfrowych kamer monitoringu na słupie, Kamera IP 5MP, IR 30m, szczelność IP 67, podłączenie do zasilania.

    - Wykonanie ogrodzenia strefy edukacyjuno – wypoczynkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ok. 40mb – ogrodzeni panelowe wysokości nie mniejszej niż 1,0m, stalowe ocynkowane malowane proszkowo wraz z wykonaniem wykopów oraz fundamentów betonowych.

    - Dostawa i montaż tablicy z regulaminem strefy edukacyjno-wypoczynkowej 1szt,; Urządzenie o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką cynkową oraz malowaniem proszkowym, płyty DIBOND, HPL, HDPE; wykonanie wykopów z usunięciem nadmiaru ziemi; montaż w fundamentach betonowych.

    - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami oraz uzyskanie stosownych zezwoleń i pozwoleń.

    - Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Obiekt, to teren MZS Nr 8 w Krośnie, na którym znajdują się place zabaw i plac do zajęć sportowych. Prace uciążliwe należy wykonać w uzgodnieniu z Dyrekcją placówki, harmonogram prac należy uzgodnić z Dyrekcją i uzyskać zatwierdzenie przez Zamawiającego.

- W przypadku zlokalizowania elementów zagospodarowania kolidujących z drzewami lub krzewami na terenie zielonym, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na wycinkę drzew i większych krzewów.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przyjmować zgodnie z niniejszymi wytycznymi .

W zakresie dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych, przy opracowywaniu projektu budowalnego należy zastosować rozwiązania eliminujące bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych :

- na ciągach komunikacyjnych i dojściach do projektowanej urządzeń,

- na wszystkich projektowanych chodnikach stanowiących dojścia do projektowanych elementów obiektu.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przyjmować zgodnie z niniejszymi wytycznymi. W celu spełnienia przez obiekt założonych przez Zamawiającego wymagań funkcjonalno-użytkowych należy uwzględnić wytyczne zawarte z części „Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia”.

Bilans terenu:

- bilans terenu wyliczyć zgodnie z zasadami projektowania przy uwzględnieniu projektowanych elementów.

Rozwiązania projektowe muszą być zgodne z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

# OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

## Obowiązki Zamawiającego

A. Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego – w terminie do 7 dni od podpisania umowy,

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku,

B. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia pytań i wniosków.

C. Zamawiający uzgodni lub przekaże uwagi do opracowanej i przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji w terminie do 7 dni roboczych, od dnia przekazania dokumentacji w wersji papierowej.

## Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej

Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe opracowanie dokumentacji projektowej, która winna zawierać w zależności od potrzeb wynikających z otrzymanych warunków, uzgodnień oraz przyjętych rozwiązań projektowych co najmniej następujące opracowania:

- Wykonanie inwentaryzacji istniejących elementów niezbędnych do opracowania dokumentacji.

- Opracowanie w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy przed rozpoczęciem prac projektowych, koncepcji placu zabaw wraz z wizualizacją oraz uzyskanie jej zatwierdzenia przez Użytkownika, czyli Dyrekcję Szkoły, który dokona tego uzgodnienia w terminie 3 dni od jej dostarczenia przez Wykonawcę,

- Uzyskanie podkładu geodezyjnego syt. - wys. do celów projektowych, wymaganych wypisów, wyrysów, zgód właścicieli itp.,

- Przeprowadzenie ewentualnych badań potrzebnych do opracowania projektu (m. in. badania i dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz geotechniczna, ekspertyzy, inwentaryzacje itp.).

- Przygotowanie i złożenie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami w celu uzyskania warunków, uzgodnień oraz wymaganych aktualnymi przepisami pozwoleń wraz z ich uzyskaniem,

- Opracowanie projektu budowlanego we wszystkich branżach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami (jeżeli tego wymagają)– 4 egz.

- Przygotowanie materiałów do wniosku oraz wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z jego złożeniem na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

- Pozostałe inne opracowania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających, bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych.

- W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

- Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac projektowych. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość zapoznania się w każdej chwili z rozwiązaniami projektowymi, a jego uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę.

- Po zakończeniu prac projektowych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji papierowej w 2 egz.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia ewentualnych uwag do ww. dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia jej przekazania Zamawiającemu, a Wykonawca zobowiązuje się je uwzględnić w opracowanej dokumentacji projektowej.

- Zamawiający dokona odbioru opracowanej dokumentacji projektowej wraz z wykonanymi na jej podstawie robotami budowlanymi w ramach odbioru końcowego, zgodnie z umową.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej obejmującej przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), umową zawartą z Zamawiającym, obowiązującymi w okresie realizacji umowy przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska własnym staraniem i na własny koszt wszelkie odstępstwa od warunków technicznych, których konieczność uzyskania/sporządzenia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

## Materiały wyjściowe

Materiałami wyjściowymi do opracowania dokumentacji projektowej jest niniejszy program funkcjonalno – użytkowy oraz SWZ. Obowiązujące przepisy i normy.

## Projekt budowlany

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie robót oraz uwzględniającej wytyczne niniejszego PFU .

Wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót.

## Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać rozwiązania Projektu Budowlanego. Jednocześnie powinny jednoznacznie określać parametry techniczne i standard wykończenia projektowanego obiektu w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych.

Projekt Budowlany i projekty wykonawcze projektowanej inwestycji muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne oraz rozwiązania konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć.

## Wymagana forma i zawartość dokumentacji projektowej

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego w ten sposób, iż dokumentacja projektowa będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz oświadcza, że dokumentacja projektowa będzie kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych a także wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Wykonawca obowiązany jest wykonać prace projektowe w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

## Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Celem spełnienia przez projektowany obiekt założeń w zakresie funkcjonalno-użytkowym należy uwzględnić poniższe wymagania Zamawiającego:

## Przygotowanie terenu budowy

Wymagania:

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego, terminy prowadzania robót należy uzgodnić z Dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 8 w Krośnie.

Wykonawca zabezpieczy teren robót, na bieżąco będzie utrzymywał porządek na budowie, w okresie funkcjonowania szkoły Wykonawca będzie prowadził prace w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektu. Wykonawca zabezpieczy i wygrodzi teren prowadzonych robót.

## Architektura

Wymagania względem architektury:

- Kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcją Szkoły. Przy projektowaniu i wykonawstwie należy stosować normy z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw oraz normy z grupy PN-EN 1177 odnoszące się do nawierzchni placów zabaw amortyzujących upadki.

- Pozostałe wymogi określone zostały w części 1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz 1.2 Zakres robót budowlanych.

## Konstrukcja

Wymagania względem konstrukcji określone zostały w części 1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz 1.2 Zakres robót budowlanych.

## Instalacje budowlane

Nie dotyczy.

## Wykończenie

Wymagania, które należy uwzględnić:

- Kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcją Szkoły,

- Pozostałe wymogi określone zostały w części 1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz 1.2 Zakres robót budowlanych.

## Zagospodarowanie terenu

Nowe elementy zagospodarowania terenu określone zostały w części 1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz 1.2 Zakres robót budowlanych.

## Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i dostaw mediów

Zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Krosna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2025 z dnia 21 lutego 2025 r., znak: PB.6733.1.2025 E.

# CZĘŚĆ INFROMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

## Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Potwierdzenie zgodności zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów wynika z następujących dokumentów oraz uzgodnień:

- teren objęty opracowaniem nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania.

## Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający przekaże oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku. Oświadczenie obejmować będzie działki nr ewid.: 652/2 Obręb ewidencyjny: Krościenko Niżne, Gmina Krosno, Powiat Miasto Krosno.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Cała dokumentacja projektowa w swojej zawartości powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi na dzień sporządzenia przepisami wynikającymi m.in. z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029),

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193, 1688),

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057, z 2023 r. poz. 1088, 1560),

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, 1688, 1904),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029),

- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 616),

- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z 2023 r. poz. 1681),

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 67),

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

- PN-EN 13200-7:2014-06E Obiekty widowiskowe - Część 7: Elementy wejścia i wyjścia oraz drogi.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

- PN-B-06250 Beton zwykły.

- PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące),

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych,

- Przepisów BHP przy robotach budowlanych i transportowych,

- Instrukcji technicznych producenta stosowanych materiałów i technologii,

- Innych obowiązujących przepisów.

## Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Niniejszy dokument zawiera w swej treści informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

Załączniki do PFU:

Opisy wyposażenia i widok poglądowy,

Załącznik nr 3 Propozycje_postępowanie_Strefa_rekre_wypo_23.01.2025r.

Załacznik nr 4 mapka_strefa_rekr_wypocz_23.01.25r.

Szkic 3 ścian altany

Szkic 4 ściany altany

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego