Opis robót - wymiana okien połaciowych wraz z obróbkami i malowaniem w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Przysusze:

1). Demontaż istniejących okien połaciowych wraz z kołnierzami uszczelniającymi oraz montaż nowych okien połaciowych – (135x75cm – 24szt., 95x75 – 3szt, łącznie ok. 26,44m2).

2). Montaż nowych okien połaciowych spełniających wymagania określone w przepisach obowiązującego Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Okna o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna nie większym niż 1,3 W/m2K.

3). Montaż nowych kołnierzy uszczelniających okien połaciowych oraz obróbek okien połaciowych – 27kpl.,

4). Uwaga – przy wymianie stolarki okiennej należy przewidzieć konieczność wykonania wszystkich robót towarzyszących wymianie stolarki m.in. demontaż i montaż obróbek blacharskich, okładziny ościeży okien połaciowych z płyt g-k, izolacji termicznej oraz folii dachowej.

5). Uzupełnienie izolacji cieplnej z wełny mineralnej wokół wymienionych okien połaciowych – ok.45,00m2.

6). Uzupełnienie okładziny z płyt g-k po wymianie okien połaciowych – ościeża okienne okien połaciowych – ok. 45,00m2.

7). Malowanie emulsyjne ościeży okiennych okien połaciowych po wymianie okien – ok.45,00m2.

8). Malowanie emulsyjne okładziny z płyt g-k sufitów w pomieszczeniach w których wykonywano wymianę okien połaciowych – ok.245,00m2.

9). Przejęcie przez Wykonawcę okien z rozbiórki, utylizacja odpadów i materiałów z robót demontażowych i rozbiórkowych.

10). Zabezpieczenie podłóg folią na czas wymiany stolarki okiennej oraz robót malarskich.

UWAGA:

Załączony przedmiar ma charakter pomocniczy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych, szczegółowych oględzin oraz pomiarów z natury potrzebnych do przygotowania oferty.

Roboty budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w rejonie wykonywania prac.

Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

Opracował:

Paweł Wątły

03.10.2017r.