Uproszczony projekt techniczny.

Przebudowa ulicy Topazowej

Dotyczy: Materiały do zgłoszenia

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 
w Bydgoszczy

Sporządził:

Bydgoszcz 10.06.2025r.

Opis techniczny.

Przebudowa ul. Topazowej (droga gminna nr 200988C) zlokalizowana jest na działkach 
nr 287, 267, 286 oraz 270 ob. 339 (bonitacja dr – tereny komunikacyjne drogi).

Teren inwestycji jest objęty miejscowo Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, *Uchwała Nr XVIII/431/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17.12.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyzwolenia z fragmentem terenu Powiśla w jednostce Fordon w Bydgoszczy oraz **Uchwała Nr XLVI/941/17 Rady Miasta Bydgoszczy z 21.06.2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stary Fordon w Bydgoszczy.

Teren objęty zadaniem oznaczony jest w MPZP symbolem 199KD*, 132KZ*, 131KZ* oraz 136.KDG – teren komunikacji publicznej . Teren jest objęty ochroną konserwatorską.

Projektowane utwardzenie ulicy Topazowej jest rozwiązaniem tymczasowym i nie zmienia sposobu użytkowania istniejących terenów a zgodnie z zapisami planu miejscowego dopuszcza się tymczasowe użytkowanie terenów zlokalizowanych w liniach rograniczających 132KZ oraz 131KZ, bez prawa rozbudowy istniejących obiektów kubaturowych.

Projekt jest zgodny z ustaleniami w/w MPZP.

Zgodnie z artykułem 39, pkt 6ba. ppk4, Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych niniejsza przebudowa nie wymaga zlokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym.

Stan istniejący:

- nawierzchnia utwardzona tłuczniem i materiałem z recyklingu

- utwardzone wjazdy na i dojścia na posesje oraz elementy infrastruktury pieszej

Utwardzony wjazdy do garażu

Utwardzony wjazd wraz z dojściami do posesji

Stan projektowany:

W ramach realizowanych robót wykonana zostanie przebudowana ulicy Topazowej o łącznej długości 268.5 m. Prace nie zmieniają istniejącej niwelety drogi, nie kolidują z istniejąca infrastrukturą podziemną i nie wymagają regulacji urządzeń innych gestorów.

Sposób prowadzenia prac:

1) Stabilizacja światła drogi (do szerokości 5.5m):

- wykonanie koryta

- ułożenie podbudowy

- ramowanie światła stabilizacji krawężnikiem najazdowym

- ułożenie podsypki z miału kamiennego / cementowo-piaskowej

- ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych (szer. 3,5m)

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, (dwustronnie, szer. 2x1m)

- ułożenie nawierzchni z EKO-kostki betonowej betonowej gr. 8cm, (skrzyżowania)

- wypełnienie otworów nawierzchni drobnym kamieniem płukanym

2) Zagospodarowanie pobocza:

- zebranie luźnego materiału z pobocza

- wykonanie umocnienia materiałem z recyklingu na szerokość 2 metrów lub do granicy pasa drogowego

- wykonanie umocnienia pobocza geokratą parkingową EKO wypełnioną ziemią z obsianiem nasionami traw

Zestawienie powierzchni:

- nawierzchnia z płyt ażurowych: 814 m2

- nawierzchnia z kostki betonowej typu cegiełka gr. 8cm: 517 m2

- nawierzchnia z EKO KOSTKI betonowej typu behaton gr. 8cm: 413 m2

Sposób odprowadzenia wód opadowych

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

Inwestycja nie stanowi rozwiązania docelowego, nie stanowi bowiem budowy ulicy, ciągu pieszego, polega natomiast na podniesieniu walorów użytkowych istniejących terenów komunikacji publicznych, poprzez zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych.

Wobec tego, zgodnie z powyższą regulacją, wody opadowe mogą być odprowadzane
w sposób dotychczasowy, czyli do gruntu.

Teren zadania położony jest poza terenem ochrony bezpośredniej ujęcia wód powierzchniowych.