Załącznik A

Nr sprawy:

Nazwa zadania: Wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres 3 lat etykiet na opakowania transportowe

Specyfikacja techniczna etykiet

Tabela 2 prezentuje wymiary rolki oraz sposób rozmieszczenia etykiet na podkładzie, użyto oznaczeń wymiarów określonych na rysunkach Rysunek 1  i Rysunek 2.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na:

a) Sposób konfekcji dla etykiet, gdzie wskazano konfekcjonowanie na roli: etykiety należy umieścić po stronie zewnętrznej rolki,  dolna krawędź etykiet wykazanych w Tabeli 2 ma być skierowana w kierunku rozwijania rolki

b) Dodruk napisów na etykiety będzie realizowany na drukarce Godex EZ2250i oraz na Godex RT700i - dotyczy etykiet dla których w Tabeli 1 w kolumnie „Czy na etykietach będą dodrukowywane napisy przez drukarkę etykiet?” wskazano „TAK”

Tabela 3 prezentuje orientacyjną graficzną postać etykiet.

a) Zamawiający dysponuje zaprojektowanymi w programie Corel Draw szablonami etykiet, na prośbę Wykonawcy pliki mogą zostać udostępnione celem dalszych prac projektowych.

| Rysunek 1 Oznaczenia wymiarów dla etykiet, strzałka prezentuje układ etykiet z Tabeli 2 względem kierunku rozwijania etykiet z roli | Rysunek 2 Oznaczenia wymiarów dla rolki |
| --- | --- |

Tabela 1 Charakterystyka surowca

| Oznaczenie surowca | Charakterystyka ogólna | Czy na etykietach będą dodrukowywane napisy przez drukarkę etykiet? | Dodatkowe cechy surowca |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Papier termiczny | TAK | Materiał wierzchni: Biały, bezdrzewny papier drukarski z powłoką termiczną o wysokiej czułości,zapewniający dobra rozdzielczość obrazu. Gramatura: 68-71 g/m2 ISO 536 Grubość 76-78 µm ISO 534 Podkład: Brązowy, superkalandrowany papier typu glassine. Gramatura: 56-57 g/m2 ISO 536 Grubość: 50-51 µm ISO 534 Laminat: Całkowita grubość :142 µm ± 10% ISO 534 Dane techniczne: Początkowa siła klejenia: 14-16 N/25 mm Siła wiązana kleju badana: 7-9 N/22 mm Temperatura użytkowa: -20oC do 50oC |
| B | Papier półbłyszczący z klejem kauczukowym | TAK | Materiał wierzchni: Biały,jednostronnie powlekany maszynowo, bezdrzewny papier do druku o półbłyszczącym wyglądzie. Gramatura: 79-81 g/m2 ISO 536 Grubość 65-67 µm ISO 534 Podkład: Brązowy, superkalandrowany papier typu glassine. Gramatura: 54-55 g/m2 ISO 536 Grubość: 49-50 µm ISO 534 Laminat: Całkowita grubość : 127 µm ± 10% ISO 534 Dane techniczne: Początkowa siła klejenia: 17-18 N/25 mm Siła wiązana kleju badana: 8-9 N/22 mm Temperatura użytkowa: -40oC do 70oC |
| C | Papier półbłyszczący z klejem kauczukowym | NIE | Materiał wierzchni: Biały,jednostronnie powlekany maszynowo, bezdrzewny papier do druku o półbłyszczącym wyglądzie. Gramatura: 79-81 g/m2 ISO 536 Grubość 65-67 µm ISO 534 Podkład: Brązowy, superkalandrowany papier typu glassine. Gramatura: 54-55 g/m2 ISO 536 Grubość: 49-50 µm ISO 534 Laminat: Całkowita grubość : 127 µm ± 10% ISO 534 Dane techniczne: Początkowa siła klejenia: 17-18 N/25 mm Siła wiązana kleju badana: 8-9 N/22 mm Temperatura użytkowa: -40oC do 70oC |

Tabela 2 Parametry etykiet

| Nr etykiety i nazwa |  | Rysunek 1 wymiary etykiety E x F szerokość x wysokość [mm] | Sposób umieszczenia etykiet na rolce | Użyte kolory/ dodatkowe wymagania | Oznaczenie surowca (patrz Tabela 1) | Konfekcjonowanie etykiet | Rysunek 1 rozmiar A stały w obrębie rolki [mm] | Rysunek 1 rozmiar B max [mm] | Rysunek 2 rozmiar C min / max [mm] | Rysunek 2 rozmiar D max [mm] lub max ilość etykiet na rolce [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1A | Etykieta czysta „adresówka mniejsza” | 100 x 130 |  | Rogi etykiety zaokrąglone | A | rolka | 2 - 5 | 114 | 40/80 | 160 mm |
| E1B | Etykieta czysta „hurtownia” | 100 x 130 |  | Rogi etykiety zaokrąglone | A | rolka | 2 - 5 | 114 | 40 | 125 mm |
| E2A | Etykieta czysta “adresówka większa” | 104 x 150 |  | Rogi etykiety zaokrąglone | A | rolka | 2 - 5 | 114 | 40 / 80 | 160 mm |
| E2B | Etykieta czysta “lotnicza” | 104 x 150 |  | Rogi etykiety zaokrąglone | A | rolka | 2 - 5 | 114 | 40 | 125 mm |
| E3 | Etykieta “Radioactive I” | 104 x 150 |  | a) Rogi etykiety zaokrąglone b) Kolory: Pantone 186 (czerwony) C-0, M-0, Y-0, K-100 (czarny) | B | rolka | 2 - 5 | 114 | 40 / 80 | 160 mm |
| E4 | Etykieta “Radioactive II” | 104 x 150 |  | a) Rogi etykiety zaokrąglone b) Kolory Pantone 109 (żółty) Pantone 186 (czerwony) C-0, M-0, Y-0, K-100 (czarny) | B | rolka | 2 - 5 | 114 | 40 / 80 | 160 mm |
| E5 | Etykieta “Radioactive III” | 104 x 150 |  | a) Rogi etykiety zaokrąglone b) Kolory: Pantone 109 (żółty) Pantone 186 (czerwony) C-0, M-0, Y-0, K-100 (czarny) | B | rolka | 2 - 5 | 114 | 40 / 80 | 160 mm |
| E6 | Etykieta “UN ______” | 104 x 150 |  | a) Rogi etykiety „ostre” b) Kolory: Pantone 186 (czerwony) C-0, M-0, Y-0, K-100 (czarny) | C | a) rolka (wymagana perforacja) lub b) etykiety luzem | 2 - 5 | 114 | 40 / 80 | 160 mm |
| E7 | Etykieta “UN 2910” | 104 x 150 |  | a) Rogi etykiety „ostre” b) Kolory: Pantone 186 (czerwony) C-0, M-0, Y-0, K-100 (czarny) | C | a) rolka (wymagana perforacja) lub b) etykiety luzem | dowolny | dowolny | dowolny | 1000 szt |
| E8 | Etykieta "MISCELLANEOUS" | 104 x 150 |  | a) Rogi etykiety zaokrąglone b) Kolory: C-0, M-0, Y-0, K-100 (czarny) | B | rolka | 2 - 5 | 114 | 40 / 80 | 160 mm |
| E9 | Etykieta na puszkę (wersja angielska) | 315 x 110 |  | a) Rogi etykiety „ostre” b) Nacięcia na podkładzie wg wzoru w Tabeli 3 c) Kolory: Pantone 286 C – 100% (niebieski 1) Pantone 286 C – 50% (niebieski 2) Pantone 286 C – 20% (niebieski 3) Pantone 1235 C (żółty) Czerwony (C-0 M-94 Y-100 K-0) Czarny (C-100 M-100 Y-100 K-100) | C | etykiety luzem | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| E10 | Etykieta na puszkę (wersja polska) | 315 x 110 |  | a) Rogi etykiety „ostre” b) Nacięcia na podkładzie wg wzoru w Tabeli 3 c) Kolory: Pantone 286 C – 100% (niebieski 1) Pantone 286 C – 50% (niebieski 2) Pantone 286 C – 20% (niebieski 3) Pantone 1235 C (żółty) Czerwony (C-0 M-94 Y-100 K-0) Czarny (C-100 M-100 Y-100 K-100) | C | etykiety luzem | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| E11 | Etykieta „Kielich” | 100 x 100 |  | a) Rogi etykiety „ostre” b) Kolory: C-0, M-94, Y-100, K-0 (czerwony) | C | rolka | dowolny | dowolny | dowolny | 500 szt |
| E12 | Etykieta „Strzałki ” | 100 x 100 |  | a) Rogi etykiety „ostre” b) Kolory: Czerwony (C-0 M-94 Y-100 K-0) | C | rolka | dowolny | dowolny | dowolny | 500 szt |

Tabela 3 Wzory graficzne etykiet (użyto oznaczeń etykiet z Tabeli 2)

| E1A, E1B | E2A, E2B |
| --- | --- |

| E3 | E4 | E5 |
| --- | --- | --- |

| E6 | E7 |
| --- | --- |

E8

E9 Nacięcia ułatwiające zdjęcie podkładu z etykiety na końcach. Uwaga: podkład na środku etykiety nie jest zdejmowany.

E10 Nacięcia ułatwiające zdjęcie podkładu z etykiety na końcach. Uwaga: podkład na środku etykiety nie będzie zdejmowany.

| E11 | E12 |
| --- | --- |