załącznik nr 8 do SWZ

ZASADY ODŚNIEŻANIA  I USUWANIA ŚLISKOŚCI W OPARCIU O ZARZĄDZENIE                 NR 46 MINISTRA TRANSPORTU  I GOSPODARKI MORSKIEJ                                                                      Z DNIA 26 PAŻDZIERNIKA 1994r. (Dz. Urz. MTiGM nr 10)

| STANDARD Opis stanu utrzymania II Jezdnia odśnieżona Jezdnia posypana na całej długości | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- |
|  | po ustaniu opadów śniegu | Po stwierdzeniu występowania zjawisk |
|  | Śnieg luźny 4 h błoto pośniegowe 6 h zajeżdżony występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | gołoledź 3 h szron 3 h szadź 3 h pośnieg 4 h lodowica 4 h |
| III Jezdnia odśnieżona Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach - na przejazdach kolejowych - pochyleniach > 4% - przystankach autobusowych - przed znakami STOP | luźny 6 h zajeżdżony występuje zaspy języki śniegowe lokalnie 6 h | gołoledź 5 h szron 5 h szadź 5 h pośnieg 6 h lodowica 5 h |

Wykonawca po wprowadzeniu dyżuru zobowiązany jest do utrzymywania pełnej gotowości                               do podjęcia akcji czynnej oraz do patrolowania ulic celem ustalenia potrzeby działań w zakresie akcji zimowej. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zjawisk wymagających interwencji wykonawca podejmuje decyzję  o rozpoczęciu akcji czynnej. Akcja czynna prowadzona jest do momentu odśnieżenia i usunięcia śliskości Czynności realizowane podczas dyżuru rejestrowane są w dzienniku akcji zimowej.

Raport z dyżuru zawierający czas prowadzenia akcji czynnej i ilość zużytej mieszanki przesyłany jest faksem zamawiającemu na nr 62 735-25-76 lub e-mailem: biuro@mzd.osw.pl, po zakończeniu dyżuru.