OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kurtka robocza do pracy na strefie roboczej dla ratownika USAR Poland

| Lp. | Wymagania |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne |
| 1.1 | Kurtka ma spełniać niżej wymienione normy: - EN ISO 20471:2013 - EN 343:2019: 3, 1, X. Należy podać nazwę kurtki i producenta |
| 1.2 | Kurtka ma mieć wodoszczelność na poziomie 20000 oraz oddychalność na poziomie 15000. |
| 1.3 | Kurtka ma spełniać poniższe parametry: - dopuszczalne materiały główne poliester o gramaturze 215 g/m² oraz poliamid o gramaturze 235 g/m², - minimalna izolacja kurtki w korpusie 130 g/m², w rękawach 100 g/m². |
| 1.4 | Kurtka ma mieć następujące funkcje: - wszystkie szwy podklejone, - kaptur regulowany w pionie i poziomie, z możliwością odpięcia, - regulacja kołnierza pośrodku z tyłu, - wewnętrzna kieszeń na urządzenie elektroniczne zabezpieczona przed oddziaływaniem zimna na urządzenie, - suwaki pod pachami dla regulacji wentylacji, - regulowane obszycie z elastycznym sznurkiem ściągającym wewnątrz kieszeni bocznych, - profilowany krój rękawów zapewniający swobodę ruchów, rękawy regulowane na końcach. |
| 1.5 | Taśmy odblaskowe w kolorze srebrnym odblaskowym. Taśma segmentowa ze skośnym ułożeniem poszczególnych jej elementów. |
| 1.6 | Tabela rozmiarów sporządzona w formie S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL. Zamawiający poda ilości w poszczególnych rozmiarach do 60 dni od dostarczenia próbnych egzemplarzy. Należy załączyć tabelę rozmiarów wykonawcy (lub producenta) oraz na etapie realizacji zamówienia dostarczyć próbne egzemplarze w celu sprawdzenia rozmiarów. |
| 1.7 | Kolorem wiodącym kurtki będzie kolor pomarańczowy RAL 2004 lub w maksymalnie zbliżonym odcieniu. |
| 2 | Szczegółowy opis oznakowania kurtki |
| 2.1 | Na plecach napis zgodny z grafiką. Napis wykonany w kolorze srebrnym odblaskowym. Rozmiar napisu ustalony zostanie z Zamawiającym w zależności od konstrukcji kurtki. |
| 2.2 | Na obu ramionach flagi narodowe o wymiarach 54 mm x 38 mm - 50 mm poniżej wszycia rękawa (wzór 814A/MON). |
| 2.3 | Na prawym rękawie pod flagą logotyp wg. wzoru. |
| 2.4 | Na kurtce musi być umieszczone logo wg. wzoru. Umiejscowienie oraz rozmiar logo zostanie ustalone z Zamawiającym w zależności od konstrukcji kurtki oraz możliwości technicznych. Wzór logotypu: |
| 2.5 | Po wewnętrznej części kurtki, dedykowane miejsce na adnotacje użytkownika, np. imię i nazwisko, miejsce pracy itp |
| 2.6 | Wszystkie oznaczenia wykonane w technologii ograniczającej ścieranie oraz bezpieczenj dla membran zastosowanych w kurtce. |
| 2.7 | Próbnie oznakowana kurtka zostanie dostarczona Zamawiającemu w celu ostatecznej akceptacji przezd oznakowaniem całej partii. |