Załącznik nr 10 A do SWZ – numer sprawy 27/ZP/25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZADANIE NR 1

Nazwa zamówienia :	Naprawa oraz bieżąca konserwacja strzelnicy garnizonowej typu B oraz strzelnicy pistoletowej w kompleksie wojskowym w Tomaszowie Mazowieckim

Lokalizacja obiektu:		97-200 Tomaszów Maz. ul. Piłsudskiego 72

INWESTOR:			31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

95-100 Zgierz  ul. Konstantynowska 85

1. Przedmiot i zakres usługi.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z naprawą oraz konserwacją bieżącą strzelnic garnizonowych typu B oraz pistoletowej zlokalizowanych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 72

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

ZADANIE 1 (Tomaszów Mazowiecki)

- Wymiana przestrzelonych zużytych  elementów obudowy drewnianej okien strzelniczych oraz uszkodzonych elementów drewnianych w przesłonach, zadaszeniach, bunkrach, studzienkach, deski na całej długości kulochwytu głównego zapobiegające zsypywaniu się piasku,  desek osłonowych betonowych wnęk na ruchome figury bojowe, desek osłonowych kulochwytu głównego i kulochwytu na strzelnicy pistoletowej, oraz innych uszkodzonych elementów drewnianych na całym obiekcie strzelnicy włącznie z obudową płotu betonowego na wale bocznym na  bieżąco według rzeczywistych potrzeb -wszystkie deski grubości łącznej min 50 mm.

Wszystkie osłony są zabezpieczone ciemnym impregnatem i są w stanie dobrym. Cyklicznej wymianie podlegają uszkodzone elementy najbardziej narażone na uderzenia pocisków wokół 6 okien strzeleckich i w dolnej części  przesłon oraz wnęki figur bojowych.

- Impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi (kolor preparatu należy dobrać do istniejącej barwy impregnowanych desek) – dotyczy impregnacji wszystkich nowo wymienionych elementów drewnianych oraz  impregnacji przestrzelin i odprysków drewna na elementach nie zakwalifikowanych jeszcze do wymiany na bieżąco według potrzeb zgłaszanych przez użytkownika oraz obserwacji własnych.

- Wymiana elementów podparcia zbijaków w oknach strzelniczych bez konieczności impregnacji – na bieżąco. Podpory to listwy drewniane dł. 210 cm i przekroju ok. 5 x 5cm w 6 oknach.

- Wymiana elementów drewnianych osłony blachy zbijakowej w 6 oknach strzelniczych o wymiarach 20 cm x 14 cm x 70 cm na bieżąco – wymienione elementy należy zaimpregnować.

Ponieważ bieżąca konserwacja prowadzona jest raz na 7 dni należy przygotować docięte na wymiar i zaimpregnowane elementy na zapas aby obsługa strzelnicy w razie nagłej potrzeby mogła samodzielnie je wymienić.

- Wymiana górnych osłon otworów strzelniczych przesłony P-2 wykonanych z bali drewnianych o łącznych wymiarach 25cm x 40cm x 240 cm mocowanych na kotwach stalowych do żelbetowej konstrukcji przesłony na bieżąco. Rocznie wymianie podlega do 12 belek. Belki nie muszą składać się z litego kloca drewna lecz ich sumaryczna wielkość ma być taka jak podano wyżej

- Naprawa przez nadspawanie wgłębień po pociskach w elementach blachy zbijakowej gr. 10 mm z zeszlifowaniem nadmiaru spoiny na bieżąco według potrzeb – elementy metalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą miniową. Blacha zbijakowa to element, który zatrzymuje pociski przebijające osłonę (jak w pkt. 4) i kieruje je w dół gdzie są pochłaniane przez kulochwyt za przesłoną Nr 1. Najczęściej uszkadzana jest krawędź blachy w środkowej części okna o długości 70 cm. Cały zbijak składa się z 3 takich elementów w każdym oknie co pozwala na ich dowolne przekładanie między sobą. Naprawa zbijaka przez nadspawanie i szlifowanie.

- Przesiewanie ziemi - przesiewanie piasku na kulochwycie głównym strzelnicy typu B  na głębokość 30 cm celem usunięcia czubków pocisków. Naprawa lub wymiana uszkodzonych fragmentów geokraty. Uzupełnienie piasku i ponowne formowanie kulochwytu. Przesiewanie kulochwytu jest czynnością wykonywaną jednorazowo w czasie przerwy technicznej. Dopuszcza się również całkowitą wymianę warstwy piasku pod warunkiem zachowania parametrów dla tego typu obiektów (piasek płukany o granulacji 0-3 mm. (Należy przewidzieć użycie takich sił i środków aby roboty zakończyć w ciągu 7 dni roboczych).

- Przesiewanie ziemi - przesiewanie ziemi na kulochwycie głównym strzelnicy pistoletowej  na głębokość 30 cm celem usunięcia czubków ołowianych pocisków. Roboty polegają na usunięciu darni za tarczami , przesianiu ziemi na głębokość 30 cm celem oddzielenia metalowych części pocisków, ponownym zasypaniu ziemią, ułożeniu nowej darni, pielęgnacji przez podlewanie. Przesiewanie kulochwytu jest czynnością wykonywaną jednorazowo w czasie przerwy technicznej. (Należy przewidzieć użycie takich sił i środków aby roboty zakończyć w ciągu 7 dni roboczych)

- Wywiezienie i utylizacja materiałów z demontażu. Wykonawca wszystkie zdemontowane elementy wywiezie własnym transportem z terenu strzelnicy i zutylizuje na własny koszt postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

- Przerzucenia warstwy piasku, który zsypał się z kulochwytu głównego oraz dolnego i ponowne formowanie geometrii kulochwytów w tym dokonywanie pomiarów w celu utrzymania odległości między kulochwytami zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami dotyczącymi strzelnic garnizonowych (na bieżąco).

- Wymiana zniszczonych ekranów strzeleckich. Budowa: ekran wykonany jest z tarcicy o przekroju 5 x 7 cm i składa się z dwóch pionowych elementów (podpory) połączonych ze sobą trzema poprzeczkami. W górnej części ekranu przybita jest płyta pilśniowa twarda o wymiarach szer/wys 70/75 cm, na którą nakleja sie tarczę. Wysokość ekranu 200 cm (typ A strzelnica pistoletowa), oraz o wymiarach płyty pilśniowej 70 x 90 cm i wysokości 255 cm (typ B strzelnica garnizonowa typu B) . Naprawy i wymianę uszkodzonych elementów ekranów należy wykonywać na bieżąco z takim zastrzeżeniem, że oprócz naprawianych ekranów zawsze w zapasie mają pozostawać nowe nie używane dotąd ekrany typu A i B w ilości po sześć szt. każdego typu.

- Naprawa ubytków betonowych w konstrukcjach żelbetowych przesłon. Naprawa polega na uzupełnieniu zbrojenia, wykonaniu warstwy sczepnej, wypełnieniu ubytków do 3,5 cm głębokości na pionowych i poziomych powierzchniach przesłon  zaprawą cementową, ponowne umocowanie osłony drewnianej, roboty porządkowe (usunięcie gruzu betonowego ) – jednorazowo. (Roboty należy wykonać w II lub III kwartale w czasie przerwy technicznej. Należy przewidzieć użycie takich sił i środków aby roboty zakończyć w ciągu 10 dni roboczych .

W celu wykonania powyższych robót należy rozebrać drewnianą osłonę przesłon, uszkodzone i wypaczone deski zastąpić nowymi, ponownie zamontować osłonę. Łączna grubość osłony ma wynosić minimum 50 mm.

Przesłony do naprawy kwalifikuje się na podstawie oględzin po zdjęciu fragmentów desek i odsłonięciu konstrukcji żelbetowej w miejscach narażonych na największe uszkodzenia.

- Naprawa blach stalowych za osłonami górnych części okien strzelniczych przesłony                   P-2, przez prostowanie, nadspawanie przestrzelin i wgłębień, szlifowanie –                            w trakcie wymiany górnych osłon otworów strzelniczych.

- Uzupełnianie ubytków żwiru, wymiana uszkodzonych fragmentów geotkaniny polipropylenowej za drewnianymi osłonami przesłon – na bieżąco. Warstwa żwiru umiejscowiona jest na przesłonie P-2 między deskami osłonowymi a konstrukcją żelbetową. Ubytki żwiru są niewielkie i występują gdy w osłonie drewnianej na skutek intensywnych ćwiczeń strzeleckich w okresie między kolejnymi dniami konserwacji powstanie wyrwa zarówno w drewnie jak i w tkaninie o średnicy powyżej 2 cm. Rocznie uzupełnieniu podlega  do 110 dm3 żwiru.

- Malowanie farbami olejnymi wszystkich elementów metalowych na terenie obu strzelnic, które noszą ślady rozpoczynającej się korozji – na bieżąco.

- Drobne naprawy i wymiany elementów masztów sygnalizacyjnych, wymiana (jeśli zajdzie taka potrzeba) linek, flag, przestrzelonych oznaczeń odległości itp.

- Wymiana uszkodzonych (przestrzelonych) kloszy osłonowych na 200 m (na bieżąco)

- Naprawa przeciekającego pokrycia z papy na przesłonach i zadaszeniach (na bieżąco)

- Miejscowa naprawa zapadniętej lub wybrzuszonej kostki betonowej ciągów komunikacyjnych

Powyższe przedmiary są wartościami szacunkowymi i mogą ulec one nieznacznemu zwiększeniu lub zmniejszeniu. W związku z ciągłym użytkowaniem obiektów, nie ma możliwości dokładnego przewidzenia ilości prac konserwacyjnych i naprawczych. Wykonawca w swej ofercie, powinien skalkulować ryzyko związane z możliwym zwiększeniem ilości robot.

2. Informacje o terenie budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, podczas pierwszego spotkania, przekaże Wykonawcy teren budowy. Zapozna Wykonawcę z obiektem podlegającym konserwacji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed zamiarem pierwszego przystąpienia do robót konserwacyjnych następujące dokumenty:

- listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko,  nr dowodu osobistego),

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,  dane kierowcy).

Zamawiający w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy:

- punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele socjalne oraz magazynowe.

Pierwsze przekazanie placu budowy będzie potwierdzone pisemnie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, każde następne przekazanie placu budowy odbędzie się  w dniu technicznym przy udzielne Inspektora Sekcji Obsługi Infrastruktury i jeżeli nie zaszły istotne zmiany forma pisemna nie jest wymagana.

Podczas realizacji konserwacji, Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac  oraz mienie Zamawiającego znajdujące się na terenie STRZELNICY od momentu rozpoczęcia robót do ich zakończenia w danym dniu. Po realizacji prac  Wykonawca jest zobowiązany do przekazania użytkownikowi terenu budowy przy udziale ZAMAWIJĄCEGO. Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie prowadzonych robót.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych    z przedstawicielem służby ppoż. Grupy Zabezpieczenia Tomaszów Mazowiecki.	Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych  dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

3. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych.

Wykonawca będzie wbudowywał materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego  lub jednostkowego stosowania w budownictwie tj.:

- w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji: dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją: dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na każde żądanie.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich  dla danego materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

4. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym opracowaniu.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien znajdować się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp. 	Wykonawca dostarczy na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości robót, nie zostaną dopuszczone do pracy przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu                        w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu   nie podlegają oddzielnej zapłacie.

5. Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,         które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

7. Odbiór robót.

Częściowe odbiory robót następować będą w cyklach miesięcznych. Końcowy odbiór robót nastąpi w miesiącu grudniu do dnia 15.12.2025 r. Potwierdzeniem końcowego oraz częściowych odbiorów robót  będzie podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca.

Odbiór będzie przeprowadzony w terminie zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy robót zostanie dokonany w ostatnim miesiącu do dnia obowiązywania umowy. Do czasu odbioru końcowego Wykonawca musi wykonać cały zakres robót wskazanych przez Zamawiającego i pozostawić strzelnice w stanie zapewniającym bezpieczne dalsze użytkowanie.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:

- certyfikaty i deklaracje zgodności wg pkt. 3 niniejszego opracowania dla wbudowanych            materiałów,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie zakończył robót konserwacyjnych i obiekt nie został należycie przygotowany do odbioru lub przedstawione ww. dokumenty, są niekompletne lub wadliwe.

Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszym opracowaniem.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Rozliczanie robót.

Rozliczanie robót będzie następować w cyklach miesięcznych począwszy od miesiąca rozpoczęcia robót  w  2025 r. do miesiąca grudnia 2025 r.  na warunkach określonych w umowie. Rozliczanie następować będzie na podstawie podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego protokołu potwierdzającego prawidłowe wykonanie usługi za dany miesiąc przy czym w grudniu wszystkie roboty zaplanowane na miesiąc grudzień muszą zostać wykonane do dnia 15 grudnia 2025r.

Rozliczenie finansowe robót konserwacyjnych następuje w systemie kwartalnym, nie później jak 15.12.2025 r. w ostatnim kwartale

9. Wymagania dotyczące wykonania robót.

9.1 Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń, tymczasowych podestów do usuwania z obiektów materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania bhp na stanowisku pracy.

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nw. robót:

9.2 Roboty związane z konserwacją strzelnic garnizonowych

Roboty konserwacyjne wymienione w przedmiarze robót wykonywane będą według bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje konserwacje bieżące miesięczne i naprawy kwartalne. Częstotliwość przeprowadzania konserwacji miesięcznych ustala się średnio na 4 dni w miesiącu, przy czym roboty mogą być wykonywane tylko w poniedziałek z możliwością kontynuowania prac w innym dniu po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego. Zamawiający w celu wykonania robót wymagających większego nakładu czasu, wyłączy obiekt z użytku na czas niezbędny do ich wykonania. Wyłączenie obiektu na okres dłuższy wymaga ustalenia terminu wyłączenia                             z Zamawiającym na 14  dni przed planowanym wejściem na roboty.

Godziny wykonywania robót konserwacyjnych ustala się od godz. 7.00 do 15.00.

Harmonogram wykonywania prac uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego, intensywności użytkowania strzelnic przez Zamawiającego, warunków pogodowych oraz dostępności strzelnic dla Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu wykonania wymiany istotnych ze względu bezpieczeństwa elementów osłonowych przesłon w dowolnym czasie. Wykonawca przystąpi do naprawy uszkodzonych elementów nie później jak po upływie 18-48 godzin od powiadomienia go przez Zamawiającego.

Wszystkie elementy drewniane osłonowe mają mieć grubość minimum 50 mm                                i zabezpieczone preparatami do ochrony drewna (kolor preparatu należy dobrać tak aby zabezpieczane elementy nie odróżniały się kolorystycznie od już istniejących).

Wszystkie elementy drewniane narażone na uderzenia pocisków muszą być łączone za pomocą złączy, które nie mogą wystawać na powierzchnię deskowania aby nie  powodować rykoszetów. Główki gwoździ lub śrub należy zagłębić w mocowanej desce lub osłonić dodatkową nakładką drewnianą.

10. Kontrola jakości robót.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST,                                   a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów.

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi                        w niniejszej Specyfikacji, kosztorysie, normach i instrukcjach producentów materiałów.

10.1. Ocena wyników badań.

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót lub tylko ich część należy uznać za niezgodne                                        z wymaganiami normy. W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami normy należy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po sprawdzeniu przedstawić do ponownych badań,

albo:

b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać ich powtórne wykonanie.

UWAGA !

Jeżeli w ST pojawiła się konkretna nazwa producenta nie oznacza to, że Zamawiający żąda użycia tej konkretnej marki ale, że użyte materiały mają być co najmniej tej samej klasy co wymieniona.

11. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót.

Przy wykonywaniu i odbiorze robót konserwacyjnych należy uwzględnić aktualnie obowiązujące normy i przepisy w tym Prawo budowlane, wraz z obowiązującymi rozporządzeniami i zarządzeniami, aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Przepisy BHP dotyczące robót budowlanych, Polskie Normy.

AKTUALNE AKTY PRAWNE   2024R.

Ustawa prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)
KODEKS CYWILNY (  tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 )

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r.  poz.1550 ze.zm.)
KODEKS PRACY ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 641 ze.zm.)

KODEKS KARNY ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 17)
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej Konkurencji  ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.  poz. 1233 ze.zm.)

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 594)
Ustawa o podatku od Towarów i Usług ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.361)
Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 725)
Ustawa o wyrobach budowlanych  (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze.zm. )

Ustawa  o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 222 ze.zm.)

Ustawa  o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U . z 2022 r. poz. 2057 ze.zm. )

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1854 ze.zm.)
Ustawa o odpadach ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze.zm.)

Ustawa o ochronie Informacji Niejawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 632)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r.                                 poz. 1130)
Ustawa o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity  Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze.zm. )
Ustawa o PARP (  tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 419)

Ustawa o utrzymaniu porządku  i czystości w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 399 )
Ustawa  prawo przedsiębiorców  ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 221,641 ze.zm. )

Ustawa o ochronie osób i mienia ( tekst jednolity Dz.U. z  2021 r. poz. 1995 ze.zm.)

Ustawa prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz.U. z 2024 r. poz. 54)

Ustawa  o rachunkowości  (tekst jednolity  Dz.U. z 2023 r. poz. 295 ze.zm.)

Ustawa z dnia  13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. z 2024 r.  poz. 507);

Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1640 ze.zm.)

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.                poz. 1620 ze.zm. )                                                                                                                                                                Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r poz. 1225 ze.zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1461 ze.zm.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 ze.zm.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno użytkowego  ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze.zm.)