Dostawa odczynników, elementów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora i komputera dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej

OPIS WYMAGAŃ GRANICZNYCH - ODCZYNNIKI

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie mikromacierze na szkiełkach zawierających 3 lub 5 pól reakcyjnych o wymiarach 9 x 7 mm². |  |
| 2 | Diagnostyka zakrzepicy: Mutacja czynnika V leiden + mutacja genu protrombiny + MTHFR – możliwość oznaczenia z pomącą jednej mikromacierzy. |  |
| 3 | HFE – oznaczenie mutacji dla C282Y, H63D, S65C i E168X lub C282Y oraz H63D. |  |
| 4 | Dermatomykozy: Bezpośrednia detekcja 50 dermatofitów, w tym również dokładna identyfikacja 23 różnych gatunków dermatofitów i 6 gatunków drożdżaków/pleśni. |  |
| 5 | HLA- B27 wraz z różnicowaniem exonu 2 i 3 |  |
| 6 | HLA DQ2/8 z rozbiciem na podjednostki i określeniem ich homo-, heterozygotyczności. |  |
| 7 | ApoE- badanie polimorfizmu genu ApoE (ɛ2, ɛ3 i ɛ4). |  |
| 8 | Diagnostyka patogenów wywołujących infekcje przenoszone drogą płciową: Odczyt testów mikromacierzy: C. trachomatis, N. gonorrhoeae, HSV-1, HSV-2, H. ducreyi, M. genitalium, M. hominis, T. pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U. urealyticum. |  |
| 7 | Metoda wykonywania badań bez konieczności pracy z mutagennym bromkiem etydyny |  |
| 8 | Kontrole wewnętrzne potwierdzające prawidłowe przeprowadzenie badania |  |
| 9 | Wszystkie odczynniki posiadają Certyfikat CE do diagnostyki In vitro |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

OPIS WYMAGAŃ GRANICZNYCH - ANALIZATOR

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skaner posiada Certyfikat CE do diagnostyki In vitro |  |
| 2 | Akcesoria niezbędne do przeprowadzenia procesu hybrydyzacji i analizy wyników - 2 pojedyncze stacje hybrydyzacyjne, kuwety płuczące, komputer z oprogramowaniem, monitor ( oraz mysz + klawiatura) |  |
| 3 | Odczyt 5 próbek w czasie do 20 sekund |  |
| 4 | Możliwość archiwizacji wyników |  |
| 5 | Wymiary nie większe niż 400mm x 400mm x 200mm |  |
| 6 | Waga do 10 kg |  |
| 7 | Możliwość pracy aparatu w trybie „stand alone” (samodzielnym) jak również podłączony do systemu LIS (Marcel) |  |
| 8 | Analizator, rok produkcji min. 2021 r. |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

WYMAGANIA GRANICZNE W ZAKRESIE INFORMATYCZNYM OFEROWANEGO W RAMACH DZIERŻAWY APARATU (1 ANALIZATOR )

| Lp. | Wymagane parametry |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiającego). | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w dni robocze (pon-pt) w godzinach od 8-16 w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie. Reakcja 2 dni robocze od momentu zgłoszenia , usunięcie błędu do 3 dni roboczych. - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h - Pilny – reakcja 48 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 72 h - Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni Czas reakcji do 48 godzin od momentu zgłoszenia oraz usunięcie błędu do 72 godzin. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 8. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |