Opis przedmiotu zamówienia

Cztery identyczne samochody z windą elektrohydrauliczną. Każdy przystosowany do przewozu 9 osób (łącznie z kierowcą) w pozycji siedzącej w wariancie z możliwością przewiezienia 2 osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich.

Samochody muszą być fabrycznie nowe, w szczególności z oryginalną – fabryczną grubością powłoki lakierniczej, nie może posiadać wad fizycznych i prawnych, nie mogą mieć do niego prawa osoby trzecie, nie może stanowić przedmiotu jakiegokolwiek postępowania lub zabezpieczenia.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące czynności:

- sprzedaż i dostarczenie do siedzib jednostek, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po 1 sztuce samochodu wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim i kartami gwarancyjnymi do zakupionego samochodu oraz pozostałą dokumentacją umożliwiającą rejestrację pojazdu,

- przeprowadzenie na koszt Wykonawcy badania Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającego windę do użytkowania, w każdym samochodzie,

- koszt szkolenia z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu z wytypowanymi osobami w zakresie zasad używania urządzeń znajdujących się w kabinie kierowcy oraz zasad wykonywania obsługi codziennej, w zakresie czasowym nie mniejszym niż 2 godziny – w siedzibie każdej z jednostek,

- czas gwarancji, liczonej od daty odbioru każdego samochodu przez daną jednostkę.

Charakterystyka techniczna samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami – 2 osoby na wózku inwalidzkim

| Lp. | Specyfikacja techniczna dla każdego z 4 samochodów | Wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy przystosowany do przewozu 9 osób (8+1) z niepełnosprawnościami, w tym co najmniej dwóch osób na wózkach inwalidzkich. Homologacja do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich | tak |
| 2. | Rok produkcji | 2025/2026* |
| 3. | Samochód dostosowany do ruchu prawostronnego | Tak |
| 4. | Samochód musi być sprawny technicznie oraz musi spełniać wymogi dotyczące polskich przepisów o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251, z późn. zm.). | Tak |
| 5. | Układ napędowy | na dwa koła/oś (przednie lub tylne) lub cztery koła/oś |
| 6. | Moc silnika: Min 130 KM, min 100 kW | Tak |
| 7. | Typ skrzyni biegów: automatyczna | Tak |
| 8. | Typ silnika elektryczny | Tak |
| 9. | Min. zasięg szacowany przez producenta | 200 km |
| 10. | Min pojemność baterii 50kWh | tak |
| 11. | Min czas ładowania do 80% ładowarka 50 kW | 60 min |
| 12. | Min czas ładowania do 80% ładowarka 100 kW | 50 min |
| 13. | Regulacja kolumny kierowniczej (z regulacją kąta pochylenia i wysunięcia) | Tak |
| 14. | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | Tak |
| 15. | Lusterka boczne elektrycznie ustawiane i podgrzewane | tak |
| 16. | System ABS | tak |
| 17. | System ESP | tak |
| 18. | Szyby drzwi kabiny – sterowane elektrycznie | tak |
| 19. | Immobiliser, alarm antywłamaniowy | tak |
| 20. | Zamki drzwi – z centralnym zamykaniem z 2 pilotami | tak |
| 21. | Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka | tak |
| 22. | Czujniki parkowania z tyłu i z przodu | tak |
| 23. | Drzwi – odsuwane drzwi boczne – po prawej stronie | tak |
| 24. | Przednie światła przeciwmgielne, światła przednie do jazdy dziennej LED zamawiający dopuszcza także zaoferowanie zamiennie reflektorów matrycowych LED | tak |
| 25. | Przestrzeń ładunkowa z drzwiami dwuskrzydłowymi, przeszklonymi, szyby zaciemnione | tak |
| 26. | Boczne szyby pasażerów zaciemnione | tak |
| 27. | Koła z oponami letnimi + felgi aluminiowe – zamontowane | tak |
| 28. | Dodatkowo 4 szt. opon zimowych z felgami stalowymi (wyważone) | tak |
| 29. | Koło zapasowe pełnowymiarowe | tak |
| 30. | Komputer pokładowy | tak |
| 31. | Wspomaganie układu kierowniczego | tak |
| 32. | Fotel pasażera – podwójny z przodu, | tak |
| 33. | Fotel kierowcy z regulacją kąta i wysokości siedziska | tak |
| 34. | 3 miejsca dla pasażerów w II rzędzie ( w układzie siedzeń 2+1) i 3 miejsca w III rzędzie siedzeń (w układzie 1+1+1). Siedzenia składane oraz łatwo demontowalne | tak |
| 35. | Rączki ułatwiające wsiadanie przy drzwiach bocznych | tak |
| 36. | Pasy bezwładnościowe trój punktowe na wszystkich fotelach | tak |
| 37. | Antypoślizgowa wykładzina | tak |
| 38. | Winda elektrohydrauliczna dla osób z niepełnosprawnościami | tak |
| 39. | Winda zamontowana w tylnej części pojazdu | tak |
| 40. | Sterownik windy na kablu lub bezprzewodowo | tak |
| 41. | Winda - automatyczne poziomowanie w czasie podnoszenia i opuszczania | tak |
| 42. | Winda - automatyczna sygnalizacja ostrzegawcza pomarańczowe | tak |
| 43. | Winda - automatyczne rączki z lewej i prawej strony | tak |
| 44. | Winda – automatyczna blokada przed stoczeniem wózka | tak |
| 45. | Winda – automatyczny pomost pomiędzy podłogą a platformą | tak |
| 46. | Winda – automatycznie składana w położenie transportowe | tak |
| 47. | Nośność windy | 300 kg - 350 kg |
| 48. | Konstrukcja windy lakierowana proszkowo | tak |
| 49. | 2 komplety pasów inwalidzkich do mocowania wózków z osobami z niepełnosprawnościami + 2 komplety pasów bezpieczeństwa | tak |
| 50. | Stopień ułatwiający wchodzenie, zamontowany na stałe (niezasilany elektrycznie) | tak |
| 51. | Radio samochodowe (usb, bluetooth) | tak |
| 52. | Klimatyzacja – z przodu oraz z tyłu | tak |
| 53. | Ogrzewanie z przodu oraz z tyłu | tak |
| 54. | Elektrycznie sterowane zabezpieczenie drzwi przesuwnych | tak |
| 55. | Nieprzemakalny, plamoodporny i łatwo zmywalna tapicerka pasażerów | tak |
| 56. | Tapicerka w kolorze ciemnym** | tak |
| 57. | Oznaczenie pojazdu z przodu i z tyłu tablicami „pojazd przeznaczony do przewozu osób z niepełnosprawnościami” | tak |
| 58. | Komplet dokumentów technicznych | tak |
| 59. | Kompletne badanie UDT zgodnie z obowiązującymi przepisami | tak |
| 60. | Najbliższy autoryzowany serwis w autoryzowanej stacji obsługi | do 20 km od granic miasta Poznania |
| 61. | Dopuszczalna masa całkowita | do 3499 kg |
| 62. | Gwarancja mechaniczna | Min. 2 lata |
| 63. | Gwarancja na lakier | Min. 2 lata |
| 64. | Gwarancja na zabudowę do przewozu osób z niepełnosprawnościami | Min. 2 lata |
| 65. | Gwarancja na perforację nadwozia | Min. 5 lat |

*możliwość zaoferowania rocznika 2026 w przypadku zaoferowania dostawy po 1 stycznia 2026r.

**kolor nadwozia i tapicerki identyczny dla każdego z czterech samochodów