Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„KWP – remonty bieżące obiektów służbowych - Roboty budowlane związane z remontem schodów zewnętrznych prowadzących do Wydziału Postępowań Administracyjnych oraz schodów prowadzących do Sekcji Psychologów w budynku                     KP IV w Kielcach przy ul. Śniadeckich 14”

WYMAGANIA OGÓLNE

1.   Przedmiot i zakres  stosowania specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania, jakim podlegają prace związane z wykonaniem i odbiorem robót polegających na remoncie schodów zewnętrznych prowadzących do Wydziału Postępowań Administracyjnych oraz schodów prowadzących do Sekcji Psychologów w budynku KP IV w Kielcach przy              ul. Śniadeckich 14, wraz z robotami towarzyszącymi.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót wraz z dostawą niezbędnych materiałów.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie                 z zawartą Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót,               za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                    w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a także w odpowiednich Normach                            i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w tym ST oraz wszystkie załączniki przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące                   dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach określonego przedziału tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe                       i ponowny montaż zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie może to mieć wpływu na wyznaczony wcześniej termin zakończenia robót.

2.   Materiały

- Materiały przewidywane do wykonania robót muszą posiadać wymaganą                w art. 10 Prawa Budowlanego, jakość wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 poz.215)  oznakowanie oraz deklarację właściwości użytkowej.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania techniczne i  jakościowe.

- Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na materiały – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

- Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy zostaną one wbudowane, były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoją jakość                     i właściwości.

- We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

- Materiały zalecane przy wykonaniu robót objętych umową:

- okładziny schodów z płytek o wymiarach 59,7x59,7cm układanych na klej metodą kombinowaną, GRES szkliwiony rektyfikowany, antypoślizgowość min. R11, mrozoodporne, odporność na ścieranie min. PEI 4, np. typu: Nowa Gala Mirador MR13 59,7x59,7 cm, natura

- cokoliki o wys. 10 cm. z płytek Nowa Gala Mirador MR13, sposób ułożenia do uzgodnienia z Inwestorem,

- preparat gruntujący, np. Ceresit CT17,

- zaprawa klejąca, np. Ceresit CM17 Pro,

- zaprawa spoinująca, np. Ceresit CE40, kolor do uzgodnienia z Inwestorem,

- wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej, np. Ceresit CT 177, grubości około 1,6 mm, kolorystyka ma nawiązywać do elewacji budynku,

- zaprawa naprawcza do wyrównania ścian, np. Ceresit CX 20,

- emulsja polimerowa kontaktowa, np. Ceresit CC 81

- balustrada ze stali nierdzewnej AISI 304 (montowana tylko przy wejściu               do Sekcji Psychologów), odsunięcie od gzymsu elewacyjnego min. 5 cm, wykończenie powierzchni: szlifowane, pochwyt średnica 42,4 mm, wysokość pochwytu balustrady 1,10m, maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,12 m, wypełnienie poziome, słupki okrągłe montaż górny, poręcze przy schodach zewnętrznych przed ich początkiem i za końcem należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w dół w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie, wraz ze wszystkimi elementami montażowymi, osadzenie elementu mocującego słupek balustrady powinno być wykonane w sposób zapewniający odpowiednią wytrzymałość i szczelność. Należy dobrać odpowiednią kotwy lub markę, szczelność w strefie mocowania kotwy  lub marki, powinno być zapewnione przez odpowiednio wykonane połączenie izolacji z kotwą lub marką oraz właściwe wykończenie na poziomie posadzki, cała konstrukcja balustrady powinna zachować odpowiednią sztywność i wytrzymałość,

- farba ftalowa do gruntowania balustrad i konstrukcji pod zadaszeniem,                     np. Nobiles Nobikor,

- farba olejno-ftalowa nawierzchniowa do malowania balustrad i konstrukcji pod zadaszeniem, np. Nobiles Ftalonal,

- pozostałe materiały jak w opisie przy przedmiarach robót lub do uzgodnienia                             z Inwestorem

3.	Transport i sprzęt

Wszystkie materiały  niezbędne do wykonania prac dostarczone zostaną środkami transportu, których koszt obciąża Wykonawcę. Wykonawca zapewni również na własny koszt  niezbędny sprzęt do wykonania prac.

4.	  Wymagania dotyczące robót

4.1 Wszystkie roboty powinny spełniać wszystkie techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancję na wykonaną usługę.

4.2 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.

4.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową

4.4 Roboty rozbiórkowe

4.4.1. Roboty przygotowawcze rozbiórkowe

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy w pierwszej kolejności 
zabezpieczyć teren w bezpośredniej okolicy przed dostępem osób postronnych.

4.4.2. Roboty wykonawcze rozbiórkowe

Rozbiórka polegać będzie na demontażu płytek na schodach i spocznikach, skuciu tynku znajdującego na murkach pod schodami, oczyszczeniu z farby, nieczystości i rdzy balustrad oraz konstrukcji pod zadaszeniem. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Materiały z rozbiórki podlegają wywozowi i utylizacji.

4.4.3. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych.

W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r.                  w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych.

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych wykopach. Wszelkie materiały budowlane, materiały             z rozbiórki, urządzania i wszelkie inne przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze zabezpieczone.

4.5 Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia,               do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy          w miejscach uzgodnionych z Inwestorem

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw.

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów.

4.6 Sprzęt, maszyny budowlane i środki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na terenu budowy.

4.7 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do realizacji zadania.

Roboty należy wykonywać w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania Sekcji Psychologów oraz Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Kielcach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne zachowanie wymiarów                       i spadków na schodach oraz spocznikach. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę będą podlegały poprawie przez Wykonawcę na własny koszt. O wszelkich problemach napotkanych w czasie prowadzonych prac należy niezwłocznie informować osobę nadzorującą zadanie z ramienia Inwestora.

4.8 Wytyczne realizacji inwestycji

Wykonać zgodnie z wytycznymi i technologią montażu zalecaną przez producentów poszczególnych materiałów.

- Organizacja robót remontowych

  - Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże Wykonawcy teren  prac.

  - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę             
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac oraz wszelkiego mienia przed zniszczeniem i uszkodzeniem w okresie trwania realizacji zadania, aż do czasu końcowego odbioru  przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.               w rejonie prac.

  - Na Wykonawcy ciąży organizacja i utrzymanie zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót  oraz transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt  i ryzyko. Wykonawca  zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach.

- Kontrola  jakości

6.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) .

6.3 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                               z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.4.  Zasady kontroli jakości.

- kontrola jakości robót tynkarskich – sprawdzenie materiałów, podłoży, grubości tynku, wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń

- kontrola jakości okładzin z płytek ceramicznych – sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek, odchyleń powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty, związania płytek z podkładem, grubości spoin i ich wypełnienia.

- kontrola jakości montażu balustrady - dopuszczalne odchyłki montażu balustrad: odchylenie słupka od pionu ± 0,5%, odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi ściany ± 0,5 cm, odchyłka od prostoliniowości wykonanej balustrady 0,5%. Kontrola styku słupka                     z powierzchnią okładziny schodów - powinien być szczelny. Wizualna ocena rzeczowego elementu.

- kontrola jakości robót malarskich -  wizualne sprawdzenie wyglądu powłok malarskich (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń,

cofania się wymalowania, kraterowania igłowego, kraterowania                            z pękającymi pęcherzami, spękań, skórki pomarańczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodności koloru z ustalonym przez Zamawiającego),

7  Obmiary  robót

Obmiary obejmujące zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru dokonane będą z natury po wykonaniu prac.

8  Odbiór i podstawa płatności

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu
dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.

Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

Podstawą płatności będzie prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót, w oparciu o ceny jednostkowe, określone               w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów ,

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców (atesty),

- Protokoły odbiorów częściowych (jeśli były sporządzane).

7. Przepisy związane

- Ustawa  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz                 z późn.zm.)

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późn.zm.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Instrukcje użycia, montażu i karty techniczne stosowanych wyrobów,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.