Numer postępowania :  ZP.271.1.13.2021	                                                Załącznik nr 2 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

…………………………………………………………………………………………………………………………….…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

KOSZTORYS OFERTOWY

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

" Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1823 R Stubno-Kalników-Korczowa w m. Korczowa "

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła ii 17, 37-500 Jarosław

| Lp. | - Podstawa wyceny Nr SST | - CPV | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | - Jednostka |  | Cena jedn. Zł | - Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Nazwa | - Ilość |  |  |
|  |  | 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg- 45233140-2 Roboty drogowe 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania | w km 13+350 – 12+790 |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 2-01 0119-04 D-01.01.01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych , trasa w terenie pagórkowatym, wraz z inwentaryzacją powykonawczą i przekazaniem do PODGiK w Jarosławiu. | - km | - 0,560 |  |  |
| 1.2 | KNR 2-01 0126-01 D-01.02.02 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu o grub. do 15cm z transportem na odległość do 3km | - m² | - 1518,30 |  |  |
| 2. |  |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 2-01 0206-02 D-02.01.01 D-02.03.01 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,40m³ w gruncie kat III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km i wbudowaniem w nasyp ( koryto, poszerzenie , odwodnienie, rów) | - m³ | - 414,00 |  |  |
| 3. |  |  | Chodniki i ścieki przykrawężnikowe |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 2-31 0402-03 |  | Ławy pod ścieki z kostki – betonowa zwykła 560*( 0,3*0,15) | - m³ | - 28,00 |  |  |
| 3.2 | KNR 2-31 0607-02 |  | Ściek uliczny z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8,0cm na podsypce cementowo-piaskowej , szer. 0,30cm | - m2 | - 168,00 |  |  |
| 3.3 | KNR 2-31 0402-04 KNR 2-31 0403-04 D-08.01.01 |  | Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem | - m | - 560,00 |  |  |
| 3.4 | KNR 2-31 0407-05 D-08.03.01 |  | Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem | - m | - 560,00 |  |  |
| 3.5 | KNR 2-31 0103-02 z.o 2.13 9902-01 |  | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III – IV | - m² | - 1126,00 |  |  |
| 3.6 | KNR 2-31 0106-03 D-04.02.01 |  | Warstwa odcinająca z piasku 0,2mm zagęszczana mechanicznie – grub. po zagęszczeniu 10cm | - m² | - 1126,00 |  |  |
| 3.7 | KNR 2-31 0114-07 KNR 2-31 0114-08 D-04.04.02 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm – warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 15cm | - m² | - 1126,00 |  |  |
| 3.8 | KNR 2-31 0511-02 D-05.03.23A |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3,0cm po zagęszczeniu | - m² | - 958,00 |  |  |
| 4. |  |  | Zjazdy i zatoki |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR 2-31 0103-02 z.o2.13 9902-01 |  | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat III-IV | - m² | - 560,30 |  |  |
| 4.2 | KNR 2-31 0106-03 KNR 2-31 0106-04 D-04.02.01 |  | Warstwa odcinająca z piasku 0/2mm zagęszczana mechanicznie – 10cm grubość po zagęszczeniu | - m² | - 560,30 |  |  |
| 4.3 | KNNR 6 0107-01 |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy klincem 0/31mmzageszczane mechanicznie o gr. 5cm | - m³ | - 12,90 |  |  |
| 4.4 | KNNR 6 0113-03 |  | Warstwa podbudowy z tłucznia 0/63 gr. 25cm | - m² | - 258,00 |  |  |
| 4.5 | KNR 2-31 0511-03 D-05.03.23A |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm | - m² | - 560,30 |  |  |
| 4.6 | KNR 2-31 0109-03 KNR 2-31 0109-04 D-04.06.01 |  | Podbudowa z chudego betonu C16/20 – grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm | - m² | - 302,30 |  |  |
| 4.7 | Kalt. własna |  | Ułożenie warstwy separacyjno – filtrującej z geowłókniny | - m³ | - 258,00 |  |  |
| 5. |  |  | D – 03.02.01 Odwodnienie , D -06.01.01 umocnienie skarp |  |  |  |  |
| 5.1 | KNNR 4 1424-02 |  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu | - szt | - 10,00 |  |  |
| 5.2 | KNR -W 2-18 0408-03 KNNR 6 0606-03 |  | Kanały z rur PVC o śr. zewn. 200mm wykonane podwiertem (10 sztuk) z umocnieniem wylotu ( ścieki + płytki chodnikowe ) | - m | - 70,00 |  |  |
| - RAZEM WARTOSĆ KOSZTORYSOWA (netto |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT wg stawki …....%: |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) |  |  |  |  |  |  |  |

miejscowość, data						                          podpis Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Kosztorys ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.