OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont nawierzchni terenu przy ul. Ossolińskich 12 w Bydgoszczy 
dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

1. INFORMACJE WSTĘPNE:

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie inwestycyjne, polegające na budowie parkingu na potrzeby UKW w Bydgoszczy wraz z wykonaniem opaski oraz pracami towarzyszącymi.

- Dokładny zakres: zgodnie z poniższym opisem i załącznikami.

- Lokalizacja inwestycji: Kampus Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz, ul. Ossolińskich 12

2. OPIS ROBÓT:

Zakres prac obejmuje:

- Usunięcie humusu oraz korytowanie na łączną głębokość około 42 cm,

- Rozebranie chodnika z płytek betonowych oraz  obrzeży betonowych o łącznej szerokości 124cm, długości 33m.

- Odkopanie budynku na odcinku 21m na głębokość 1,0m, umożliwienie wykonania izolacji fundamentów przez Zamawiającego, zasypanie z zagęszczeniem oraz z wymianą  zasypywanego gruntu,

- Wykopanie rowu pod kabel oświetleniowy ok 50m o szerokości 0,4m głębokości 0,7m wraz z nasypaniem warstwy piasku 0,2m na całej długości wykopu oraz zagęszczeniem i zasypaniem.

Dostawa kabla oświetleniowego wraz z ułożeniem po stronie inwestora.

- Dostawa i obsadzenie fundamentu pod słup oświetleniowy B-40 okrągły ROSA 3szt,

- Roboty pomiarowe,

- Montaż krawężników granitowych po obrysie parkingu oraz opaski,

- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10cm,

- Wykonanie podbudowy z tłucznia betonowego z recyklingu o grubości 20cm pod nawierzchnie parkingu,

- Wykonanie nawierzchni zgodnie z oznaczeniem na rysunku. Nawierzchni należy wykonać ze spadkami

  - Z płyt ażurowych kwadratowych typu EKOL, z wypełnieniem szczelin żwirem – powierzchnia około 187,5m2,

  - Z kostki betonowej szarej grubości 8cm, o wymiarach 10x20cm. Kostka układana w jodełkę pod kątem 45 stopni względem krawężnika ze spadkiem poprzecznym 2% - powierzchnia około 
252,5 m2. Spadki należy wykonać w sposób umożliwiający odprowadzenie wody na płyty ażurowe lub na teren zielony.

- Wykonanie opaski budynku na odcinku 21,8m, szerokości 0,5m z kostki granitowej 4/6cm na podbudowie z kruszywa o grubości 10cm, ze spadkiem od budynku.

Zdjęcia z terenu planowanej inwestycji

Chodnik przeznaczony do rozbiórki

Pozostałe zdjęcia terenu

3. WIZJA LOKALNA

Nie wymagana.

4.TERMIN WYKONANIA.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 3 miesiące od dnia podpisania umowy.