- Egz. nr 4

- Projekt stałej organizacji ruchu

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni, gmina Kcynia, województwo kujawsko-pomorskie

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Miejscowość Kcynia, Gmina Kcynia, województwo kujawsko-pomorskie. Kategoria obiektu XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria obiektu IV – skrzyżowania i zjazdy, kategoria obiektu XXVI – sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe.

Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany:

Działka nr 496/1 i 539 jednostka ewidencyjna 041001_4 Kcynia, obręb ewidencyjny 041001_4.0001, Kcynia.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

- Gmina Kcynia

Ul. Rynek 23

89-240 Kcynia

Znak i data  zamówienia:

Umowa nr RI. 272.2/64174/20221 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Data opracowania oraz imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, która opracowała daną część projektu budowlanego wraz z określeniem zakresu sporządzonego przez nią opracowania:

| Zakres opracowania - branża drogowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko projektanta: Mgr inż. Kazimierz Chojnacki | Specjalność i numer uprawnień budowlanych: Uprawnienia projektanta w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg Nr UAN-KZ-7210/48/86 Kujawsko-Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/0258/01 | Data: 2022.11.08 | Podpis: |

Nazwa i adres jednostki projektowania:

Kazimierz Chojnacki

Doradztwo i projektowanie drogowe

ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz

NIP 9670279210, Regon 340688289

- Spis zawartości projektu

1. Strona tytułowa	1

2. Spis zawartości projektu organizacji ruchu        	2

3. Opinie	3

4. Opis techniczny do projektu stałej organizacji ruch i wykazy oznakowania	4-5

5. Plan orientacyjny rys. nr 1	6

6. Plan sytuacyjny rys. nr 2	7

- Opinia Zarządu Drogi

- Opis techniczny do projektu stałej organizacji ruch

1. Podstawa opracowania.

- Inwentaryzacja oznakowania istniejącego

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym”

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

2. Lokalizacja zadania.

Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje zadanie  pt. Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni, gmina Kcynia, województwo kujawsko-pomorskie.

3. Stan istniejący i uzasadnienie zadania.

3.1. Droga gminna; ul.750-lecia.

Ulica objęta opracowaniem w miejscowości Kcynia, przebiega przez tereny o zagospodarowaniu mieszkaniowym. Klasa techniczna drogi istniejąca D i projektowana D. Kategoria ruchu istniejąca  KR1 i projektowana KR1. Prędkość projektowa 30 km/h. Na wymienionej drodze występuje ruch lokalny o bardzo małym natężeniu. Przedmiotowy odcinek ulicy jest w pełni dostępny z przyległego terenu poprzez zjazdy. Istniejąca szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 10,00-12,00 m. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową odcinkami ulepszoną kruszywem niezwiązanym o szerokości 6,00 w złym stanie technicznym wymagającym wykonania systematycznych napraw. W części pasa drogowego występują obszary trawiaste. Ulica na całym odcinku przebiega w poziomie terenu i na niewielkim nasypie. Jest odwadniana w sposób niezorganizowany powierzchniowo na pobocze i skarpy bezpośrednio na przyległy teren. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi i brak odwodnienia. Deformacja ulic powoduje wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, degradację nawierzchni, pogorszenie klimatu akustycznego poprzez uderzenia kołami pojazdów o nierówności nawierzchni oraz pylenie nawierzchni. Poprzez wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej nie zmieni się dotychczasowy sposób zagospodarowania oraz przeznaczenia terenu. Charakter istniejącego obiektu po wykonaniu robót nie ulegnie zmianie. Ulica pozostaną nadal drogą gminną. Planowana przebudowa ulicy przyczyni się do usprawnienia ruchu i poprawi jego bezpieczeństwo. Nie przewiduje się rozwiązań wariantowych. Przedmiotowy odcinek ulicy w obecnym swym przebiegu zapewnia dojazd do miejsc zamieszkania. Trasa i zakres projektowanego ciągu ulicy pokrywa się z dotychczasowym jego przebiegiem i nie ma możliwości wariantowego rozwiązania, poza zaniechaniem przedsięwzięcia. Ulica w obecnym swym przebiegu i po przebudowie nie będzie wpływać niekorzystnie na środowisko. W czasie realizacji i eksploatacji nie wystąpi konieczność zajęcia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, bazy materiałowe oraz drogi dojazdowe i technologiczne. Na ulicy nie występuje oznakowanie pionowe.

3.2 Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1930C Dobieszewko-Kcynia

Skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową nr1930C Dobieszewko-Kcynia jest skrzyżowaniem zwykłym. Na drodze powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia obowiązuje pierwszeństwo przejazdu. Skrzyżowanie nie posiada oznakowania pionowego. Ulica 750-lecia w obrębie skrzyżowania posiada nawierzchnię gruntową.

4. Projektowana stała organizacja ruchu.

Projektowana organizacja ruchu związana jest z wprowadzeniem strefy zamieszkania,  na przebudowanej ulicy oraz wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej na szerokości 6,00 m. Wykonanie nawierzchni wymaga wprowadzenia oznakowania pionowego na drodze i na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1930C Dobieszewko-Kcynia.

Ulicę 750-lecia projektuje się oznakować znakami informacyjnymi D-40 strefa zamieszkania i D-41 koniec strefy zamieszkania.

Skrzyżowanie ulicy 750-lecia z drogą powiatową nr 1930C Smogulec-Kcynia, projektuje się oznakować znakami informacyjnymi D-1 droga z pierzarstwem. oraz znakiem ostrzegawczym A-7 ustąp pierwszeństwa na ulicy podporządkowanej.

Szczegółową lokalizację oznakowania poziomego  zawiera  plan  sytuacyjny i wykaz oznakowania pionowego. Znaki pionowe projektuje się jako  znaki z grupy małe odblaskowe  z wyjątkiem znaku A-7, który projektuje się jako średni odblaskowy.

- Wykaz oznakowania pionowego

| L.p | Symbol znaku | Str. a L P | Lokalizacja Km | Wymiary | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-41 | L | 0+006 | mały |  |
| 2 | D-40 | P | 0+006 | mały |  |
| 3 | A-7 | L | 0+006 | mały | Ul. 750-lecia znak średni |
| 4 | D-1 | P | 9+423 | mały | Droga powiatowa nr 1930C Ul. Wincentego Witosa |
| 5 | B-33 | L | 9+425 | mały | Droga powiatowa nr 1930C Ul. Wincentego Witosa |
| 6 | D-1 | L | 9+447 | mały | Droga powiatowa nr 1930C Ul. Wincentego Witosa |
| 7 | B-33 | P | 9+453 | mały | Droga powiatowa nr 1930C Ul. Wincentego Witosa |

5. Wymagania w zakresie wykonania.

Znaki należy wykonać i ustawiać zgodnie Dziennikiem Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej – Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

6. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu przewiduje się po wykonaniu robót

do 30 listopada 2024 r.

Opracował:

...............................................

podpis

mgr inż. Kazimierz Chojnacki