## CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia :

wykonywanie konserwacji w celu zapewnienie sprawności stacjonarnych zespołów prądotwórczych (ZP) - agregatów zainstalowanych w obiektach administrowanych przez 15 WOG Szczecin, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2025 r.

Opis przedmiotu zamówienia :

wykonywanie w okresie trwania umowy konserwacji w celu zapewnienie sprawności agregatów wymienionych w „WYKAZIE stacjonarnych zespołów prądotwórczych…”, a  zainstalowanych w  poszczególnych Sekcjach Obsługi Infrastruktury (SOI).

Czynności konserwacyjne, jakie będą wykonywane przy każdym zespole prądotwórczym (ZP) muszą być zgodne z DTR danego typu zespołu prądotwórczego lub załącznika „Czynności konserwacyjne”.

Konserwacje dotyczące silnika napędowego oraz prądnicy Wykonawca przeprowadza  1 raz w miesiącu. Pomiary elektryczne (w tym pomiar rezystancji prądnicy) wykonuje co pół roku. Wymianę oleju i filtra olejowego oraz pozostałych filtrów i płynu chłodzącego wykonuje w terminach zgodnie z DTR danego agregatu. Uzupełnienia oleju i płynu w miarę powstałych potrzeb.

Wykonawca w swojej kalkulacji ceny konserwacji ujmie koszty: dojazdów, płynów chłodniczych, olejów, filtrów oraz materiałów konserwacyjnych takich  jak: bezpieczniki, żarówki i innych drobnych ( śruby, podkładki, nakrętki ). Paliwo do rozruchów konserwacyjno- sprawdzających dostarcza Wykonawcy dany Kierownik SOI. Wszystkie czynności muszą być odnotowywane w książce obsługi.

Harmonogram  wykonywania konserwacji należy wcześniej uzgodnić z Kierownikiem SOI, gdyż ZP zainstalowane są w zasobach SOI, obejmujących znaczny obszar. Powyższe, jest niezbędne    do organizacji dostępu oraz przydzielenia osoby asystującej na czas wykonywania czynności konserwacyjnych przez firmę. Sporządzony HARMONOGRAM KONSERWACJI należy przesłać do Infrastruktury 15 WOG Szczecin do dnia 5 – tego każdego miesiąca, celem przekazania do poszczególnych SOI.

Protokoły potwierdzające wykonanie usługi powinny być wykonane wg  wzorów dostarczonych przez Zamawiającego, a w razie korzystania z własnych powinny zawierać, co najmniej wszystkie informacje zawarte w otrzymanych wzorach.

Protokół z wykonania czynności konserwacyjnych ZP musi być podpisany ze strony Wykonawcy przez osoby posiadające uprawnienia zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ.

W razie wystąpienia konieczności wymiany podzespołów danego ZP nie objętych usługą konserwacji, Wykonawca wykaże powyższe w protokole z przeprowadzonej konserwacji i złoży   w terminie 5 dni Kierownikowi SOI ofertę na te podzespoły. Po akceptacji oferty otrzyma zlecenie na zakup podzespołów a po ich zamontowaniu (na koszt własny) wystawi oddzielną fakturę za podzespoły.

Informacje  uzupełniające  i  oferty częściowe:

- Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych niezapewniających wykonania usługi w pełnym zakresie.

- Wykonanie  zamówienia należy  realizować w roku 2025,  raz na miesiąc wg comiesięcznego harmonogramu, który opracuje Wykonawca w porozumieniu z Kierownikiem SOI i prześle do Infrastruktury 15 WOG do 5-tego dnia miesiąca.

- Osoby kontaktowe, telefony i adresy siedzib SOI

| L p. | Nazwa lokalizacji | Osoba | Telefon | Adres lokalizacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI Szczecin | Dorota Kołodyńska | 261 45 53 13 | 71-904 | Szczecin | Wojska Pol. | 250 |
| 2 | SOI Stargard | Dagmara Stasik-Laskowska | 261 45 17 51 | 73-110 | Stargard | Al. Żołnierza | 37 |
| 3 | SOI Mosty | Piotr Kónikowski | 261 45 35 37 | 72-100 | Mosty | Gmina Goleniów |  |
| 4 | SOI Szczecin Podjuchy | Marian Łakomiak | 261 45 45 66 | 70-727 | Szczecin | Metalowa | 39 |
| 5 | SOI Choszczno | Marek Kubacki | 261 47 74 61 | 73-201 | Choszczno | Drawieńska | 42 |
| 6 | ZWDWKP-W | Kpt. Ewa Jurczak | 261 446 531 | 71-904 | Szczecin | Łukasińskiego | 33 |

Opracował :

mgr inż. Zbigniew Kalicki