Załącznik nr 5 do SWZ RZP.271.26.2025

Tabela parametrów techniczno-użytkowych

| Wymagania Zamawiającego jakie musi spełniać oferowany pojazd typu pick up | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| - Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.: | Podać markę:……………………………. Podać model:……………………………. |
| - Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2024 poz. 502). |  |
| - Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie). |  |
| - Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako Samochód Specjalny uprzywilejowany o przeznaczeniu Pożarniczym, wynikającą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502). Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu uprzywilejowanego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW. |  |
| - Wymiary zewnętrzne: |  |
| - Długość minimum: 5300 (mm) |  |
| - Szerokość z lusterkami minimum: 2200 (mm) |  |
| - Wysokość maksimum pojazdu: 1930 (mm) |  |
| - Rozstaw osi minimum: 3270 (mm) |  |
| - Prześwit minimum: 230 (mm) |  |
| - Głębokość brodzenia minimum: 840 (mm) |  |
| - Podwozie: |  |
| - Pojazd o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg |  |
| - Felgi aluminiowe min. 17”, pełno wymiarowe koło zapasowe |  |
| - Opony terenowe A/T o rozmiarze 285/70 min. R17 |  |
| - Niezależne zawieszenie tylne |  |
| - Silnik: |  |
| - Diesel, z turbodoładowaniem, 4 cylindrowy |  |
| - Pojemność skokowa minimum: 1900 (cm3) |  |
| - Moc silnika minimum: 200 (KM) |  |
| - Maksymalny moment obrotowy minimum 480 (Nm) |  |
| - Norma emisji spalin minimum: Euro 6.2 |  |
| - Metalowa płyta ochronna od strony podwozia dla silnika i skrzyni biegów |  |
| - Układ przeniesienia mocy: |  |
| - Napęd: 4x4 |  |
| - Przekładnia: automatyczna |  |
| - Blokada tylnego mechanizmu różnicowego |  |
| - Wymagania techniczne: |  |
| Nadwozie: |  |
| - Rodzaj: Pick-up, podwójna kabina, 4-drzwiowy, z możliwością przewożenia 5 osób (w tym kierowcy) |  |
| - Pojazd fabrycznie nowy |  |
| - Kolor: czerwony, srebrny (szary) lub biały |  |
| - Rok produkcji samochodu: 2025 |  |
| - Wymiary przestrzeni ładunkowej: długość min. 1500mm, szerokość min. 1500mm |  |
| - Odmrażanie tylnej szyby (szyba tylna podgrzewana) |  |
| - Podgrzewana przednia szyba |  |
| - Kamera cofania |  |
| - Dwa przednie zaczepy holownicze |  |
| - Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych |  |
| - Lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie składane i sterowane |  |
| - Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych |  |
| - Reflektory przednie matrycowe, adaptacyjne w technologii LED |  |
| - System opóźnionego wyłączania świateł po zgaszeniu silnika |  |
| - Lampy przeciwmgielne przednie LED |  |
| - Światła do jazdy dziennej LED |  |
| - Tylne lampy w technologii LED |  |
| - Czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamera w systemie 360 |  |
| - Pojemność zbiornika paliwa minimum: 80L |  |
| - Wykładzina przestrzeni ładunkowej |  |
| - Stopnie boczne w kolorze czarnym lub szarym |  |
| - Osłony przeciwbłotne z przodu i tyłu |  |
| - Certyfikowany hak holowniczy z możliwością regulacji wysokości, z zaczepem kulowym umożliwiający ciągnięcie przyczepy o wadze min. 2500kg, wraz z instalacją elektryczną |  |
| - Przestrzeń ładunkowa wyposażona w elektrycznie zamykaną roletę |  |
| - Gniazdo 230V z przetwornicą napięcia min. 380W i 12V w przestrzeni ładunkowej |  |
| Wnętrze |  |
| - Tapicerka skórzana w ciemnym kolorze (czarny/szary) |  |
| - Elektrycznie regulowane fotele przednie w poziomie i pionie |  |
| - Pokrowce na fotele przednie i tylną kanapę wykonane z materiałów łatwoczyszczących lub skóry. Pokrowce zamontowane w sposób uniemożliwiający przypadkowe zsunięcie pokrowca. Na pokrowcach naniesiony herb jednostki. Wzór herbu zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Wzór pokrowcy zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. |  |
| - Podgrzewane siedzenia przednie kierowcy i pasażera |  |
| - Tylna kanapa dzielona i składana z podłokietnikiem oraz regulowane zagłówki |  |
| - Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń |  |
| - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa |  |
| - Podgrzewana kierownica |  |
| - Wspomaganie kierownicy o zmiennej sile |  |
| - Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą z funkcją obsługi min. radia i telefonu |  |
| - Samoczynnie ściemniające się lusterko wsteczne |  |
| - Centralny zamek sterowany zdalnie |  |
| - Minimum dwa gniazda 12V |  |
| - Zestaw dodatkowych przełączników zamontowanych pod sufitem |  |
| - Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |
| - Gniazdo zasilania 230V/400W w tylnej części konsoli środkowej (przetwornica napięcia) |  |
| - System bezkluczykowego dostęp do samochodu. Uruchamianie silnika przyciskiem |  |
| - Gumowe dywaniki podłogowe przód/tył w ciemnym kolorze (oryginalne dedykowane do pojazdu) |  |
| - Port USB minimum 4 sztuki |  |
| - Kolorowy, konfigurowalny wyświetlacz na tablicy wskaźników oraz systemu multimedialnego |  |
| - Fabrycznie montowane radio oraz nawigacja GPS o przekątnej ekranu min. 10 cali z aktualnym kompletem map w języku polskim (minimum 2-letnia aktualizacja map) wraz z anteną do cyfrowego odbioru programów radiowych oraz kompletem min. 8 głośników, system Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem |  |
| Bezpieczeństwo: |  |
| - System zapobiegający blokowaniu kół |  |
| - System wspomagający hamowanie |  |
| - System wspomagający parkowanie |  |
| - System ułatwiający ruszanie pod górę |  |
| - Min. 7 poduszek powietrznych |  |
| - Funkcja wyboru trybu jazdy – sterowana za pomocą pokrętła |  |
| - Kontrola trakcji |  |
| - Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu |  |
| - Wspomaganie kierownicy |  |
| - Tempomat adaptacyjny |  |
| - Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu i tyłu |  |
| - System stabilizacji toru jazdy |  |
| - System wspomagający zjazd ze wzniesienia |  |
| - System wspomagający pokonywanie podjazdów |  |
| - Funkcja rozpoznawania znaków drogowych |  |
| - Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów |  |
| - Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu |  |
| - Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) |  |
| - System ostrzegający o pozostawieniu kluczyka w samochodzie |  |
| - System kontroli martwego pola z ostrzeżeniem o ruchu poprzecznym i automatycznym hamowaniem |  |
| - System monitorowania ciśnienia w oponach |  |
| - Osłona dyferencjału |  |
| - Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe, wyposażone w napinacze pirotechniczne oraz ograniczniki siły naprężenia pasów |  |
| - Układ hamulcowy z wentylowanymi przednimi i tylnymi tarczami hamulcowymi |  |
| - Hamulec ręczny elektryczny |  |
| - Zabezpieczenie antykradzieżowe |  |
| Wyposażenie: |  |
| - Koło zapasowe pełnowymiarowe - 1 sztuka |  |
| - Podnośnik – 1 sztuka |  |
| - Klucz do kół – 1 sztuka |  |
| - Gaśnica proszkowa minimum 1kg proszku ABC – 1 sztuka |  |
| - Trójkąt ostrzegawczy – 1 sztuka |  |
| - Zbijak do szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa – 1 sztuka |  |
| - Gaśnica przenośna proszkowa, minimum 6 kg proszku ABC -1 sztuka |  |
| - Wideorejestrator jazdy: - Zakres pola widzenia 150°, - nagrywanie wideo w formacie 4K, 3840x2160 @30 fps, format zapisu .MP4 (h.265) - połączenie Wi-Fi z smartfonem, tabletem, itp., - GPS z rejestracją lokalizacji, - akumulator, - karta pamięci minimum 128 GB, min. klasy szybkości UHS 3 (U3) i Video Speed Class 30 (V30) - tryb parkowania. - Rejestrator musi być wpięty na stałe w instalacje samochodu. |  |
| - Kabel USB 3w1 - 2 sztuki: - osłona wykonana z Nylonu, - prąd ładowania 5A, - długość minimum 100 cm, - 3 porty: USB-C Type C, micro USB oraz Lightning. |  |
| - W przestrzeni ładunkowej zamontowana wysuwana platforma o parametrach: - maksymalny wysuw min. 70% - maksymalna nośność przy pełnym wysunięciu min. 300 kg - automatyczna blokada skrajnych pozycji - wyposażona w minimum 4 uchwyty do mocowania sprzętu |  |
| - Na platformie zamontowane koryto ze stali nierdzewnej, o wymiarach platformy, łatwo demontowalne (bez użycia narzędzi). Wyposażone w 4 uchwyty do przenoszenia – po bokach, z lewej oraz z prawej strony. Wysokość koryta musi umożliwić zamknięcie rolety przestrzeni ładunkowej. |  |
| - Wyciągarka samochodowa: - lina syntetyczna z hakiem, - długość minimum 25m, - sterowanie bezprzewodowe za pomocą pilota, - uciąg minimum 4,5 tony, - prowadnica aluminiowa, ślizgowa, wyposażona w hamulec i zabezpieczenie przeciążeniowe oraz wyłącznik zasilania. |  |
| - Pojazd należy wyposażyć w 2 radiotelefony nasobne z mikrofonogłośnikiem wodoodpornym na przewodzie sprężynowym o częstotliwości 146-174, ilość kanałów programowalnych min. 225, dopuszczone do stosowania w sieci radiowej PSP, wraz z 2 ładowarkami samochodowymi zamocowanymi na stałe w kabinie pojazdu. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością ich wyłączenia. Radiotelefony muszą spełniać wymagania Załącznika 4 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych noszonych” Instrukcji w sprawie organizacji łączności według wytycznych Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dziennik Urzędowy KG PSP z 2019 r. poz. 7). Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i ewidencyjnej zgodnie z „Tabelą 6 dane ewidencyjne urządzeń radiowych”. Miejsce montażu radiotelefonów należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. |  |
| - Pojazd należy wyposażyć w dwie latarki akumulatorowe przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem Ex, kątowe ze światłem typu LED wraz z 2 ładowarkami samochodowymi zamocowanymi na stałe. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością ich wyłączenia. Minimalna specyfikacja techniczna latarki: - klips, - statyw ładujący, - czas ładowania – maksymalnie 5h, - czas pracy tryb niskiej mocy – minimum 14h, - czas pracy tryb wysokiej mocy – minimum 4h 30min, - kolor – pomarańczowy, - materiał – wytrzymały nylon / obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym, - moc światła tryb wysoki – minimum 245 lm, - waga z akumulatorem – maksymalnie 350g, - wodoodporność – IP54, - wstrząsoodporność – 2m, - zasięg światła – minimum 400m, - zasilanie – 230V AC, 12 V DC, - źródło światła – LED. Ładowarki latarek zasilane podczas pracy silnika oraz przy podłączeniu zasilania 230V poprzez zintegrowane złącze, z zabezpieczeniem i wyłącznikiem. Miejsce montażu latarek należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji umowy . |  |
| - W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający wymagania załącznika nr 3 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych” Instrukcji w sprawie organizacji łączności1. System antenowy powinien spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne dla instalacji antenowych ww. Instrukcji. Wymagane zastosowanie anteny giętkiej, w kolorze czarnym o wysokości maksymalnej 200 mm, przystosowanej do montażu na dachu dostarczonego pojazdu. Miejsce montażu anteny i radiostacji należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i ewidencyjnej zgodnie z: a) „Tabelą 6 dane ewidencyjne urządzeń radiowych” , b) „Tabelą 7 ewidencja instalacji antenowych” w zakresie: - typ anteny, producent anteny; - trasa przebiegu przewodów sterujących, zasilających i antenowego wraz z opisem zastosowanego przewodu sterujących w formie rysunku lub zdjęć. c) „Tabelą 8 podstawowa ewidencja pomiarów instalacji antenowych urządzeń przewoźnych”. W przypadku zastosowania radiotelefonu innej marki niż Motorola, Kennwood, Hytera należy dostarczyć zestaw do programowania zgodnie z zapisami Instrukcji. |  |
| - Pojazd powinien być wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła o napięciu ~230V, zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu 230V. Wtyczka automatycznie odłączana po uruchomieniu pojazdu. Urządzenie zabezpieczone przed przeładowaniem akumulatorów i dopasowane do typu akumulatora zastosowanego w pojeździe. Wtyczka z przewodem elektrycznym o długości min. 7m. Umiejscowienie gniazda należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. Urządzenie musi włączać się automatycznie po wpięciu zewnętrznego źródła zasilania. Dodatkowo należy zabezpieczyć pojazd przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora uniemożliwiającym rozruch silnika. |  |
| - Pozostałe: |  |
| - Samochód musi posiadać co najmniej dwa komplety kluczyków lub kart elektronicznych |  |
| - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| - Gwarancja na pojazd: minimum: 24 miesiące, bez limitu kilometrów |  |
| - Gwarancja na lakier: minimum: 24 miesiące |  |
| - Gwarancja na perforację nadwozia minimum: 12 lat |  |
| - Nie dopuszcza się dostawy samochodu używanych, powystawowych lub testowych |  |
| - Samochód w chwili wydania Zamawiającemu będzie zatankowany do pełna |  |
| - Samochód powinien być wyposażony we wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego w procesie montażu fabrycznego lub w serwisie autoryzowanym przed sprzedażą pojazdu |  |
| - Podwozie i profile zamknięte samochodu dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną |  |
| - Pakiet serwisowy na min. 4 lata z limitem min. 120 000 km zawierający min. 2 przeglądy w trakcie udzielonego pakietu, zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| Oznakowanie: |  |
| Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3, z późn. zm.). Pas wyróżniający dookoła pojazdu, z wyjątkiem pokrywy silnika. Pas musi być odblaskowy. Pas wyróżniający z tyłu nadwozia musi być kontynuacją pasów umieszczonych po bokach. Krawędzie górne i dolne tych pasów powinny znajdować się w miarę możliwości na tej samej wysokości z uwzględnieniem konieczności ominięcia przetłoczeń nadwozia uniemożliwiających naklejenie folii odblaskowej. Po obu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym drzwi przednich powinien znajdować się napis „STRAƵ” z charakterystyczną literą „Ƶ” w kolorze białym lub szarym odblaskowym. Herb jednostki po bokach samochodu oraz na tylnej klapie. Miejsce umieszczenia numeru operacyjnego, napisu i herbu należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy. Dodatkowe oklejenie według wzoru Zamawiającego z taśm odblaskowych. Wykonawca przedstawi wizualizacje projektu oklejenia pojazdu Zamawiającemu po podpisaniu umowy do akceptacji Zamawiającego. Oznakowanie pojazdu należy wykonać z materiałów wysokiej jakości i wysokiej widoczności – do akceptacji Zamawiającego. |  |
| Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlne, w tym: - dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy, po 6 LED każda, - dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w narożnikach zderzaka, po 3 LED każda, - dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej na osłonach lusterek, po 3 LED każda. - dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w tylnej części pojazdu, po 6 LED każda, - belka sygnalizacyjna o barwie światła niebieskiej zamontowana na dachu: - wysokość: 6 cm, - szerokość: 33cm, - długość: 124,4 cm, - min. 12 modułów LED - homologacja: ECE R65; R10 - kolor klosza: bezbarwny. Pojazd wyposażony w nagłośnienie zewnętrzne do podawania komunikatów głosowych. Manipulator sygnalizacji w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatów głosowych. Manipulator na przewodzie giętkim. Moc generatora dźwięków min. 200W. Generator musi mieć możliwość programowania, zapewniać personalizację i konfigurację. Zmiana modulacji możliwa poprzez naciśnięcie klaksonu. Pojazd wyposażony w dwa głośniki o mocy min. 100W każdy, zamocowane w sposób nie ograniczający rozprzestrzeniania dźwięku. Włączenie sygnalizacji świetlnej musi powodować włączenie świateł mijania. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami w trakcie realizacji umowy. |  |
| Dodatkowe oświetlenie manewrowe oświetlające otoczenie pojazdu (boki – 2 sztuki i tył 2 sztuki ) umożliwiające manewrowanie w nocy w trudno dostępnym terenie, włączane oddzielnym włącznikiem z kabiny załogi w zasięgu kierowcy pojazdu, oraz po włączeniu biegu wstecznego. Miejsce montażu lamp należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. |  |

1 http://edziennik.kgpsp.gov.pl/legalact/2019/7/ - Rozkaz Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dziennik Urzędowy KG PSP z 2019 r. poz. 7)