Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

1. Część ogólna:

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Modernizacja placu zabaw w Szymbarku

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz małej architektury wraz z odnowieniem nawierzchni bezpiecznej w msc. Szymbark ul. Szkolna 1 dz. nr ewid. 135.

Zakres robót:

- wymiana istniejących obrzeży okalających nawierzchnię bitumiczną na nowe obrzeża gumowe,

- usunięcie fundamentów po urządzeniach i uzupełnienie ubytków w podkładzie amortyzującym.

- wykonanie nowej nawierzchni z trawy na istniejącym podkładzie - trawa syntetycznej o długości włosia 24 mm wykonana z włókien fibrylowanych.

- dostawa i montaż urządzeń zabawowych, koszy na odpady, ławek, tablicy informacyjnej.

c) Informacje o terenie budowy :

- organizacja robót budowlanych:

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, a w szczególności:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru organizację ruchu, zapewniającą bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót, wygody społecznej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- zabezpieczenia interesów osób trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, tj. rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

- ochrona środowiska:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku oraz podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.

- warunki bezpieczeństwa pracy:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia używane do robót od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru ostatecznego.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca zorganizuje zaplecze na własny koszt i własnymi siłami, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru. Lokalizację zaplecza oraz korzystanie z mediów Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru przed rozpoczęciem robót.

d) Nazwy i kody dla robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45112723-9    roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233200-1    roboty w zakresie różnych nawierzchni

37535200-9    wyposażenie placów zabaw

e) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

Ilekroć w STWiOR jest mowa o :

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyroby, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie;

- wyrobie budowlanym – należy prze to rozumieć wyrów w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową;

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę;

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej bądź ustnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;

- przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robot według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

- urządzenie placów zabaw – należy przez to rozumieć kompletne urządzenie z elementami fundamentowymi i montażowymi, spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa, norm i dopuszczeń do użytkowania;

- fundamencie prefabrykowanym – element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw urządzenia.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wykonania robót budowlanych:

a) Roboty ziemne:

Wykopy pod fundamenty należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami ręcznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PB-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopów powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomić niezwłocznie Zamawiającego i właściciela urządzeń. Wykopy chronić przez zawilgoceniem, zasyp wykopów wykonać warstwami z równoczesnym zagęszczeniem gruntu.

b) Fundamenty:

Fundamenty prefabrykowane posadawiać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń. Elementy obetonowywane w gruncie zalać betonem C12/15 (B-15). Urządzenia mocować nie wcześniej niż po osiągnięciu 80% wytrzymałości betonu. W przypadku wcześniejszego montażu urządzeń zabezpieczyć (unieruchomić) przed używaniem do czasu osiągnięcia przez beton żądanej wytrzymałości.

c) Nawierzchnie placu zabaw:

- NAWIERZCHNIE  STREF  BEZPIECZEŃSTWA

Dla każdego zestawu zabawowego wyznaczone są strefy bezpiecznego użytkowania urządzenia, składające się z przestrzeni zajętej przez samo urządzenie oraz przestrzeni niezbędnej do jego funkcjonowania. Powierzchnię pod urządzeniami zabawowymi należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1177. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spad ~1,0%.

Parametry nawierzchni:

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni to:

- certyfikat zgodności oferowanego systemu nawierzchni z normą EN 1177

- deklaracja zgodności dot. kruszywa.

Należy zastosować obrzeże okalające z barwionego SBR 8x25x100 cm. Kolor do uzgodnienia.

Mrozoodporne, antypoślizgowe, atest higieniczny, odporne na UV, przebadane starzeniowo, zgodność z PN-EN 1177.

Wierzchnią warstwę placu zabaw należy wykonać z trawy syntetycznej o długości włosia 24 mm wykonaną z włókien fibrylowanych na istniejącym podkładzie amortyzującym z pianki propylenowej. W istniejącym podkładzie należy uzupełnić ubytki po fundamentach ze zdementowanych urządzeń.

Nawierzchnia z trawy należy wykonać w technologii gumowo – piaskowej o niżej określonych minimalnych parametrach:

- sztuczna trawa z włókna fibrylowanego

-podkład trawy: lateksowy

-ciężar włókna: min. 8800 Dtex.

-grubość włókna min. 80 mikronów

-wysokość włókna: min. 25 mm,

-ilość pęczków: min. 19000 m2

-ilość włókien: min. 39 000/ m2

-ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.100 gr. / m2

-kolor nawierzchni: zielony,

-wypełnienie: nawierzchnię z trawy syntetycznej należy wypełnić piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-1,2mm w ilości 25 kg/m2 zgodnie z rekomendacją jej Producenta.

Wymagane dokumenty, które posiada nawierzchnia (należy załączyć do wniosku materiałowego) to:

- certyfikat zgodności oferowanego systemu nawierzchni z normą EN 1177

- deklaracja zgodności z normą EN 15330-1

- atest PZH dla oferowanej trawy;

- kartę techniczną;

- autoryzacja producenta nawierzchni z trawy syntetycznej wydana na to zadanie z potwierdzeniem gwarancji;

- próbka 10x20cm oferowanej trawy i podkładu amortyzującego;

d) Charakterystyka urządzeń zabawowych:

1/  HUŚTAWKA WAGOWA na sprężynach 4 siedziska – 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

Podwójna huśtawka na sprężynach typu ważka.

Wymiary: 3,72 x 0,32 m

Wysokość urządzenia: 0,72 m

Wysokość swobodnego upadku: 0,83 m

MATERIAŁY:

- konstrukcja urządzenia - stalowa – stelaż metalowy oraz belka główna metalowa zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: śrutowania, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego.

- montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20

- siedziska wykonane z bardzo trwałego, odpornego na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych tworzywa HDPE

- uchwyty metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo

- elementy łączące wykonane są ze stali nierdzewnej.

- śruby zabezpieczone plastikowymi zaślepkami

- Siedzisko z uchwytem – 4 szt.

- Sprężyna – 2 szt.

MONTAŻ: Urządzenie osadzone w betonie za pomocą kotwy stalowej

2/ BUJAK – 2 szt.

Huśtawka na sprężynie dla 1 dziecka, wykonana z polietylenowych płyt zwanych HDPE. Materiał nie nasiąka wodą, nie pęcznieje, nie rozwarstwia się i nie łamie się. HDPE charakteryzuje się trwałością koloru oraz łatwością utrzymania w czystości. Wewnątrz drążek pełniący funkcję zabezpieczenia, drążek pod nogi. Przeznaczony dla dzieci do 6 roku życia.

MATERIAŁY: konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, płyta HDPE o grubości 19mm, śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie osadzone na stalowej kotwie w stopie betonowej zamocowanej w gruncie.

Wybór motywu – zwierzątka/pojazdu do ustalenia.

Ograniczenia wagowe: 80 kg. Wysokość swobodnego upadku: 0,60m

3/ Podwójna huśtawka na sprężynach/bujaki – 1 szt.

Połączenie kiwaka z huśtawką. Zwierzątka na sprężynie. Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 lat.

- Siedzisko z elementem ozdobnym w kształcie zwierzątka – 2 szt.

- Sprężyna – 2 szt.

- Płyta z rączkami 2 szt.

- Podnóżki i rączki

Wysokość swobodnego upadku: 0,60m

MATERIAŁY: konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, płyta HDPE o grubości 19mm, śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie osadzone na stalowej kotwie w stopie betonowej zamocowanej w gruncie.

4/ Podest balans na sprężynach – 2 szt.

DANE TECHNICZNE:

Podest na sprężynach do ćwiczenia równowagi.

Wymiary: 2,63 x 0,30 m

Wysokość urządzenia: 0,45 m

Wysokość swobodnego upadku: 0,60 m

MATERIAŁY: konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, płyta HDPE o grubości 19mm, śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego, sprężyny - 2 szt. Urządzenie osadzone na stalowej kotwie w stopie betonowej zamocowanej w gruncie.

5/ Ścianka wspinaczkowa z drabinką – 1 szt.

Każdy z czterech boków posiada inny rodzaj „ściany” do wspinaczki: drabinki linowe, siatki do wspinaczki oraz wykonaną ze sklejki antypoślizgowej ściankę wspinaczkową pokrytą gumowymi kamieniami. Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo.

ELEMENTY SKŁADOWE:

• Drabinka wspinaczkowa pionowa –3 szt.

• Ścianka wspinaczkowa – 1 szt.

• Siatka linowa – 1 szt.

MATERIAŁY:

• Stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo.

• Sklejka wodoodporna antypoślizgowa HDPE.

• Liny zbrojone PP

• Plastik

• Guma

Wymiary:

Szerokość 220 cm

Długość 255 cm

Wysokość 110 cm

Wysokość swobodnego upadku 110 cm

MATERIAŁY:

- montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20

- elementy łączące wykonane są ze stali nierdzewnej.

- śruby zabezpieczone plastikowymi zaślepkami

MONTAŻ: Urządzenie osadzone w betonie za pomocą kotwy stalowej

6/ zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i elementami wspinaczki z wieżą bez dachu - 1 szt.

Szerokość: 363 cm

Długość: 409 cm

Wysokość: 206 cm

Wysokość swobodnego upadku: 120 cm

ELEMENTY SKŁADOWE:

• Wieża bez dachu – 1 szt.

• Podest – 1 szt.

• Siatka wspinaczkowa – 1 szt.

• Ślizg – 1 szt.

• Drabinka – 1 szt.

MATERIAŁY:

• Stal malowana proszkowo.

• Płyty HDPE.

• Ślizg ze stali nierdzewnej

• Sklejka wodoodporna antypoślizgowa.

• Liny zbrojone PP

• Gumowe daszki

• Wszystkie połączenia zamaskowane zostały zaślepkami w celu zabezpieczenia przed odkręceniem lub uszkodzeniem.

─ Elementy urządzeń wykonane z profili metalowych cynkowanych i malowanych proszkowo,

─ podest wykonany z antypoślizgowego tworzywa sztucznego HDPE

─ balustrady z tworzywa HDPE

─ liny zbrojone PP, wykończenia ze stali nierdzewnej

─ słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa

─ śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu

─ urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3- 14 lat

MONTAŻ: Urządzenie osadzone w betonie za pomocą kotwy stalowej

7/ zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią z podestem z daszkiem i tunelem - 1 szt.

Szerokość: 398 cm

Długość: 262 cm

Wysokość: 300 cm

Wysokość swobodnego upadku: 120 cm

ELEMENTY SKŁADOWE:

• Wieża – 2 szt.

• Podest – 2 szt.

• Ślizg – 1 szt.

• Dach – 1 szt.

• Balkon- 1 szt.

• Lada- 1 szt.

• Siatka wspinaczkowa– 1 szt.

• Drabinka – 1 szt.

• Tunel – 1 szt.

MATERIAŁY:

• Stal malowana proszkowo.

• Ślizg ze stali nierdzewnej,

• Płyta HDPE

• Włókno szklane.

• Sklejka wodoodporna antypoślizgowa.

• Lina zbrojona PP

• Guma

MATERIAŁY:

─ Elementy urządzeń wykonane z profili zamkniętych metalowych w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

─ zjeżdżalnia - ślizg ze stali nierdzewnej,

─ słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa

─ podesty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego HDPE

─ balustrady z tworzywa HDPE

─ śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu

─ wkręty nierdzewne

─ urządzenie przeznaczone dla dzieci od  3 lat

MONTAŻ: Urządzenie osadzone w betonie za pomocą kotw stalowych

8/ Zestaw ze zjeżdżalnią w kształcie statku z podestami i drabinkami – 1 szt.

Szerokość: 301 cm

Długość: 325 cm

Wysokość: 258 cm

Wysokość swobodnego upadku: 171 cm

ELEMENTY SKŁADOWE:

• Wieża – 2 szt.

• Balkon- 1 szt.

• Podest- 4

• Słupy – 8 szt.

• Rura strażacka – 1 szt.

• Ślizg – 1 szt.

• Trap wejściowy – 1 szt.

• Siatka wejściowa- 1 szt.

• Dach – 2 szt.

MATERIAŁY:

• Stal malowana proszkowo

• Sklejka wodoodporna antypoślizgowa

• Płyty HDPE

• Stal nierdzewna

• Liny zbrojone PP

• Stal ocynkowana malowana proszkowo

• Guma

─ Elementy urządzeń wykonane z profili zamkniętych metalowych w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo.

─ ślizg ze stali nierdzewnej,

- zabezpieczenia z tworzywa z HDPE

─ słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa

─ śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu

─ wkręty nierdzewne

─ urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat

MONTAŻ: Urządzenie osadzone w betonie za pomocą kotwy stalowej

UWAGA:

Kolorystyka urządzeń zbliżona do zamieszczonych rysunków: konstrukcje stalowe szare, podesty czarne, elementy HDPE w pastelowych odcieniach zielonego, niebieskiego, granatowego itp. Całość spójna kolorystycznie.

Rozmieszczenie powyższych urządzeń przedstawiono na rysunku poglądowym, stanowiącym załącznik do SWZ.

9/ ŁAWKA – 6 szt.

Długość siedziska: min. 160 cm, szer. siedziska min. 30 cm, wys. siedziska min. 40 cm. Solidny stelaż stalowy ocynkowany, płaskownik wzmacniający po środku, elementy drewniane: siedzisko, grubość listew min. 34 mm. Montaż przez zabetonowanie.

10/Kosz na odpady – 2 szt.

Materiał: Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), malowana proszkowo

Montaż przez zabetonowanie elementu kotwiącego.

Średnica 28 cm

Pojemność 30 l

Z daszkiem

Wys. całkowita około 100 cm

11/ TABLICA  INFORMACYJNA

Tablica zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw. Tablica odporna na warunki UV (folia monomeryczna z laminatem lub nadruk UV), słupek ocynkowany śr. Min. 40 mm. Montaż przez zabetonowanie. Materiał tablicy: blacha aluminiowa o gr. 0,2 mm, wkład z PCW gr. 3 mm, blacha aluminiowa o gr. 0,2 mm. Przytwierdzona obejmami. Wymiary tablicy: 40x60 cm (lub zbliżone). Treść tablicy do uzgodnienia Zamawiającego – przed realizacją należy przesłać projekt do akceptacji.

e) Montaż urządzeń:

Wszystkie urządzenia należy zmontować i zainstalować zgodnie z instrukcją producenta. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw dopasować zgodnie z wymogami odległościowymi w celu zachowania stref bezpieczeństwa.

f) Wymagania ogólne :

- Właściwości urządzeń :

Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw muszą być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa).

Elementy stalowe, takie jak śruby, podkładki, nakrętki i inne muszą być ocynkowane. Wszystkie elementy i uchwyty metalowe malowane proszkowo.

W wyposażeniu placu zabaw nie można stosować otworów o średnicy: 8-25mm, 30-80 mm, 110-230 mm, gdyż dziecko może w nich zaklinować palce, ręce, głowę lub inną część ciała.

- Źródła uzyskania materiałów i urządzeń:

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące materiałów i urządzeń.

- Atesty i certyfikaty:

Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami. Możliwości poświadczenia zgodności zgodnie z normą: deklaracje zgodności, które wystawia producent, świadectwo zgodności lub certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikującą.

Wszystkie urządzenia montowane na placu zabaw muszą być oznaczone trwale poprzez: nazwę i adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwę, rok produkcji, numer normy z datą jej wydania.

- Materiały i urządzenia  nie odpowiadające wymaganiom jakościowym:

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na własny koszt. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały lub urządzenia Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

- Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą potrzebne do robót – były zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, aby zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być sprawny i bezpieczny. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

4. Wymagania dotyczące środków transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń zabawowych. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w sposób ciągły, tj. bez zbędnych przestojów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami, odbiorem wyrobów i robót budowlanych:

5.1.Zasady kontroli jakości robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

5.2. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby, materiały i urządzenia, które :

a/ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, który wykazuje, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów

b/ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.”a” i które spełniają wymogi STWiOR),

Jakiekolwiek materiały i wyroby, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone.

5.3. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych:

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza następującymi przypadkami:

- gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

6. Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

6.1. Roboty będą podlegać następującym odbiorom :

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- końcowemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór robot zanikających i podlegających zakryciu podlega finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

6.3. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona pismem do Zamawiającego. Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego będzie protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- obmiary robót,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności) normujące wprowadzanie wbudowanych materiałów i wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,

- certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego – komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6.4. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad dotyczących odbioru ostatecznego robot.

7. Opis sposobu rozliczenia robót:

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość urządzeń i zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportem,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

Wykonawca podaje w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksową realizację zamówienia.

8. Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych (elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne):

8.1. Podstawą do wykonania robót jest:

- plan z rozmieszczeniem urządzeń,

- niniejsza STWIOR

- Opis przedmiotu zamówienia

będące załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

8.2. Normy:

- PN-88/B-06250 „Beton zwykły”,

- PN-EN 1177:2000 i PN-EN 1177:2000/A:2004 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”,

- PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 „Wyposażenie placów zabaw. Część I Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań”,

- PN-EN 1176-2:2001 i PB-EN 1176-2:2001/A1:2005 „Wyposażenie placów zabaw. Część 2 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek”,

- PN-EN 1176-3:2001 i PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 „Wyposażenie placów zabaw. Część 3 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni”,

- PN-EN 1176-5:2001, PN-EN 1176-3:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 „Wyposażenie placów zabaw. Część 5 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli”,

- PN-EN 1176-6:2001 i PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 „Wyposażenie placów zabaw. Część 6 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących”,

- PN-EN 1176-7:2000 „Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.